ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЗИМИНСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Комплект контрольно-оценочных средств

по учебной дисциплине ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

подготовки специалистов среднего звена

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

г. Зима,  2020 г.

Разработчики:

ГБПОУ ИО ЗЖДТ                преподаватель черчения                В.Г Зацепина

(место работы)                     (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия)

0+

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

КОС разработаны на основании положений:

-основной образовательной программы по направлению подготовки специалистов среднего звена 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог;

- программы учебной дисциплины  ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

1.Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

Цель преподавания дисциплины ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА - дать обучающимся теоретические знания в области инженерной графики, практические навыки  выполнения и чтения технических чертежей, эскизов деталей, конструкторской и технической документации. Задачи:

-развивать статическое и динамическое пространственное представление, образное мышление на основе анализа формы предметов и конструктивных особенностей;

-формировать умение применять графические знания и навыки в новой ситуации;

-привить навыки самостоятельной работы с технической и справочной литературой.

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций:

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |

| уметь | У1- читать технические чертежи; У2- выполнять эскизы деталей и сборочных единиц; У3- оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с требованиями стандартов. в соответствии с требованиями стандартов. функций. |
| --- | --- |
| знать | З1- основы проекционного черчения З2- правила чтения чертежей, схем и эскизов по профилю специальности; З3- структуру и оформление конструкторской и технологической документации в соответствии с требованиями стандартов. З4- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД). |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Требования к результатам освоения дисциплины ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА в части

знаний, умений и практического опыта дополнены на основе:

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда;

-обсуждения с заинтересованными работодателями.

- учтено содержание контрольных работ студентов-заочников ИРГУПС и других иркутских ВУЗов и колледжей. Развивающие задачи по Инженерной графике используются для обучения студентов.

2. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

| Наименование элемента умений или знаний | Виды аттестации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| У1: читать технические чертежи; | экспертное наблюдение на практических занятиях, оценка выполнения графических и контрольных работ | Дифференцированный зачет |
| У2: выполнять эскизы деталей и сборочных единиц; | экспертное наблюдение на практических занятиях, оценка выполнения графических и контрольных работ | Дифференцированный зачет |
| У3 - оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с требованиями стандартов. | экспертное наблюдение на практических занятиях, оценка выполнения графических и контрольных работ | Дифференцированный зачет |
| З1: основы проекционного черчения | экспертное наблюдение на практических занятиях, оценка выполнения графических и контрольных работ, устный опрос, зачет правил выполнения чертежей, схем и эскизов по специальности | Дифференцированный зачет |
| З2: правила чтения чертежей, схем и эскизов по профилю специальности; | экспертное наблюдение на практических занятиях, оценка выполнения графических и контрольных работ, устный опрос, зачет структуры и оформления конструкторской и технологической документации в соответствии с требованиями стандартов | Дифференцированный зачет |
| З3: структуру и оформление конструкторской и технологической документации в соответствии с требованиями стандартов. | экспертное наблюдение на практических занятиях, оценка выполнения графических и контрольных работ, устный опрос, зачет | Дифференцированный зачет |

3. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины:

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине  ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

Технология оценки знаний и умений по предмету: экспертное наблюдение на практических занятиях, оценка выполнения графических и контрольных работ, устный опрос, зачет правил выполнения чертежей, схем и эскизов по специальности. Наибольший эффект при выполнении графических работ достигается индивидуальными заданиями с использованием реальных технических деталей. Это приучает к самостоятельной работе с технической и справочной литературой под контролем преподавателя. Одним из резервов рационального использования времени урока – применение графических тестов в виде карточек-заданий.

Курс ОП.01. ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ направлен на формирование графической культуры, расширение технического кругозора, развития аналитического мышления, а так же творческого потенциала личности. Важным моментом является развитие у студентов критического мышления. Для лучшего запоминания и узнавания геометрического тела использовать тактильный метод. В рамках завершения изучения учебной дисциплины проводится дифференцированный зачет.

Общие методические указания по выполнению практических   работ

(авторская методика)

Между величинами изображения и листа должна существовать определенная пропорциональная зависимость, или композиционное равновесие. Кроме того, необходимо учитывать особенности восприятия изображений глазом – горизонтальные линии представляются длиннее вертикальных; верхняя половина предмета – больше нижней. В правильно исполненном чертеже все зрительно уравновешено и создаются благоприятные условия для глаза при его движении по изображению. Основной метод построения графического изображения – достижение оптимального результата при наименьших трудозатратах. При этом количество изображений должно быть минимальным и достаточным.

Лист должен быть заполнен графическими изображениями на 70-80 %.. Если изображение одно, то длина изображения ложится по длине листа. Расстояние между видами стандартом не нормируется, но должно быть достаточным для нанесения размеров. Виды должны быть не слишком прижаты друг к другу, и не слишком удалены друг от друга (должны смотреться именно комплексным чертежом).

Основное правило выполнения чертежа – наличие проекционной связи между проекциями отдельных точек и элементов предмета. Предмет в пространстве следует располагать таким образом, чтобы изображение на главном виде давало наиболее полное и точное представление о форме и размерах предмета.

Отдельные элементы изображения должны быть соразмерны друг другу – длина стрелки, высота размерных чисел, их расположение и т.д. Линии должны быть черного, а не серого цвета. Для этого карандаш периодически следует тереть о наждачную бумагу, чтобы снять серый налет.

Шрифт,  начертание линий (в т. ч. осевых и линий симметрии) должны соответствовать государственному стандарту. Формат А4, как правило, располагается вертикально. Основная надпись чертежа вычерчивается и заполняется согласно ЕСКД.  Изображения, размерные числа и надписи выполняются карандашом (ТМ, М).

При выполнении чертежа с применением разрезов - каждое отверстие должно быть видимым на двух видах. Геометрическая форма отверстия должна быть понятна. При нанесении размеров определять и учитывать   размерную базу и привалочную плоскость. При нанесении размеров учитывать: условия эксплуатации рабочей детали, технологию изготовления, расположение заготовки в струбцинах токарно- винторезного станка и т.д.

Типовые задания для оценки умений:

У1- читать технические чертежи;

Оценивание устного чтения технических чертежей по  карточкам – заданиям по теме «Чтение чертежа с применением условностей и упрощений».

Проводится по типовым графическим карточкам-заданиям. Задание выполняется в определенной последовательности: анализ состава графического изображения, определение геометрической формы элемента, определение темы и исходя из этого, определение и простановка нужного условного знака вместо вопросительного. Условные знаки: квадрат, диаметр, радиус, резьба, уклон, конусность, фаска, допуски, дополнительные виды и разрезы.

Задание № 20 содержит 10 вариантов, варианты № 9 и 10 предназначены для обучающихся с низким уровнем сформированности пространственных представлений. Достаточная степень вариативности карточек-заданий обеспечивает возможность дифференцированного подхода к обучающимся. Работа в группах по 2-3 человека.

Решение и устное чтение позиционных задач на примере эпюра «Точки в пространстве трехгранного угла».

Эпюр 1: на эпюре зафиксировано положение бильярдных шаров относительно стены и пола комнаты. Определите, сколько шаров находится на полке, укрепленной на стене, сколько на бильярдном столе, на полу, сколько в руках у одного из игроков. Ответ: на полу -2, в руках- 2, на полке – 7, на столе – 4. Вопросы для контроля: можно ли определить расположение точки в пространстве по одной проекции; какие точки называются конкурирующими; покажите расположение фронтально-конкурирующих (горизонтально-конкурирующих, профильно-конкурирующих) точек в пространстве трехгранного угла на примере мелков. Сформулируйте  условие видимости точек.

Эпюр 2: с корабля сбросили глубинную бомбу. На эпюре в виде точек показаны положения проекций корабля и подводной лодки. За плоскость Н принято дно моря. Угрожает ли опасность подводной лодке? При каком условии? Какая точка ближе к нам, выше всех, ближе к W плоскости? Придумайте свою задачу на расположение точек в пространстве.

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. Обучающимся важно научиться оценивать эффективность и качество своей учебной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

Мотивация на  личный вклад в успех группы, умение договориться между собой, самоконтроль. Грамотное делегирование  обязанностей в  группе, взаимоконтроль при выполнении заданий с учетом выбранной специальности – резьбовые соединения, эскизы,   устное чтение схем; выполнение основной надписи и спецификации.

У2 – выполнять эскизы деталей и сборочных единиц;

Оценивание результатов учебной деятельности в ходе практических занятий: наблюдение, текущий контроль, устное выполнение и обоснование выбора варианта ответа.

Указания к выполнению практической работы: Эскизы и рабочие чертежи деталей. Предлагается выполнить эскиз вала с применением сечений.

Цель работы: выявить поперечную форму вала при помощи сечения, уметь наблюдать предмет. Задачи: уметь применять изученные правила и условности,  создать запас технических понятий и наглядно-образных представлений, научить обучающихся  различать типичные элементы технических деталей и правильно их называть: пазы, канавки, окна, лыски, срезы, отверстия, прорези и др. Экономия времени является одной из важных задач обучения, так как выполнение сечений  - весьма трудоемкая работа.

Эскиз – документ, выполненный от руки, без применения инструментов и в глазомерном масштабе с учетом проекционной связи. Эскиз является первичным материалом для составления чертежей, по которым изготавливаются детали.

Указания к выполнению: во время выполнения эскиза предмет должен быть неподвижен. Рассматривать предмет надо до начала работы, а во время ее предмет можно брать в руки только для того, чтобы уточнить свои представления о форме его отдельных частей. Не следует стремиться сразу приступать к выполнению эскиза. Недостаточность предварительного анализа формы предмета сказывается на качестве эскиза при выполнении: на изображении утрачиваются мелкие детали. Этапы наблюдения до начала выполнения эскиза:

  - Беглое рассмотрение со всех сторон, чтобы получить общее представление.

  - Внимательное изучение отдельных частей, положение выступов, углублений, отверстий.

  - Повторный беглый осмотр предмета в положении эскизирования.

В процессе выполнения эскиза- периодический осмотр предмета с целью уточнения формы отдельной части.  После выполнения эскиза – для проверки правильности выполнения изображений беглый осмотр предмета.

Вопросы: Сечение – действие или изображение? Какими буквами обозначается секущая плоскость? Где располагается сечение относительно секущей? Каково графическое обозначение различных материалов в сечениях? Как используется масштаб на чертеже?

Зад. № 19 – решение типовых задач по теме «Уклон и конусность».

Оценивание контрольной работы: Выполнение чертежа с применением разреза. Задания для контрольной работы – дифференцированные. Условия: использование развивающих элементов в виде тонких стенок и ребра, совпадающего с осевой линией.

Письменный фронтальный опрос  по теме: Сборочные  соединения

(задание в тестовой форме)

ВАРИАНТ 1

1.Болтовое соединение – разъемное?  Да.    Нет.

2. Крепежные резьбы служат для  --------------------------

3. Метрическая резьба – это резьба треугольного профиля с углом при вершине --------

4. Назовите тип линии, разделяющей нарезанную часть стержня от ненарезанной:

а).толстая,      б.)тонкая,        в).штриховая

5. В каких случаях применяется шпилечное соединение вместо болтового?

6. Можем ли мы по изображению определить тип резьбы?      Да.      Нет

7. Назовите тип линии,  изображающей резьбу:  а).толстая,     б.)тонкая,     в).штриховая

8. Чему равно минимальное расстояние между линией контура изображения детали и линией резьбы?

9. Каким инструментом нарезается резьба в отверстии?

10.Диаметр наружный стержня с нарезанной метрической резьбой измеряется в: а).мм б).дюймах?

11. Расшифруй условную запись: М24* 0,5 LH

ВАРИАНТ 2

1.Сварное соединение относится к разъемным?    Да.      Нет

2.Ходовые резьбы  служат для  --------------------------

3.Трубная резьба - это резьба треугольного профиля с углом при вершине --------

4. Пересекает ли линия резьбы линию фаски?      Да.      Нет

5.С какой целью диаметр шайбы выполняется больше диаметра гайки?

6.При выполнении разреза детали (Болт, гайка, шарик, шпилька, спица) показывают условно

нерассеченными, если:      а). секущая плоскость проходит вдоль детали,

б).секущая плоскость поперек детали.

7.Тип резьбы определяется:    а).по обозначению резьбы;    б).по изображению резьбы.

8.Чаще встречается:  а).резьба с правым направлением витка,  б). резьба с левым

направлением витка

9. Диаметр наружный стержня с нарезанной трубной  резьбой измеряется в:  мм;    дюймах?

10.Каким инструментом нарезается резьба на стержне?

11Расшифруй условную запись: М24 LH

У3 - оформлять технологическую и другую техническую документацию  в соответствии с требованиями стандартов.

Конструкторские документы подразделяются на графические (чертеж, схема) и текстовые (ТУ, пояснительная записка). Проектные конструкторские документы – чертеж общего вида и пояснительная записка. Рабочие конструкторские документы – чертежи деталей и сборочные чертежи.

Сначала у конструктора рождается пространственный образ. Чертеж общего вида – исходный документ, где детали даны во взаимной связи и отображена форма всех элементов. Он содержит такое количество изображений, чтобы однозначно определить форму и размеры входящих в изделие нестандартных деталей.  По нему выполняются чертежи деталей и сборочный чертеж. Если конструкция изделия проста, то сразу выполняют сборочный чертеж, по которому разрабатывают чертежи деталей, т.е деталирование. Сборочный чертеж рассчитан на сборщика и  содержит те сведения, которые необходимы сборщику для соединения в заданном порядке заранее изготовленных деталей.

Графический тест № 1 - Анализ и названия графических изображений

ОТВЕТЫ: зад. № 1

| Изображение | вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| План | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |
| Аксонометрическая проекция | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Чертеж | 3 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Развертка | 4 | 3 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |  |  |
| Карта |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| Схема |  | 4 | 4 |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |
| Технический рисунок |  | 2 | 1 |  | 4 | 3 |  | 1 | 3 |  |

Зад. №2 Оценивание результатов  графического тестирования «правила оформления чертежей».  Выполняется устно либо письменно на листах.

ОТВЕТЫ: зад. № 2

| Ответ | вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | в | б | а | в | А | В | А | В | Б | в |
| 2 | В | А | А | Б | В | В | Б | В | Б | В |
| 3 | Б | А | В | А | А | Б | Б | В | В | А |
| 4 | Б | В | А | А | Б | Б | Б | Б | А | Б |
| 5 | в | в | в | б | б | в | а | в | а | в |

ОК 2. -Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.  Обучающимся важно научиться оценивать эффективность и качество своей учебной деятельности.

Таблица для активизации учебной деятельности, самосознания, самоконтроля:

Мы запоминаем:

10% того, что мы читаем

20% того, что мы слышим

30% того, что мы видим

50% того, что мы видим и слышим

70% того, что мы говорим

90% того, что мы говорим и делаем                              Вернон А. Магнезен

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

Анализ кейс-материала:

Использование цитат для формирования проблемного вопроса, активизации учебного процесса:

1. «В технике страшнее всего быть троечником. Троечник – это человек достаточно грамотный, чтобы представить последствия катастрофы, но недостаточно грамотный, чтобы ее предотвратить».

Игорь Курчатов, ученый

Типовые задания для оценки знаний:

З 1-  основы проекционного черчения

Зад. № 13 - чтение ортогональных проекций геометрических тел.

Используется графическая форма тестового задания: выбор одного варианта ответа из четырех или шести, задания на установление сходства и различия, задание на установление правильной последовательности графических операций. Наблюдение за ходом выполнения.

ОТВЕТЫ

| задание | вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3,5 | 5 | 3 | 1 |

Фронтальный контроль по теме: Прямоугольные и аксонометрические проекции.

Используются различные формы тестовых заданий: выбор одного варианта ответа из двух, задание на заполнение пропущенного ключевого слова, проблемные вопросы.

ВАРИАНТ 1.

- Перечислите основные виды.

- Как располагается вид слева относительно главного вида?

- При каком условии ребро детали проецируется в точку?

- Сколько граней имеет четырехугольная пирамида?

- Какой из способов проецирования в черчении принят за основной?

а). центральное     б). параллельное

- Назовите различия между техническим рисунком и аксонометрической  проекцией.

7.В изометрической проекции все размеры  откладываются в натуральную величину?   да;  нет

8.  Вставьте пропущенное слово – «Невидимые части поверхности предмета на видах

допускается показывать ------------------------ линиями».

- Изобразите оси  диметрической проекции.

11.Благодаря каким условным знакам цилиндр и конус можно изобразить в одной проекции?

ВАРИАНТ 2.

1.Сколько основных видов вы знаете?

2.Как располагается вид сверху относительно главного вида?

3.При каком условии ребро детали проецируется в натуральную величину?

4.Сколько ребер имеет куб?

5.Какой из способов проецирования в черчении принят за основной?

а). параллельное косоугольное              б). параллельное прямоугольное

6.Назовите сходства между техническим рисунком и аксонометрической проекцией.

7.В диметрической проекции все размеры  откладываются в натуральную величину?    да    нет 8. Какой условный знак используется для указания толщины детали на чертеже?

9. Изобразите оси в изометрической проекции.

10. Благодаря какому условному знаку призму, пирамиду с квадратным   основанием можно

изобразить в одной проекции?

Указания к выполнению практической работы

Выполнение технического рисунка модели

Цель работы: назначение прямоугольных и аксонометрических проекций. Выполнение эскиза и технического рисунка детали.

Задачи: сделать технический рисунок средством, облегчающим изучение прямоугольных проекций; развитие пространственных представлений у обучающихся; использовать анализ геометрической формы предмета как упражнение для устного чтения чертежа.

Технический рисунок - аксонометрическая проекция модели, выполненная на глаз и от руки. Выполняется на бумаге в клетку и хорошо развивает пространственные представления. Поскольку с техническими рисунками обучающиеся встречаются на разных этапах обучения, изучать и закреплять тему на простых по форме технических предметах: втулка, плита, угольник, скоба и пр.

Мысленное расчленение формы сложных предметов на простые геометрические тела является составной частью большинства упражнений на чтение и выполнение чертежа. Порядок проведения анализа формы: призматическая или цилиндрическая. Далее определяются характерные особенности отдельных частей предмета: имеется ли формообразующая грань, выступы, вырезы и срезы.

Далее выбираем предпочтительный вид аксонометрической проекции. Если ширина предмета достаточная и форма несложная, выбираем диметрию (по оси «у» в 2 раза уменьшаем размер). Если форма сложная, имеются вырезы и (или) выступы (или ширина небольшая) – выбираем изометрию. Выполняем технический рисунок для каждого способа построения, используя карточки-задания или набор технических изделий.

Способ построения «от формообразующей грани». (Удобен при постоянной толщине). 1.Обнаружение и воспроизведение формообразующей грани. 2. Проведение третьей оси и ребер предмета. 3. Проводим контур задней грани.

Способ наращивания частей. (На основании – несколько частей). 1.Выделение и построение наиболее крупной части предмета. 2.Наращивание (изображение) мелких частей, сначала призматической, затем        цилиндрической формы.

Способ удаления частей. (Удобен при четко видимой форме заготовки). 1.Построение формы заготовки. 2.Удаление призматических и цилиндрических частей (сначала внешних, затем –  внутренних).

Комбинированный способ представляет собой сочетание двух и более способов. Порядок действий определяется геометрической формой.

В ходе работы применяем групповой метод работы (взаимоконтроль и взаимовыручка). Рефлексия: какой способ построения более экономный по времени и трудозатратам? Что проще выполнять: диметрию или изометрию? Задание на дом: выполнить технический рисунок несложного изделия, анализируя форму предмета.

Оценивание выполнения типовых заданий по моделям и карточкам.

Зад. № 3  предназначено для  сравнительного анализа графических изображений чертежа вала,  двух сечений и двух разрезов; задание на установление правильной последовательности графических операций. Решение: выбор и выполнение  эскиза верного варианта сечения и разреза.

Зад. № 16 - выполнение чертежа по наглядному изображению (рис № 1) с изображением и обозначением резьбы.   Используя данный  чертеж (рис.2) изобразить и обозначить резьбу в указанном месте.

З2- правила чтения чертежей, схем и эскизов по профилю специальности;

Оценивание графических изображений по карточкам - заданиям № 11, 12.

Зад. № 11 – простановка на чертеже размеров конструктивного элемента.

Зад. № 12 – простановка координирующих размеров на чертеже.

ОТВЕТЫ

| задание | вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 4 | 2,4 | 1,2 | 2,3,4 | 2,3,4 | 1 | 3,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2,3 |

Наблюдение за ходом выполнения заданий и комментирование.

В графической форме тестового задания  используются: выбор одного варианта ответа из трех, задание на установление правильной последовательности графических операций.

Письменный фронтальный контроль по теме:  Сечения и разрезы

(задание в тестовой форме)

ВАРИАНТ 1.

1. Изображение полученное в секущей плоскости:       А. сечение,      Б. Разрез

2. На вынесенном сечении можно проставлять размеры?

3. Разрез – действие или изображение?

4. Штриховку фигуры сечения производят под углом 75 градусов?

5.При горизонтальном разрезе секущая плоскость располагается параллельно какой плоскости

проекции?

6. Разрез обозначают:  А. Латинскими буквами    Б. Русскими буквами

7.Почему на разрезе тонкие стенки не штрихуют?

8.Местный разрез отделяется от вида волнистой или штрихпунктирной  линией?

9.Половина вида и половина разреза на чертеже разделяется: а). осевой линией    б). волнистой

10. Часть разреза располагается ниже осевой?

11.Убрать лишний вариант. Разрезы: ломаные, ступенчатые, фронтальные, горизонтальные, профильные, простые.

ВАРИАНТ 2.

- Какие детали изображают на чертеже нерассеченными?

- Сечение – это действие или изображение?

- Сечение показывает:   А. Поперечную форму детали     Б. Продольную форму детали

- Штриховку фигуры сечения производят под углом 45 градусов?

5.На фронтальном разрезе секущая плоскость располагается параллельно какой плоскости

проекции?

6.  Сечение обозначают:  А. Латинскими буквами    Б. Русскими буквами

7.  Часть вида и часть разреза на чертеже разделяется:   а). осевой линией      б). волнистой

8.  Тонкие стенки на разрезе штрихуют?

9.  Часть разреза располагается слева от осевой?

10. На части вида сохраняются невидимые линии?

11. Убрать лишний вариант. Разрезы: фронтальные, горизонтальные, профильные, сложные,

местные.

Оценивание нестандартного упражнения  «Расшифровка примеров условных обозначений резьб на размерной линии». Задание авторское, проводится  в виде технического диктанта – озвучивается словесное описание условного обозначения метрической резьбы на размерной линии; обучающиеся записывают решение условными знаками.

| Условная запись (решение) | Расшифровка условной записи на размерной линии (условие) |
| --- | --- |
| М10 | Резьба метрическая, нарезана на стержне диаметром 10мм, шаг крупный, по направлению витка- правая |
| М10× 0,5 | Резьба метрическая, нарезана на стержне диаметром 10мм, шаг мелкий, по направлению витка- правая |
| М10×0,5LH | Резьба метрическая, нарезана на стержне диаметром 10мм, шаг мелкий, по направлению витка- левая |
| М10 LH | Резьба метрическая, нарезана на стержне диаметром 10мм, шаг крупный, по направлению витка- левая |

Устный опрос по теме: «Условности и упрощения на рабочих и сборочных чертежах».

Метод фасет применяется для текущего контроля в ходе обобщения изученного материала или в начале темы. В числителе пишется понятие, в знаменателе – «что содержит?» или «из чего состоит?» или «для чего предназначено?». Развивает ассоциативное мышление, память; дает возможность проявить себя разным группам обучающихся.  Метод фасет в начале занятия – активная разминка,  в конце занятия – активное обобщение. Например: «что содержит карман?». Классический ответ – дырка.

эскиз        спецификация      чертеж        сечение     разрез        сборочный чертеж

----------         --------------       ---------        ---------      --------         ----------------------

?                   ?                   линии             ?           ?                           ?

З.3 - структуру и оформление конструкторской и технологической документации в соответствии с требованиями стандартов.

Конструктор и технолог производственного подразделения работают в одной связке. Однако при назначении допускаемого размера на рабочем чертеже задачи у них разные. Конструктор заинтересован в малом поле допуска, т.е в выпуске более качественного изделия. Технолог чаще всего – в большем поле допуска, т.к. понимает, что материальная часть изношена, уровень квалификации исполнителей не всегда соответствует нужному. Технолог помнит об экономии фонда заработной платы.

Оценивание нестандартного упражнения: «Расчет   поля допуска для размера  20±0,4» ( работа обучающихся на доске и в тетради). Понимать смысл понятий: верхнее и нижнее отклонение, допускаемый размер, номинальный размер, действительный размер, поле допуска.

Устный опрос – пояснить смысл таких понятий, как: изделие, деталь, сборочная единица; сборочный чертеж, спецификация, NN позиций, чертеж общего вида, рабочий чертеж. Пояснить сходство и различия рабочего чертежа и сборочного чертежа (размеры, изображения). Каким образом заполняется спецификация? Форма отдельной детали на сборочном чертеже может быть полностью не показана. При выполнении чертежа детали может помочь догадка, рассуждение и умение сопоставлять отдельные подробности чертежа.

Тестирование способов графической деятельности: Тестовое задание

Спланируйте порядок выполнения графических действий:

- Выполнить изображение предмета

- Выполнить рамку на формате

- Нанести размеры на изображение

- Проверить выполненную работу

- Выполнить основную надпись чертежа (штамп)

- Заполнить основную надпись чертежа

7.Подготовить рабочее место.

В рамках завершения изучения учебной дисциплины проводится дифференцированный зачет по теме «Чтение чертежа с применением условностей и упрощений».

Проводится по типовым графическим карточкам-заданиям. Задание выполняется в определенной последовательности: анализ состава графического изображения, определение геометрической формы элемента, определение темы и исходя из этого, определение и простановка нужного условного знака вместо вопросительного.

Условные знаки: квадрат, диаметр, радиус, резьба, уклон, конусность, фаска, допуски, дополнительные виды и разрезы. Задание № 20 содержит 10 вариантов, варианты № 9 и 10 предназначены для обучающихся с низким уровнем сформированности пространственных представлений. Достаточная степень вариативности карточек-заданий обеспечивает возможность дифференцированного подхода к обучающимся.