ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЗИМИНСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Комплект контрольно-оценочных средств по

ПМ.01. Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава (электроподвижной состав) программы подготовки специалистов среднего звена

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

Квалификация: техник

Форма обучения - очная

Нормативный срок освоения - 3 года 10 мес.

на базе среднего общего образования

Профиль получаемого профессионального образования: технический

2020 г.

Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения программы подготовки специалистов среднего звена в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный):

По итогам экзамена выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно).

1.	Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

Таблица 1.1

| Элемент | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| МДК 01.01 | ДЗ | Защита лабораторных и практических работ Оценка выполнения тестовых, контрольных заданий |
| МДК 01.02 | ДЗ | Защита лабораторных и практических работ Оценка выполнения тестовых, контрольных заданий |

2.	Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене (квалификационном)

2.1.	В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Таблица 2.1

| Профессиональные и общие компетенции, которые возможно сгруппировать для проверки | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог | демонстрация знаний конструкции деталей, узлов, агрегатов и систем ЭПС в соответствии с технической документацией; полнота и точность выполнения норм охраны труда в соответствии с правилами ТБ и ПБ; выполнение ТО узлов, агрегатов и систем ЭПС в соответствии с технологической картой ТО; выполнение ремонта деталей и узлов ЭПС в соответствии с технологической картой ТР; изложение требований типовых технологических процессов при ремонте деталей, узлов, агрегатов и систем ЭПС в соответствии с технологической картой ТР; правильное и грамотное заполнение технической и технологической документации в соответствии с нормативной и технической документацией; быстрота и полнота поиска информации по нормативной документации и профессиональным базам данных; точность и грамотность чтения чертежей и схем в соответствии с ЕСКД; демонстрация применения ПЭВМ в профессиональной деятельности в соответствии с санитарными нормами и правилами СанПиН |

| ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов | демонстрация знаний конструкции деталей, узлов, агрегатов и систем ЭПС в соответствии с технической документацией; полнота и точность выполнения норм охраны труда в соответствии с правилами ТБ и ПБ; выполнение подготовки систем ЭПС к работе в соответствии с инструкциями по эксплуатации; выполнение проверки работоспособности систем ЭПС в соответствии с инструкциями по эксплуатации; управление системами ЭПС в соответствии с инструкциями по эксплуатации, ПТЭ, ИСИ, ИДП; осуществление контроля за работой систем ЭПС в соответствии с инструкциями по эксплуатации, ПТЭ, ИСИ, ИДП; приведение систем ЭПС в рабочее состояние в соответствии с инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию; выбор оптимального режима управления системами ЭПС в соответствии с инструкциями по эксплуатации, ПТЭ, ИСИ, ИДП; выбор экономичного режима движения поезда в соответствии с Программами ресурсосбережения; выполнение ТО узлов, агрегатов и систем ЭПС в соответствии с технологической картой ТО; применение противопожарных средств в соответствии с правилами ТБ и ПБ; |
| --- | --- |
| ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава | демонстрация знаний конструкции деталей, узлов, агрегатов и систем ЭПС в соответствии с технической документацией; полнота и точность выполнения норм охраны труда в соответствии с правилами ТБ и ПБ; принятие решения о скоростном режиме и других условиях следования ЭПС в соответствии инструкции по нестандартным ситуациям; точность и своевременность выполнения требований сигналов в соответствии с инструкциями по сигнализации; правильная и своевременная подача сигналов для других работников в соответствии с инструкциями по сигнализации; выполнение регламента переговоров локомотивной бригадой между собой и с другими работниками железнодорожного транспорт в соответствии с инструкциями по движению поездов и регламента переговоров; проверка правильности оформления поездной |

|  | документации в соответствии с нормативными документами; демонстрация правильного порядка действий в аварийных и нестандартных ситуациях, в том числе с опасными грузами в соответствии инструкции по нестандартным ситуациям; определение неисправного состояния железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава по внешним признакам в соответствии с требованиями ПТЭ; демонстрация взаимодействия с локомотивными системами безопасности движения в соответствии с инструкциями по эксплуатации КЛУБ, САУРТ |
| --- | --- |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |

К дифференцированному зачету по междисциплинарному курсу допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все практические работы и, имеющие положительные оценки по результатам текущего контроля.

К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по междисциплинарному курсу, учебной и производственной практик в рамках данного профессионального модуля.

3.	Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля

3.1.	Общие положения

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является оценка знаний и умений.

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля: выполнение практических работ, сдача дифференцированных зачетов и экзаменов по МДК.

3.2.	Задания для оценки освоения МДК:

3.2.1.	Перечень практических занятий и проверяемые результаты обучения.

МДК.01.01. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (электроподвижной состав)

| № ПР или ЛР | Название практической работы | Кол- во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определение конструктивных особенностей узлов и деталей различных серий ЭПС | 2 |
| 2 | Выявление основных неисправностей тележки, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации | 2 |
| 3 | Определение основных неисправностей колесной пары, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации | 2 |
| 4 | Определение температур нагрева буксовых узлов, выявление основных неисправностей, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации | 2 |
| 5 | Исследование конструкции и принципа работы крана вспомогательного тормоза усл. № 254 | 2 |
| 6 | Разборка, исследование устройства и сборка поездного крана машиниста усл. № 394 или 395 | 2 |
| 7 | Лабораторные работы |  |
| 8 | Определение основных неисправностей работы цепей управления электровозом в эксплуатации, методы выявления, определение условий дальнейшей эксплуатации | 2 |
| 9 | Поиск неисправностей в низковольтной цепи | 2 |
| 10 | Техническое обслуживание силового электронного преобразователя | 2 |

МДК.01.02. Эксплуатация подвижного состава и обеспечение безопасности движения поездов (электроподвижной состав)

| № ПР или ЛР | Название практической работы | Кол- во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определение неисправностей стрелочного перевода, запрещающих его эксплуатацию | 2 |
| 2 | Определение неисправностей колесных пар подвижного состава, с которыми запрещается их эксплуатация | 2 |
| 3 | Оформление учетной и отчетной документации, маршрута, формуляра, ТУ152, ТУ28 .Ведение журнала ТУ152 | 2 |
| 4 | Построение тяговой характеристики локомотива и действующих ограничений | 2 |
| 5 | Решение задач по тормозным силам поезда и расчет тормозного пути по номограмме | 2 |
| 6 | Расшифровка записей поездок | 2 |
| 7 | Исследование систем автоматического управления тормозами | 2 |

| 8 | Проверка микропроцессорных систем безопасности с помощью переносных диагностических средств | 2 |
| --- | --- | --- |

3.2.2	Домашние контрольные работы и проверяемые результаты обучения.

МДК.01.01. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (электроподвижной состав)

Контрольная работа №1

По теме «Кузов, ударно-тяговые приборы, тележки, колесные пары».

| Проверяемые результаты обучения У131ДЗ5 |  |
| --- | --- |
| 1 ВАРИАНТ | 2 ВАРИАНТ |
| 1. Опишите конструкцию кузова электровоза ВЛ80. | 1. Опишите конструкцию главной рамы электровоза ВЛ80. |
| 2. Чем отличаются рамы кузовов электровозов ВЛ80 и 2ЭС6? | 2. Перечислите основные узлы тележки электровоза ВЛ80. |
| 3. Опишите назначение и устройство рамы тележки электровоза ВЛ85. | 3. Какие узлы крепят к кронштейнам рамы тележки? |
| 4. Опишите назначение и устройство боковых опор кузова. | 4. Опишите назначение и устройство люлечного подвешивания кузова. |
| 5. Как устанавливают бандаж. | 5. Как устанавливают колесный центр. |
| 6. Какие части имеет бандаж, ось? | 6. Какие части имеет колесный центр,зубчатое колесо? |
| 7. Как окрашивают колесную пару? | 7. Что наносят на колесную пару? |
| 8. Где устанавливается поглощающий аппарат? | 8. Как устанавливается автосцепка? |
| 9. Из чего состоит поглощающий аппарат, расцепной привод? | 9. Из чего состоит автосцепка СА-3, ударно-центрирующий прибор? |
| 10. Для чего служит ударно- центрирующий прибор? | 10. Для чего служит поглощающий аппарат? |

Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 10 -9 | 5 | отлично |
| 8-7 | 4 | хорошо |
| 6 -5 | 3 | удовлетворительно |
| менее 5 | 2 | неудовлетворительно |

Контрольная работа №2

по теме : «Механическая часть электроподвижного состава

(электровозов и электропоездов).»

| 1 ВАРИАНТ | 2 ВАРИАНТ |
| --- | --- |
| 1. Что представляет собой осевая характеристика? Приведите примеры осевых характеристик локомотивов; расшифруйте их. | 1. Опишите конструкцию главной рамы и кузова электровоза 2ЭС5К. |
| 2. Дайте характеристику тележки и опишите конструкцию ее рамы электровоза 2ЭС5К. | 2. Перечислите основные элементы конструкции тележек. На какие две группы подразделяются тележки по способу установки букс? |
| 3. Опишите конструкцию опорно - осевого подвешивания тяговых двигателей. | 3. Объясните назначение букс, опишите их конструкцию и способы крепления. |
| 4. Какие связи кузова с тележками установлены на электровозе, опишите их конструкцию. | 4. Что такое тяговый редуктор, опишите его конструкцию. |
| 5. Песочная система - её назначение и основные элементы. | 5. Назовите основные элементы конструкции колесных пар и основные части оси колесной пары. |
| 6. В чем состоит назначение и каковы особенности конструкции автосцепного устройства? | 6. Каково назначение рессорного подвешивания? Где расположены первая и вторая ступени рессорного подвешивания? |
| 7. Осмотр и выявление неисправностей рам. | 7. Осмотр и выявление неисправностей рессорного подвешивания. |
| 8. Осмотр и выявление неисправностей автосцепного устройства. | 8. Осмотр и выявление неисправностей кузовов. |
| 9. Осмотр и выявление неисправностей песочной системы. | 9. Осмотр и выявление неисправностей опор кузовов. |
| 10. Осмотр и выявление неисправностей букс. | 10. Осмотр и выявление неисправностей колесных пар. |

Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 10 -9 | 5 | отлично |
| 8-7 | 4 | хорошо |
| 6 -5 | 3 | удовлетворительно |
| менее 5 | 2 | неудовлетворительно |

Контрольная работа №3

по теме «Приборы питания сжатым воздухом и приборы управления»

| 1 ВАРИАНТ | 2 ВАРИАНТ |
| --- | --- |
| 1. Компрессор КТ-6, назначение, устройство, принцип работы. | 1. Регулятор давления АК11-Б назначение, устройство, принцип работы |
| 2. Кран машиниста усл.№394, назначение, устройство | 2. Кран вспомогательного тормоза усл.№254, назначение, устройство. |
| 3.Воздухораспределитель усл.№483, назначение, устройство | 3.Воздухораспределитель усл. .№292, назначение, устройство |
| 4.Реле давления усл.№304, назначение, устройство. | 4. Электровоздухораспределитель усл.№305, назначение, устройство. |
| 5.Воздухопроводы, назначение, классификация и требования к ним. | 5.Блокировочное устройство тормозов усл.№367, назначение, устройство |
| 6.Назначение, устройство клапанов, применяемых на подвижном составе | 6.Назначение, устройство кранов, применяемых на подвижном составе. |

Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 6 | 5 | отлично |
| 5 | 4 | хорошо |
| 4 | 3 | удовлетворительно |
| менее 4 | 2 | неудовлетворительно |

Контрольная работа №4

по теме «Автоматические тормоза подвижного состава».

Выберите правильный ответ:

Вариант 1

1.	Тормозами называется

a.	Устройства, которые применяются в поездах для создания искусственного сопротивления движению;

b.	Внешняя движущая сила, которая создается тяговыми электродвигателями локомотива во взаимодействии с рельсами;

c.	Процесс движения поезда.

2.	Приборы торможения

a.	Воздухораспределители, запасные резервуары, тормозные цилиндры и реле давления;

b.	Автосцепное устройство, тормозная магистраль;

c.	Воздухопровод.

3.	Электровоз ВЛ-85 поставлен на планово-предупредительный ремонт ТР-2. Определите какую работу необходимо провести при частичном техническом освидетельствовании главных резервуаров.

a.	Проверка технической документации, наружный осмотр, пропарка и промывка резервуара горячей водой;

b.	Разборка, осмотри испытания;

c.	Ремонт в случае нарушения технологического процесса.

4.	Возможные причины грения компрессора КТ- 6эл:

a.	Недостаток смазки, загрязненная смазка, загрязненный масляный фильтр, неисправен масляный насос, некачественная подгонка подшипника шатунной головки и малый подъем клапанов.

b.	В случае если установлен реечный авторегулятор;

с. В случае если неисправен авторежим.

5.	Назначение концевого крана усл. № 190:

a.	Для перекрытия тормозной магистрали по обоим концам, а на тяговом подвижном составе и для перекрытия питательной магистрали;

b.	Для очистки сжатого воздуха;

c.	Обеспечивает работу овторежима.

6.	Типы соединительных рукавов;

a.	Р17, Р27, Р37;

b.	В3,В4, В0

c.	РУ1 Ш, РУ1

7.	Электровоз ВЛ-80 поставлен на планово-предупредительный ремонт ТР-2. Определите какую работу необходимо провести при полном техническом освидетельствовании главных резервуаров.

a.	Демонтаж резервуара, проверка технической документации, наружный осмотр, пропарка и промывка резервуара горячей водой;

b.	Разборка, осмотри испытания;

c.	Ремонт в случае нарушения технологического процесса.

8.	Назначение регулятора давления АК- 11Б

a.	Для того чтобы компрессор не перегревался, и не было горения смазки, компрессору даётся периодический отдых для его охлаждения;

b.	Обеспечивает холостой ход компрессора;

c.	Обеспечивает экстренное торможение.

9.	От чего зависит автоматическое регулирование (авторежим) давления в тормозном цилиндре:

a.	От рода вагона;

b.	От загрузки вагона;

c.	от погодных условий.

10.	Назначение воздухораспределителя:

a.	Для наполнения сжатым воздухом тормозных цилиндров при торможении, выпуска воздуха из тормозного цилиндра в атмосферу при отпуске тормозов, а так же зарядки запасного резервуара из тормозной магистрали;

b.	Обеспечивает зарядное давление в питательной магистрали;

c.	Не имеет значения.

11.	В каких случаях применяют на подвижном составе реле давления усл.№ 304:

a.	В случае если подвижной состав оборудован несколькими тормозными цилиндрами;

b.	В случае если установлен реечный авторегулятор;

c.	В случае если неисправен авторежим.

Вариант 2

1.	На подвижном составе различают магистрали

a.	Напорная, питательная, тормозная, вспомогательного тормоза, импульсная (тормозных цилиндров);

b.	Кран машиниста №394, тормозная магистраль;

с.	Тормозные цилиндры.

2.	Назначение концевого крана усл. № 190:

a.	Для перекрытия тормозной магистрали по обоим концам, а на тяговом подвижном составе и для перекрытия питательной магистрали;

b.	Для очистки сжатого воздуха;

c.	Обеспечивает работу овторежима.

3.	Выберите типы соединительных рукавов;

a.	Р17, Р27, Р37;

b.	В3,В4, В0

c.	РУ1 Ш, РУ1

4.	Электровоз ВЛ-85 поставлен на планово-предупредительный ремонт ТР-3. Определите, какое испытание проводят с соединительными рукавами:

a.	Испытание на прочность, герметичность, проходимость;

b.	Испытания на растяжение , сжатие;

c.	Испытание на протяженность, гнрметичность.

5.	Какие основные части имеет кран вспомогательного тормоза №254:

a.	Верхняя (регулировочная) часть, средняя (повторительная) часть, нижняя (привалочная плита) часть;

b.	Золотниковая часть, магистральная часть;

c.	Универсальная часть, комбинированная часть

6.	Назначение тормозного цилиндра:

a.	Передают усилия сжатого воздуха, который поступает в них при торможении, ТРП;

b.	Для обеспечения работы всех магистралей;

c.	Используется для прицепки мотор-вагонного подвижного состава.

7.	Назначение ТРП:

a.	Для передачи усилия, развиваемого на штоке тормозного цилиндра, на тормозные колодки:

b.	Передача тормозных усилий на воздухораспределитель;

c.	Не имеет значения.

8.	Как делятся воздухораспределители по назначению:

a.	Грузовые, пассажирские, специальные для скоростных поездов;

b.	Вагонные, локомотивные;

c.	Поездные, стояночные.

9.	В каких случаях применяют на подвижном составе реле давления усл.№ 304:

a.	В случае если подвижной состав оборудован несколькими тормозными цилиндрами;

b.	В случае если установлен реечный авторегулятор;

c.	В случае если неисправен авторежим.

10.	Какие требования предъявляются к тормозной магистрали:

а.	Не допускается резких переходов провисания трубопровода, отсутствие утечек в местах соединения, чистота внутренней поверхности трубопровода, правильный монтаж на ПС;

b.	Равномерное распределение усилий между тормозными колодками;

c.	Должна быть оснащена автоматическим регулятором.

11.	Электровоз ВЛ-80 поставлен на планово-предупредительный ремонт ТР-2. Определите технологию	ремонта	фильтра,поездного	крана

машиниста усл. № 394 :

a.	Промыть детали фильтра	в	керосине,	продуть	сжатым	воздухом,

порванную сетку заменить;

b.	Промыть, просушить;

c.	Очистить, осмотреть.

Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 11-9 | 5 | отлично |
| 8-6 | 4 | хорошо |
| 5-3 | 3 | удовлетворительно |
| менее 3 | 2 | неудовлетворительно |

Контрольная работа №5

по теме «Устройство электрических машин»

| 1 вариант | 2 вариант |
| --- | --- |
| 1. Объяснить принцип действия электродвигателя | 1. Объяснить принцип действия генератора |
| 2.Что крепят к остову? | 2. Что крепят на вал якоря? |
| 3.Как крепят обмотку якоря? | 3.Как крепят щеткодержатель? |
| 4.Для чего служат главные полюсы? | 4.Для чего служат добавочные полюсы? |
| 5.Для чего нужны нажимные шайбы? | 5.Для чего нужна траверса? |
| б.Что представляет собой изоляция полюсов? | б.Что представляет собой коллектор? |
| 7.Из чего состоят полюсы? | 7. Из чего состоит якорь? |
| 8.Подписать основные части | 8.Подписать основные части главного полюса |

| 9.Подписать основные части остова | 9.Подписать основные части щеточного устройства |
| --- | --- |
| 10.Перечислить основные части электрической машины постоянного тока. | 10.Перечислить основные части электрической машины переменного тока |

Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 10 -9 | 5 | отлично |
| 8-7 | 4 | хорошо |
| 6 -5 | 3 | удовлетворительно |
| менее 5 | 2 | неудовлетворительно |

Контрольная работа №6

по теме «Техническое обслуживание и ремонт электрических машин»

Шкала оценки образовательных достижений

| 1 вариант | 2 вариант |
| --- | --- |
| 1. Что выявляют внешним осмотром электрических машин? | 1. Что выявляют внутренним осмотром электрических машин? |
| 2. Как осуществляют очистку электрических машин? | 2. Для чего осуществляют сушку электрических машин? |
| 3. Какие требования должны выполняться к остову и станине при ремонте? | 3. Какие требования должны выполняться к коллектору при ремонте? |
| 4. Какие виды работ выполняют при ремонте коллектора? | 4. Какие виды работ выполняют при ремонте щеткодержателей? |
| 5. Как выполняют обточку коллектора? | 5. Как выполняют продорожку коллектора? |
| 6. В каком случае заменяют щетки? | 6. В каком случае выполняют пропитку катушек ? |
| 7.Что выявляют при осмотре щеткодержателей? | 7. Что выявляют при осмотре остовов и подшипниковых щитов? |
| 8. Как проверяют машины на нагрев? | 8. Как проверяют машины на вибрацию? |
| 9. Как и зачем проверяют электрическую прочность изоляции? | 9. Как и зачем проверяют правильность установки щеток? |
| 10. С какой степенью искрения допускаются в работу электрические машины? | 10. Для чего производят испытания электрических машин? |

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 8 | 5 | отлично |
| 7 | 4 | хорошо |
| 6 | 3 | удовлетворительно |
| 5 | 2 | неудовлетворительно |

Шкала оценки образовательных достижений

Контрольная работа №8

по теме «Электрические аппараты»

| 1 вариант | 2 вариант |
| --- | --- |
| 1. Перечислите наиболее характерные неисправности электрических аппаратов и причины вызывающие их появление. | 1. Какие неисправности могут возникать в приводах электрических аппаратов и как их устраняют? |
| 2 . Опишите технологию ремонта контактов различных типов. | 2. Опишите технологию ремонта изоляционных деталей. |
| 3. Как осуществляется регулировка отремонтированного токоприемника? | 3.Каковы требования к электрическим аппаратам и к их обслуживанию? |
| 4. Перечислите основные технологические операции, выполняемые при ремонте индивидуальных контакторов. | 4. Перечислите основные технологические операции, выполняемые при ремонте аппаратов с групповым приводом . |
| 5. Какие неисправности характерны для резисторов и как их устраняют? | 5. Какие неисправности характерны для реле электромагнитного типа и как их устраняют? |

Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 5 | 5 | отлично |
| 4 | 4 | хорошо |
| 3 | 3 | удовлетворительно |
| 2 | 2 | неудовлетворительно |

Контрольная работа № 9

по теме: «Электрические цепи».

Проводится в форме письменного ответа на задания. На основе электрической схемы электровоза ВЛ10 необходимо указать названия аппаратов в порядке протекания электрического тока.

Задание №1

1.	Укажите путь протекания электрического тока по низковольтной цепи управления электровоза ВЛ-80 при включении компрессоров и соответствие цифровых обозначений названию электрических аппаратов.

2.	Укажите путь протекания электрического тока по силовой цепи электровоза ВЛ-80 при включении компрессоров и соответствие цифровых обозначений названию электрических аппаратов.

Задание №2

1.	Укажите путь протекания электрического тока по низковольтной цепи управления электровоза ВЛ-80 при включении вентиляторов и соответствие цифровых обозначений названию электрических аппаратов.

2.	Укажите путь протекания электрического тока по силовой цепи электровоза ВЛ-80 и соответствие цифровых обозначений названию электрических аппаратов.

Задание №3

1.	Укажите путь протекания электрического тока по низковольтной цепи управления электровоза ВЛ-80 при подъеме токоприемников и соответствие цифровых обозначений названию электрических аппаратов.

2.	Укажите путь протекания электрического тока по силовой цепи 1 -й

позиции электровоза ВЛ-80С тяговых электродвигателей и 	соответствие

цифровых обозначений	названию электрических аппаратов.

Задание №4

1.	Укажите путь протекания электрического тока по низковольтной цепи

управления электровоза ВЛ-80 при включении главного выключателя и соответствие цифровых обозначений названию электрических аппаратов.

2.	Укажите путь протекания электрического тока по силовой цепи

электровоза ВЛ-80 тяговых электродвигателей и

соответствие цифровых	обозначений	названию электрических аппаратов.

Задание №5

1.	Укажите путь протекания электрического тока по низковольтной цепи

управления электровоза ВЛ-80 при включении главного выключателя и соответствие цифровых обозначений названию электрических аппаратов.

2.	Укажите путь протекания электрического тока по силовой цепи электровоза ВЛ-80 тяговых электродвигателей и соответствие цифровых обозначений названию электрических аппаратов.

Критерии оценки: верное указание пути протекания тока и названий электрических аппаратов.

Шкала оценки образовательных достижений

| Показатель результативности | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| Верное указание пути протекания тока, названия аппаратов | 5 | отлично |
| Указание пути протекания тока, названия аппаратов с незначительными недочетами | 4 | хорошо |
| Указание пути протекания тока, названия аппаратов со значительными недочетами | 3 | удовлетворительно |
| неверное указание пути протекания тока, незнание названия аппаратов | 2 | неудовлетворитель но |

МДК.01.02. Эксплуатация подвижного состава и обеспечение безопасности движения поездов (электроподвижной состав)

Контрольная работа № 1

по теме: «Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения»

| № п/п | Вариант I | Вариант II |
| --- | --- | --- |
| 1 | Распишите аббревиатуру ИСИ | Распишите аббревиатуру ПТЭ |
| 2 | Закончите предложение: В сигнализации, связанной с движением поездов и маневровой работе применяются следующие основные сигнальные цвета: ..., ...., | Закончите предложение: Сигнал- условный видимый или звуковой..., |
| 3 | Укажите, что не допускается устанавливать около путей? | Укажите, в качестве чего на сети железных дорог применяются светофоры? |

| 4 | Соотнесите видимость сигнальных огней выходных и маршрутных светофоров в зависимости от вида путей, у которых они установлены Расстояние: Светофоры: 1. Выходных и а) не менее маршрутных 200м главных путей 2. Выходных и б) не менее маршрутных 400м боковых путей | Соотнесите видимость сигнальных огней светофоров входных, предупредительных, проходных, заградительных и прикрытия на различных участках пути Расст оя ни е: в ид участков пути: 1. менее 400м а) прямые но не менее 200м участки 2. не менее 1000м б) кривые участки 3. не менее 400м в) сильно пересеченная местность |
| --- | --- | --- |
| 5 | Перечислите виды светофоров по назначению: | Перечислите виды светофоров по конструкционным особенностями: |
| 6 | Дополните предложение: Проходные светофоры АБ обозначаются. | Допишите предложение: Сигнальные огни на светофорах применяются: |
| 7 | Укажите, для чего служит выходной светофор | Укажите, для чего служит входной светофор |
| 8 | Назовите основные значения сигналов, подаваемых светофорами 1 красный огонь | Назовите основные значения сигналов, подаваемых светофорами 1 зеленый огонь |
| 9 | 1 желтый мигающий огонь | 1 желтый огонь |
| 10 | 2 желтых огня | 2 желтых огня, верхний из них мигающий |

| № п/п | Вариант III | Вариант IV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дополните предложение: Видимые сигналы выражаются. | Дополните предложение: Звуковые сигналы выражаются. |
| 2 | Назовите приспособления для подачи видимых сигналов. | Назовите приспособления для подачи звуковых сигналов. |
| 3 | Укажите, как подается оповестительный сигнал. | Укажите, как подается сигнал бдительности. |

| 4 | Соотнесите видимость сигнальных огней выходных и маршрутных светофоров в зависимости от вида путей, у которых они установлены Расстояние: Светофоры: 1. Выходных и а) не менее маршрутных 200м главных путей 2. Выходных и б) не менее маршрутных 400м боковых путей | Соотнесите видимость сигнальных огней светофоров входных, предупредительных, проходных, заградительных и прикрытия на различных участках пути Расстояние: вид участков пути: 2 . м ен е е 400м а) прямые но не менее 200м участки 2. не менее 1000м б) кривые участки 3. не менее 400м в) сильно пересеченная местность |
| --- | --- | --- |
|  | Закончите предложение: В сигнализации, связанной с движением поездов и маневровой работе применяются следующие основные сигнальные цвета: ., .. , | Закончите предложение: Сигнал- условный видимый или звуковой., |
| 5 |  |  |
| 6 | Укажите, какой сигнал подается, если на пути есть неисправность, угрожающая безопасному движению поезда. | Укажите, как определить, что поезд прибывает на станцию не в полном составе. |
| 7 | Назовите, что означает сигнал 3 коротких гудка. | Назовите, что означает сигнал 3 длинных гудка. |
| 8 | Напишите, как звучит сигнал «Химическая тревога» | Напишите, как звучит сигнал «Пожарная тревога» |
| 9 | Укажите сигнал, подаваемый поездами при встрече на двухпутном перегоне. | Укажите сигнал, подаваемый поездами при приближении к станциии |
| 10 | Расшифруйте аббревиатуру ИСИ | Расшифруйте аббревиатуру ПТЭ |

Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 20-19 | 5 | отлично |
| 18-17 | 4 | хорошо |
| 16-15 | 3 | удовлетворительно |
| менее 15 | 2 | неудовлетворительно |

3.2.3	Дифференцированные зачеты и проверяемые результаты обучения.

МДК.01.01. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (электроподвижной состав)

Дифференцированный зачет

Проводится в форме письменного ответа на 2 вопрос и устного ответа на 1,3,4, и 5 вопросы

Карточка №1

1.	Назначение тележки электровоза ВЛ-80 .

2.	Подписать основные элементы.

3.	Перечислите основные неисправности тележки электровоза ВЛ- 80

4.	Опишите технологию ремонта тележки электровоза ВЛ-80.

5.	Перечислите инструмент, приспособления, оборудование применяемые при ремонте тележки электровоза ВЛ-80

Карточка №2

1. Назначение буксы электровоза ВЛ 80?

2. Подпишите основные элементы буксы электровоза ВЛ 80?

3. Из каких элементов состоит подшипник буксового узла?

4. Какая смазка применяется в буксах. Определение температуры нагрева буксы (какая температура допускается)?

5.	Опишите технологию ремонта и неисправности буксы?

Карточка №3

1.	Для чего служит кожух зубчатой передачи?

2.	Подписать основные элементы тягового редуктора:

3.	С помощью чего передается вращательный момент с тягового двигателя на колёсную пару?

4.	Для чего служит на крышке люка приваренная трубка (сапун) ?

5.	Перечислите основные неисправности зубчатой передачи?

Карточка №4

1. Назначение моторно - осевого подшипника

2. Подписать основные элементы моторно - осевого подшипника:

3. Перечислите и опишите неисправности моторно - осевого подшипника?

4.	Назовите смазочный материал, которым заполняют буксу моторно - осевого подшипника количество?

5. Перечислите виды подшипников?

Шкала оценки образовательных достижений

| Показатель результативности | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| Ответ полный правильный, изложен в логической последовательности, технически грамотный. | 5 | отлично |
| Ответ полный правильный, изложен в логической последовательности, технически грамотный, при этом допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя. | 4 | хорошо |
| Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка указанная преподавателем или неполный, несвязный | 3 | удовлетворит ельно |
| Ответ неполный, допущены существенные ошибки, которые обучающийся не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя | 2 | неудовлетвор ительно |

Дифференцированный зачет

Проводится в виде письменных ответов на вопросы:

1.	Какие изоляционные материалы используют при изготовлении тяговых электрических машин?

2.	По какому признаку классифицируют электрические машины?

3.	Перечислите основные элементы конструкции электрических машин постоянного тока и приведите их краткое описание.

4.	Каков принцип действия электрической машины постоянного тока коллекторного типа.

5.	В чем состоит отличие режима двигателя от режима генератора при работе электрической машины?

6.	Какие типы коллекторов вы знаете?

7.	Назовите основные виды повреждений элементов конструкции коллекторов и причины, которые их вызывают.

8.	Каково назначение изоляции?

9.	В чем состоят особенности петлевых и волновых обмоток?

10.Каковы	характерные отличия двигателей параллельного, последовательного и смешанного возбуждения?

11.	Каковы особенности конструкции тяговых двигателей постоянного тока?

12.	Какие электрические машины относятся к вспомогательным?

13.	В чем состоит назначение генераторов управления?

14.	Опишите условия работы тягового электродвигателя.

15.	Каково назначение траверсы щеткодержателя?

16.	С какой целью в коллекторных пластинах выполняют круглые отверстия?

17.	Какие классы коммутации в электрических машинах вы знаете? Приведите характерные для них степени искрения.

18.	Поясните, как по внешнему виду поверхности коллектора можно судить о классе коммутации.

19.	Каким прибором измеряют сопротивление изоляции?

20.	Назовите основные виды испытаний, проводимых после ремонта тяговых двигателей.

21.	В чем состоят особенности испытания электрических машин методом взаимной нагрузки?

22.	Чем определяется допустимый уровень нагрева электрической машины?

23.	Какой режим работы называется установившимся?

24.	Какие виды вентиляции электрических машин вы знаете?

25.	Какие виды потерь определяются режимами работы электрической машины?

26.	Назовите способы охлаждения электрических машин.

27. Укажите основные направления снижения потерь в электрических машинах.

Шкала оценки образовательных достижений

| Показатель результативности | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| Ответ полный правильный, изложен в логической последовательности, технически грамотный. | 5 | отлично |
| Ответ полный правильный, изложен в логической последовательности, технически грамотный, при этом допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя. | 4 | хорошо |
| Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка указанная преподавателем или неполный, несвязный | 3 | удовлетворит ельно |
| Ответ неполный, допущены существенные ошибки, которые обучающийся не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя | 2 | неудовлетвор ительно |

МДК.01.02. Эксплуатация подвижного состава и обеспечение безопасности движения поездов (электроподвижной состав)

Дифференцированный зачет (5 семестр) проводится в форме собеседования (произвольно задаются 10 вопросов).

Перечень контрольных вопросов по теме «Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения»

1.	Что устанавливает ПТЭ ?

2.	Линии связи и СЦБ

3.	Технико-распорядительный акт

4.	Основные обязанности работников железнодорожного транспорта

5.	Сооружения и устройства электроснабжения уровень напряжения на токоприемнике

6.	Эксплуатация стрелочных переводов

7.	Требования к сооружениям и устройствам. Ответственность за их состояние.

8.	Высота подвески контактного провода. Расстояние до опоры

9.	Производство маневров

38

10.	Габариты

11.	Воздушные промежутки

12.	Скорости выполнения маневров

13.	Расстояние между осями пути

14.	Осмотр сооружений и устройств

15.	Роспуск вагонов с горки и маневры толчками

16.	Сооружения и устройства путевого хозяйства. План и профиль пути

17.	Ремонт сооружений и устройств

18.	Правила закрепления подвижного состава на станционных путях

19.	Земляное полотно, верхнее строение пути

20.	Главные требования к подвижному составу

21.	Формирование поездов

22.	Рельсы и стрелочные переводы

23.	Отличительные знаки подвижного состава

24.	Вагоны, которые запрещено ставить в поезда

25.	Неисправности стрелочных переводов

26.	Колесные пары

27.	Порядок включения тормозов в поезда

28.	Путевые и сигнальные знаки

29.	Неисправности колесных пар

30.	Полное опробование тормозов

31.	Размещение и техническое оснащение локомотивных депо, пунктов ТО

32.	Тормозное оборудование и требования предъявляемые к нему

33.	Сокращенное опробование тормозов

34.	Восстановительные и пожарные поезда

35.	Автосцепное устройство. Высота автосцепки

36.	Снаряжение и обслуживание поездов

37.	Сооружения и устройства станционного хозяйства

38.	Разница по высоте автосцепки

39.	Руководство движением поездов

40.	Путевая автоматическая и полуавтоматическая блокировка

41.	Техническое обслуживание и ремонт. Требования к подвижному составу

42.	Назначение инструкций по сигналам

43.	Электрическая централизация стрелок и светофоров

44.	Ответственность за качество выполненного ремонта и обслуживание

45.	Сигналы

46.	Диспетчерская централизация

47.	Что проверяют при ТО локомотивов. Неисправности с которыми не допускается выпускать подвижной состав в эксплуатацию.

48.	Светофоры

49.	Связь. Виды связи

50.	Что проверяют при ТО вагонов. Ответственность за проследование вагонов в исправном состоянии.

51.	Основные значения светофоров

52.	Поездная связь

53.	График движения.

54.	Постоянные сигналы.

55.	Станционная связь

56.	Назначение и отмена поездов .Номера и индексы

57.	Ограждение опасного места.

58.	Ремонтно-оперативная связь

59.	Раздельные пункты

60.	Ограждение места препятствия для движения поездов

Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 10-9 | 5 | отлично |
| 8-7 | 4 | хорошо |
| 6-5 | 3 | удовлетворительно |
| менее 5 | 2 | неудовлетворительно |

Дифференцированный зачет

Проводится в виде защиты курсовых работ по теме:

«Техническая эксплуатация электроподвижного состава» (по вариантам № зачетной книжки)

Шкала оценки образовательных достижений

| Показатели | Критерии | Рейти нговая оценка |
| --- | --- | --- |
| 1. Самостоятельность выполнения работы | Работа написана самостоятельно | 15 |
|  | Работа носит частично самостоятельный характер | 10 |
|  | Работа носит не самостоятельный характер | 2 |
| 2. Содержание работы | Полностью соответствует выбранной теме | 15 |
|  | Частично соответствует выбранной теме | 10 |
|  | Не соответствует теме | 2 |
| 3. Расчетная часть | Выполнена в соответствии с требованиями стандарта, все разделы изложены логично и последовательно, расчеты выполнены без ошибок | 15 |
|  | Имеются небольшие недочеты в содержании и оформлении, расчеты выполнены без ошибок | 10 |
|  | Имеются существенные недочеты в содержании и оформлении, расчеты выполнены с ошибками, | 2 |
| 4. Графическая часть | Выполнена в соответствии с требования ЕСКД | 10 |
|  | Имеются набольшие отклонения от требований | 5 |
|  | ЕСКД |  |
|  | Содержит значительные отступления от требований ЕСКД | 2 |
| 5. Наличие | Да | 15 |
| собственных выводов | Нет | 2 |
| 6. Оформление работы | Соответствует полностью требованиям ГОСТ | 10 |
|  | Соответствует частично требованиям ГОСТ | 5 |
|  | Не соответствует требованиям ГОСТ | 2 |
| 7. Библиография по теме работы | Актуальна и составлена в соответствии с требованиями | 10 |
|  | Актуальна и частично соответствует требованиям | 5 |
|  | Не соответствует требованиям | 2 |
| 8. Оценка на защите | Владеет материалом, умеет кратко, доступно (ясно) представить результаты расчетов, | 10 |
|  | адекватно отвечает на поставленные вопросы |  |
|  | Частично владеет материалом, умеет кратко, | 5 |
|  | доступно (ясно) представить результаты расчетов, |  |
|  | однако затрудняется отвечать на поставленные |  |
|  | вопросы. |  |
|  | Не владеет материалом, затрудняется в | 2 |
|  | представлении результатов расчетов и ответах на |  |
|  | поставленные вопросы |  |

Сумма баллов составляет рейтинговую оценку выполнения курсовой работы и составляет от 16 до 100 баллов.

Шкала соответствия рейтинговых оценок пятибалльным оценкам для оценивания курсовой работы.

| Рейтинговая оценка (в баллах) | Оценка по пятибалльной шкале |
| --- | --- |
| 90-100 | «отлично» (5) |
| 75-89 | «хорошо» (4) |
| 60-74 | «удовлетворительно» (3) |
| менее 60 | «неудовлетворительно» (1-2) |

### I.	ПАСПОРТ

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ 01. Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава (электроподвижной состав) специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

### Группы проверяемых профессиональных и общих компетенций:

Таблица 5.1

|  |  | № Задания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
| ОК 2; ОК3 | ОК 2; ОК3 | ОК 2; ОК3 | ОК 2; ОК3 | ОК 2; ОК3 |
| ПК1.1 -1.3 | ПК1.1 -1.3 | ПК1.1 -1.3 | ПК1.1 -1.3 | ПК1.1 -1.3 |

II.	ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант №

Задание №1

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Оснащение: плакаты устройства узлов.

Время выполнения: 45 мин.

Из эксплуатации отставлен электровоз 2ЭС5К. В журнале технического состояния локомотива формы ТУ-152 имеется запись машиниста: «Посторонний стук в районе 5-й колесной пары».

Необходимо:

1.	Установить причину возникновения данной неисправности.

2.	Определить порядок осмотра узла на соответствие нормативным документам.

3.	Определить перечень работ и вид технического обслуживания или ремонта, при котором данная неисправность может быть устранена.

| Оценка | Условия, при которых выставляется оценка |
| --- | --- |
| «5» (Отлично) | Указание всех возможных причин образования неисправности |
|  | Верное определение порядка осмотра узла, указание технических требований, предъявляемых к узлу нормативными документами |
|  | Верное определение перечня работ и вида технического обслуживания или ремонта для устранения неисправности |
| «4» (хорошо) | Указание возможных причин образования неисправности с незначительными ошибками |
|  | Определение порядка осмотра узла, указание технических требований, предъявляемых к узлу нормативными документами с незначительными ошибками |
|  | Определение перечня работ и вида технического обслуживания или ремонта для устранения неисправности с незначительными ошибками |
| «3» (удовлетворительно) | Указание возможных причин образования неисправности со значительными ошибками |
|  | Определение порядка осмотра узла, указание |
|  | технических требований, предъявляемых к узлу нормативными документами со значительными ошибками |
|  | Определение перечня работ и вида технического обслуживания или ремонта для устранения неисправности со значительными ошибками |
| «2» (Неудовлетворительно) | Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю оценки результата |

Задание №2

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Оснащение: плакаты устройства узлов.

Время выполнения: 45 мин.

Из эксплуатации отставлен электровоз ВЛ 85. В журнале технического состояния локомотива формы ТУ-152 имеется запись машиниста: «Электровоз не принят по причине течи смазки буксы 2-й колесной пары справа».

Необходимо:

1.	Установить причину возникновения данной неисправности.

2.	Определить порядок осмотра узла на соответствие нормативным документам.

3.	Определить перечень работ и вид технического обслуживания или ремонта, при котором данная неисправность может быть устранена.

| Оценка | Условия, при которых выставляется оценка |
| --- | --- |
| «5» (Отлично) | Указание всех возможных причин образования неисправности |
|  | Верное определение порядка осмотра узла, указание технических требований, предъявляемых к узлу нормативными документами |
|  | Верное определение перечня работ и вида технического обслуживания или ремонта для устранения неисправности |
| «4» (хорошо) | Указание возможных причин образования неисправности с незначительными ошибками |
|  | Определение порядка осмотра узла, указание технических требований, предъявляемых к узлу нормативными документами с незначительными ошибками |
|  | Определение перечня работ и вида технического обслуживания или ремонта для устранения неисправности с незначительными ошибками |
| «3» | Указание возможных причин образования |
| (удовлетворительно) | неисправности со значительными ошибками |
|  | Определение порядка осмотра узла, указание технических требований, предъявляемых к узлу нормативными документами со значительными ошибками |
|  | Определение перечня работ и вида технического обслуживания или ремонта для устранения неисправности со значительными ошибками |
| «2» (Неудовлетворительно) | Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю оценки результата |

Задание №3

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Оснащение: плакаты устройства узлов, электрических схем.

Время выполнения: 45 мин.

Из эксплуатации отставлен электровоз ВЛ80. В журнале технического состояния локомотива формы ТУ-152 имеется запись машиниста: «На перегоне срабатывал ГВ, перестал работать компрессор №2».

Необходимо:

1.	Установить причину возникновения данной неисправности.

2.	Определить порядок осмотра узла на соответствие нормативным документам.

3.	Определить перечень работ и вид технического обслуживания или ремонта, при котором данная неисправность может быть устранена.

| Оценка | Условия, при которых выставляется оценка |
| --- | --- |
| «5» (Отлично) | Указание всех возможных причин образования неисправности |
|  | Верное определение порядка осмотра узла, указание технических требований, предъявляемых к узлу нормативными документами |
|  | Верное определение перечня работ и вида технического обслуживания или ремонта для устранения неисправности |
| «4» (хорошо) | Указание возможных причин образования неисправности с незначительными ошибками |
|  | Определение порядка осмотра узла, указание технических требований, предъявляемых к узлу нормативными документами с незначительными ошибками |
|  | Определение перечня работ и вида технического обслуживания или ремонта для устранения неисправности с незначительными ошибками |
| «3» (удовлетворительно) | Указание возможных причин образования неисправности со значительными ошибками |
|  | Определение порядка осмотра узла, указание технических требований, предъявляемых к узлу нормативными документами со значительными ошибками |
|  | Определение перечня работ и вида технического обслуживания или ремонта для устранения неисправности со значительными ошибками |
| «2» (Неудовлетворительно) | Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю оценки результата |

Задание №4

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Оснащение: плакаты устройства узлов, пневматической цепи.

Время выполнения: 45 мин.

Из эксплуатации отставлен электровоз ВЛ80. В журнале технического состояния локомотива формы ТУ-152 имеется запись машиниста: «Завышает кран №394 во 2-м положении».

Необходимо:

1.	Установить причину возникновения данной неисправности.

2.	Определить порядок осмотра узла на соответствие нормативным документам.

3.	Определить перечень работ и вид технического обслуживания или ремонта, при котором данная неисправность может быть устранена.

| Оценка | Условия, при которых выставляется оценка |
| --- | --- |
| «5» (Отлично) | Указание всех возможных причин образования неисправности |
|  | Верное определение порядка осмотра узла, указание технических требований, предъявляемых к узлу нормативными документами |
|  | Верное определение перечня работ и вида технического обслуживания или ремонта для устранения неисправности |
| «4» (хорошо) | Указание возможных причин образования неисправности с незначительными ошибками |
|  | Определение порядка осмотра узла, указание технических требований, предъявляемых к узлу нормативными документами с незначительными ошибками |
|  | Определение перечня работ и вида технического обслуживания или ремонта для устранения |
|  | неисправности с незначительными ошибками |
| «3» (удовлетворительно) | Указание возможных причин образования неисправности со значительными ошибками |
|  | Определение порядка осмотра узла, указание технических требований, предъявляемых к узлу нормативными документами со значительными ошибками |
|  | Определение перечня работ и вида технического обслуживания или ремонта для устранения неисправности со значительными ошибками |
| «2» (Неудовлетворительно) | Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю оценки результата |

Задание №5

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Оснащение: плакаты устройства узлов, электрических схем.

Время выполнения: 45 мин.

Из эксплуатации отставлен электровоз ВЛ80С. В журнале технического состояния локомотива формы ТУ-152 имеется запись машиниста: «При постановке контроллера на 6-ю позицию в ВВК происходит утечка воздуха».

Необходимо:

1.	Установить причину возникновения данной неисправности.

2.	Определить порядок осмотра узла на соответствие нормативным документам.

3.	Определить перечень работ и вид технического обслуживания или ремонта, при котором данная неисправность может быть устранена.

| Оценка | Условия, при которых выставляется оценка |
| --- | --- |
| «5» (Отлично) | Указание всех возможных причин образования неисправности |
|  | Верное определение порядка осмотра узла, указание технических требований, предъявляемых к узлу нормативными документами |
|  | Верное определение перечня работ и вида технического обслуживания или ремонта для устранения неисправности |
| «4» (хорошо) | Указание возможных причин образования неисправности с незначительными ошибками |
|  | Определение порядка осмотра узла, указание технических требований, предъявляемых к узлу нормативными документами с незначительными ошибками |
|  | Определение перечня работ и вида технического |
|  | обслуживания или ремонта для устранения неисправности с незначительными ошибками |
| «3» (удовлетворительно) | Указание возможных причин образования неисправности со значительными ошибками |
|  | Определение порядка осмотра узла, указание технических требований, предъявляемых к узлу нормативными документами со значительными ошибками |
|  | Определение перечня работ и вида технического обслуживания или ремонта для устранения неисправности со значительными ошибками |
| «2» (Неудовлетворительно) | Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю оценки результата |

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

а. УСЛОВИЯ

Количество вариантов задания для экзаменующегося - 5 Время выполнения задания - 30мин

Оснащение: плакаты устройства колесной пары, буксы, крана машиниста №394, электропневматического контактора ПК, электродвигателя НБ-418К6, пневматической цепи электровоза ВЛ80, электрических схем силовой и низковольтной цепи электровоза ВЛ80.

б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Выполнение задания:

-	обращение в ходе задания к информационным источникам,

-	рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование работы; получение информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленных документов перед сдачей; самостоятельность выполнения задания; своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным лимитом времени).

ОСУЩЕСТВЛЕННЫЙ ПРОЦЕСС

Задание №1-5

1.	Установить причину возникновения неисправности.

2.	Определить порядок осмотра узла на соответствие нормативным документам.

3.	Определить перечень работ и вид технического обслуживания или ремонта, при котором данная неисправность может

быть устранена.

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | Описание критериев, по которым должно быть обоснование (если оно требуется) | Оценка (да / нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК1 | Верное определение неисправности |  |  |
|  | Соответствие указанных причин возникновению заданной неисправности |  |  |
| ПК2 | Рациональное определение порядка осмотра узла |  |  |
|  | Рациональное определение перечня работ для устранения указанной неисправности |  |  |
|  | Рациональный выбор вида ТО и ТР для устранения заданной неисправности |  |  |
| ПК3 | Указание требований нормативных документов к узлу |  |  |
| ОК2 | Определение цели и порядка работы |  |  |
|  | Использование в работе полученные ранее знания и умения |  |  |
|  | Рациональное планирование и распределение времени выполнения задания |  |  |
|  | Полнота представлений за последствия некачественно и несвоевременно выполненной работы |  |  |
| ОК3 | Обоснованность выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач |  |  |
|  | Самоанализ и коррекция результатов собственной деятельности |  |  |