## ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЗИМИНСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Комплект контрольно-оценочных средств по

учебной дисциплине

по дисциплине ОП.08 Метрология, стандартизация и сертификация

по профессии  среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Квалификации:

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом

Газосварщик

Форма обучения очная

Срок освоения ОП СПО  ПКРС 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования

Профиль получаемого профессионального образования технический

2020 г.

Общие положения

В результате освоения учебной дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

.

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы  и  способы выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их эффективность и качество.

ОК3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач, профессионального и личностного развития.

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК6. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать повышение квалификации.

ОК9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий в профессиональной деятельности.

ПК1.1. Выполнять  операции  по  осуществлению  перевозочного

процесса  с  применением  современных  информационных  технологий

управления перевозками.

ПК1.2. Организовывать  работу  персонала  по  обеспечению

безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в

условиях нестандартных и аварийных ситуаций.

ПК1.3. Оформлять  документы,  регламентирующие  организацию

перевозочного процесса.

ПК2.2. Обеспечивать  безопасность  движения  и  решать профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых документов.

уметь:

У1. Применять документацию систем качества;

У2. Применять основные правила и документы систем

сертификации Российской Федерации;

знать:

З1. Правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и

средства метрологии, стандартизации и сертификации,

З2. Основные понятия и определения, показатели качества и методы их оценки, технологическое обеспечение качества, порядок и правила сертификации

Формой аттестации по учебной дисциплине является - дифференцированный зачет.

1  Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

1.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

Таблица 1.1

| Результаты обучения: умения, знания и общие компетенции | Показатели оценки результата | Форма контроля и оценивания |
| --- | --- | --- |
| Умения |  |  |
| У1. Применять документацию систем качества; | Правильно подбирать и использовать документацию систем качества в профессиональной деятельности; - грамотно и точно применять требования к выполнению практических заданий - умение анализировать структуру и правильность оформления: - сертификата соответствия при обязательной форме сертификации; - сертификата соответствия при добровольной форме сертификации; - декларации о соответствии; - самостоятельно задает критерии для анализа рабочей ситуации на основе заданной эталонной ситуации; - планирует текущий контроль своей деятельности в соответствии с заданной технологией деятельности и определенным результатом (целью) или продуктом деятельности; | оценка выполнения практических работ |

| У2. Применять основные правила и документы систем сертификации Российской Федерации; | - знание, называние, установление различий по видам и категориям стандартов при изготовлении деталей и работ по перевозок на железнодорожном транспорте транспорта - умение анализировать, делать выводы при работе с нормативными документами - знание характеристики процессов жизненного цикла продукции как фундаментального понятия в учении о системе качества - знание, называние видов документов: сертификат соответствия при обязательной сертификации; сертификат соответствия при добровольной сертификации, декларация о соответствии; - знание различий внешнего вида документов и способах их применения; - знание принципов государственного и ведомственного контроля за качеством пищевой продукции; | наблюдение и оценка выполнения практических работ |
| --- | --- | --- |
| знать: |  |  |
| З1. Правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, стандартизации и сертификации, | - знание, понимание, называние, объяснение целей и задач стандартизации, основных направлений развития стандартизации; знание средств измерений и требований к ним; - знание, понимание, называние, объяснение объектов, субъектов стандартизации; - классификация объектов, субъектов стандартизации знание, понимание, называние понятия экономическая эффективность; | тестовый контроль знаний Устный опрос |
| З2. Основные понятия и определения, показатели качества и методы их оценки, технологическое обеспечение качества, порядок и правила сертификации | Знание форм подтверждения качества продукции понимание процедуры сертификации как подтверждения. Соответствия требованиям НТД. - знание и называние видов и характеристики сертификации - знание и определение знаков сертификации | Письменный и устный опрос, тестирование Собеседование Контрольная работа |

2 Оценка освоения умений и знаний учебной дисциплины:

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине Метрология, стандартизация и сертификация направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

2.1 Типовые задания для текущего контроля знаний

Тема 1.1 Ведение. Основные понятия и определения метрологии

Ответить на вопросы теста:

Выберите вариант правильного ответа:

- Первой системой единиц считается:

а) метрологическая;

б) дюймовая;

в) система физических величин;

д) система СИ.

- Эталоном называется:

а) мера;

б) физическая величина;

в) средства измерения.

- С возрастанием квалитета допуск:

а) увеличивается;

б) уменьшается;

в) остается неизменным.

- Значение величины, выявленное при измерении,  называют:

а) средством измерения;

б) результатом измерения;

в) мерой.

Выберите варианты правильных ответов:

- Линейные размеры делятся на:

а) номинальные;

б) действительные;

в) предельные;

г) наибольшее предельное отношение;

д) наименьшее предельное отклонение;

е) допуск.

- К нормативным документам метрологического обеспечения относятся:

а) государственный стандарт;

б) международный стандарт;

в) стандарт предприятия;

г) чертеж;

д) инструкция;

е) закон.

- Аккредитация основывается на принципах:

а) добровольность;

б) компетентность;

в) независимость;

г) конкурентоспособность;

д) индивидуальность.

Дополнить выражения:

- Основные величины и единицы системы (си):

а) длина;

б масса;

в) ______________;

г) ______________;

д) ______________.

- Шкалой средства измерений называют упорядоченную совокупность _________________ и __________________.

- По конструктивному исполнению средства измерений делят на:

а) меры;

б) измерительные комплексы;

в) измерительные установки;

г) ______________;

д) ______________.

Тема 1.2 Метрологические службы и единство измерений

Выполнить задания:

- Определите тип штангенциркуля,  назовите его  детали (рисунок 1) и  заполните таблицу 1.

Рисунок 1.

Таблица 1.

| Наименование | Детали штангенциркуля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1- | 3- | 5- | 7- |
|  | 2- | 4- | 6- | 8- |

(штангенциркуль ШЦ-1, 1-губки для внутренних измерений, 2 - подвижная рамка, 3- стопорный винт, 4-штанга, 5 – линейка глубиномера, 6 –шкала штанги, 7 – шкала нониуса, 8 – губки для измерения наружных поверхностей).

- Определите тип микрометра, назовите его  детали (рисунок 2) и заполните таблицу 2.

Рисунок 2 – Микрометр гладкий.

Таблица 2.

| Наименование | Детали микрометра гладкого |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1- | 3- | 5- | 7- |
|  | 2- | 4- | 6- | 8- |

(МК – от 25…50, 1 – пятка, 2-мера, 3 – микровинт, 4- стебель, 5- барабан, 6-трещетка, 7-стопорный винт, 8-скоба).

- Прочитайте показание на микрометре  (рисунок 2).

Рисунок 2.

(33+05+0,18=33,68)

- Размер 30Н7 на чертеже детали означает

30 - _________ (номинальный размер)

Н - __________ (поле допуска)

7 - __________ (квалитет)

- Величину допуска и его положение относительно номинального размера определяет

_________________  (поле допуска)

- Ряды точности в ЕСДП  называются_____________ (квалитетами)

- На рисунке  3 обозначен допуск___________  (плоскостности)

Рисунок 3.

- На рисунке 4 обозначен  допуск____________ (круглости)

Рисунок 4.

8

- На рисунке 1 обозначен  допуск____________ (цилиндричности)

Рисунок 1.

Установить соответствие (форма записи 1-б; 3-а и т.д.)

- Выберите из правой колонки определение, относящееся к термину в левой колонке.

| Показатели качества | Определение показателей качества |
| --- | --- |
| 1) Назначение | А. Показатели, характеризующие затраты на изготовление продукции. |
| 2) Экологические | Б. Показатели, характеризующие основные функций продукции. |
| З) Экономические | В. Показатели, характеризующие рациональность совершенство формы изделия. |
| 4) Эстетические | Г. Показатели, характеризующие условия изготовления детали. |
| 5) Надежности | Д. Показатели, характеризующие при работе изделия сохранение окружающей среды. |
| 6) Технологичности | Е. долговечность, надежность |

(1-б; 2-д; 3-а; 4-в; 5-е; 6-г)

Тема 2.1.  Система стандартизации

Ответить на вопросы теста:

- Основными функциями стандартизации являются:

а) экономическая;

б) социальная;

в) коммуникативная;

г) национальная;

д) административно-территориальная;

- Основными направлениями концепции национальной системы стандартизации являются:

а) государственное регулирование экономики;

б) обеспечение равенства производителей и потребителей;

в) конкурентоспособность продукции на рынке сбыта;

г) формирование технологического законодательства;

д) гармонизация нормативных документов;

Установить   соответствие

Категории стандартов,  действующие  на территории России обозначаются:

| а) СТО | 1) Государственный стандарт России |
| --- | --- |
| б) ГОСТ | 2) межгосударственный стандарт |
| в) ГОСТ Р | 3) стандарт научно технических и общественных объединений |
| г) СНиП | 4) санитарные нормы и правила |
| д) СТП | 5) отраслевой стандарт |
| е) ОСТ | 6) стандарт предприятия |

- Нормативные документы по стандартизации устанавливают:

| Вид документа | Содержание документа |
| --- | --- |
| а) ГОСТ Р 1.0-92 | 1) основной вид нормативного документа |
| б) строительные нормы и правила (СНиП) | 2) документ, в котором требования быстро меняются |
| в) технические условия (ТУ) | 3) документ, содержащий требования к проектированию продукции, конструкции, качеству, монтажу и эксплуатации |
| г) стандарт | 4) стандарт системы ГСС |

Дополнить выражение

- Стандарт – это нормативный документ, который устанавливает:

_______________ , __________ или  _______________ продукции.

- Деятельность,  направленная на составление и утверждение  как рекомендуемых, так и обязательных норм и характеристик для многократного использования, называется  _____________________ (стандартизация)

- Объектом (предметом) стандартизации являются

- товары;

- __________ (услуги);

- __________ (работы, процессы).

Тема 3.1 Качество продукции

Выберите вариант правильного ответа:

1. Основные положения и терминологию менеджмента качеств устанавливает:

- ГОСТ Р ИСО 9000 – 2001;

- ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001;

- ГОСТ Р ИСО 9004 – 2001.

2. Результат деятельности или процессов называется:

а) продукцией;

б) методом;

в) измерением.

3. Показатель, отражающий соотношение полезного эффекта и суммарных затрат называется :

а) интегральным;

б) комплексным;

в) групповым.

Выберите варианты правильных ответов:

4. Классами продукции являются:

а) оборудование;

б) программное обеспечение;

в) ___________________    ______________;

г) ________________________;

Дополнить выражение:

5. Показатели, позволяющие оценивать затраты на производство продукции , называют:

___________________        ___________________ .

- Признак, на основании которого, производится оценка качества,  называется ____________________.

Установить соответствие:

Виды контроля качества классифицируют по признакам:

| Вид контроля качества | Признаки |
| --- | --- |
| а) инспекционный контроль | 1) контроль соответствия физической величины установленным требованиям |
| б) измерительный | 2) контроль качества в ходе проектирования |
| в) входной | 3) контроль поступившей продукции |
| г) контроль проектирования | 4) контроль с применением средств измерения |
| д) количественный (измерительный | 5) контроль, осуществляемый социально уполномоченными лицами |

Тема 3.2. Сертификация продукции

Ответить на вопросы теста:

В процедуре сертификации участвует три стороны.

Первая сторона –___________________  (изготовитель или продавец )

Вторая сторона – _________________ __( покупатель или потребитель)

Третья сторона –  __________________(независимый орган).

Объектами сертификации являются:

товары народного потребления,

_________________ (услуги);

________________ ( процессы);

________________( рабочие места);

________________ (персонал системы качества).

2.2 Типовые задания для оценки знаний

Проверяемые результаты обучения У1, З4.

Практическая работа

Задание - составить алгоритм разработки и постановки новой продукции на производство в соответствии с нормативной базой.

- Задание: В соответствии с заданием №1  выберите правильные характеристики для размера

54 -0.3

- Проведите анализ размеров и заполните таблицу и изобразите графически отклонения и допуск размера.

Задание 1.  Проведите анализ размеров и заполните таблицу и изобразите графически отклонения и допуск размера.

Вариант 1

| Характеристики размеров | Исходные данные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер на чертеже |  |  |  |  |  |
| Номинальный размер, мм? |  |  |  |  |  |  |
| Верхнее предельное отклонение, мм? |  |  |  |  |  |  |
| Нижнее предельное отклонение, мм? |  |  |  |  |  |  |
| Наибольший предельный размер, мм? |  |  |  |  |  |  |
| Наименьший предельный размер, мм? |  |  |  |  |  |  |
| Допуск размера? |  |  |  |  |  |  |

Вариант 2

| Контрольные вопросы | Исходные данные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер на чертеже |  |  |  |  |  |
| Номинальный размер, мм? |  |  |  |  |  |  |
| Верхнее предельное отклонение, мм? |  |  |  |  |  |  |
| Нижнее предельное отклонение, мм? |  |  |  |  |  |  |
| Наибольший предельный размер, мм? |  |  |  |  |  |  |
| Наименьший предельный размер, мм? |  |  |  |  |  |  |
| Допуск размера? |  |  |  |  |  |  |

Вопросы для устного опроса

- Как обеспечивается единство измерений?

- Что называют номинальным размером?

- Что называют наибольшим предельным размером?

- Какой размер называют действительным?

- Определить условие годности действительных размеров.

- Какой брак считается неисправным?

Выберите варианты правильных ответов

1. Сертификация обязательна, если:

а) стандарт содержит требования безопасности

б) продукция включена в перечень обязательной сертификации

в) заявка предприятия-экспортера

г) изготовитель принял решение

д) на продукцию действует технический регламент.

2 Цели сертификации:

а) совершенствование производства

б) оценка технического уровня товара

в) доказательство безопасности товара

г) защита потребителей от некачественного товара

д) информация потребителей о качестве

3. Существует несколько видов сертификации

а) добровольная;

б) обязательная;

в) региональная;

г) международная.

Установите соответствие

4 Категории стандартов, действующих  на территории России:

| а) ГОСТ Р | 1) стандарт предприятий |
| --- | --- |
| б) ОСТ | 2) стандарт технических условий |
| в) ТУ | 3) отраслевой стандарт |
| г) СТП | 4) Государственный стандарт Российской Федерации |

Проверяемые результаты обучения У2, знания З1, З5.:

Задание: Подготовить сообщения на тему Законы РФ «О стандартизации», «О сертификации», «Об обеспечении единства измерений», «О техническом регулировании».

Содержание документа:

- Титульный лист;

- Лист СОДЕРЖАНИЕ;

- Краткая информация о законах;

- Приложения Законы РФ «О стандартизации», «О сертификации», «Об обеспечении единства измерений», «О техническом регулировании».

- Работу оформить в соответствие с требованиями к текстовым документам

Практическая работа

Задание: Составить сводную таблицу «Схемы сертификации продукции

Практическая работа

Задание: В соответствии с заданием сделайте заключение о годности действительных размеров детали и заполните таблицу. Изобразите графически поле допуска

Задание 1. Сделайте заключение о годности действительных размеров детали и заполните таблицу. (Форма записи заключения годности: «годен»; «брак исправный»;  «брак не исправный).

Вариант 1

| действительный размер | Исходные данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер вала по чертежу |  | Размер отверстия по чертежу |  |
| 15,6 |  |  |  |  |
| 15.5 |  |  |  |  |
| 15.3 |  |  |  |  |
| 15.0 |  |  |  |  |
| 14.7 |  |  |  |  |
| 14.5 |  |  |  |  |

Вопросы для устного опроса

- Как обеспечивается единство измерений?

- Что называют номинальным размером?

- Что называют наибольшим предельным размером?

- Какой размер называют действительным?

- Определить условие годности действительных размеров.

- Какой брак считается неисправным?

Выполнить задания теста

1. Стандартизация, которая проводится в провинции и  крае, называется  _______________ - __________________.

2. Государственное установление единых норм и требований к различным объектам во всех сферах социальной деятельности путем принятия нормативно-правовых актов называется: ___________________.

3. Структурными составляющими текстовых документов являются:

а) введение;

б) содержание;

в) ________________;

г) ________________;

д) ________________.

Проверяемые результаты обучения У3:

Проверяемые результаты обучения  У 3, знания З3, З4.

Практическая работа

Задача 1

Пределы допускаемой относительной погрешности δ, % выражены следующим образом

δ=±[c+d(Xk/X – 1)],

где c и d – относительные величины;

Xk – конечное значение диапазона измерения прибора или сигнала на входе преобразователя;

X – измеренное значение.

Определить пределы допускаемой абсолютной погрешности ∆; выделить аддитивную и мультипликативную составляющие, построить графическое изображение ответа.

Вариант выбрать из таблицы

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,03 | 0,2 | 0,5 |
| d | 0,2 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,10 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 1,0 | 1,5 |
| Xk | 100мА | 500мА | 15В | 100В | 500мВ | 1,0А | 10В | 25мА | 5В | 100В |

Задача 2

Отсчёт по равномерной шкале прибора с нулевой отметкой и

предельным значением X пред. составил X. На шкале измерительного прибора класс точности обозначен согласно таблице . Пренебрегая другими видами погрешностей, оценить пределы допускаемой абсолютной погрешности результата измерения.

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| класса | 0,01/0,02 | 0,02/0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,5 |  | 1,5 | 0,2/0,5 |  | 0,1/0,2 |
| точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X пред | 15 В | 100 мА | 50 мА | 10 В | 15В | 50мА | 30мА | 100В | 500мА | 300мВ |
| X | 10В | 70мА | 360мА | 9,0В | 11В | 35мА | 25мА | 85В | 370мА | 240мВ |

Выполнить здания тестов

Тема: Метрология

Выберите вариант правильного ответа:

1. Значение величины, выявленное при измерении,  называют:

а) средством измерения;

б) результатом измерения;

в) мерой.

2. Эталоном называется:

а) мера;

б) физическая величина;

в) средства измерения.

3 Первой системой единиц считается:

а) метрологическая;

б) дюймовая;

в) система физических величин;

д) систем

Проверяемые результаты обучения У4: З3, З4,

Практические работы

Задание: Составить сводную таблицу «Схемы сертификации продукции»

Задание: Разработать структурную схему «Показатели качества продукции»

Выполнить задания теста

Выберите  вариант правильного ответа:

1) Разработку правил и норм на качественную и безопасную продукцию осуществляет:

а) стандартизация;

б) метрология;

в) сертификация.

Выберите варианты правильных ответов

2) Основные цели стандартизации:

а) защита интересов потребителя;

б) повышение качества продукции;

в) устранение технологических барьеров;

г) повышение обороноспособности;

д) усиление правовых основ;

е) преемственность системы стандартов;

Установить   соответствие

3) Категории стандартов, действующие  на территории России обозначаются:

| а) СТО | 1) Государственный стандарт России |
| --- | --- |
| б) ГОСТ | 2) межгосударственный стандарт |
| в) ГОСТ Р | 3) стандарт научно технических и общественных объединений |
| г) СНиП | 4) санитарные нормы и правила |
| д) СТП | 5) отраслевой стандарт |
| е) ОСТ | 6) стандарт предприятия |

4. По закону «О техническом регулировании» стандартизация осуществляется в соответствии с принципами:

а) минимизации затрат на разработку и внедрение стандартов в стране;

б) недопустимости установления таких стандартов, которые противоречат техническому регламенту;

в) неукоснительного повышения квалификации работников служб стандартизации и метрологии;

г) строгого контролирования производства и ценообразования на промышленных предприятиях.

ДЗ проводится при предоставлении студентами портфолио с самостоятельными и практическими работами и тестировании.

3 Структура контрольно-оценочных материалов для аттестации по учебной дисциплине

Дифференцированный зачёт проводится в виде ответов на вопросы и выполнения практических заданий, ориентированного на проверку знаний по дисциплине с применением программы.

4 Инструкция для обучающихся

1. Представить отчет о выполнении самостоятельных и практических работ.

2. Внимательно изучить методические указания по выполнению практических работ  и выполнить задания . согласно указаниям и анализу теоретического учебного материала.

2. Внимательно прочитать задания в тестовой форме и выберите правильный ответ, правильные ответы, дополните выражение или список, установите соответствие.

5 Литература для обучающихся:

1. Гольдин  Г.М,  Ганевский  И.И. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении. - М.: Высшая школа. Академия, 20012.

2. Клевлеев.  В.М., Попов  Ю.П. Кузнецова А.И.. Метрология, стандартизация  и сертификация.- М.:  ФОРУМ:  ИНФРА – М, 2012. серия профессиональное образование

3. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация и сертификация. - М.: Высшая школа, 2016.

4. Куликов Ю.С. Стандарты инженерной графики. - М.:  ФОРУМ:  ИНФРА – М, 2016

6 УСЛОВИЯ

1. Количество вариантов в каждом задании для аттестуемого – 4

2. Время выполнения задания –      1час 30мин.

3. Оборудование: Мультимедиа, учебные стенды, планшеты с образцами конструкционных и инструментальных материалов.