ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  УП.01

ПМ. 02.01 Конструкция и управление локомотивом

Раздел 1 Приемка локомотива в депо и на путях.

| Тема | Приведение тепловоза в рабочее состояние |  |
| --- | --- | --- |
| Цель | Деятельностная: формировать способность работать в команде и организовывать собственную деятельность. Содержательная: проверка знания, умений, приобретенных навыков и самопроверка обучающихся |  |
| Планируемые результаты 1.Формирование и развитие компетентности (ОК и ПК): ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем; ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива ПК 1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей ремонтируемого объекта локомотива. Личностные: готовность и способность к самостоятельной и совместной деятельности |  |
| Основные понятия |  |  |
| Межпредметные связи | МДК 01.01Устройство,техническое обслуживание и ремонт локомотив (по видам), УП 01, Слесарное дело, Материаловедение, Основы технического черчения, Охрана труда, Безопасность жизнедеятельности |  |
| Средства обучения, оборудование, материалы. | Мультимедийное оборудование, экран, презентация, раздаточный материал, оборудование слесарной мастерской, слесарные инструменты, инструкционные и технологические карты, сырье(заготовки). |  |
| Форма урока |  |  |
| время проведения занятия | 6 часов |  |

Структура учебной практики

| Этап занятия | Деятельность преподавателя | Деятельность обучающихся | Планируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Формируемые ОК, ПК |
| Организационный этап | Приветствует обучающихся, явка. - организация рабочего места, форма, готовность к уроку. - сообщить замечания. | Приветствуют преподавателя, дают явку, проверяют свои рабочие места. Устраняют замечания | ОК1 , ОК2 |
| Вводный этап. Вводный инструктаж | подготовить обучающихся к сознательному выполнению учебно-производственных работ наиболее рациональными приемами, обеспечить соблюдение правил безопасности труда. |  |  |
| Целеполагание и мотивация |  | Отвечают на вопросы и формулируют тему, цели и задачи урока. Записывают в дневник. | ПК 1.1, ПК 1.2 |
| Инструктаж по технике безопасности при работе | Проводит инструктаж по ТБ | Отвечают положения инструкции по технике безопасности при выполнении рабочих приемов | ОК1, ОК2, ПК 1.1, ПК 1.2 |
| Проверка домашнего задания | Контроль выполненного задания | Ответы обучающихся | ОК1,ОК2,ОК4,ОК5, ПК 1.1, ПК 1.2 |
| Актуализация опорных знаний и опыта обучающихся | Дает задания (вопросы, тесты) | Выполняют задание . Формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, аргументировать | ОК 2. ., ПК 1.1, ПК 1.2 |
| Основной этап Освоение нового материала | Показ рабочих приемов, разъяснение приемов по выполнению операций, упражнений, - сообщение норм времени, критериев оценки | Обсуждение, ответы и вопросы, делают обобщение. | ОК 2. , ОК 6, ПК 1.1, ПК 1.2 |
| Закрепление нового материала | Показ презентации с коментириями, , делает акценты на основные понятия, операции, рабочие приемы. | Анализируют материал, обобщают, составляют инструкционную карту, сравнивают с образцом, устраняют ошибки. | ОК 3., ОК4, ОК6, ПК 1.1, ПК 1.2 |
| Текущий инструктаж | - наблюдение и целевые обходы: - контроль выполнения подготовит. работ - контроль выполнения рабочих приемов - контроль соблюдения ТБ - индивидуальное нструктирование; - прием результатов работы; - оценивание; - определение дополнительных заданий сильным обучающимся. | Выполняют рабочие приемы на рабочих местах. формирование новых трудовых приемов, умений, способов работы;самоконтроль техпроцесса, технических требований, требований ТБ;выполнение заданий по инструкционной карте: | ПК 1.1,ПК1,2; ОК1, ОК2,ОК3, ОК4,ОК6 |
| Заключительный этап Заключительный инструктаж | Закрепление знаний, умений, навыков. Соотношение поставленных целей и результатов деятельности, сообщение о достижении целей урока; анализ выполнения учебно-производственных работ и трудовых операций; разбор типичных ошибок, допущенных дефектов; анализ соблюдения ТБ, норм времени; сообщение итоговых оценок; выставление оценок. | Анализируют выполненную работу. делают выводы. Исправляют допущенные дефекты, уточняют инструкционную карту. Уборка рабочего места. | ОК 1, ОК 2, ОК3, ПК 1.1, ПК 1.2 |
| Домашнее задание | Отработать полученные навыки. Повторить ранее изученные темы. | Записывают и запоминают. |  |
| Рефлексия | Проведение рефлексии | Участие в рефлексии | ОК 1 |
| Внеаудиторная самостоятельная работа | Предлагает подготовить сообщение с презентацией | Углубленное изучение материала | ОК 1, ОК 2, ОК 4., ОК 5, |

Мастер производственного обучения _______________

ПРИЕМКА И СДАЧА ТЕПЛОВОЗА

Сдающая бригада подготавливает тепловоз к сдаче, а при выявлении неисправности в работе оборудования принимает меры к их устранению. При невозможности устранить повреждения своими силами машинист делает соответствующую запись в Журнале технического состояния тепловоза.

Машинист принимающей бригады в первую очередь проверяет наличие записей в журнале и принимает решение о приемке тепловоза или об отправлении его на ТО-2 (внеплановый ремонт).

Распределение обязанностей между машинистом и его помощником зависит от местных условий, опыта работы и продолжительности стоянки.

Машинист осматривает экипажную часть, электрические машины. Проверяет работу электрических аппаратов, измерительных приборов. Опробует действие тормозного оборудования, песочниц, звуковых сигналов, наличие пломб в установленных местах

Помощник машиниста осматривает дизель и вспомогательное оборудование. Проверяет наличие топлива, масла, воды, песка, сигнальных принадлежностей, противопожарного инвентаря и инструмента. О приемке тепловоза и наличии топлива в баках машинисты расписываются в журнале ТУ-152.

Тепловоз, оставляемый в основном или оборотном депо в ожидании работы, перед сдачей дежурному по депо, полностью осматривается и экипируется прибывшей бригадой. После окончания осмотра и экипировки выключают рубильники аккумуляторных батарей, автоматы, кнопки и тумблеры. Закрывают двери, люки, затормаживают ручной тормоз. Реверсивную рукоятку передают дежурному по депо.

Для подготовки тепловоза к работе необходимо:

- уровень масла в картере, редукторе, компрессоре, воздухоочистителе, регуляторе дизеля

проверить наличие топлива, воды и убедиться, что краны и вентили всех систем находятся в рабочем положении

проверить крепление крышек люков картера и их предохранительных клапанов

проверить натяжение ремней клиноременных передач

установить жалюзи воздухоочистителя в положение соответствующее оборота

проверить уровень жидкости в дифманометре, который должен быть на нулевой отметке

убедиться, что температурный режим соответствует требованиям для пуска дизеля.

Если дизель не работал более суток необходимо перед пуском открыть индикаторные краны, прокачать масляную систему, и провернуть коленвал от АБ, убеждаясь в легкости его вращения. Это необходимо для того, чтобы избежать гидравлического удара при пуске в связи с возможным скоплением воды или масла в цилиндрах дизеля.

При работе двумя секциями сначала запускают дизель второй секции, чтобы машинист имел возможность контролировать работу каждого дизеля на слух.

Если после двух-трех попыток дизель не запускается, то дальнейшие попытки запрещены до устранения неисправности.

Интервал между каждой попыткой пуска должен быть не менее 1-2 мин. Продолжительность пуска не более 30 секунд. Во время пуска дизеля в случае посторонних стуков или других неисправностей дизель необходимо немедленно остановить.

После пуска дизеля проверяют

- герметичность систем

- величину разрежения в картере

- каплепадение у водяных насосов

- показания контрольно-измерительных приборов на пульте и в дизельном помещении

- ритмичность работы дизеля на слух цвет выпускных газов

- каплепадение из топливных насосов высокого давления и форсунок.

Порядок действий локомотивной бригады при выезде из депо и прицепке к составу.

Выезд тепловоза из депо под состав и подготовка к работе

После приемки тепловоза машинист с разрешения дежурного по депо в установленное время выезжает на контрольный пост. Перед выездом из депо локомотивная бригада убеждается в исправности автоматической локомотивной сигнализации, автостопа и радиосвязи. По прибытии на контрольный пост машинист отмечает в маршруте время прибытия и одновременно узнает номер пути, на котором находится сформированный состав. При следовании по деповским и станционным путям локомотивная бригада должна находится на своих рабочих местах и бдительно наблюдать за показанием сигналов, положением стрелочных переводов, движением локомотивов по соседним путям и нахождением людей, при необходимости принимает меры для своевременной остановки локомотива.

Не доезжая до состава на 30 - 50 метров машинист подает песок для предупреждения боксования тепловоза в момент трогания и разгона поезда. На стрелочных переводах применять песочницу не разрешается. Подъезд и прицепка тепловоза к составу осуществляется в соответствии с технико-распорядительным астом станции (ТРА). Плавность соединения локомотива с составом достигается на 1-й позиции контроллера со скоростью не более 3 км/час.

Современные тепловозы оборудованы кнопкой маневрового режима (КМР), которая позволяет привести тепловоз в движение на нулевой позиции контроллера машиниста (КМ).

После сцепления тепловоза с первым вагоном машинист обязан лично убедиться в надежности сцепления автосцепок. Перед соединением тормозных рукавов продувают главные резервуары и магистраль двух-трехкратным открытием концевого крана и производят смену пультов управления. До смены пультов управления и переключения тормозных приборов соединять рукава тормозной и открывать концевые краны запрещается.

Для смены пультов управления без остановки дизеля выполняются последующие операции в соответствии с технологий по данной серии локомотива. После смены пультов управления помощник машиниста соединяет рукава и открывает концевые краны, а машинист лично убеждается в правильности выполнения действий по сцеплению.

Прицепка локомотива к составу

Ø Подъезжая к составу, машинист обязан вспомогательным тормозом остановить локомотив на расстоянии 10-15 м от первого вагона.

Ø Осмотрщик вагонов или работник, на которого эта обязанность возложена владельцем инфраструктуры, обязан убедиться в исправной работе автосцепки и нормальном положении рычага расцепного механизма автосцепки первого вагона.

Ø По команде осмотрщика вагонов или работника, на которого эта обязанность возложена владельцем инфраструктуры, машинист должен привести в движение локомотив и подъезжать к составу со скоростью не более 3 км/ч, обеспечив плавность сцепления автосцепок.

Ø После сцепления локомотива с грузовым составом машинист кратковременным движением от состава должен проверить надежность сцепления.

Ø После сцепления локомотива с грузовым составом, закрепленным специальными механическими упорами, осмотрщик вагонов или работник, на которого эта обязанность возложена владельцем инфраструктуры, совместно с машинистом проверяют надежность сцепления по сигнальным отросткам замков автосцепок.

Ø После сцепления локомотива с пассажирским, почтово-багажным, грузопассажирским составами осмотрщик вагонов или работник, на которого эта обязанность возложена владельцем инфраструктуры, совместно с машинистом проверяют надежность сцепления по сигнальным отросткам замков автосцепок.

Ø Во всех случаях необходимо проверить положение расцепных рычагов автосцепок локомотива и первого вагона.

Ø До соединения концевых рукавов магистралей между локомотивом и первым вагоном состава осмотрщик вагонов или работник, на которого эта обязанность возложена владельцем инфраструктуры, обязан сообщить машинисту о состоянии тормозной магистрали состава поезда (заряжена или не заряжена), наличии в составе грузового поезда пассажирских вагонов, локомотивов и вагонов мотор-вагонного подвижного состава, о количестве груженых и порожних вагонов и их загрузке, вагонов с выключенными тормозами, количестве вагонов в пассажирском поезде, наличии в нем вагонов с выключенными электропневматическими тормозами или включенных вагонов с отличающимися по принципу действия воздухораспределителями пассажирского типа. Получив требуемую информацию, машинист обязан отрегулировать кран машиниста на величину зарядного давления, указанную в таблице V.1, и включить воздухораспределители локомотива на соответствующий режим работы, указанные в Приложении 2.

Таблица V.1 - Зарядное давление в тормозной магистрали.

| Характеристика поезда | Зарядное давление в тормозной магистрали ведущего локомотива, МПа (кгс/кв.см) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Поезд с составом из недействующих вагонов электропоездов | 0,44-0,47 (4,5-4,8) |
| Дизель-поезд ДДБ | 0,43-0,45 (4,4-4,6) |
| Пассажирский; грузопассажирский; маневровый состав; грузовой, в составе которого имеются груженые вагоны, включенные на средний режим, сплотка локомотивов, одиночные локомотивы; грузовой, в составе которого имеются локомотивы и вагоны с включенными воздухораспределителями пассажирского типа | 0,49-0,51 (5,0-5,2) |
| Грузовой, в составе, которого имеются груженые вагоны на затяжных спусках крутизной 0,018 и более; грузовой, в составе которого имеются груженые вагоны, включенных на груженый режим | 0,52-0,54 (5,3-5,5) |
| Пассажирский, в составе которого имеются вагоны с включенными автотормозами пассажирского типа со ступенчатым отпуском (западноевропейского типа); грузовой с составом из порожних вагонов | 0,47-0,49 (4,8-5,0) |
| Грузовой, в составе которого имеются вагоны мотор- вагонного подвижного состава | 0,47 (4,8) |

Примечания:

1. На участках железных дорог с затяжными спусками крутизной менее 0,018 на основании местных

правил и норм исходя из опытных поездок, может устанавливаться зарядное давление 0,52-0,54 МПа (5,3-5,5 кгс/кв.см) в грузовых груженых поездах с вагонами, воздухораспределители которых включены на груженый режим.

2. Зарядное давление устанавливается по манометру, установленному в тормозной магистрали локомотива.

Ø Указанные выше особенности состава по окончании опробования тормозов осмотрщик вагонов или работник, на которого эта обязанность возложена владельцем инфраструктуры, должен зафиксировать в "Справке об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии" (Приложение 2).

Ø Помощник машиниста после прицепки локомотива к составу и перехода машиниста в рабочую кабину при выключенном источнике питания  электропневматического тормоза (при наличии), по команде машиниста обязан трехкратным открытием концевого крана продуть тормозную магистраль локомотива со стороны состава, соединить рукава тормозной, а при необходимости и питательной магистралей между локомотивом и первым вагоном, открыть концевой кран сначала у локомотива, а затем у вагона.

Ø Машинист совместно с осмотрщиком вагонов или работником, на которого эта обязанность возложена владельцем инфраструктуры, должны убедиться в надежности сцепления по сигнальным отросткам замков автосцепок, исправности и правильности соединения рукавов и открытия концевых кранов между локомотивом и первым вагоном.

Ø При обслуживании локомотива машинистом в одно лицо до включения источника питания электропневматического тормоза (при наличии) осмотрщик вагонов или работник, на которого эта обязанность возложена владельцем инфраструктуры, после прицепки локомотива к составу и перехода машиниста в рабочую кабину обязан по команде машиниста трехкратным открытием концевого крана продуть тормозную магистраль локомотива со стороны состава, соединить рукава тормозной, а при необходимости и питательной магистралей между локомотивом и первым вагоном, открыть концевой кран сначала у локомотива, а затем у вагона.

Ø При многократной тяге соединение рукавов и открытие концевых кранов между локомотивами и первым вагоном выполняет помощник машиниста первого локомотива, а исполнение этой работы проверяет машинист первого локомотива совместно с машинистами других локомотивов. Ответственность за правильность исполнения несет машинист первого локомотива. Кроме того, при многократной тяге машинист первого локомотива совместно с машинистами других локомотивов проверяет правильность установки ручек комбинированных кранов (или кранов двойной тяги в рабочих кабинах других локомотивов) в положение двойной тяги, ручек кранов машиниста и вспомогательного тормоза. За правильность соединения рукавов и открытия концевых кранов между локомотивами и первым вагоном, а также за положения ручек комбинированных кранов (или кранов двойной тяги) ответственность несет машинист первого локомотива наравне с машинистами последующих локомотивов.

Ø При многократной тяге с локомотивами в голове поезда и обслуживании каждого локомотива одним машинистом соединение рукавов и открытие концевых кранов между локомотивами и первым вагоном поезда выполняет машинист последнего локомотива.

Ø После прицепки локомотива к пассажирскому составу, смены кабины управления, соединения рукавов тормозной, а при необходимости и питательной магистрали и открытия концевых кранов машинист обязан поставить управляющий орган крана машиниста в положение, обеспечивающее повышение давления в тормозной магистрали выше зарядного давления и выдержать до 1-2 секунд в зависимости от количества вагонов в составе поезда, затем перевести в поездное положение, при котором выполнять дальнейшую зарядку тормозной магистрали поезда.

Ø После прицепки локомотива к грузовому составу с заряженной тормозной сетью машинист должен завысить давление в магистрали выше нормального зарядного. Для этого повысить давление в уравнительном резервуаре на 0,05-0,07 МПа (0,5-0,7 кгс/кв.см) выше зарядного давления, на которое отрегулирован кран машиниста.

Ø После прицепки локомотива к грузовому составу, заторможенному или с незаряженной тормозной сетью, необходимо до соединения рукавов тормозной магистрали и открытия концевых кранов выполнить торможение краном машиниста снижением давления в уравнительном резервуаре на 0,15-0,17 МПа (1,5-1,7 кгс/кв.см). После соединения рукавов тормозной магистрали и открытия концевых кранов между локомотивом и первым вагоном управляющий орган крана машиниста перевести в положение, обеспечивающее повышение давления в тормозной магистрали выше зарядного и повысить давление в уравнительном резервуаре на 0,10 - 0,12 МПа (1,0 - 1,2 кгс/кв.см) выше отрегулированного зарядного давления, (на которое отрегулирован кран машиниста), после чего управляющий орган крана машиниста перевести в поездное положение.

Ø При обнаружении нарушений в правильности сцепления локомотива и первого вагона неисправности должны быть устранены.

Ø

Регламент переговоров и действий машиниста и помощника при отцепке от состава:

Ø После прибытия поезда на железнодорожную станцию отцепка локомотива производится по команде ДСП станции или ДНЦ. Перед началом маневров

Ø ДСП станции или ДНЦ обязаны довести до локомотивной бригады план маневровой работы.

Ø При разрешающем показании маневрового светофора и переходе с поездной на маневровую работу помощник машиниста обязан доложить машинисту:

Ø "Переходим на маневровые передвижения, скоростемерная лента протянута, КЛУБ (или другой прибор безопасности) переведен на маневровый режим; маневровый светофор ... литер с ... пути белый; стрелки по маршруту (в пределах видимости)".

Машинист обязан ответить:

"Вижу белый с ... пути, стрелки по маршруту". После этого машинист приводит локомотив в движение.

Ø При отсутствии на локомотиве составительской бригады или главного кондуктора приводить в движение локомотив разрешается по указанию ДСП станции или работника, имеющего право распоряжаться производством маневров в данном районе.

Ø Если маршрут приготовлен не на весь маневровый полурейс, то ДСП станции или работник, имеющий право распоряжаться производством маневров в данном районе, обязаны проинформировать машиниста, до какого маневрового светофора разрешается движение.

Ø В начале маневровой работы или после смены кабины управления локомотивом, моторвагонным поездом, специальным самоходным подвижным составом (если вспомогательный тормоз предусмотрен конструкционной документацией) и приведения его в движение, помощник машиниста обязан доложить машинисту о необходимости проверки действия вспомогательного тормоза локомотива или автоматических тормозов моторвагонного поезда при скорости 3 - 5 км/ч до полной остановки.

Ø При осуществлении маневровой работы локомотивом вперед машинист и помощник машиниста обязаны сообщать друг другу о показаниях каждого маневрового светофора, положении стрелок по маршруту следования, контролировать свободность железнодорожного пути, по которому следует локомотив, и установленную скорость движения.

Список используемой литературы:

1. (Д.В. Яковлев «Управление грузовым электровозом и его обслуживание» М Транспорт 1985. Стр. 142-145)

2. «Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава» (ред. От 04.-05.2015). Утверждено Советом по железнодорожному транспорту государств-участников содружества (протокол от «6-7» мая 2014 г. №60). Приложение №18.

3. (Присяжнюк С.И. «Управление тепловозом и дизель поездом и их техническое обслуживание». Москва Транспорт, 1987. п.14. Стр. 39-40)

Вопросы для закрепления материала

1. Порядок выезда электровоза из депо или со смотрового стойла?

2. Что обязан проверить машинист, при выводе электровоза на контрольный пост?

3. Что обязан сделать машинист, подъезжая к составу, для улучшения последующего трогания с поездом?

4. На каком расстоянии от состава необходимо остановить локомотив?

5. С какой максимальной скоростью необходимо производить сцепление локомотива с составом?

6. После соединения тормозных рукавов между локомотивом и первым вагоном, сколько раз необходимо продуть ТМ локомотива и какой кран открывается в первую очередь?

7. Как машинист должен проверить надежность сцепления локомотива с грузовым составом?

8. Величина зарядного давления в грузовых груженых поездах с вагонами, воздухораспределители которых включены на груженый режим?

9. Что обязан помощник машиниста после прицепки локомотива к составу и перехода машиниста в рабочую кабину?

10. На какую величину выше нормального зарядного машинист должен завысить давление в магистрали после прицепки локомотива к грузовому составу с заряженной тормозной сетью?

11. На какую величину, после прибытия поезда на железнодорожную станцию, перед отцепкой локомотива от состава, машинист поезда должен снизить давления в уравнительном резервуаре?