ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЗИМИНСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.06 Строительные материалы и изделия

образовательной программы среднего профессионального образования

подготовки специалистов среднего звена по специальности

23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

| Квалификация: техник Форма обучения: очная Срок освоения ОП СПО ПССЗ: 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования Профиль получаемого профессионального образования: технологический |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Зима, 2025 г.

Методические рекомендации для практических занятий по дисциплине ОП.06 Строительные материалы и изделия

В методических рекомендациях определены цели и задачи выполнения практических занятий, описание каждого занятия включает в себя задания для практических занятий и инструктаж по их выполнению.

Разработчик:

Ишкова Кристина Александровна, преподаватель, заместитель директора ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум»

Пояснительная записка

Методические рекомендации по выполнению практических занятий по учебной дисциплине ОП.06 Строительные материалы и изделия разработаны в помощь студентам для самостоятельного выполнения ими практических занятий, предусмотренных рабочей программой. Практические занятия проводятся после изучения соответствующих разделов и тем учебной дисциплины.

Цель данных методических рекомендаций - оказать помощь студентам при выполнении практических занятий и закреплении теоретических знаний по основным разделам учебной дисциплины.

Выполнение практических занятий направлено на формирование общих и профессиональных компетенций, закрепление знаний, освоение необходимых умений и формирование первоначального практического опыта, предусмотренных ФГОС СПО подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, входит в укрепленную группу профессий/специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.

Учебным планом на практические занятия обучающихся предусмотрено 28 часов.

| № | Тема практического занятия | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Практическое занятие 1 Построение схем выноса в натуру проектных углов и длины линий | 2 |
| 2 | Практическое занятие 2 Определение горных пород | 2 |
| 3 | Практическое занятие 3 Технико-экономическое обоснование выбора древесины для железнодорожных шпал | 2 |
| 4 | Практическое занятие 4 Исследование качества керамического кирпича | 2 |
| 5 | Практическое занятие 5 Определение твердости стекла | 2 |
| 6 | Практическое занятие 6 Определение твердости металлов | 2 |
| 7 | Практическое занятие 7 Исследование микроструктуры рельсовой стали | 2 |
| 8 | Практическое занятие 8 Испытание строительного гипса | 2 |
| 9 | Практическое занятие 9 Испытание строительной воздушной извести | 2 |
| 10 | Практическое занятие 10 Исследование качества и установление марки цемента | 2 |
| 11 | Практическое занятие 11 Исследование каучукоподобных полимеров | 2 |
| 12 | Практическое занятие 12 Технико-экономическое обоснование и выбор мелкого заполнителя для бетона железобетонных шпал | 2 |
| 13 | Практическое занятие 13 Технико-экономическое обоснование и выбор крупного заполнителя для бетона железобетонных шпал | 2 |
| 14 | Практическое занятие 14 Технико-экономическое обоснование и выбор состава бетона для изготовления железобетонных шпал | 2 |

### Практическое занятие №1 «Построение схем выноса в натуру проектных углов и длины линий»

Цель занятия: овладеть методами построения геометрически правильных фигур и нанесения проектных элементов на участок местности с соблюдением необходимой точности.

Задачи занятия:

- Ознакомиться с технологией подготовки топографического плана и выноса проектных отметок.

- Научиться правильно устанавливать приборы, выбирать оптимальное место расположения пункта наблюдения и производить расчет направлений и дистанций.

- Овладеть техникой поверочных расчетов и анализа ошибок измерений.

Продолжительность занятия: 2 часа.

Место проведения: учебный класс, территория учебного полигона.

## Организация занятия

### Подготовительный этап:

- Преподаватель проверяет наличие необходимого инвентаря и исправность инструментов.

- Учащиеся получают задание на выполнение работы, включающее чертеж участка и схему проекта (углы и длины сторон фигуры).

- Группа делится на подгруппы по 2-3 человека, каждая получает инструкцию и картографическое обеспечение.

### Основной этап

### Часть 1. Теоретический разбор метода

Преподаватель объясняет последовательность действий и основные правила:

- Выбор начальной точки, установление стартового направления.

- Установка приборов и подготовка рабочего места.

- Методику производства съёмочного хода.

- Правила расчёта и учета поправок.

### Часть 2. Практическое выполнение задания

Каждый учащийся проводит следующее:

- Производит разметку первой точки полигона, устанавливает на неё инструмент.

- Осуществляет промер проектного расстояния до следующей точки.

- Строит проектный угол с установленной точностью.

- Проводит контроль качества работы.

По завершении всех операций группа производит совместный контроль всех измерительных процессов и заносит данные в отчетную ведомость.

### Итоговая проверка

Группа сверяется с преподавателем по результатам практических занятий и выявляет возможные ошибки и недостатки в работе. Для оценивания используется комплекс критериев, среди которых точность выполнения задания, качество документации и своевременность завершения работ.

## Вопросы для самоконтроля:

- Какие факторы влияют на точность построений?

- Как выбрать оптимальную начальную точку для съемки?

- Что такое абсолютная и относительная погрешность измерений?

- Почему важно соблюдать требования техники безопасности при выполнении геодезических работ?

## Форма отчетности

Каждый студент обязан представить отчет о проделанной работе, содержащий:

- описание последовательности проводимых операций,

- выполненные расчеты и графические иллюстрации,

- выводы о результатах измерений и рекомендации по улучшению точности.

Форма защиты отчета включает устный доклад перед группой и сдачу отчета преподавателю.

Таким образом, данная схема позволяет последовательно освоить основы и практику проведения топографической съемочной сети и последующего выноса проектных элементов на объект строительства.

#### Практическое занятие №2 «Определение горных пород»

Цель занятия: освоение студентами основных видов горных пород, используемых в железнодорожном строительстве, и умение распознавать их характеристики.

Задачи занятия:

- Изучение классификации горных пород и особенностей их строения.

- Развитие навыков идентификации минералов и горных пород.

- Обучение правилам отбора образцов и проведению простейших испытаний горной породы.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: учебная аудитория с демонстрационным оборудованием и лаборатория минералогии.

## Организация занятия

### Подготовительный этап:

- Преподаватель готовит образцы горных пород (граниты, базальты, известняки, песчаники, глины и др.).

- Студенты изучают теоретический материал по минералогии и петрографии, классификацию горных пород.

- Инструктируется техника безопасности при обращении с инструментами и образцами.

### Основной этап

### Часть 1. Теоретический разбор материала

Преподаватель знакомит студентов с основными видами горных пород, их характеристиками и применением в дорожном строительстве:

- Магматические породы (граниты, диориты, габбро): свойства прочности, износостойкости.

- Осадочные породы (песчаник, известняк, доломит): структура, устойчивость к атмосферному воздействию.

- Метаморфические породы (сланцы, кварциты): особенности свойств и применение.

Студентам демонстрируются характерные черты каждой группы пород, показываются наглядные пособия и учебные фильмы.

### Часть 2. Практическое изучение образцов

Студенты работают группами по 2-3 человека. Каждый участник самостоятельно исследует выданные образцы, записывая свои наблюдения в таблицу.

Заполняемая таблица должна включать:

| Образец | Цвет | Структура | Твердая/мягкая | Применение в ЖД строительстве |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гранит |  |  |  |  |
| Песчаник |  |  |  |  |

### Часть 3. Лабораторные испытания

Каждая группа выполняет несложные тесты для определения твердости и плотности образца:

- Тест царапины (использование лезвия ножа для выявления твердости поверхности).

- Испытание водой (наблюдение реакции породы на смачивание).

Результаты тестов также вносятся в таблицу.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель совместно со студентами подводит итоги:

- Анализирует заполненную таблицу.

- Ответы на возникшие вопросы и обсуждение возможных трудностей.

- Корректировка понимания теории.

Студенты формируют отчёт по занятию, который подписывается преподавателем.

## Формы отчетности и оценка

Зачет выставляется на основании двух составляющих:

- Активность участия студента в ходе занятия.

- Качество составления отчёта и правильные выводы по итогам исследований.

Формируются три уровня оценки:

- Отлично: полное понимание материала, самостоятельное проведение опытов, грамотный отчет.

- Хорошо: знание материала, уверенное владение методами исследования, отчет с небольшими недостатками.

- Удовлетворительно: неполное усвоение материала, затруднения в проведении экспериментов, удовлетворительное оформление отчета.

Практическое занятие направлено на развитие навыков самостоятельной работы и углубленное изучение свойств горных пород, востребованных в строительной отрасли железнодорожного транспорта.

### Практическое занятие №3 «Технико-экономическое обоснование выбора древесины для железнодорожных шпал»

Цель занятия: научиться оценивать экономическую целесообразность применения разных типов древесины для изготовления железнодорожных шпал, учитывая физико-механические показатели материалов и эксплуатационные условия пути.

Задачи занятия:

- Изучить структуру и состав технических характеристик древесины.

- Рассчитать затраты на приобретение и обработку древесных материалов.

- Составить технико-экономическое обоснование оптимального выбора древесины для конкретных условий эксплуатации.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: аудиторное помещение с доступом к компьютерам и специализированным программам.

## Организация занятия

### Подготовительный этап:

- Преподаватель организует подбор необходимой литературы и справочных материалов по свойствам древесины.

- Студенты изучают виды древесины, используемые в производстве шпал (сосновые, дубовые, березовые и прочие).

- Готовится перечень нормативных документов и стандартов, регламентирующих использование деревянных шпал.

### Основной этап

### Часть 1. Изучение исходных данных

Каждому студенту выдаётся индивидуальное задание, содержащее:

- Характеристики участков дороги (климатические условия, нагрузка на путь);

- Данные о доступности ресурсов и стоимости обработки древесины;

- Требования к сроку службы и техническим характеристикам шпалы.

Студент составляет предварительную оценку потенциальных вариантов древесины, исходя из перечисленных факторов.

### Часть 2. Расчёт экономических показателей

Используя программное обеспечение Excel или специализированные программы (например, Mathcad), студенты выполняют расчёт затрат на изготовление шпал из предложенной древесины:

- Стоимость сырья (исходя из рыночных цен на пиломатериал).

- Затраты на пропитку антисептиками и защитными покрытиями.

- Эксплуатационные расходы (ремонт, замена).

Производятся расчёты по формуле:

Итого стоимость одной шпалы=(стоимость заготовки)+(затраты на обработку)Итого стоимость одной шпалы=(стоимость заготовки)+(затраты на обработку)

Далее рассчитывается общая стоимость укладки определённого количества шпал на участке дороги.

### Часть 3. Сравнение вариантов и выбор оптимальной древесины

Студенты составляют сравнительные таблицы и диаграммы, отражающие различия в характеристиках и стоимостях выбранных видов древесины.

Формулируется вывод о наиболее экономически эффективном варианте дерева для конкретной ситуации.

### Завершение занятия

Преподаватель проводит групповую дискуссию, посвящённую выбору древесины и обсуждению преимуществ каждого варианта.

Затем студенты представляют индивидуальные проекты обоснований, после чего проводится общий обмен мнениями и рекомендациями.

Итоговым этапом является составление индивидуального письменного отчёта, содержащего обоснование выбора древесины и подробный экономический расчёт.

## Формы отчетности и критерии оценки

Отчёт оформляется письменно и состоит из трёх частей:

- Краткое изложение теоретической части (виды древесины, её характеристики).

- Подробный расчёт себестоимости производства шпал.

- Финальное заключение с выбором оптимальной древесины и аргументацией своего решения.

Критерии оценки включают:

- Глубину изучения теоретического материала.

- Качественное исполнение расчётов и выводов.

- Грамотность и чёткость представления результатов.

Практическое занятие помогает студентам развить способность анализировать экономические и технические аспекты принятия решений, учит объективно подходить к выбору материалов для крупных инфраструктурных проектов.

### Практическое занятие № 4 «Исследование качества керамического кирпича»

Цель занятия: ознакомление студентов с процедурами проверки качества строительного керамического кирпича, формирование навыков правильного подбора материала и умения оценивать его пригодность для строительных целей.

Задачи занятия:

- Изучение методик испытаний кирпичных изделий.

- Получение опыта проведения лабораторных анализов.

- Формирование способности давать обоснованную техническую оценку продукции.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: учебно-лабораторный кабинет кафедры стройматериалов.

## Организация занятия

### Подготовительный этап:

- Преподаватель обеспечивает подготовленность лаборатории и наличия набора стандартных кирпичей разного типа (глиняный, силикатный, пустотелый и полнотелый).

- Участники изучают стандарты ГОСТ Р 530-2012 («Кирпич и камни керамические») и соответствующие нормы.

- Предоставляются необходимые инструменты и реактивы для тестирования.

### Основной этап

### Часть 1. Теория

Преподаватель поясняет назначение кирпича в строительстве, рассказывает о видах кирпича и нормах ГОСТа, касающихся внешнего вида, физических и механических свойств изделия.

Основные характеристики, подлежащие проверке:

- Внешний вид (отсутствие трещин, сколов, деформаций).

- Водопоглощение (%).

- Прочность на сжатие (кгс/см²).

- Морозостойкость (циклов заморозки-разморозки).

### Часть 2. Практическое исследование

Разделившись на небольшие рабочие группы, студенты проводят эксперименты:

- Внешняя оценка образцов кирпича: определяется форма, размер, однородность цвета, наличие дефектов.

- Вода заливается в специальную емкость, образец погружается туда на определенное время. Затем подсчитывается процент водопоглощения путем взвешивания мокрого и сухого образца.

- Механическая прочность оценивается методом раздавливания кирпича гидравлическим прессом, фиксируется предельная нагрузка.

- Морозостойкость тестируется циклическими изменениями температуры в специальной камере.

Все данные заносятся в протоколы испытаний.

### Часть 3. Интерпретация результатов

Анализируя полученные результаты, студенты сравнивают их с нормами ГОСТа и делают выводы о пригодности каждого образца для строительных нужд.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель проводит заключительную беседу, выясняя степень освоения материала и правильность выполнения экспериментальной части.

Студенты предоставляют письменные отчёты, содержащие детальное описание проведенного эксперимента, полученные данные и финальный вывод о соответствии кирпичей установленным стандартам.

Итоговая оценка формируется на основе активности участников, качества протокола и глубины проработанности заключения.

## Формы отчетности и критерии оценки

Отчёт по практике должен состоять из следующих разделов:

- Постановка цели и задач.

- Последовательность этапов проведения эксперимента.

- Результаты экспериментов с указанием отклонений от норм.

- Общий вывод о качестве образцов кирпича.

Критерии оценки включают:

- Наличие полной информации обо всех этапах исследования.

- Грамотность описания полученных данных.

- Соответствие выводов поставленным целям.

Проведение такого занятия способствует формированию профессиональных компетенций будущих инженеров-строителей, развивает навыки самостоятельного анализа качественных характеристик материалов и принятие инженерных решений.

### Практическое занятие № 5 «Определение твёрдости стекла»

Цель занятия: освоение методик измерения твёрдости стекла и получение навыков работы с соответствующими приборами и материалами.

Задачи занятия:

- Изучение понятия твёрдости и способов её определения.

- Освоение процедуры испытаний и принципов работы испытательных устройств.

- Овладение навыками интерпретации результатов измерений и составления технической документации.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: Учебная лаборатория физики материалов.

## Организация занятия

### Подготовительный этап:

- Преподаватель заранее собирает стеклянные образцы различного состава и происхождения.

- Каждому участнику предоставляется комплект инструктивных карточек с описанием процедур испытаний.

- Организационно-техническая готовность лаборатории обеспечивается наличием соответствующих приборов и приспособлений (склероскоп, микроскоп, шлифовальная машина).

### Основной этап

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель подробно разъясняет понятие твёрдости, перечисляя существующие шкалы измерения (шкала Мооса, Виккерса, Роквелла) и демонстрирует порядок выполнения измерений.

Основные типы тестов, выполняемых на занятиях:

- Метод царапания (определение по шкале Мооса).

- Метод проникновения индентором (метод Виккерса).

Студенты осваивают алгоритмы действий при проведении указанных тестов.

### Часть 2. Практическое испытание

Студенты выполняют два этапа:

- Испытание поверхностной твёрдости методом царапания.

  - Наносят царапины различными абразивными веществами на поверхность стекла.

  - Определяют твёрдость по шкале Мооса (для оконного стекла характерно значение около 5-6 единиц).

- Пробное проникновение с помощью склероскопа.

  - Используют алмазный наконечник прибора для вдавливания в стекло.

  - Измеряют глубину проникновения и определяют показатель твёрдости.

Протоколируют результаты обоих тестов.

### Часть 3. Интерпретация данных

Обработанные данные сравниваются с литературными источниками и стандартами ГОСТ. Студенты делают выводы о типе и составе испытуемого стекла.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель обобщает результаты индивидуальных экспериментов, проводя общую презентацию.

Участники готовят письменные отчёты, содержащие:

- Цель и задачи практики.

- Описание методик измерения.

- Протокол испытаний с результатами.

- Выводы о структуре и свойствах стекла.

Результат работы оценивают по критериям:

- Полноценность и ясность представленного отчёта.

- Объективность сделанных выводов.

- Уровень соблюдения инструкций и аккуратность проведения измерений.

Практическое занятие формирует знания и навыки, важные для будущих специалистов в области технологий переработки и сертификации стекольных материалов.

#### Практическое занятие № 6 «Определение твёрдости металлов»

Цель занятия: знакомство студентов специальности «Строительство железных дорог» с методами оценки твёрдости сталей и сплавов, используемых в железнодорожной индустрии, а также обучение приёмам работы с приборами для определения твёрдости.

Задачи занятия:

- Изучение общих сведений о твёрдости и способах её измерения.

- Овладение методиками испытаний твёрдости материалов (метод Бринелля, Роквелла, Виккерса).

- Приобретение навыков правильной организации и проведения лабораторных испытаний.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: Учебная лаборатория механико-технологического профиля вуза.

## Организация занятия

### Подготовительный этап:

- Преподаватель выбирает типичные образцы стали, широко применяемые в строительстве путей (рельсовая сталь, арматура, болты и гайки, элементы крепежа и конструкций мостов).

- Подготавливаются средства измерения твёрдости (прибор Бринелля, аппарат Роквелла, пробоотборники, лупы и шаблоны).

- Студенты предварительно изучают соответствующий лекционный материал и руководство по проведению испытаний.

### Основной этап

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель детально объясняет физическую природу твёрдости, описывает различия между различными способами её оценки:

- Метод Бринелля (HB) — вдавливание шариком из закалённой стали под известной нагрузкой.

- Метод Роквелла (HR) — приложение нагрузки посредством алмазного конуса или шарика.

- Метод Виккерса (HV) — нагружение четырёхгранным алмазным индентором.

Демонстрирует принципы работы испытательного оборудования и техники безопасности при выполнении лабораторных работ.

### Часть 2. Практическое выполнение измерений

Работая индивидуально либо парами, студенты осуществляют следующую программу испытаний:

- Выбор образца для испытания (предварительно согласованный с преподавателем).

- Проведение измерений методом Бринелля:

  - нанесение на образец ударного воздействия инструментом с шариком.

  - измерение диаметра полученного отпечатка и вычисление показателя твёрдости.

- Аналогичным образом выполняются опыты методами Роквелла и Виккерса.

Полученные данные аккуратно фиксируются в таблице протокола испытаний.

### Часть 3. Анализ результатов

На основе собранных данных каждый студент составляет графики зависимости твёрдости от химического состава и состояния материала.

Дополнительно преподаватель проводит сравнение реальных данных с нормативно-справочными значениями, указанными в паспортах на продукцию металлургических заводов.

### Завершающая часть занятия

В конце занятия преподаватель проводит коллективное обсуждение результатов, предлагая каждому студенту высказать своё мнение и задать вопросы.

Студенты оформляют письменный отчёт, содержащий:

- цель и задачи лабораторной работы;

- описание использованного оборудования и методики проведения измерений;

- табличные и графические данные;

- выводы о пригодности выбранного материала для конкретных условий эксплуатации железной дороги.

Итоговая оценка выставляется на основе активного участия в лабораторной работе, грамотности и точности записей, верности выводов и рекомендаций по применению материалов.

Практическое занятие позволит будущим специалистам в сфере железнодорожного строительства приобрести профессиональные компетенции, обеспечивающие надёжность сооружений и безопасность движения поездов.

### Практическое занятие №7 «Исследование микроструктуры рельсовой стали»

Цель занятия: научить студентов определять и исследовать микроструктуру рельсовой стали, понимать связь структурных изменений с условиями эксплуатации и качеством изготовления.

Задачи занятия:

- Изучение основ фазового состава и микроструктуры конструкционных сталей.

- Освоение технологии приготовления микрошлифов и проведение оптической микроскопии.

- Формирование навыков качественного анализа микроструктуры и диагностики дефектов рельсов.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: Учебная лаборатория материаловедения и металлографии.

## Организация занятия

### Подготовительный этап:

- Преподаватель распределяет фрагменты изношенных рельсов, отличающиеся разным уровнем износа и условиями эксплуатации.

- Подготавливаются расходные материалы и реагенты для приготовления микрошлифов (полировочная бумага, электролиты, растворы кислот).

- Студенты предварительно изучают теорию о строении кристаллических решёток и влиянии режимов термообработки на структуру и свойства стали.

### Основной этап

### Часть 1. Подготовка микрошлифов

Студенты проходят последовательные шаги подготовки поверхности образцов:

- Шлифовка на наждачной бумаге различной зернистости (от грубой до тонкой).

- Полировка электромеханическим способом с использованием специальных паст.

- Травление химическими растворами для проявления микроструктуры.

Образцы осматриваются под бинокулярным микроскопом.

### Часть 2. Микроскопическое исследование

На основе микрошлифов студенты производят качественный анализ структуры рельсовой стали:

- Идентификация характерных фаз (феррит, перлит, цементит, бейнит, мартенсит).

- Регистрация морфологических признаков (зернограничные трещины, включения карбидов, зоны рекристаллизации).

- Фотографирование фрагментов изображений и занесение данных в рабочий журнал.

### Часть 3. Обработка результатов

Данные обрабатываются статистически, составляется классификация обнаруженных дефектов и аномалий структуры.

Статистические данные соотносятся с показателями срока службы и отказоустойчивости рельсового полотна.

### Завершающая часть занятия

В завершение занятия преподаватель организует общее обсуждение результатов, комментируя общие тенденции изменения структуры стали под воздействием нагрузок и температурных воздействий.

Студенты оформляют отчёт, состоящий из:

- описания методики подготовки образцов;

- фотомикрофафий с аннотациями;

- таблицы сравнения результатов по различным образцам;

- общего вывода о связи структуры рельсовой стали с качеством рельсового покрытия.

Итоговая оценка ставится по совокупности активных действий в ходе занятия, степени освоения методики и корректности конечного вывода.

Практическое занятие повышает уровень профессиональной компетентности студентов, обучающихся направлению «Железнодорожное строительство», обеспечивая фундамент для дальнейшего глубокого понимания механизмов разрушения и деградации материалов инфраструктуры железнодорожного хозяйства.

### Практическое занятие №8 «Испытание строительного гипса»

Цель занятия: ознакомиться с процедурой испытания гипсовых смесей и изучить их основные физические и механические свойства, позволяющие определить область применения строительного гипса.

Задачи занятия:

- Изучение технологического процесса изготовления гипсовых образцов.

- Овладение методиками испытаний на прочность и плотность гипсовых изделий.

- Совершенствование навыков анализа результатов и подготовки официальных протоколов испытаний.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: Учебная лаборатория строительных материалов.

## Организация занятия

### Подготовительный этап:

- Преподаватель осуществляет подготовку образцов строительного гипса, цемента и воды.

- Заготовлены формы для формирования образцов, весы, мешалки, специальные устройства для испытания (компрессор, гидравлический пресс).

- Каждая группа студентов проходит инструктаж по технике безопасности при работе с материалами и оборудованием.

### Основной этап

### Часть 1. Приготовление гипсовых образцов

Выполнение производится согласно стандартной процедуре:

- Замешивание смеси с учётом рекомендуемых пропорций (гипс : вода = 1 : 0,5...0,7).

- Заливка раствора в заранее приготовленные формы размером 70×70×70 мм.

- Выдержка в течение суток для первичного схватывания и достижения минимально необходимой прочности.

### Часть 2. Испытание на прочность

Изготовленные образцы подвергаются механическим нагрузкам с целью определения предела прочности при сжатии и растяжении:

- Образцы помещаются в гидравлический пресс.

- Давление постепенно увеличивается до момента разрушения образца.

- Значения максимальной нагрузки фиксируются и используются для расчёта прочностных характеристик.

### Часть 3. Анализ результатов

Собранные данные интерпретируются и сводятся в таблицу:

| Параметр | Ед. измерения | Результат |
| --- | --- | --- |
| Плотность | г/см³ |  |
| Прочность на сжатие | МПа |  |
| Время полного затвердевания | мин |  |

Результаты рассматриваются на предмет соответствия государственным стандартам и нормам СНиП.

### Завершающая часть занятия

В финале преподаватель даёт разъяснения по вопросам, возникающим у студентов, контролирует полноту заполнения рабочих журналов и выступает консультантом по подготовке официального акта испытаний.

Каждый студент представляет письменный отчёт, включающий:

- Цели и задачи лабораторной работы.

- Методику проведения испытаний.

- Полученные результаты и их трактовку.

- Заключение о возможности применения конкретного сорта гипса для ремонтных и отделочных работ.

Итоговая оценка основывается на активности участника, корректности представленных данных и глубине понимания вопроса.

Лабораторное занятие позволяет студентам познакомиться с особенностями современного строительного гипса и закрепить навыки научно-технического анализа материалов, используемых в возведении и ремонте зданий и сооружений железнодорожного назначения.

### Практическое занятие №9 «Испытание строительной воздушной извести»

Цель занятия: освоить технику проведения испытаний воздушно-каменной извести и выработать навыки анализа её качеств и пригодности для строительных работ.

Задачи занятия:

- Изучение порядка приёма и испытаний воздушной извести по ГОСТ 9179-77.

- Овладение методами испытаний и оценки качества известкового теста.

- Развитие способностей составлять заключения и оформлять документацию.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: Учебная лаборатория строительных материалов.

## Организация занятия

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подбирает образцы строительной извести (быстрогасящейся, среднегасящейся и медленно гасящейся).

- Заранее готовятся ёмкости для растворения извести и перемешивания раствора.

- Готовится документация и инструментарий для записи результатов испытаний.

### Основной этап

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель объясняет сущность испытаний и называет ключевые моменты:

- Основные показатели качества извести (нормальность гашения, содержание примесей, влажность).

- Процедура испытаний согласно ГОСТу (растворение, выдержка, фильтрация, нагрев).

Рассказ сопровождается демонстрацией готовых образцов и видеозаписями процесса.

### Часть 2. Практическое проведение испытаний

Студенты приступают к процессу испытаний:

- Взятие пробы извести (не менее 500 граммов).

- Растворение извести в воде (соотношение примерно 1:3).

- Выдержка раствора в тёплом помещении в течение установленного времени (около 2 часов).

- Фильтрование жидкости и удаление осадка.

- Определение влажности и содержания примесей в продукте.

Параллельно ведётся запись всех промежуточных результатов.

### Часть 3. Анализ результатов

Изученные показатели сравниваются с нормами ГОСТ, делается вывод о годности извести для строительных работ.

Готовится акт обследования, содержащий:

- наименование предприятия-изготовителя;

- количество продукта;

- результаты испытаний;

- решение комиссии о дальнейшем применении извести.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель организует совместное обсуждение итогов работы, отмечая успехи и огрехи отдельных студентов.

Документы оформляются в бумажном виде и сохраняются в архиве учебных материалов.

Студенты оформляют индивидуальный отчёт, включающий:

- название объекта испытаний;

- дату и место проведения мероприятия;

- фамилии членов комиссии;

- установленные дефекты и качественные характеристики;

- подпись руководителя.

Итоговая оценка зависит от уровня вовлечённости студента, корректности выводов и оформления документации.

Практическое занятие служит основой для повышения квалификации студентов в вопросах экспертизы строительных материалов и укрепления уверенности в оценке строительных продуктов для последующих этапов производственной карьеры.

### Практическое занятие №10 «Исследование качества и установление марки цемента»

Цель занятия: изучение методик определения качества цемента и присвоения ему соответствующей марки согласно ГОСТ 30515-2013 и другим нормативным документам.

Задачи занятия:

- Изучение основных показателей качества цемента (активность, прочность, сроки схватывания).

- Овладение навыками проведения лабораторных испытаний и оформления результатов.

- Развитие умения интерпретировать полученные данные и присваивать марку цементу.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: Учебная лаборатория строительных материалов.

## Организация занятия

### Подготовительный этап:

- Преподаватель заранее приобретает образцы цемента различных марок (портландцемент, шлакопортландцемент и т.п.) и гарантирует их хранение в надлежащих условиях.

- Обеспечены все необходимые инструменты и реактивы для проведения испытаний (весы, формочки, игольчатые аппараты, гидравлические прессы).

- Студенты заранее изучают нормативные документы и литературу по качеству цемента.

### Основной этап

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель объясняет специфику марок цемента и требования ГОСТа к показателям качества:

- Физико-химические свойства цемента (тонкость помола, активность, прочность).

- Нормативные требования к цементу (ГОСТ 30515-2013, ГОСТ 10178-85).

- Порядок проведения испытаний (замешивание, уплотнение, пропарка, сушка).

Объясняется методика подготовки бетонных образцов и порядок их испытания.

### Часть 2. Практическое выполнение испытаний

Групповая работа студентов осуществляется по следующему плану:

- Подготовка сухих образцов цемента и смешивание с водой (стандартная смесь: цемент+вода в соотношении 1:0,45).

- Уплотнение бетона виброплощадкой или вручную.

- Хранение образцов в водонепроницаемом контейнере при температуре (+20±2 °C) в течение 28 суток.

- После созревания образцы извлекаются и испытывают на прочность при сжатии.

Регулярно ведут наблюдение за состоянием образцов и фиксируют их состояние.

### Часть 3. Анализ результатов

По окончании испытаний студенты обрабатывают полученные данные и оформляют протокол испытаний, включая:

- фотографию образцов;

- размеры и массу образца;

- максимальные усилия при разрушении;

- расчёт средней прочности.

На основе анализа данных устанавливается марка цемента (например, М300, М400, М500).

### Завершающая часть занятия

Преподаватель организует коллективное обсуждение итогов и выявляет типичные ошибки студентов.

Студенты оформляют отчёт, содержащий:

- цель и задачи лабораторной работы;

- методику проведения испытаний;

- результаты расчётов и анализа;

- вывод о классе прочности и марке цемента.

Итоговая оценка основана на активности студента в ходе занятия, корректности расчётов и оформлении документа.

Такое практическое занятие полезно студентам строительных специальностей, поскольку оно позволяет глубже понять механизмы оценки качества важнейших строительных материалов и подготовиться к будущей профессиональной деятельности.

### Практическое занятие №11 «Исследование каучукоподобных полимеров»

Цель занятия: освоение методов исследования эластомерных свойств полимеров, используемых в строительстве железных дорог и путевом хозяйстве.

Задачи занятия:

- Изучение ассортимента и назначения резиновых композитов и эластомеров.

- Овладение приемами лабораторного анализа и постановки тестов.

- Развитие навыков документирования результатов и интерпретации данных.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: Учебная лаборатория химии полимеров.

## Организация занятия

### Подготовительный этап:

- Преподаватель организует отбор образцов каучуков (бутилкаучука, натурального латекса, синтетических аналогов).

- Готовится необходимая литература и информационно-методические материалы.

- Подготавливаются реактивы и оборудование для проведения лабораторных испытаний (ручные динамометры, стаканы с эталонными жидкостями, секундомеры).

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель рассматривает химические свойства и строение каучукоподобных веществ, выделяет преимущества и ограничения их применения.

Ключевые понятия, рассматриваемые на данном этапе:

- Эластичность и упругость резины.

- Термодинамическая стабильность и долговечность.

- Устойчивость к агрессивным средам и климатическим условиям.

Осуществляется постановка проблемных вопросов, формирующих мотивацию студентов к исследованию.

### Часть 2. Практическое выполнение анализа

Индивидуально или в малых группах студенты осуществляют следующие операции:

- Определение плотности каучука (подъём веса гирьки в жидкости известного удельного веса).

- Измерение удлинения при растяжении до разрыва.

- Испытание устойчивости к длительным динамическим нагрузкам.

Регулярные наблюдения сопровождаются фиксацией текущих показаний в журнале лабораторных работ.

### Часть 3. Обобщение результатов

Полученные данные суммируются и обрабатываются с помощью специализированных формул и уравнений регрессии.

Делается вывод о пригодности исследуемого материала для конкретных условий эксплуатации (например, для прокладки амортизационного слоя под железными путями).

### Завершающая часть занятия

Заключительная фаза занятия посвящена подведению итогов и рефлексии:

- Совместное обсуждение эффективности выбранной методики.

- Демонстрация возможностей совершенствования существующих композиций.

- Предложение мероприятий по повышению долговечности и надежности резиновых покрытий.

Студенты оформляют письменный отчёт, содержащий:

- краткую аннотацию предмета исследования;

- детализированное описание шагов лабораторного эксперимента;

- результаты анализа и обобщающих выводов.

Итоговая оценка выставляется по совокупности активности, корректности расчётов и качеству исполнения письменной части работы.

Данный вид занятия способствует формированию у студентов целостного представления о современных технологиях полимерных композитов и их роли в обеспечении работоспособности объектов железнодорожного комплекса.

### Практическое занятие №12 «Технико-экономическое обоснование и выбор мелкого заполнителя для бетона железобетонных шпал»

Цель занятия: освоить методику экономического обоснования выбора подходящего мелкого заполнителя (песка) для бетонов, используемых в изготовлении железобетонных шпал.

Задачи занятия:

- Освоить подходы к определению характеристик песка, влияющих на прочность и долговечность шпал.

- Овладеть навыками расчёта экономических затрат на производство бетона с разными видами мелких заполнителей.

- Научиться формировать обоснованные рекомендации по рациональному выбору мелкого заполнителя.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с компьютерным обеспечением.

## Организация занятия

### Подготовительный этап:

- Преподаватель готовит базу данных о рынке песка, предлагаемого производителями региона.

- Создается рабочая программа расчёта затрат на выпуск бетона, учитывающая региональные цены на материалы и услуги.

- Студенты изучают нормативные документы и современные публикации по изготовлению высококачественного бетона.

### Основной этап

### Часть 1. Введение в проблему

Преподаватель иллюстрирует важность правильного выбора мелкого заполнителя, объясняющего роль песка в формировании структуры бетона, влияющей на качество железобетонных шпал.

Ключевые аспекты, рассмотренные на этом этапе:

- Понятие фракции песка и её влияние на водоцементное отношение.

- Способы оценки чистоты песка и необходимость удаления вредных примесей.

- Экономические последствия неправильного выбора заполнителя.

### Часть 2. Практическое выполнение анализа

Студенты работают индивидуально или в командах по схеме:

- Сбор информации о стоимости и характеристиках местного песка.

- Расчёт суммарных затрат на покупку, транспортировку и переработку песка.

- Прогноз влияния качества песка на себестоимость готовой продукции (железобетонных шпал).

Сбор данных и расчёты производятся с использованием электронных таблиц (Excel, Calc).

### Часть 3. Обобщение результатов

Полученные данные обсуждаются в группе, формируются рекомендации по оптимизации закупок и использованию местных ресурсов.

Результаты анализа сводятся в таблицу, позволяющую сравнить альтернативные варианты наполнителя и предложить оптимальный вариант.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель организует завершающее обсуждение результатов и выявляет наилучший вариант выбора мелкого заполнителя.

Студенты оформляют отчёт, содержащий:

- постановку проблемы и задачи исследования;

- анализ рынка песка и сырьевых ресурсов;

- расчёты экономической выгоды;

- конкретные рекомендации по выбору заполнителя.

Итоговая оценка строится на активном участии в исследовании, качественном анализе и аргументированности предложений.

Подобное занятие способствует формированию профессиональных компетенций студентов в области ресурсосбережения и эффективного управления производством строительных материалов для железных дорог.

### Практическое занятие №13 «Технико-экономическое обоснование и выбор крупного заполнителя для бетона железобетонных шпал»

Цель занятия: сформировать у студентов навыки комплексного подхода к выбору крупнодисперсных заполнителей (щебня, гравия) для бетона, предназначенного для изготовления железобетонных шпал, с учётом физико-механических характеристик, региональных особенностей и экономической целесообразности.

Задачи занятия:

- Освоить методы оценки характеристик крупного заполнителя.

- Изучить влияние гранулометрического состава щебня и гравия на качество готового бетона.

- Разработать и обосновать рациональный выбор материала с позиций экономики и долговечности шпал.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с компьютерной поддержкой.

## Организация занятия

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подбирает региональный рынок поставщиков крупнозернистых заполнителей (щебень гранитный, гравийный, дробленый).

- Обеспечено наличие электронной базы данных по ценам и качественным параметрам щебня.

- Студенты заранее знакомятся с нормативными актами и литературой по производству высокопрочного бетона.

### Основной этап

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель доводит до студентов значимость правильного выбора крупного заполнителя и определяет критерии оценки:

- Важность фракции и насыпной массы щебня.

- Возможность снижения расхода цемента и повышение долговечности бетона.

- Особенности регионального распределения месторождений камня и логистические издержки.

Теоретическая база подкрепляется примерами из реальной практики строительства железных дорог.

### Часть 2. Практическое выполнение анализа

Групповая или индивидуальная работа студентов предполагает следующие шаги:

- Сравнительный анализ щебней различных фракций и регионов добычи.

- Создание моделей экономической рентабельности выбора щебня с учётом транспортных расходов и производительности.

- Использование программного обеспечения для расчёта коэффициентов экономии и экологического ущерба.

Итоговые данные заносятся в электронную таблицу и анализируются совместно с преподавателем.

### Часть 3. Обобщение результатов

Предлагается обсудить перспективные направления развития рынков камнедробильного оборудования и создать прогноз спроса на крупные заполнители.

Выводы оформляются в форме графика или гистограммы, наглядно отображающей преимущества различных типов щебня.

### Завершающая часть занятия

В конце занятия преподаватель организует коллективное обсуждение полученных результатов, выслушивая мнения студентов и дополняя картину современными тенденциями в строительстве.

Студенты оформляют письменный отчёт, содержащий:

- цели и задачи лабораторной работы;

- методики сбора и обработки данных;

- экономическое обоснование выбора крупного заполнителя;

- перспективы внедрения новых технологий в производство шпал.

Итоговая оценка формируется по критерию активности студента, правильности выполнения расчётов и уровню творческого подхода к решению задачи.

Проведённое занятие способствует формированию устойчивых навыков анализа и выбора ключевых компонентов, важных для успешного функционирования предприятий по производству и обслуживанию железнодорожных путей.

### Практическое занятие №14 «Технико-экономическое обоснование и выбор состава бетона для изготовления железобетонных шпал»

Цель занятия: научится рассчитывать состав бетона, обеспечивающего высокую прочность и долговечность железобетонных шпал, учитывая местные условия и экономические соображения.

Задачи занятия:

- Изучить базовые компоненты бетона и их влияние на качество железобетонных шпал.

- Овладеть методикой расчета дозировки ингредиентов для бетона.

- Научиться проводить технико-экономическое обоснование выбора состава бетона.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с компьютерным обеспечением.

## Организация занятия

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подготавливает необходимую нормативную документацию (ГОСТ, СП и т.д.) и обзоры по составу бетона для шпал.

- Студенты изучают виды цементов, добавок и заполнителей, используемых в железнодорожном строительстве.

- Все участники обеспечивают себя рабочими тетрадями и электронными средствами расчета (калькуляторы, электронные таблицы).

### Основной этап

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель разъясняет основные аспекты выбора состава бетона для шпал:

- Свойства бетона, влияющие на прочность и долговечность шпал.

- Влияние климатических условий и эксплуатационной среды на выбор состава.

- Типичные составы бетона для шпал и рекомендованная рецептура.

Также даётся представление о стандартах и нормативах, регулирующих качество бетона.

### Часть 2. Практическое выполнение анализа

Рабочие группы выполняют следующие задания:

- Сбор информации о местных ресурсах цемента, песка, щебня и добавок.

- Выбор рецептуры бетона на основе данных по местным материалам и региональным особенностям климата.

- Расчёт потребности в компонентах бетона и общей стоимости изготовления кубометра бетона.

Для расчётов рекомендуется использовать электронные таблицы и специализированные программы (Excel, SCAD и др.).

### Часть 3. Обобщение результатов

Студенты оформляют результаты своей работы в виде таблиц и графиков, отражающих влияние состава бетона на его стоимость и эксплуатационные характеристики.

Группа проводит сравнительный анализ рецептов бетона и предлагает оптимальную рецептуру для конкретных условий эксплуатации шпал.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель подводит итоги занятия, подчёркивая достоинства и недостатки разработанных студентами рецептов бетона.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Краткий обзор существующей нормативной базы.

- Детализацию процедуры расчёта и выбора состава бетона.

- Представленную рецептуру бетона и обоснование её выбора.

- Графическое изображение зависимости стоимости и качества бетона от рецептуры.

Итоговая оценка ставиться на основе качества выполнения задания, полноты расчётов и убедительности выводов.

Это занятие позволяет студентам лучше понять взаимосвязь между составом бетона и его свойствами, что существенно повысит их квалификацию в будущем профессиональном развитии.