ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЗИМИНСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.08 Геодезия

образовательной программы среднего профессионального образования

подготовки специалистов среднего звена по специальности

23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

| Квалификация: техник Форма обучения: очная Срок освоения ОП СПО ПССЗ: 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования Профиль получаемого профессионального образования: технологический |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Зима, 2025 г.

Методические рекомендации для практических занятий по дисциплине ОП.08 Геодезия

В методических рекомендациях определены цели и задачи выполнения практических занятий, описание каждого занятия включает в себя задания для практических занятий и инструктаж по их выполнению.

Разработчик:

Ишкова Кристина Александровна, преподаватель, заместитель директора ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум»

Пояснительная записка

Методические рекомендации по выполнению практических занятий по учебной дисциплине ОП.08 Геодезия разработаны в помощь студентам для самостоятельного выполнения ими практических занятий, предусмотренных рабочей программой. Практические занятия проводятся после изучения соответствующих разделов и тем учебной дисциплины.

Цель данных методических рекомендаций - оказать помощь студентам при выполнении практических занятий и закреплении теоретических знаний по основным разделам учебной дисциплины.

Выполнение практических занятий направлено на формирование общих и профессиональных компетенций, закрепление знаний, освоение необходимых умений и формирование первоначального практического опыта, предусмотренных ФГОС СПО подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, входит в укрепленную группу профессий/специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.

Учебным планом на практические занятия обучающихся предусмотрено 26 часов.

| № | Тема практического занятия | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Практическое занятие 1 Определение координат. | 2 |
| 2 | Практическое занятие 2 Проектирование поверхности на плоскость. | 2 |
| 3 | Практическое занятие 3 Проведение замеров азимутов наклона земной коры. | 2 |
| 4 | Практическое занятие 4 Определения форм рельефа земной поверхности на картах. | 2 |
| 5 | Практическое занятие 5 Исследование конструкции теодолитов. | 2 |
| 6 | Практическое занятие 6 Установка теодолита в рабочее положение, измерение углов теодолитом. | 2 |
| 7 | Практическое занятие 7 Измерение расстояний нитяным дальномером | 2 |
| 8 | Практическое занятие 8 Выполнение поверок и юстировок теодолита | 2 |
| 9 | Практическое занятие 9 Обработка ведомости вычисления координат теодолитного хода | 2 |
| 10 | Практическое занятие 10 Построение плана теодолитной съемки | 2 |
| 11 | Практическое занятие 11 Исследование конструкции нивелиров и нивелирных реек. Снятие отсчетов по нивелирным рейкам. Установка нивелира в рабочее положение; определение превышений. | 2 |
| 12 | Практическое занятие 12 Выполнение поверок и юстировок нивелиров | 2 |
| 13 | Практическое занятие 13 Составление подробного профиля трассы | 2 |

### Практическое занятие №1

#### Тема занятия: Определение координат

Цель занятия: освоение методов определения географических координат с использованием различных инструментов и методов.

Задачи занятия:

- Изучение основных понятий системы координат и картографических проекций.

- Освоение методик определения координат с помощью GPS-навигаторов, карт и компаса.

- Развитие навыков ориентирования на местности и чтения карт.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория и открытая площадка (спортивная площадка, парк).

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель заранее готовит карты района, планы местности и приборы (GPS-навигаторы, компасы, линейки).

- Студенты изучают основные понятия и обозначения на картах и атласах.

- Распределение участников на команды по 3-4 человека.

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель коротко объясняет систему координат, проекции Меркатора и Гаусса-Крюгера, способы ориентации по карте и методику перевода координат.

Приводятся примеры, как по известным признакам местности (реки, дороги, здания) находить точное расположение объектов.

### Часть 2. Практическое определение координат

Команды отправляются на открытую площадку и выполняют ряд упражнений:

- Ориентация по карте и компасу: установить азимуты и проверить взаиморасположение ориентиров.

- Определение координат объекта с помощью GPS-навигатора: зафиксировать координаты нескольких контрольных точек.

- Перевод координат из одной системы в другую (например, из WGS-84 в СК-42).

Все данные фиксируются в рабочем листе команд.

### Часть 3. Анализ результатов

Вернувшись в аудиторию, команды сверяются друг с другом и с картой, определяя ошибки и причины их возникновения.

Преподаватель дополнительно объясняет, почему возникают отклонения и как минимизировать ошибки.

### Завершающая часть занятия

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Цели и задачи лабораторной работы.

- Описание методов определения координат.

- Примеры собственных вычислений и навигации.

- Вывод о точности найденных координат и факторах, повлиявших на ошибку.

Итоговая оценка выставляется на основе активности студента, корректности выполнения заданий и оформления отчёта.

### Практическое занятие №2

#### Тема занятия: Проектирование поверхности на плоскость

Цель занятия: освоение студентами методики проектирования пространственных поверхностей на плоскости с использованием традиционных и компьютерных методов черчения.

Задачи занятия:

- Изучение основных приемов ортогонального проектирования и аксонометрических проекций.

- Овладение правилами построения разрезов и сечений сложных поверхностей.

- Формирование навыков точного воспроизведения геометрии объемных тел на плоской поверхности.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с оборудованными столами для рисования и компьютера.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подготавливает рисунки объёмных предметов (конусов, цилиндров, призм и других деталей).

- Устанавливаются основные правила и условности, принятые в архитектурно-строительном черчении.

- Обеспечивается наличие инструментов (циркули, карандаши, калька, миллиметровочная бумага).

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель поясняет основные законы проектирования поверхностей:

- Ортогональное проектирование (фронтальная, профильная и горизонтальная проекция).

- Аксонометрические проекции (изометрия, диметрия, триметрия).

- Принцип наложения и совмещения контуров сложной поверхности.

Детально рассматривается пример проектирования простой детали (например, бруса с вырезанными отверстиями).

### Часть 2. Практическое выполнение проектирования

Самостоятельно или в парах студенты решают следующие задачи:

- Нарисовать ортогональную проекцию сложного тела (цилиндр с ребристым основанием).

- Выполнить аксонометрическую проекцию указанной детали.

- Постройте сечения указанного тела несколькими плоскостями.

Чертежи ведутся карандашом на миллиметровой бумаге.

### Часть 3. Компьютерное моделирование

Если предусмотрено, учащиеся переходят к автоматизированному проектированию, создавая аналогичные модели в CAD-программе (AutoCAD, ArchiCAD и т.п.).

Фиксируются координаты узловых точек и генерируется изображение детали.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель организует просмотр лучших студенческих рисунков и проектов, обсуждает встреченные трудности и способы их преодоления.

Студенты оформляют отчёт, включающий:

- краткое введение о целях и задачах занятия;

- схематичное изображение чертёжной композиции;

- анализ выполненных работ и выявленных недостатков.

Итоговая оценка складывается из активности студентов в ходе занятия, аккуратности выполнения чертежей и четкости оформления отчёта.

### Практическое занятие №3

#### Тема занятия: Проведение замеров азимутов наклона земной коры

Цель занятия: освоение студентами методики определения направления и величины наклона пластов земной коры, а также приобретение навыков работы с геологическими приборами.

Задачи занятия:

- Изучение основ теории наклона слоев земли и азимута простирания.

- Овладение методикой измерения азимутов и углов падения пластов.

- Развитие навыков работы с полевыми инструментами и точной регистрации данных.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория и прилегающая местность с выраженными геологическими обнажениями.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель обеспечивает группу необходимым набором инструментов (геологический молоток, компас, планшет для зарисовок, измерительная лента).

- Студенты изучают тематическую литературу и демонстрируют готовность к выходу на поле.

- Под руководством преподавателя выполняется тренировочный урок по установке планшета и нанесению первых замеров.

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель разъясняет основные понятия и термины, касающиеся геологической обстановки и методов замеров:

- Азимут — линия пересечения горизонта и вертикальной плоскости, проходящей через интересующее тело.

- Направление — сторона света, куда направлен наклон слоя.

- Угол падения — величина уклона слоёв относительно горизонтальной плоскости.

Подробно объясняется принцип работы полевого компаса и способа измерения.

### Часть 2. Практическое выполнение замеров

Работа выполняется на открытой площадке с видимыми выходами горных пород:

- Геологические слои определяются визуально и обозначаются маркерами.

- Производится установка планшета перпендикулярно слою и фиксация направления его простирания.

- Измеряется угол наклона и направление (азимут) с помощью геологического компаса.

Замеры заносятся в специальный бланк с привязкой к месту и профилю рельефа.

### Часть 3. Обработка результатов

Возвращаясь в аудиторию, студенты анализируют собранные данные и создают карту замеров:

- наносят на контурную основу азимуты и углы наклона слоев;

- устанавливают закономерности в расположении пластов;

- делают вывод о возможном возрасте отложений и истории образования территории.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель подводит итоги и озвучивает лучшие результаты.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Цели и задачи лабораторной работы.

- Карту замеров с обозначением границ зон, характеризующихся одинаковым направлением и углом наклона.

- Анализ выявленных особенностей геологического строения территории.

Итоговая оценка ставится на основе активности студента, точности выполненных замеров и качества оформления отчёта.

### Практическое занятие № 4

#### Тема занятия: Определения форм рельефа земной поверхности на картах

Цель занятия: научить студентов читать и анализировать карты с изображёнными формами рельефа, уметь точно выделять и называть различные элементы ландшафта.

Задачи занятия:

- Изучение условных знаков и символов, используемых на топографических картах.

- Овладение методами прочтения изолиний и горизонталей.

- Формирование навыков быстрого и точного выделения различных форм рельефа.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с картами и пособиями.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подготавливает набор карт масштаба 1:10000 и 1:25000 с разнообразием рельефа (холмы, овраги, равнины, горы).

- Подготовлена специальная раздаточная карта с изображением областей с различной высотой и характером рельефа.

- Студенты изучают основную символику карт и общепринятые условные знаки.

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель кратко напоминает основное деление форм рельефа:

- Равнинные участки (низменности, возвышенности).

- Горные массивы (вершины, хребты, седловины).

- Холмистые районы (котловины, холмы, балки).

Отдельно останавливается на особенностях выделения водных объектов и гидрографии.

### Часть 2. Практическое выделение форм рельефа

Работа организована в небольших группах:

- Группе предлагается выделить и назвать основные формы рельефа на карте.

- Отдельно рассмотреть объекты гидрографии (речные долины, озёра, болотные низменности).

- Выделить важнейшие опорные пункты (седловины, вершины, перевалы).

Используются вспомогательные приспособления (маркеры, линейки, циркуль).

### Часть 3. Коллективное обсуждение

Коллективно обсуждаются достигнутые результаты, уточняются неясные моменты и корректируются ошибки.

Созданная схема выделяется цветом и используется для совместного анализа характера рельефа и природных особенностей территории.

### Завершающая часть занятия

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- цель и задачи лабораторной работы;

- описание методов выделения форм рельефа;

- результаты анализа рельефа заданной территории;

- собственные мысли и предложения по дальнейшему изучению местности.

Итоговая оценка складывается из активности студента, аккуратности выполнения задания и качества оформления отчёта.

### Практическое занятие №5

#### Тема занятия: Исследование конструкции теодолитов

Цель занятия: изучение внутреннего устройства и принципа работы теодолитов, приобретение навыков обращения с ними и правильного применения в полевых условиях.

Задачи занятия:

- Изучение основных узлов и деталей теодолитов.

- Овладение методикой настройки и калибровки приборов.

- Развитие навыков считывания показаний и снятия мерок с использованием теодолита.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с полным комплектом оборудования.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подготавливает набор действующих теодолитов различных модификаций (оптические, цифровые, малогабаритные).

- Предварительно студенты изучают соответствующую литературу и просматривают учебные видеоролики.

- Планируется посещение музейной экспозиции с экспонатами старинных теодолитов.

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель кратко вводит слушателей в историю появления и эволюции теодолитов, уделяя внимание основным элементам конструкции:

- Оптическая система (линзы, окуляры, сетка нитей).

- Линейные и угловые датчики.

- Устройство штатива и подставки.

Просматривается фрагмент фильма о монтаже и настройке теодолита.

### Часть 2. Практическое исследование

Студенты индивидуально работают с теодолитами, выполняя следующие упражнения:

- Настройка зрительного трубы и выравнивание горизонтальности.

- Калибровка сетки нитей и настройка светочувствительности.

- Снятие замеров горизонтальных и вертикальных углов.

Все показания фиксируются в специальном дневнике.

### Часть 3. Обобщение результатов

После окончания работы преподаватель совместно со студентами проводит обсуждение успехов и неудач, даёт советы по дальнейшей эксплуатации теодолитов.

Выставляются отметки за успешное прохождение этапов исследования.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель подводит итоги, поощряя студентов, успешно справившихся с заданиями.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- цели и задачи лабораторной работы;

- описание порядка проведения исследований;

- точные показания снятых замеров;

- выводы о функционировании прибора и личные впечатления.

Итоговая оценка ставит по результатам зачёта и грамотно оформленному отчёту.

### Практическое занятие №6

#### Тема занятия: Установка теодолита в рабочее положение, измерение углов теодолитом

Цель занятия: освоить методику установки теодолита на штатив, центрирования и приведения прибора в рабочее положение, а также научиться правильно измерять горизонтальные и вертикальные углы.

Задачи занятия:

- Освоить установку теодолита на штатив и центровку прибора.

- Научиться наводить трубу на целевые точки и снимать показания.

- Освоить приёмы измерения горизонтальных и вертикальных углов.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория и открытое пространство с возможностью установки теодолита.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подготавливает полный комплект оборудования (теодолиты, штативы, отвесы, линейные рейки).

- Студенты изучают устройство теодолита и инструкцию по эксплуатации.

- Назначаются бригады по 2-3 человека для совместной работы с одним прибором.

### Основной этап:

### Часть 1. Установка теодолита

Под руководством преподавателя студенты выполняют следующие шаги:

- Укрепление штатива на ровной поверхности и монтаж теодолита.

- Центрирование прибора над точкой установки (визуально и с помощью отвеса).

- Приведение прибора в горизонтальное положение с помощью уровней и винтов.

Проверяется качество крепления и устойчивость штатива.

### Часть 2. Наведение и снятие показаний

Тренируясь попеременно, студенты:

- Наводят телескоп на две удалённые точки (ориентиры на местности).

- Снимают показания горизонтального круга.

- Перемещают трубку вверх-вниз и снимают показания вертикального круга.

Результаты фиксируются в рабочей тетради.

### Часть 3. Измерение углов

Следующие шаги выполняются бригадой:

- Выбирается базовая точка и фиксируется нулевое значение.

- Произведён поворот трубки на второй точке и снятие повторного показания.

- Высчитывается искомый угол (разность показаний).

Операции повторяются несколько раз для подтверждения точности.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель проводит итоговое обсуждение результатов, отмечает частые ошибки и дает рекомендации по устранению.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- цель и задачи лабораторной работы;

- ход выполнения измерений;

- обработанные результаты и рисунок положения теодолита.

Итоговая оценка выставляется по результатам зачёта и оформления отчёта.

### Практическое занятие №7

#### Тема занятия: Измерение расстояний нитяным дальномером

Цель занятия: освоить методику измерения расстояний с помощью нитяного дальномера и закрепить навыки работы с геодезическими приборами.

Задачи занятия:

- Освоить конструкцию и принцип работы нитяных дальномеров.

- Овладеть техникой измерения расстояний.

- Научиться обрабатывать результаты измерений и строить профиль трассы.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория и прилегающая территория.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель готовит комплекты нитяных дальномеров и необходимых принадлежностей (штативы, отвесы, визирные вешки).

- Изучается инструкция по эксплуатации прибора и требования техники безопасности.

- Студенты делятся на малые группы по 2-3 человека для совместной работы.

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель подробно рассказывает о принципе работы нитяного дальномера:

- Конструкция прибора (нивелир, визирная труба, сетка нитей).

- Основы измерения расстояний (принцип измерения высоты и дальности).

- Специфические случаи и поправки при обработке данных.

Представляется фильм или презентация с пошаговыми действиями.

### Часть 2. Практическое измерение

Группы выходят на территорию и начинают работу:

- Установка прибора на штатив и приведение в рабочее положение.

- Визирование на первую точку и считывание значения базовой нити.

- Посылка сигналов визионщикам и снятие данных о высоте визирной вешки.

Процедуры повторяются для нескольких точек маршрута.

### Часть 3. Обработка результатов

Возврат в аудиторию, где студенты проводят расчёты и постороение профилей трасс:

- Суммирование высот и расстояний.

- Построение продольного профиля трассы с отметками критических точек.

Все расчёты заносятся в рабочую тетрадь.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель организует общее обсуждение результатов, отмечают удачные и неудачные попытки.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Цели и задачи лабораторной работы.

- Подробное описание методов измерения и обработки данных.

- Профиль трассы и график измеренных расстояний.

Итоговая оценка складывается из активности студента, точности измерений и оформления отчёта.

### Практическое занятие №8

#### Тема занятия: Выполнение поверок и юстировок теодолита

Цель занятия: приобретение навыков поверки и регулировки теодолита, обеспечивающих точность измерений и правильную эксплуатацию прибора.

Задачи занятия:

- Изучение конструкции и устройства теодолита.

- Овладение методикой проверки главных условий и устранения неисправностей.

- Формирование умений проверять и настраивать прибор перед началом работы.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с действующими теодолитами.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель готовит комплект теодолитов, предназначенных для поверки и юстировки.

- Готовится дидактический материал с перечнем проверок и регулировок.

- Студенты заранее изучают инструкции по эксплуатации и уходу за геодезическими приборами.

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель даёт вводную лекцию о важности поверок и юстировок:

- Рассказывает о назначении и устройстве теодолита.

- Дает описание возможных неисправностей и сбоев прибора.

- Показывает порядок проведения обязательных поверок (проверка уровня, оптической оси, нуля лимба).

Обсуждаются нюансы ухода за прибором и предотвращения поломок.

### Часть 2. Практическое выполнение поверок

Под контролем преподавателя студенты выполняют проверку:

- Наклонности оси вращения телескопа (нулевой точки вертикального круга).

- Соосности горизонтального и вертикального кругов.

- Постоянства величин лимба и клина компенсатора.

Регистрируются отклонения и принимается решение о дальнейших действиях.

### Часть 3. Юстировка прибора

Если выявлены нарушения, проводится юстировка прибора:

- Внесение коррекции в показания лимба и компенсатора.

- Регулировка крепёжных винтов и элементов корпуса.

- Проверка качества выполненных регулировок.

Процедура документируется в специальной тетради.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель организует итоговое обсуждение результатов и выявляет ошибки студентов.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Цели и задачи лабораторной работы.

- Список проверенных условий и принятых мер по регулировке.

- Фотографии неисправности и результата её устранения.

Итоговая оценка выставляется по наличию всех элементов отчёта и степени готовности прибора к дальнейшей эксплуатации.

### Практическое занятие №9

#### Тема занятия: Обработка ведомости вычисления координат теодолитного хода

Цель занятия: овладение навыками обработки и расчёта координат теодолитного хода, ведение журнала измерений и создание ведомостей вычислений.

Задачи занятия:

- Изучение структуры и правил заполнения ведомости координат.

- Овладение методами расчёта средних квадратических ошибок.

- Формирование навыков составления плана и схемы теодолитного хода.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с вычислительными средствами.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель готовит ведомости и журналы измерений, составленные ранее.

- Всем участникам предоставляется калькулятор и программное обеспечение для автоматизации расчётов.

- Задания распределены по бригадам по 2-3 человека.

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель подробно объясняет процесс вычисления координат:

- Поясняет, что такое теодолитный ход и зачем он нужен.

- Объясняет правила переноса и округления данных.

- Раскрывает особенности внесения поправок и исключения грубых ошибок.

Показываются примеры заполненных ведомостей и схем теодолитных ходов.

### Часть 2. Практическое выполнение расчётов

Участникам предстоит выполнить следующие задачи:

- Заполнение ведомости: перенос исходных данных, проверка и коррекция данных.

- Вычисление координат станций и точек хода (расчёт абсцисс и ординат).

- Внесение поправок и устранение накопленной ошибки замкнутого хода.

Все расчёты фиксируются в журналах и программах.

### Часть 3. Оформление результатов

После выполнения вычислений бригада оформляет итоговый отчёт, содержащий:

- Титульный лист с названием и датой выполнения.

- Ведомость вычисления координат.

- Схема теодолитного хода с привязкой к местности.

Итоговые данные сверяются с эталонными значениями.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель подводит итоги, обсуждая достигнутые результаты и отмечая наиболее часто совершаемые ошибки.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- цели и задачи лабораторной работы;

- порядок выполнения вычислений;

- полную ведомость координат;

- схему проложенного теодолитного хода.

Итоговая оценка выставляется по активности студента, точности выполнения расчётов и оформлению отчёта.

### Практическое занятие №10

#### Тема занятия: Построение плана теодолитной съемки

Цель занятия: овладение студентами навыками построения и оформления плана теодолитной съемки, изучение порядка составления масштабированного плана местности.

Задачи занятия:

- Освоение методики и порядка построения планов по данным теодолитной съемки.

- Овладение навыками оформления планов и нанесения контуров объектов.

- Развитие способности самостоятельной работы с полевыми данными и геодезическими инструментами.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с инструментами для черчения и компьютером.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель готовит полевую книгу с записями измерений и ведомостью вычисления координат.

- Студенты заранее изучают инструкции по созданию планов и оформление контуров объектов.

- Готовится набор инструментов (графитные карандаши, линейки, транспортеры, калька).

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель даёт краткий обзор о порядке построения планов:

- Показывает пример построения планов и схему масштабирования.

- Демонстрирует правильное нанесение точек и контуров объектов.

- Обращает внимание на правила нанесения знаков и надписей.

Приходит понимание того, как именно создавать точный и читаемый план.

### Часть 2. Практическое выполнение работы

Группы студентов (по 2-3 человека) выполняют следующие задачи:

- Масштабирование координат и нанесение точек теодолитного хода на бумагу.

- Соединение точек прямыми линиями и выявление контуров объектов (дорог, строений, водоемов).

- Окончательное оформление плана с обозначением масштаба, легендой и рамками.

План создаётся на ватманском листе формата А3-А4.

### Часть 3. Оформление результатов

После завершения плана студенты оформляют титульный лист и спецификацию.

Графические материалы подлежат контролю преподавателем и возврату на доработку при обнаружении ошибок.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель подводит итоги, отмечает положительные и отрицательные моменты.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Описание порядка выполнения построения плана.

- Сам план с отметками и масштабом.

Итоговая оценка ставится по активной работе в группе, аккуратности исполнения и соответствию требованиям стандарта.

### Практическое занятие №11

#### Тема занятия: Исследование конструкции нивелиров и нивелирных реек. Снятие отсчётов по нивелирным рейкам. Установка нивелира в рабочее положение; определение превышений

Цель занятия: освоение студентами конструкции нивелиров и нивелирных реек, овладение навыками снятия отсчётов и определения превышений.

Задачи занятия:

- Изучение устройства нивелиров и реек, а также их функционального назначения.

- Овладение методикой снятия отсчётов и правильного позиционирования нивелира.

- Формирование навыков установки нивелира и вычисления превышения между точками.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория и открытая площадка с возможностью установки нивелира.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подготавливает комплекты нивелиров и реек, штативы и дополнительные принадлежности.

- Обеспечивает доступность инструкций по эксплуатации приборов и пособий по снятию отсчётов.

- Студенты предварительно изучают устройство нивелиров и их техническое обслуживание.

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель объясняет конструкцию нивелиров и нивелирных реек:

- Рассматривает основные узлы и детали прибора (оптическая ось, уровень, визирная трубка).

- Даёт представление о принципе работы прибора и правилах пользования.

- Сообщает о мерах безопасности при эксплуатации и хранении.

Разбираются примеры установки и работы с нивелиром.

### Часть 2. Практическое выполнение работ

Работа выполняется индивидуально или парами:

- Установка нивелира на штатив и приведение в рабочее положение.

- Наблюдение за положением пузырька уровня и достижение горизонтальности прибора.

- Наведение нивелира на рейку и снятие отсчётов.

Продуктивность и эффективность работы отслеживается преподавателем.

### Часть 3. Определение превышений

Завершив измерение, студенты рассчитывают превышение между двумя точками по формуле:

h=a−bh=a−b

Где:

- aa — отсчёт по задней рейке,

- bb — отсчёт по передней рейке.

Полученный результат фиксируется в журнале.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель организует обсуждение результатов и проверяет правильность выполненных расчётов.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Порядок выполнения установки и снятия отсчётов.

- Таблица измерений и расчётов превышений.

Итоговая оценка выставляется по активности студента, правильности выполнения задания и аккуратности оформления отчёта.

### Практическое занятие №12

#### Тема занятия: Выполнение поверок и юстировок нивелиров

Цель занятия: овладение навыками поверки и юстировки нивелиров, обеспечение точности и надёжности измерений.

Задачи занятия:

- Изучение конструкции и устройства нивелиров.

- Овладение методами проверки и настройки приборов.

- Формирование навыков диагностирования и устранения неисправностей.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с комплектацией геодезических приборов.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель готовит комплект нивелиров, необходимых для поверки и настройки.

- Подготавливает методические материалы и инструкции по эксплуатации.

- Перед проведением занятия студенты изучают устройство нивелиров и правила их эксплуатации.

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель объясняет основные правила поверки и юстировки:

- Причины и признаки неправильной работы нивелира.

- Методы поверки главного условия нивелира (горизонтальность визирной оси).

- Возможные ошибки и поломки, требующие срочной юстировки.

Приводится демонстрация исправного прибора и наглядные примеры нарушений.

### Часть 2. Практическое выполнение поверок

Студенты выполняют следующие задачи:

- Проведение первичной поверки (оценка уровня, сетчатого креста, круглого уровня).

- Определение главной оси и горизонтальности визирной оси.

- Проверка параллельности визирной оси и оси вращения прибора.

Результаты заносятся в журнал поверок.

### Часть 3. Юстировка прибора

При необходимости устраняются выявленные неисправности:

- Регулировка уровня и центра масс прибора.

- Изменение фокусировки и настройки визирной трубы.

- Ремонт повреждений и обновление смазывающих жидкостей.

По завершении регулировки проводится повторная поверка.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель организует обсуждение результатов, подчеркнув качество выполненных работ и ошибки, допущенные студентами.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Процесс проведения поверок и выполненных регулировок.

- Оценку качества выполненных работ и результаты проверки.

Итоговая оценка выставляется по активности студента, правильности выполнения задания и качеству оформления отчёта.

### Практическое занятие №13

#### Тема занятия: Составление подробного профиля трассы

Цель занятия: освоение методики составления поперечных и продольных профилей трассы, формирование навыков обработки геодезических данных и построения графиков.

Задачи занятия:

- Изучение основ построения профилей и расчёта вертикальных отметок.

- Овладение приёмами проектирования маршрутов и трасс.

- Развитие навыков самостоятельного оформления графических материалов.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с чертежными принадлежностями и персональными компьютерами.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подготавливает пакеты геодезических данных и примеров построения профилей.

- Подготавливаются чертежные принадлежности и бумаги для работы.

- Студенты предварительно изучают литературу по строительству трасс и их проектированию.

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель объясняет порядок построения профиля трассы:

- Описывает принципы проектирования трассы и построения поперечников.

- Показывает примеры построения профилей и способы нанесения рельефа.

- Обозначает требования к оформлению графических материалов.

Используются мультимедийные презентации и фильмы о проектировании автомобильных и железнодорожных трасс.

### Часть 2. Практическое выполнение работ

Студенты индивидуально или в группах выполняют следующие задания:

- Копирование имеющихся геодезических данных и расчёты вертикальных отметок.

- Строительство поперечника и профиля трассы с привязкой к карте местности.

- Нанесение контрольных точек и расчёт проектируемых уклонов.

Работы оформляются на чертежных листах формата А3-A4.

### Часть 3. Оформление результатов

На основании созданных графических материалов составляется итоговый отчёт, включающий:

- Введение и постановку задачи.

- Процедуру построения профиля и поперечника.

- Готовый профиль с расчётами и обозначениями.

Преподаватель проводит консультацию по поводу правильности выполнения работ.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель подводит итоги занятия, обсуждая ошибки и удачи студентов.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Описание порядка построения профиля.

- Иллюстративный материал с профилем и расчётами.

Итоговая оценка ставится по активности студента, корректности выполнения задания и эстетическому виду отчёта.