ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЗИМИНСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.11 Экология на железнодорожном транспорте

образовательной программы среднего профессионального образования

подготовки специалистов среднего звена по специальности

23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

| Квалификация: техник Форма обучения: очная Срок освоения ОП СПО ПССЗ: 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования Профиль получаемого профессионального образования: технологический |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Зима, 2025 г.

Методические рекомендации для практических занятий по дисциплине ОП.11 Экология на железнодорожном транспорте.

В методических рекомендациях определены цели и задачи выполнения практических занятий, описание каждого занятия включает в себя задания для практических занятий и инструктаж по их выполнению.

Разработчик:

Кузнецова Оксана Александровна, преподаватель ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум»

Пояснительная записка

Методические рекомендации по выполнению практических занятий по учебной дисциплине ОП.11 Экология на железнодорожном транспорте разработаны в помощь студентам для самостоятельного выполнения ими практических занятий, предусмотренных рабочей программой. Практические занятия проводятся после изучения соответствующих разделов и тем учебной дисциплины.

Цель данных методических рекомендаций - оказать помощь студентам при выполнении практических занятий и закреплении теоретических знаний по основным разделам учебной дисциплины.

Выполнение практических занятий направлено на формирование общих и профессиональных компетенций, закрепление знаний, освоение необходимых умений и формирование первоначального практического опыта, предусмотренных ФГОС СПО подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, входит в укрепленную группу профессий/специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.

Учебным планом на практические занятия обучающихся предусмотрено 8 часов.

| № | Тема практического занятия | Вид деятельности | Коли-чество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Практическое занятие № 1 Изучение аппаратов для осаждения примесей из состава сточных вод. | Изучить конспект. Выполнить задания 1-4. Ответить на вопросы. | 2 |
| 2 | Практическое занятие № 2 Загрязнение атмосферного воздуха передвижными объектами транспорта. | Ознакомиться с методиками расчета платежей за выбросы от передви-жных источников (Таблица 1.1) Произвести расчет платежей за загрязнение атмосферы передвижными источниками на железнодорожном транспорте. | 2 |
| 3 | Практическое занятие № 3 Изучение методов, технологий и аппаратов утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов. | Изучить материал по теме и выполнить задание №1. Задание №2. Заполнить таблицу «Методы переработки твердых отходов» | 2 |
| 4 | Практическое занятие № 4 Отражение и оформление требований безопасности в технической документации. | Изучить конспект. Написать краткий план по теме «Требования экономической безопасности на ж/д предприятии». | 2 |
|  |  | Итого | 8 |

Практическое занятие № 1 Изучение аппаратов для осаждения примесей из состава сточных вод.

Цель: изучить методы очистки сточных вод предприятий железнодорожного транспорта и способы определения их эффективности.

Оборудование: инструкционная карта, раздаточный материал.

Ход занятия:

Задание:

- Изучите конспект.

- Выполните задание 1-4.

- Ответьте на вопросы.

Задание №1. Изучить и написать методы очистки сточных вод предприятий железнодорожного транспорта (Приложение №1).

Задание №2. Изучить и написать способы определения эффективности методов очистки сточных вод предприятий железнодорожного транспорта.

(Приложение №2).

Задание №3. Ответить на вопросы.

Задание №4. Сделать вывод по работе.

Вопросы:

1. Что называют сточными водами?

2. Что называют озонированием?

3. Что называют ультрафиолетовым обеззараживанием воды?

Практическую работу необходимо выполнить на листах формата А4

(с рамкой и штампом) в рукописном виде (темно-синими черниами).

Приложение №1

Методы очистки сточных вод предприятий железнодорожного транспорта.

Предприятия железнодорожного транспорта относятся к числу основных источников, которые сбросами сточных вод загрязняют различные объекты окружающей природной среды. К вредным компонентам, содержащимся в сточных водах локомотивных и вагонных депо, локомотивно-вагоноремонтных заводов, промывочно-пропарочных пунктов, гальванических, аккумуляторных и других цехов являются различные по природе взвешенные частицы, нефтепродукты, фенол, соли тяжелых металлов, ПАВ, лакокрасочные материалы, кислоты, щелочи. Такие сточные воды не могут направляться непосредственно на биологическую очистку, так как компоненты, содержащиеся в них, токсичны для микроорганизмов «активного ила» централизованных биологических очистных сооружений городов, а также устойчивы к воздействию ферментов этих микроорганизмов. Для удаления токсичных и биохимически устойчивых веществ подобные сточные воды целесообразно подвергать локальной очистке. Если физико-химическая обработка таких промышленных сточных вод обеспечивает необходимый уровень очистки для их использования в качестве технической воды, то нет необходимости направлять их на дальнейшую биологическую очистку.

Производственные сточные воды железнодорожных предприятий представляют собой сложные системы, содержащие органические и минеральные вещества, состав которых определяется характером техногенных процессов.

Очистка сточных вод – обработка сточных вод с целью разрушения или удаления из них определенных веществ. Одно из важных мероприятий охраны природы и окружающей среды от загрязнения.

Очистка сточных вод предприятий железнодорожного транспорта осуществляется механическими, химическими, физико-химическими, биологическими и другими методами. Для предварительной очистки сточные воды пропускают через решетки, затем отстойники для осаждения из сточных вод примесей в песколовках, отстойниках, гидроциклонах и осветителях. Песколовки применяют для предварительного выделения минеральных и органических загрязнений. Эффективность отстаивания достигает 60%.

Для очистки сточных вод от основной массы нефтепродуктов применяются нефтеловушки. Всплывающую нефть собирают поворотными трубами, а твердый осадок удаляют через донный клапан. Для выделения из сточных вод жидких веществ применяется фильтрование с сетчатыми элементами.

Для механической отчистки сточных вод от нефтепродуктов применяются гидроциклоны и центрифуги. Гидроциклоны применяются взамен песколовок или отстойников при недостатке площади их размещения.

Сущность биологической очистки заключается в окислении органических загрязнителей микроорганизмами.

Наиболее прогрессивный способ охраны водной среды - применение замкнутых систем водопользования. При проектировании, строительстве и эксплуатации железнодорожного объекта водоохранные мероприятия направлены на сокращение водопотребления на производственные и хозяйственно-бытовые нужды, и уменьшение сброса загрязняющих веществ со сточными водами.

Наиболее эффективным мероприятием по снижению негативного воздействия железнодорожного объекта на водную среду является создание замкнутых систем водопользования и очистка стоков при сбросе их в поверхностные водоемы, промышленную, коммунальную и ливневую канализацию, осуществляемая на локальных очистных сооружениях в отдельных технологических процессах.

Метод и технологию очистки выбирают с учетом санитарных и технологических требований, предъявляемых к качеству очищенных вод; количества сточных вод; наличия у предприятия необходимых для обезвреживания стоков энергетических и материальных ресурсов (пар, топливо, сжатый воздух, электроэнергия, реагенты, сорбенты), а также необходимых площадей для размещения очистных установок; эффективности процесса обезвреживания стоков.

Все эти меры направлены на очистку водоёмов и предупреждение их порчи путём сокращения стоков и извлечения из них вредных веществ, часть которых может быть использована в производстве.

Приложение №2

Способы определения эффективности методов очистки сточных вод предприятий железнодорожного транспорта.

Специфика поверхностных сточных вод железнодорожного предприятия, зависимость их характеристик от большого числа факторов, не только усложняет проектирование очистных сооружений, но и накладывает ограничения на использование готовых технических решений, применяемых в промышленности или в коммунальном хозяйстве. Жесткие нормы на сброс вредных веществ в природные водоемы требуют использования эффективных способов очистки. Стесненность существующими зданиями, путями, инженерными сетями, во многих случаях, определяют необходимость применения малогабаритных сооружений.

Глубина очистки сточных вод очистными сооружениями и вынос примесей в водные объекты устанавливаются на основе нормативов: предельно допустимых (ПДС) и временно согласованных выбросов (ВСС). Показателями качества воды – несущей среды сбросов – являются значения концентраций в ней вредных веществ сi.

Необходимая эффективность очистки сточных вод (i) от i-го загрязняющего вещества определяется по формуле:

i = С ст – С оч 100% ,

С ст

где Сст – концентрация вещества в сточной воде, поступающей на очистку, мг/л; Соч – концентрация загрязняющего вещества на выходе из устройства, разрешенного к сбросу в водный объект, мг/л.

Эффективность очистки имеет, по существу, смысл коэффициента полезного действия (КПД) соответствующего устройства. Вследствие большого разнообразия свойств примесей (например, их фазового состояния, фракционного состава, температуры и др.) в потоке сточных вод решить задачу приемлемой очистки в каком-либо одном устройстве практически невозможно. Это определяет необходимость применения системы последовательно соединенных аппаратов (), которая дает общую эффективность по i-й примеси:

ij = 1 – (1 – i1)(1 – i2)…(1 – in), где ij – эффективность очистки от i-й примеси в j-м устройстве. Конструктивные решения устройств очистки весьма разнообразны, однако, заложенных в них принципов вывода загрязняющих веществ немного: гравитационное осаждение (отстаивание), фильтрование, флотация, инерционное разделение, биологическая очистка и ряд других.

Практическое занятие № 2 Загрязнение атмосферного воздуха передвижными объектами транспорта.

Цель: научиться рассчитывать платежи за загрязнение атмосферы передвижными источниками на железнодорожном транспорте

Оборудование: раздаточный материал, таблицы, формулы для расчётов.

Ход занятия:

1. Ознакомиться с методиками расчета платежей за выбросы от передвижных источников  (Таблица 1.1)

2. Произвести расчет платежей за загрязнение атмосферы передвижными источниками на железнодорожном транспорте.

Вывод:

Плата за загрязнение атмосферного воздуха передвижными источниками может быть рассчитана по трем методикам, краткая характеристика каждой из которых дана в табл. 1.1.

Таблица 1.1 Методики расчета платежей за выбросы от передвижных источников

| № | Исходные данные | Область применения | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество израсходованного за квартал или за год топлива (бензин, газ и др.), т или м3 | Расчет фактических платежей при отсутствии ПЭК* (наиболее часто используемая методика) | Простота получения исходных данных (по квартальной или годовой отчетности) | Использование ставок платы, установленных исходя из максимально возможных выбросов при сгорании топлива |
| 2 | Количество передвижных источников на предприятии | Расчет плановых платежей в начале года | Простота получения исходных данных | Использование ставок платы, установленных исходя из максимально возможного расхода топлива (наименее выгодная методика) |
| 3 | Фактические массы выбросов загрязняющих веществ | Расчет фактических платежей при наличии ПЭК | Взимание платежей по фактическому количеству выбросов позволяет снизить плату в 2 - 4 раза (наиболее выгодная | Необходимость осуществления замеров с использованием сложных приборов и специального персонала |

*ПЭК - пункт экологического контроля, где производятся замеры выбросов загрязняющих веществ передвижными источниками и регулировка двигателей; ПЭК обычно создаются при локомотивных депо и используются для контроля выбросов тепловозов.

Общая нормативная плата за выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников в зависимости от количества израсходованного топлива (первая методика) определяется по формуле:

(1.1)

где е - вид топлива;

Ve - удельная плата за допустимые выбросы загрязняющих веществ, образующихся при использовании е-го вида топлива;

Те - количество е-го вида топлива, израсходованного передвижными источниками загрязнения за отчетный период, т.

Кэ.атм- коэффициент экологической ситуации и экологической значимости атмосферы в данном регионе. Для Восточно-Сибирского экономического района Кэ.атм = 1,4;

Ки - коэффициент индексации (утверждается по каждому году Минприроды России по согласованию с Минфином и Минэкономики России). В практической работе принимается Ки = 94.

Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сгорании 1 т или 1 м различных видов топлива приведены в прил. 2.

При отсутствии данных о количестве израсходованного топлива плата за выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников определяется в зависимости от

количества транспортных средств (вторая методика) по формуле:

(1.2)

где Nпи.i - количество передвижных источников i-го типа;

Ппи.i - годовая плата за передвижной источник i-го типа, руб. (прил. 3).

Плата за превышение допустимых выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников определяется по формуле:

(1.3)

где Пн.j - плата за допустимые выбросы загрязняющих веществ от j-го типа транспортного средства;

αj - доля транспортных средств j-го типа, не соответствующих стандартам. Определяется как соотношение количества транспортных средств, не отвечающих требованиям стандартов, к общему количеству транспортных средств.

Плата за превышение допустимых выбросов начисляется территориальными органами Минприроды России по результатам контроля соответствия транспортных средств требованиям стандартов, регламентирующих содержание загрязняющих веществ в отработавших газах в условиях эксплуатации.

При проведении расчетов по третьей методике прежде всего необходимо провести замеры выбросов с отработавшими газами дизелей тепловозов и рефрижераторного подвижного состава (РПС) на ПЭК. Замеры производятся на 5 режимах (холостой ход - ХХ, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % от максимальной мощности). Данные замеров (удельные выбросы, кг/ч) для некоторых типов подвижного состава приведены в прил. 5. Расчет величин фактических выбросов производится по формуле:

(1.4)

где gik - удельный выброс i-го загрязняющего вещества при работе двигателя на k-ом режиме, кг/ч (прил. 5); n - число режимов работы двигателя;

тк - доля времени работы двигателя на k-ом режиме (прил. 4);

Т - суммарное время работы дизеля подвижного состава; принимаем Т = 1000

ч/год;

К - коэффициент влияния технического состояния дизелей на величину выбросов

в атмосферу. Принимается равным 1 для дизелей со сроком службы до 2-х лет и 1,2 –

свыше 2-х лет (последнее принять при расчетах);

КВ - коэффициент, учитывающий реальное время работы дизелей подвижного состава; для тепловозов и РПС принять соответственно 8,5 и 1,3.

Оценка ущерба от загрязнения атмосферы i-й примесью П!, руб./год, определяется по формуле (2.8), нормативы платежей - по формуле (2.9), при этом коэффициент индексации принять Ки = 94.

Расчет ущерба от загрязнения атмосферы вредными выбросами тепловозов или РПС сводится в таблицу (см. табл.1.2).

В данной практической работе требуется определить:

а) нормативные платежи за загрязнение атмосферы передвижными источниками при наличии данных о количестве топлива, израсходованного за прошедший квартал на предприятии (в депо), руб./квартал;

б) планируемые платежи (нормативные) за загрязнение атмосферы в течение года передвижными источниками, работающими в подразделении данного предприятия (на ПТО), руб./год;

в) годовые нормативные платежи за загрязнение атмосферы заданным типом подвижного состава по данным о фактических массах выбросов, руб./год.

Следует заметить, что исходные данные для расчетов по всем трем методикам не взаимосвязаны, поэтому результаты не сравниваются между собой.

Таблица 1.2    Индивидуальная таблица расчетов ущерба от загрязнения атмосферы 	 единицей дизельного подвижного состава (указать тип)

| Режим k в % от макс. | gik, кг/ч / mik, кг/год |  |  | Tk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мощности | CO | NO2 | C | % от Т | ч/год |
| ХХ |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |
| mi- К - КВ, т/год |  |  |  | ∑ |  |
| Нбл.1, руб./т | 0,005 | 0,42 | 0,33 |  |  |
| Пь руб./год |  |  |  |  |  |

Исходные данные к практической работе приведены в табл. 1.3

Таблица 1.3 Исходные данные

| сЗ | Потребление топлива в а депо, т/квартал |  |  | Количество передвижных источников на ПТО |  |  |  |  | Тип ПС* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вариан | АИ-93 (неэт.) | А-76 (неэт.) | ДТ | легк. а/м | груз. а/м (бенз.) | груз. а/м. (диз.) | груз. теплов оз | маневр. тепловоз |  |
| 1 | 5 | 10 | 250 | - | 1 | 2 | - | 5 | 1 |
| 2 | - | 16 | 240 | - | - | 2 | - | 5 | 2 |
| 3 | - | 20 | 280 | - | 4 | - | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 10 | 15 | 250 | 1 | 2 | - | - | 4 | 4 |
| 5 | 8 | 12 | 270 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 6 | - | 25 | 300 | - | 3 | - | - | 5 | 6 |
| 7 | 6 | 18 | 280 | - | - | 3 | - | 6 | 7 |
| 8 | 5 | 15 | 320 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 8 |
| 9 | 7 | 18 | 300 | - | - | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 10 | - | 16 | 260 | 1 | 3 | - | - | 5 | 10 |
| 11 | 4 | 14 | 310 | 1 | 1 | 3 | - | 6 | 1 |
| 12 | 6 | - | 210 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | - | 22 | 230 | - | 5 | - | 2 | 2 | 3 |
| 14 | 13 | - | 220 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 4 |
| 15 | 9 | 11 | 290 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | - | 28 | 330 | - | 5 | - | 1 | 6 | 6 |
| 17 | 8 | 21 | 225 | - | 2 | 3 | - | 4 | 7 |
| 18 | 5 | 12 | 245 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 8 |
| 19 | 10 | 16 | 255 | - | 4 | - | 2 | 2 | 9 |
| 20 | - | 19 | 265 | - | 3 | 1 | - | 5 | 10 |

Сделать вывод о размерах платежей за загрязнение атмосферы передвижными источниками, а также об ущербе, наносимом окружающей среде заданным типом подвижного состава.

Практическое занятие № 3. Изучение методов, технологий и аппаратов утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов.

Цель:  изучить методы, технологии и аппараты по утилизации выбросов, стоков и твердых отходов.

Оборудование: конспект лекции, таблица

Ход занятия:

1.Изучите материал по теме  и выполните задание №1

Задание №1.

Вещества, которыми транспорт загрязняет природу: угарный газ, резиновая пыль, сажа, оксиды азота, свинец, сера.

Расположите их в порядке степени вредности для окружающей среды. Проанализируйте, в результате чего образуются указанные загрязняющие вещества? Как уменьшить степень загрязнения окружающей среды?

2. Задание №2. Заполнить таблицу «Методы переработки твердых отходов»

| Методы переработки твердых отходов | Характеристика метода | Преимущества метода |
| --- | --- | --- |
| строительство полигонов |  |  |
| компостирование |  |  |
| пиролиз |  |  |

Краткий теоретический материал по теме практической работы

Источники техногенного воздействия на окружающую среду

Все многообразие техногенных источников можно сгруппировать следующим образом:

- наземный и воздушный транспорт;

- добыча и переработка полезных ископаемых;

- промышленное производство разных отраслей индустриальной деятельности;

- сельскохозяйственное производство;

- строительство инженерных объектов разного назначения (городских и сельских поселений);

- коммунально-бытовое хозяйство.

Из этих источников в ландшафты поступают сотни различных по составу и свойствам веществ, в том числе кислоты, щелочи, соли, продукты сжигания угля, нефть и продукты ее переработки, пестициды, моющие средства, фенолы, аэрозоли, пыль, радионуклиды, окислы серы, азота, углеводороды, металлы, пластмассы, зола, ил, песок и др.

Все виды источников содержат довольно широкую группу загрязняющих веществ. Техногенное воздействие на  окружающую  среду  осуществляется  из  нескольких  источников,  следовательно,  оно является комплексным по составу загрязняющих веществ и мощным по негативным последствиям этого воздействия.

Метод очистки сточных вод

В комплекс очистных сооружений входят сооружения механической очистки. В зависимости от требуемой степени очистки они могут дополняться сооружениями биологической либо физико-химической очистки, а при более высоких требованиях в состав очистных сооружений включаются сооружения глубокой очистки. Перед сбросом в водоем очищенные сточные воды обеззараживаются, образующийся на всех стадиях очистки осадок или избыточная биомасса поступает на сооружения по обработке осадка. Очищенные сточные воды могут направляться в оборотные системы водообеспечения промышленных предприятий, на сельскохозяйственные нужды или сбрасываться в водоем. Обработанный осадок может утилизироваться,			уничтожаться	   или складироваться.

Механическая очистка применяется для выделения из сточных вод нерастворенных минеральных и органических примесей. В состав сооружений механической очистки входят решетки, различного вида уловители, отстойники, фильтры. Песколовки применяются для выделения из сточных вод тяжелых минеральных	примесей (в основном  песка).

Биологическая очистка.

В его основе лежит процесс биологического окисления органических соединений, содержащихся в сточных водах. Биологическое окисление осуществляется сообществом микроорганизмов, включающим множество различных бактерий, простейших и ряд более высокоорганизованных организмов - водорослей,		грибов.

Химические и физико-химические методы очистки играют значительную роль при обработке производственных сточных вод. Они применяются как самостоятельные, так и в сочетании с механическими и биологическими методами. Нейтрализация применяется для обработки производственных сточных вод многих отраслей промышленности, содержащих щелочи и кислоты. Нейтрализация сточных вод осуществляется с целью предупреждения коррозии материалов водоотводящих сетей и очистных сооружений, нарушения биохимических процессов в биологических окислителях и водоемах.

Методы очистки газов

Механическая очистка газов ориентирована на задержание твердых крупных частиц. Сухой способ газоочистки основан на установке в трубах фильтров. В основе мокрого способа – взаимодействие с водой и последующее осаждение примесей. Получило распространение фильтрование для улавливания тонких компонентов.

Сухие способы очистки газов. Наиболее распространены уловители, в которых осаждение твердых или жидких частиц происходит вследствие резкого изменения направления или скорости газового потока (аппараты типа "ВЗП", "Циклоны", пылеосадительные камеры). Среди этих аппаратов газоочистки, применяемых, как правило, только для улавливания сравнительно крупных частиц (≥ 5 мкм), максимальной эффективностью обладают аппараты очистки газов от пылей типа «ВЗП» (встречные закрученные потоки) с эффективностью очистки до 99%.

Мокрые способы очистки газов. Основаны на контакте газового потока с промывной жидкостью (обычно водой). Большинство схем газоочистки имеют оборотное водоснабжение: жидкость вместе с шламом из газопромывателей направляют в отстойники для отделения от твёрдых частиц и повторного использования; при наличии в шламе ценных веществ его обезвоживают, а уловленные ценные твердые вещества используют. Метод используют для улавливания тонкодисперсных пылей или туманов.

Фильтрование. При этом способе газоочистки газовые потоки проходят через пористые фильтрующие системы, пропускающие газ, но задерживающие твердые частицы. Фильтры служат для улавливания весьма тонких фракций пыли (менее 1 мкм) и характеризуются высокой эффективностью при очистке газов, однако, требуют частой замены или очистки фильтрующих материалов

Электрическая очистка газов. Основана на ионизации электрическим зарядом под действием постоянного электрического тока (напряжением до 90 кВ) взвешенных в газах твердых и жидких частиц с последующим осаждением их на электродах.

Очистка газов осуществляется, в частности, с целью технологической подготовки газов, газовых смесей и извлечения из них ценных веществ, а также для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха вредными отходами.

Методы очистки твердых отходов

В настоящее время и по масштабам накопления, и по степени негативного воздействия на окружающую среду экологической проблемой века стали твердые отходы. Поэтому их сбор, удаление, детоксикация, переработка и утилизация – одна из главнейших задач инженерной защиты окружающей при- родной среды. Важна защита среды обитания и от обычных, т.е. нетоксичных отходов. На урбани- зированных территориях размещение отходов уже сейчас имеет первостепенное значение среди экологических проблем. Решение этого вопроса регламентируется Законом Российской Федерации об охране окружающей природной среды. Утилизация отходов– вовлечение отходов в новые технологические циклы и дальнейшее их хозяйственное использование, утилизация промышленных отходов – их использование в качестве вторичного сырья, топлива, удобрений и т. п..

В отечественной и мировой практике наибольшее распространение получили следующие методы переработки твердых бытовых отходов (ТБО):

-строительство полигонов для захоронения и их частичной переработки;

-уничтожение на мусоросжигающих заводах;

-компостирование (с получением ценного азотного удобрения или биотоплива);

-ферментация (получение биогаза из животноводческих стоков и др.);

-предварительная сортировка, утилизация и реутилизация ценных компонентов;

-пиролиз (высокомолекулярный нагрев без доступа воздуха) ТБО при температуре 1700 °С.

Практическое занятие № 4. Отражение и оформление требований безопасности в технической документации.

Цель:  формирование умения выбирать  правильно ориентироваться в технической документации по экологической безопасности на ж/д транспорте.

Оборудование: конспект занятия.

Ход занятия:

Задание:

- Изучите конспект.

- Напишите краткий план по теме «Требования  экономической безопасности на ж/д предприятии».

Российские документы, связанные с охраной труда на железнодорожном транспорте:

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.12.2018 №860н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации подвижного состава железнодорожного транспорта».

- Приказ Минтруда России от 25.09.2020 №652н (ред. от 29.04.2025) «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта».

Руководства по охране окружающей среды, здоровья и труда (ОСЗТ) представляют собой технические справочники, содержащие примеры надлежащей международной отраслевой практики (НМОП)1 как общего характера, так и относящиеся к конкретным отраслям. Если в реализации проекта участвует один член Группы организаций Всемирного банка или более, применение настоящего Руководства осуществляется в соответствии с принятыми в этих странах стандартами и политикой. Такие Руководства по ОСЗТ для различных отраслей промышленности следует применять в сочетании с Общим руководством по ОСЗТ – документом, в котором пользователи могут найти указания по общим вопросам ОСЗТ, потенциально применимым ко всем отраслям промышленности. При осуществлении комплексных проектов может возникнуть необходимость в использовании нескольких Руководств, касающихся различных отраслей промышленности.

В Руководствах по ОСЗТ приводятся такие уровни и параметры эффективности, которые, как правило, считаются достижимыми на вновь введенных в эксплуатацию объектах при современном уровне технологии и приемлемых затратах. Применение положений Руководств по ОСЗТ к уже существующим объектам может потребовать разработки особых целевых показателей для каждого объекта и соответствующего графика их достижения.

Применение Руководства по ОСЗТ следует увязывать с факторами опасности и риска, определенными для каждого проекта на основе результатов экологической оценки, в ходе которой принимаются во внимание конкретные для каждого объекта переменные, такие как особенности страны реализации проекта, ассимилирующая способность окружающей среды и прочие факторы, связанные с намечаемой деятельностью.

Порядок применения конкретных технических рекомендаций следует разрабатывать на основе экспертного мнения квалифицированных и опытных специалистов. Если нормативные акты в стране реализации проекта предусматривают уровни и параметры, отличные от содержащихся в Руководствах по ОСЗТ, то при реализации проекта надлежит в каждом случае руководствоваться более жестким из имеющихся вариантов. Если в силу особых условий реализации конкретного проекта целесообразно применение менее жестких уровней или параметров, нежели те, что представлены в настоящем Руководстве по ОСЗТ, в рамках экологической оценки по конкретному объекту надлежит представить подробное и исчерпывающее обоснование любых предлагаемых альтернатив. Такое обоснование должно продемонстрировать, что выбор любого из альтернативных уровней результативности обеспечит охрану здоровья населения и окружающей среды.

Применение Руководство по ОСЗТ для железных дорог предназначено для работ, обычно проводимых предприятиями рельсовой инфраструктуры пассажирского и грузового транспорта. Документ составлен для двух основных направлений: работ на рельсовых путях, охватывающих строительство и обслуживание рельсовой инфраструктуры, а также эксплуатацию подвижного состава – локомотивов и дрезин; и работ по техническому обслуживанию локомотивов, в том числе техническому обслуживанию двигателей внутреннего сгорания и иному механическому ремонту и техническому обслуживанию локомотивов и вагонов.

Данный документ состоит из следующих разделов:

Раздел 1.0 – Характерные для отрасли виды неблагоприятного воздействия и борьба с ними

Раздел 2.0 – Показатели эффективности и мониторинг

Раздел 3.0 – Справочная литература и дополнительные источники информации Приложение A – Общее описание видов деятельности, относящихся к данной отрасли Характерные для отрасли виды неблагоприятного воздействия и борьба с ними. В данном разделе кратко освещаются вопросы ОСЗТ, которые касаются железных дорог и могут возникнуть на этапах строительства и эксплуатации объекта, а также рекомендации по их решению.

Дополнительные рекомендации по решению вопросов ОСЗТ на стадии вывода железных дорог из эксплуатации приводятся в Общем руководстве по ОСЗТ. 1.1 Охрана окружающей среды 1.1.1 Эксплуатация железных дорог.

К вопросам защиты окружающей среды, связанным со строительством и обслуживанием рельсовой инфраструктуры, а также с эксплуатацией подвижного состава (например, локомотивов и дрезин), могут относиться следующие:

• изменение и фрагментация мест обитания;

• выбросы в атмосферу;

• организация заправки топливом;

• сточные воды;

• отходы;

• шум.

Изменение и фрагментация мест обитания Строительство и обслуживание железнодорожных полос отчуждения могут привести к изменению и нарушению наземных и водных биотопов.

Мониторинг соблюдения норм охраны труда и техники безопасности Следует вести мониторинг рабочей среды на наличие вредных производственных факторов, характерных для данного проекта. Процесс мониторинга должны разрабатывать и осуществлять уполномоченные специалисты 45 в рамках программы мониторинга соблюдения норм охраны труда и техники безопасности. Предприятиям следует также вести журналы учета случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также опасных происшествий и несчастных случаев.

Дополнительные указания по программам мониторинга соблюдения норм охраны труда и техники безопасности содержатся в Общем руководстве по ОСЗТ.