ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЗИМИНСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.15 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения

образовательной программы среднего профессионального образования

подготовки специалистов среднего звена по специальности

23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

| Квалификация: техник |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма обучения: очная |  |  |  |  |  |
| Срок освоения ОП СПО ПССЗ: 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования |  |  |  |  |  |  |
| Профиль получаемого профессионального образования: технологический |  |  |  |  |  |

Зима, 2025 г.

Методические рекомендации для практических занятий учебной дисциплины ОП.15 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения. В методических рекомендациях определены цели и задачи выполнения практических занятий, описание каждого занятия включает в себя задания для практических занятий и инструктаж по их выполнению.

Разработчик: Казанкова Н.В., преподаватель ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум»

Пояснительная записка

Методические рекомендации по выполнению практических занятий учебной дисциплины ОП.15 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения разработаны в помощь студентам для самостоятельного выполнения ими практических занятий, предусмотренных рабочей программой. Практические занятия проводятся после изучения соответствующих разделов и тем учебного предмета.

Цель данных методических рекомендаций - оказать помощь студентам при выполнении практических занятий и закреплении теоретических знаний по основным разделам учебного предмета.

Выполнение практических занятий направлено на формирование общих и профессиональных компетенций, закрепление знаний, освоение необходимых умений и формирование первоначального практического опыта, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, входящей в укрупненную группу профессий/специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА и ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.

Учебным планом на практические занятия обучающихся предусмотрено 10 часов.

| № | Тема практической работы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Практическое занятие № 1. Определение неисправностей стрелочного перевода. | 2 |
| 2 | Практическое занятие № 2. Сигнализация входных и выходных светофоров. | 2 |
| 3 | Практическое занятие № 3. Ограждение мест производства работ на перегонах. | 2 |
| 4 | Практическое занятие № 4. Ограждение мест производства работ на станциях. | 2 |
| 5 | Практическое занятие № 5. Оформление записей в журнале осмотра. | 1 |
| 6 | Практическое занятие № 6. Выдача предупреждений на поезда. | 1 |
| ИТОГО: |  | 10 |

Практическое занятие №1

Тема: Определение неисправностей стрелочного перевода

Цель занятия: научиться выявлять неисправности стрелочного перевода, проводить диагностику и определять методы устранения неполадок.

Материалы и оборудование:

Макеты стрелочных переводов (железнодорожные модели или учебные стенды)

Инструменты диагностики (штангенциркуль, щупы, рулетка)

Учебные пособия и инструкции по устройству стрелочных переводов

Фотоаппарат или видеокамера для фиксации дефектов

Методика выполнения:

1. Предварительное знакомство с устройством стрелочного перевода

Изучите схему устройства стрелочного перевода: положение остряков, рамных рельсов, крестовины, механизмов перевода.

Ознакомьтесь с правилами обслуживания и ухода за стрелочными переводами.

2. Диагностика неисправностей

Разделите группу студентов на подгруппы. Каждая группа получает макет стрелочного перевода с заранее введенными дефектами (моделированными неисправностями):

Типичные дефекты стрелочного перевода:

Нарушение геометрической формы крестовины

Неисправность корневого крепления остряков

Неправильное положение остряков относительно рамных рельсов

Механизм перевода застревает или работает неправильно

Коррозия и износ металлических деталей

Каждая группа проверяет наличие указанных дефектов с использованием инструментов диагностики и фиксирует обнаруженные проблемы в рабочей тетради.

3. Устранение неисправностей

Группам предлагается устранить найденные неисправности. Важно соблюдать осторожность и следовать инструкциям по обслуживанию стрелочных переводов.

4. Документация результатов

Каждый участник готовит письменный отчет, включающий фотографии выявленных дефектов, пошаговую инструкцию по устранению проблем и оценку эффективности предпринятых мер.

Вопросы для самоконтроля:

Назовите основные признаки неисправности стрелочного перевода.

Опишите алгоритм обнаружения дефекта в механизме перевода.

Объясните, почему важна правильная установка рамных рельсов.

Какие меры профилактики помогают избежать поломок стрелочных переводов?

Практическое занятие № 2.

Тема: Сигнализация входных и выходных светофоров.

Цель занятия: изучить систему железнодорожной сигнализации, ознакомиться с назначением и особенностями входных и выходных светофоров, овладеть навыками распознавания сигналов и правильной интерпретации их значений.

Материалы и оборудование:

Железнодорожные симуляторы или учебные программы моделирования железнодорожных переездов и станций

Учебные плакаты и схемы расположения светофоров

Тестовые задания и карточки для индивидуальной работы

Фотографии реальных светофоров и ситуаций на железной дороге

Методика выполнения:

1. Введение в тему

Преподаватель объясняет основы системы железнодорожной сигнализации, вводит понятие входных и выходных светофоров, описывает их роль в обеспечении безопасности движения поездов.

2. Работа с учебными материалами

Используя представленные плакаты и схемы, студенты подробно рассматривают расположение светофоров на станциях и перегонах, учатся различать разные типы светофоров (входные, выходные, проходные, маневровые).

3. Распознавание сигналов

Студенты получают карточки с изображениями светофоров различного типа и должны определить их состояние (открытое, закрытое, предупреждение). Преподаватель контролирует процесс и разъясняет неясные моменты.

4. Моделирование ситуаций

Используя компьютерные тренажёры или настольные игры, студенты имитируют движение поездов и работу светофоров. Они принимают решение о прохождении поездом светофора в зависимости от полученного сигнала.

5. Индивидуальные тесты

Каждый студент проходит тест на знание сигналов входных и выходных светофоров. Это может быть как устный опрос, так и письменный экзамен.

Вопросы для самоконтроля:

Чем отличается входной светофор от выходного?

Какой цвет сигнала разрешает проезд на станцию?

Когда машинист обязан остановиться перед светофором?

Какие дополнительные знаки используются вместе со светофорами?

Практическое занятие № 3.

Тема: Ограждение мест производства работ на перегонах.

Цель: усвоить порядок ограждения места внезапно возникшего препятствия на перегоне.

Задача: формировать знания по умению ограждения внезапно возникшего препятствия.

Место выполнения работы, материалы и оборудование:

- полигон;

- методические рекомендации;

- сигнальные знаки;

- петарды;

- флаги;

- сигнальный фонарь.

Инструктаж по охране  труда: учебная группа проходит инструктаж по охране труда у преподавателя.

Состав исполнителей и время выполнения работ: выполняет группа обучающихся в количестве 3 человек. Преподаватель руководит процессом и контролирует правильность выполнения работы.

На выполнение задания одной группой 5 минут.

Содержание практической работы:

- получить инструктаж;

- проверить инструмент и оборудование;

- расставить петарды;

- расставить работников инфраструктуры;

- оформить чек-лист.

Порядок выполнения работы:

При внезапном возникновении препятствия на перегоне и отсутствии необходимых переносных сигналов следует немедленно на месте препятствия установить сигнал остановки (рисунок): днем – красный флаг, ночью – фонарь с красным огнем и с обеих сторон на железнодорожных путях общего пользования на расстоянии Б, в зависимости от руководящего спуска и максимальной допускаемой скорости движения поездов на перегоне уложить по три петарды, а на железнодорожных путях необщего пользования установить сигнал остановки со стороны ожидаемого поезда – на расстоянии «Т».

Рисунок. Ограждение внезапно возникшего препятствия на перегоне

Петарды должны охраняться работниками подразделений владельца инфраструктуры или владельца железнодорожных путей необщего пользования, которые обязаны стоять с ручными красными сигналами на расстоянии 20 м от первой петарды в сторону места препятствия.

Сигналы устанавливаются в первую очередь со стороны ожидаемого поезда. На однопутных участках, если неизвестно с какой стороны ожидается поезд, сигналы устанавливаются в первую очередь со стороны спуска к ограждаемому месту, а на площадке – со стороны кривой или выемки.

Детальный порядок действий работников при ограждении внезапно возникших препятствий определяется владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.

Расстояние А – это расстояние от сигнальных знаков «Начало опасного места» и «Конец опасного места» до сигналов уменьшения скорости (в пределах от 800 до 1500 м).

Расстояние Б – это расстояние от переносных красных сигналов или от места внезапно возникшего препятствия до первой петарды (в пределах от 1000 до 1700 м).

Контрольные вопросы:

1.     Что такое сигнал.

2.     Перечислить ручные сигналы, используемые для ограждения.

3.     Что такое расстояние А.

4.     Что такое расстояние Б.

5.     Ограждение внезапно возникшего препятствия на перегоне.

ЧЕК-ЛИСТ

Обучающийся _____________________________________________

Группа ___________________________________________________

Дата _____________________________________________________

Вариант задания ___________________________________________

| № п/п | Наименование действия, операции, достижение запланированного результата | Количество баллов за правильное выполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | максимальное | фактическое* |
| 1 | Прохождение инструктажей по охране труда | 1 |  |
| 2 | Соблюдение техники личной безопасности при нахождении на железнодорожных путях | 1 |  |
| 3 | Использование оборудования по назначению | 1 |  |
| 4 | Расстановка петард на железнодорожном пути | 1 |  |
| 5 | Расстановка работников инфраструктуры | 1 |  |
| 6 | Подведение итогов | 1 |  |
| Итого баллов |  | 6 |  |
| Успешность проведения практической работы |  | 100% |  |
| Оценка |  |  |  |

* Каждое  правильно выполненное действие или операция оцениваются в 1 (один) балл, невыполненное или неправильно выполненное действие или операция оценивается в 0 (ноль) баллов.

Практическое занятие № 4.

Тема: Ограждение мест производства работ на станциях.

Цель занятия: научиться правильно организовывать и обеспечивать безопасность работников и транспортных средств на местах производства работ на железнодорожных станциях.

Материалы и оборудование:

Демонстрационный стенд с макетом станции

Набор моделей барьеров, ограждений, защитных щитов

Информационные таблички и сигнальные лампы

Средства связи и оповещения

Формы отчетности и регистрационные журналы

Методика выполнения:

1. Вводная часть

Преподаватель объясняет студентам важность правильного ограждения мест производства работ на станциях, подчеркивает ответственность работников за соблюдение норм охраны труда и техники безопасности.

2. Организация рабочего пространства

Группа делится на небольшие команды. Каждой команде выдаётся участок станции (макет), на котором необходимо организовать производство работ с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

3. Установка ограждений

Команды устанавливают защитные барьеры, выставляют сигнальные лампочки и размещают информационные таблички в соответствии с установленными нормами и рекомендациями.

4. Имитация чрезвычайных ситуаций

Моделируются случаи нарушений правил безопасности (работа без защитного оборудования, неправильная установка заграждения). Студентам предстоит выявить нарушения и принять меры по их устранению.

5. Фиксация и регистрация работ

Командам предоставляется форма журнала учета производственных работ, которую необходимо заполнить в соответствии с проведёнными мероприятиями.

6. Оценка результатов

Преподаватель совместно со студентами оценивает эффективность организации работ, правильность установки ограждений и соблюдение правил безопасности.

Вопросы для самоконтроля:

Почему важно правильно устанавливать заграждения на месте производства работ?

Какие существуют виды ограждений на железнодорожных станциях?

Каковы последствия неправильного размещения сигнальной лампы?

Какие меры принимаются при нарушении правил охраны труда работниками?

Практическое занятие № 5.

Тема:  Оформление записей в журнале осмотра.

Цель: изучить план, профиль, размеры колеи, стрелочные переводы, переезды, путевые и сигнальные знаки в соответствии с требованиями ПТЭ.

Оборудование и наглядные пособия: инструкционная карта, иллюстрированное пособие «ТЭБ», макеты «Одиночный обыкновенный стрелочный перевод», «Переезд», полигон.

Порядок выполнения заданий:

1. Требования к конструкциям сооружений и устройств путевого хозяйства.

2. План и профиль пути.

3. Земляное полотно, верхнее строение пути и искусственные сооружения.

4. Рельсы и стрелочные переводы.

5. Пересечения, железнодорожные переезды и примыкания железных дорог.

6. Путевые и сигнальные знаки.

7. Примеры записей работников пути в журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети при производстве работ на станционных путях и стрелочных переводах.

8. Вывод.

Практическое занятие № 6.

Тема: Выдача предупреждений на поезда.

Цель: уметь заполнять бланки заявок на выдачу предупреждений. Оборудование и наглядные пособия: инструкционная карта, бланк формы

ДУ-61.

Порядок выполнения заданий:

1. Порядок выдачи предупреждений.

2. Формы заявок на выдачу предупреждений.