ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЗИМИНСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог

образовательной программы среднего профессионального образования

подготовки специалистов среднего звена по специальности

23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

| Квалификация: техник Форма обучения: очная Срок освоения ОП СПО ПССЗ: 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования Профиль получаемого профессионального образования: технологический |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Зима, 2025 г.

Методические рекомендации для практических занятий профессионального модуля ПМ.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог

В методических рекомендациях определены цели и задачи выполнения практических занятий, описание каждого занятия включает в себя задания для практических занятий и инструктаж по их выполнению.

Разработчик:

Ишкова Кристина Александровна, преподаватель, заместитель директора ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум»

Пояснительная записка

Методические рекомендации по выполнению практических занятий профессионального модуля ПМ.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог разработаны в помощь студентам для самостоятельного выполнения ими практических занятий, предусмотренных рабочей программой. Практические занятия проводятся после изучения соответствующих разделов и тем профессионального модуля.

Цель данных методических рекомендаций - оказать помощь студентам при выполнении практических занятий и закреплении теоретических знаний по основным разделам профессионального модуля.

Выполнение практических занятий направлено на формирование общих и профессиональных компетенций, закрепление знаний, освоение необходимых умений и формирование первоначального практического опыта, предусмотренных ФГОС СПО подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, входит в укрепленную группу профессий/специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.

Учебным планом на практические занятия обучающихся предусмотрено 80 часов.

| № | Тема практического занятия | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Выполнение основных геодезических работ |  |  |
| 1 | Практическое занятие №1. Построение схем выноса в натуру проектных углов и длины линий | 3 |
| 2 | Практическое занятие №2. Построение схем выноса в натуру проектных отметок, линий и плоскостей проектного уклона | 3 |
| 3 | Практическое занятие №3. Определение элементов кривых и пикетажных значений их главных точек. | 2 |
| 4 | Практическое занятие №4. Детальная разбивка кривых с построением плана разбивки. | 2 |
| 5 | Практическое занятие №5. Обработка журнала нивелирования трассы | 2 |
| 6 | Практическое занятие №6. Построение продольного профиля трассы | 3 |
| 7 | Практическое занятие №7. Проектирование по продольному профилю трассы. | 3 |
| 8 | Практическое занятие №8. Обработка журнала нивелирования поверхности. Составление плана земляных масс. | 2 |
| 9 | Практическое занятие №9. Составление схем закрепления трассы, разбивки и закрепления на местности малых искусственных сооружений. | 3 |
| 10 | Практическое занятие №10. Построение поперечных профилей насыпей и выемок согласно рабочим отметкам и уклону местности. | 3 |
| 11 | Практическое занятие №11. Построение продольного профиля существующего железнодорожного пути. | 2 |
| 12 | Практическое занятие №12. Построение поперечных профилей существующего железнодорожного пути. | 2 |
| Раздел 2. Изыскания и проектирование железных дорог |  |  |
| 1 | Практическое занятие №1. Определение удельных сил сопротивления движению поезда | 2 |
| 2 | Практическое занятие №2. Определение массы и расчетной длины поезда | 2 |
| 3 | Практическое занятие №3. Выбор направления трассы, определение среднего естественного уклона и руководящего уклона по принятому направлению | 2 |
| 4 | Практическое занятие №4. Камеральное трассирование варианта железнодорожной линии | 3 |
| 5 | Практическое занятие №5. Проектирование плана линии. Подбор радиусов круговых кривых, разбивка пикетажа | 4 |
| 6 | Практическое занятие №6. Построение схематических продольных профилей | 4 |
| 7 | Практическое занятие №7. Размещение по трассе малых водопропускных искусственных сооружений | 4 |
| 8 | Практическое занятие №8. Определение основных геометрических характеристик бассейна водосбора искусственного сооружения | 3 |
| 9 | Практическое занятие №9. Выбор типов и определение размеров малых водопропускных искусственных сооружений, и проверка достаточности высоты насыпи у водопропускного искусственного сооружения | 3 |
| 10 | Практическое занятие №10. Определение строительной стоимости проектируемого участка новой железной дороги | 3 |
| 11 | Практическое занятие №11. Определение эксплуатационных расходов проектируемого участка новой железной дороги | 3 |
| 12 | Практическое занятие №12. Сравнение вариантов и выбор оптимального варианта трассы | 3 |
| 13 | Практическое занятие №13. Построение подробного продольного профиля по выбранному варианту | 6 |
| 14 | Практическое занятие №14. Проектирование реконструкции продольного профиля существующей железной дороги методом утрированного профиля | 4 |
| 15 | Практическое занятие №15. Построение поперечного профиля земляного полотна при проектировании второго железнодорожного пути | 4 |

Практическое занятие №1

#### Тема занятия: Построение схем выноса в натуру проектных углов и длины линий

Цель занятия: формирование у студентов навыков выноса проектных точек и линий на реальную местность с высокой степенью точности, что является обязательным условием для качественного строительства железнодорожных путей.

Задачи занятия:

- Изучение методики выноса проектных точек и линий на местность.

- Овладение навыками использования геодезических приборов (теодолит, тахеометр, нивелир).

- Приобретение опыта самостоятельной работы с чертежами и проектами.

Продолжительность занятия: 3 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория и полигон для отработки навыков.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подготавливает макеты схем выноса точек и чертежи с размерами и углами.

- Доступность геодезических приборов (теодолит, нивелир, рулетка) гарантируется.

- Студенты изучают правила работы с геодезическими приборами и инструкции по выносу точек.

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель объясняет технологию выноса проектных точек и линий:

- Порядок работы с теодолитом и тахеометром.

- Необходимость учета поправок и контроля качества выноса.

- Алгоритм выполнения выноса точки с определением углов и расстояний.

Рассматриваются реальные примеры из железнодорожного строительства.

### Часть 2. Практическое выполнение работы

Задания для студентов состоят из следующих этапов:

- Работа с чертежом и чтение проектной документации.

- Вынос точки на местность с помощью теодолита и тахеометра.

- Определение длины линий и углов на местности.

Использование рулетки и вспомогательной визирной рейки обязательно.

### Часть 3. Оформление результатов

После выполнения работы студенты оформляют отчёт, включающий:

- Чертеж схемы выноса с обозначением точек и линий.

- Таблицу фактических измерений и сравнений с проектом.

- Графическое изображение построенной схемы на местности.

Преподаватель консультирует по вопросам оформления отчёта.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель подводит итоги, отмечая успех студентов и выявляя слабые места.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Описание метода выноса проектных точек и линий.

- Черновой набросок схемы выноса и готовый отчёт.

Итоговая оценка ставится по активности студента, точности выполнения задания и качеству оформления отчёта.

### Практическое занятие №2

#### Тема занятия: Построение схем выноса в натуру проектных отметок, линий и плоскостей проектного уклона

Цель занятия: освоение студентами методики выноса проектных отметок, линий и плоскостей проектного уклона на реальный участок местности, что является ключевым этапом строительства железнодорожных путей.

Задачи занятия:

- Изучение методов и технологий выноса проектных данных на местность.

- Овладение навыками работы с геодезическими приборами (нивелиром, теодолитом, тахеометром).

- Формирование умения самостоятельной работы с проектной документацией и чертежами.

Продолжительность занятия: 3 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория и открытый полигон.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подготавливает чертежи и схемы проектных решений с обозначением отметок, уклонов и направлений.

- Обеспеченность инструментами и приборами (нивелир, теодолит, штангель-рейка, рулетка).

- Студенты предварительно изучают инструкции по работе с геодезическими приборами и нормативные документы.

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель разъясняет порядок выноса проектных данных на местность:

- Методы перенесения отметок и направлений с чертежа на натурный участок.

- Техника работы с нивелиром и теодолитом.

- Технология разметки и обустройства земляных работ.

Особое внимание уделяется соблюдению точности и аккуратности.

### Часть 2. Практическое выполнение работы

Студенты в группах выполняют следующие задачи:

- Изучение чертежа и определение точек выноса.

- Вынос проектных отметок и линий уклона на участок.

- Проверка установленных отметок и проведение контрольных измерений.

Геодезические приборы устанавливаются и используются по мере необходимости.

### Часть 3. Оформление результатов

По окончании работы студенты оформляют отчёт, включающий:

- копию чертежа с обозначенными точками выноса;

- фотографии и эскизы реального участка с размеченными линиями и отметками;

- таблицу результатов измерений и сравнений с проектом.

Преподаватель проверяет и одобряет результаты.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель подводит итоги занятия, отмечая заслуги успешных студентов и указывая на типичные ошибки.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Порядок выполнения выноса и измерения.

- Итоговые схемы и чертежи выноса.

Итоговая оценка ставится по активности студента, точности выполнения задания и аккуратности оформления отчёта.

### Практическое занятие №3

#### Тема занятия: Определение элементов кривых и пикетажных значений их главных точек

Цель занятия: освоение студентами методов расчёта и определения элементов кривых (тангенсов, кривых, биссектрис), а также пикетажных значений главных точек (начала и конца кривой, середины кривой), используемых при проектировании и строительстве железнодорожных путей.

Задачи занятия:

- Изучение теории определения элементов кривых и главных точек.

- Овладение методикой расчёта тангенсов, кривых и биссектрис.

- Формирование навыков самостоятельного определения пикетажных значений главных точек кривых.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с оборудованием для чертежных работ и компьютером.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подготавливает чертежи криволинейных участков железнодорожного пути с известными параметрами (радиусы кривых, длина переходных кривых).

- Студенты предварительно изучают основные формулы и правила расчёта элементов кривых.

- Для удобства расчётов и чертежей предусмотрена организация рабочего пространства с канцелярским материалом.

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель вводит в курс дела:

- Понятие элемента кривой (тангенс, кривая, биссектриса).

- Формулы расчёта основных элементов кривых.

- Порядок определения пикетажных значений главных точек кривой (ПКН, ПКК, ПКС).

Студенты записывают формулы и важные положения.

### Часть 2. Практическое выполнение расчётов

Задания выполняются индивидуально или в парах:

- Определение тангенса кривой (TT) по формуле:

T=R⋅tan⁡(α2)T=R⋅tan(2α​)

где RR — радиус кривой, αα — центральный угол.

- Расчёт кривой (KK) по формуле:

K=R⋅α⋅π180K=180R⋅α⋅π​

- Нахождение пикетажных значений главных точек кривой:

- Начало кривой (НК):

ΠKHK=ΠKТП−T+δΠKHK​=ΠKТП​−T+δ

- Середину кривой (СК):

ΠKCK=ΠKHK+K2ΠKCK​=ΠKHK​+2K​

- Конец кривой (КК):

ΠKKK=ΠKHK+KΠKKK​=ΠKHK​+K

где ΠKТПΠKТП​ — пикетажное значение точки перелома, δδ — поправка за вставку прямой вставки.

Результаты заносятся в таблицу.

### Часть 3. Оформление результатов

Студенты оформляют отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Ход выполнения расчётов.

- Итоговую таблицу пикетажных значений и элементов кривой.

Таблица имеет вид:

| Радиус (R)(R) | Центральный угол (α)(α) | Тангенс (T)(T) | Кривая (K)(K) | Пикетаж НК | Пикетаж СК | Пикетаж КК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Завершающая часть занятия

Преподаватель подводит итоги занятия, обсуждая результаты и выявляя ошибки студентов.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Описание методики расчёта элементов кривой.

- Таблицу результатов расчётов и пикетажных значений.

Итоговая оценка ставится по активности студента, точности выполнения расчётов и оформлению отчёта.

### Практическое занятие №4

#### Тема занятия: Детальная разбивка кривых с построением плана разбивки

Цель занятия: овладение студентами методикой детальной разбивки кривых участков железнодорожного пути и оформлением плана разбивки.

Задачи занятия:

- Изучение теории детальной разбивки кривых и построения плана разбивки.

- Овладение навыками расчёта промежуточных точек кривой и нанесения их на план.

- Формирование умений построить детальный план разбивки кривых участков.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с чертежными принадлежностями и оборудованием.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подготавливает задания с элементами кривых, заданными радиусом, центральным углом и начальным пикетом.

- Студенты изучают основные методы расчёта и построения планов разбивки кривых.

- Подготавливаются необходимые инструменты (калькуляторы, чертежные принадлежности, миллиметровочную бумагу).

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель кратко поясняет:

- Понятие детальной разбивки кривых и её значение для строительства железнодорожных путей.

- Методы расчёта промежуточных точек кривой (интерполяция, формула цепных углов).

- Порядок построения плана разбивки и его оформление.

Приводятся примеры расчётов и чертежей.

### Часть 2. Практическое выполнение работы

Студенты индивидуально или в парах выполняют следующие задания:

- Расчёт промежуточных точек кривой с заданным шагом (например, каждые 10 метров).

- Нанесение рассчитанных точек на план в соответствующем масштабе.

- Оформление плана разбивки с обозначением стрелочных переводов, сигнализаций и других значимых объектов.

Все расчёты и чертежи фиксируются в отдельной папке.

### Часть 3. Оформление результатов

По окончании расчётов и построения плана студенты оформляют отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Расчёты промежуточных точек и построение плана.

- Аккуратно оформленный план разбивки с соблюдением масштабов и правил оформления.

Преподаватель проверяет и принимает отчёты.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель подводит итоги занятия, отмечая успехи и ошибки студентов.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Ходу выполнения расчётов и построения плана.

- Илллюстрации и копии расчётов.

Итоговая оценка ставится по активности студента, корректности выполнения задания и качеству оформления отчёта.

### Практическое занятие №5

#### Тема занятия: Обработка журнала нивелирования трассы

Цель занятия: освоение студентами методики обработки журнала нивелирования, разработка навыков расчёта превышений и определение высотных отметок точек трассы.

Задачи занятия:

- Изучение правил ведения и обработки журнала нивелирования.

- Овладение навыками расчёта превышений и высотных отметок.

- Формирование умения вести обработку журнала и готовить данные для проектирования железнодорожных путей.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с техническими средствами и рабочим местом.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подготавливает журналы нивелирования с примерными данными и ключами к ним.

- Студенты изучают правила ведения журнала и инструкции по обработке данных.

- Подготавливаются калькуляторы и инструменты для обработки данных.

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель объясняет:

- Правила ведения журнала нивелирования.

- Методику расчёта превышений и высотных отметок.

- Основные ошибки и способы их предупреждения.

Приводятся примеры расчётов и пояснения.

### Часть 2. Практическое выполнение работы

Студенты выполняют следующие задания:

- Запись исходных данных из полевого журнала.

- Расчёт превышений между точками (задний отсчёт минус передний отсчёт).

- Определение высотных отметок каждой точки трассы.

Расчёты фиксируются в отдельную таблицу журнала.

### Часть 3. Оформление результатов

После завершения расчётов студенты оформляют отчёт, включающий:

- Введение и постановку задачи.

- Таблицу расчётов превышений и высотных отметок.

- Анализ и выводы по итогам обработки журнала.

Преподаватель проверяет отчёты и делает замечания.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель подводит итоги занятия, обращая внимание на качество выполнения заданий и выявленные ошибки.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Порядок выполнения расчётов.

- Итоговую таблицу расчётов и анализ полученных данных.

Итоговая оценка ставится по активности студента, точности выполнения задания и качеству оформления отчёта.

### Практическое занятие №6

#### Тема занятия: Построение продольного профиля трассы

Цель занятия: освоение студентами методики построения продольного профиля трассы железнодорожного пути, развитие навыков работы с нивелирными журналами и выполнения чертежей.

Задачи занятия:

- Изучение методики построения продольного профиля трассы.

- Овладение навыками чтения и обработки данных нивелирования.

- Формирование умения строить и оформлять продольный профиль.

Продолжительность занятия: 3 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с чертежными принадлежностями и компьютером.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подготавливает журнал нивелирования с отметками и расстояниями.

- Студенты изучают правила построения продольного профиля и порядок оформления чертежей.

- Готовится оборудование и инструменты для построения профиля (калькуляторы, чертежные принадлежности).

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель вводит студентов в курс дела:

- Объясняет, что такое продольный профиль трассы и зачем он необходим.

- Показывает методику построения профиля (выбор масштаба, размещение точек, нанесение отметок).

- Говорит о требованиях к оформлению чертежей и маркировке.

Приводятся примеры построенных профилей.

### Часть 2. Практическое выполнение работы

Студенты выполняют следующие задания:

- Чтение журнала нивелирования и сбор данных (отметки, расстояния).

- Выбор удобного масштаба для построения профиля.

- Нанесение точек на чертеж и соединение их плавной линией.

Профиль строится на миллиметровочной бумаге формата А3.

### Часть 3. Оформление результатов

По окончании работы студенты оформляют отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Пошаговое описание построения профиля.

- Сам профиль с отметками и масштабами.

Преподаватель проверяет и утверждает отчёты.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель подводит итоги занятия, давая обратную связь и отмечая хорошие и плохие стороны работы студентов.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Описание процесса построения профиля.

- Продольный профиль трассы с отметками и метками.

Итоговая оценка ставится по активности студента, аккуратности выполнения задания и качеству оформления отчёта.

### Практическое занятие №7

#### Тема занятия: Проектирование по продольному профилю трассы

Цель занятия: освоение студентами методики проектирования железнодорожного пути на основе продольного профиля трассы, формирование навыков правильного выбора уклонов и конструкций пути.

Задачи занятия:

- Изучение правил проектирования продольного профиля.

- Овладение навыками расчёта уклонов и отметок пути.

- Формирование умения разрабатывать проектные решения на основе продольного профиля.

Продолжительность занятия: 3 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с чертежными принадлежностями и компьютером.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подготавливает готовые продольные профили трасс с установленными высотными отметками.

- Студенты изучают нормативные документы и руководства по проектированию железнодорожного пути.

- Готовится рабочее пространство с инструментами для построения чертежей и выполнения расчётов.

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель кратко поясняет:

- Правила проектирования железнодорожного пути по продольному профилю.

- Методы расчёта уклонов и высотных отметок.

- Нормы и ограничения по размещению кривых и переломов профиля.

Разбираются примеры проектирования.

### Часть 2. Практическое выполнение работы

Студенты выполняют следующие задания:

- Анализ имеющегося продольного профиля трассы.

- Расчёт уклонов и высоты насыпи (глубины выемки) для каждого участка.

- Размещение переходных кривых и подпорных стенок.

Результаты расчётов фиксируются в специальной таблице.

### Часть 3. Оформление результатов

По окончании расчётов студенты оформляют отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Порядок выполнения расчётов и проектирования.

- Готовый проект продольного профиля с расчётами и примечаниями.

Преподаватель проверяет и принимает отчёты.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель подводит итоги занятия, отметив сильные и слабые стороны работы студентов.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Подробное описание выполнения расчётов и проектирования.

- Итоговый проект продольного профиля с комментариями.

Итоговая оценка ставится по активности студента, корректности выполнения задания и качеству оформления отчёта.

### Практическое занятие №8

#### Тема занятия: Обработка журнала нивелирования поверхности. Составление плана земляных масс

Цель занятия: освоение студентами методики обработки журнала нивелирования и формирования плана земляных масс для проектирования земляного полотна железнодорожных путей.

Задачи занятия:

- Изучение правил обработки журнала нивелирования.

- Овладение навыками расчёта объемов земляных работ.

- Формирование умения составлять планы земляных масс и планировать строительные работы.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с чертежными принадлежностями и компьютером.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подготавливает журналы нивелирования с данными высотных отметок и площадями секущих площадок.

- Студенты изучают нормативные документы и инструкции по обработке журналов и расчёту объемов земляных работ.

- Готовится рабочее пространство с инструментами для расчётов и оформления чертежей.

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель вводит студентов в курс дела:

- Правила обработки журнала нивелирования.

- Методы расчёта площадей и объемов земляных работ.

- Принципы составления плана земляных масс.

Приводятся примеры расчётов и построения планов.

### Часть 2. Практическое выполнение работы

Студенты выполняют следующие задания:

- Обработка журнала нивелирования: вычисление превышений и высотных отметок.

- Расчёт площади секущих площадок и объема грунта (сумма произведений площадей на высоту).

- Составление плана земляных масс с обозначением объёмов насыпи и выемки.

Чертежи и расчёты фиксируются в специально отведённом месте.

### Часть 3. Оформление результатов

По окончании расчётов студенты оформляют отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Пошаговое описание обработки журнала и расчёта объемов.

- Итоговый план земляных масс с численными данными.

Преподаватель проверяет и принимает отчёты.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель подводит итоги занятия, обращая внимание на качество выполнения заданий и выявленные ошибки.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Описание процесса обработки журнала и расчёта объемов.

- План земляных масс с выводами и рекомендациями.

Итоговая оценка ставится по активности студента, корректности выполнения задания и качеству оформления отчёта.

### Практическое занятие №9

#### Тема занятия: Составление схем закрепления трассы, разбивки и закрепления на местности малых искусственных сооружений

Цель занятия: освоение студентами методики закрепления трассы и разбивки малых искусственных сооружений на местности, формирование навыков составления схем и ведения документации.

Задачи занятия:

- Изучение методов закрепления трассы и разбивки искусственных сооружений.

- Овладение навыками составления схем закрепления и разбивки.

- Формирование умения вести документацию и составлять исполнительную документацию.

Продолжительность занятия: 3 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с чертежными принадлежностями и оборудованием.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подготавливает чертежи трасс и искусственные сооружения (мосты, путепроводы, дренажные канавы).

- Студенты изучают нормативные документы и руководящие материалы по закреплению трасс и разбивке сооружений.

- Готовится рабочее пространство с инструментами для составления схем и чертежей.

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель вводит студентов в курс дела:

- Правила закрепления трассы и разбивки искусственных сооружений.

- Порядок составления схем закрепления и исполнительной документации.

- Методы закрепления точек на местности (колышки, реперы, колья).

Приводятся примеры схем и расчётов.

### Часть 2. Практическое выполнение работы

Студенты выполняют следующие задания:

- Составление схемы закрепления трассы с указанием закрепляющих точек и реперов.

- Разбивка и закрепление малых искусственных сооружений (канава, тоннель, переезд).

- Оформление исполнительной документации и схемы закрепления.

Чертежи и схемы фиксируются в специально отведённом месте.

### Часть 3. Оформление результатов

По окончании работы студенты оформляют отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Пошаговое описание составления схем и закрепления сооружений.

- Готовые схемы закрепления и разбитых сооружений.

Преподаватель проверяет и принимает отчёты.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель подводит итоги занятия, обсуждая результаты и выявляя ошибки студентов.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Порядок выполнения закрепления и разбивки.

- Готовые схемы закрепления и исполнительную документацию.

Итоговая оценка ставится по активности студента, корректности выполнения задания и качеству оформления отчёта.

### Практическое занятие №10

#### Тема занятия: Построение поперечных профилей насыпей и выемок согласно рабочим отметкам и уклону местности

Цель занятия: освоение студентами методики построения поперечных профилей земляного полотна (насыпей и выемок) с учётом рельефа местности и рабочих отметок, развитие навыков выполнения расчётов и построения чертежей.

Задачи занятия:

- Изучение методов построения поперечных профилей и расчёта объёма земляных работ.

- Овладение навыками построения чертежей поперечных профилей.

- Формирование умения учитывать уклон местности и проектные отметки при создании профилей.

Продолжительность занятия: 3 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с чертежными принадлежностями и компьютером.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подготавливает чертежи продольного профиля трассы с проектными отметками и уклоном местности.

- Студенты изучают нормативные документы и инструкции по проектированию земляного полотна.

- Готовится рабочее пространство с инструментами для построения чертежей и выполнения расчётов.

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель вводит студентов в курс дела:

- Правила построения поперечных профилей насыпи и выемки.

- Методика расчёта объёмов земляных работ.

- Учёт уклона местности и проектных отметок при построении профилей.

Приводятся примеры расчётов и построений.

### Часть 2. Практическое выполнение работы

Студенты выполняют следующие задания:

- Построение поперечного профиля насыпи (с учётом ширины основания, крутизны откосов и толщины покрытия).

- Построение поперечного профиля выемки (с учётом заложения откосов и глубины котлована).

- Расчёт объёма земляных работ для каждого профиля.

Все расчёты и чертежи фиксируются в специально отведённом месте.

### Часть 3. Оформление результатов

По окончании работы студенты оформляют отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Пошаговое описание построения профилей и расчёта объёмов.

- Готовые чертежи поперечных профилей.

Преподаватель проверяет и принимает отчёты.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель подводит итоги занятия, обсуждая результаты и выявляя ошибки студентов.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Порядок выполнения построения профилей и расчёта объёмов.

- Готовые чертежи профилей с расчётами.

Итоговая оценка ставится по активности студента, корректности выполнения задания и качеству оформления отчёта.

### Практическое занятие №11

#### Тема занятия: Построение продольного профиля существующего железнодорожного пути

Цель занятия: освоение студентами методики построения продольного профиля действующего железнодорожного пути, развитие навыков работы с данными нивелирования и оформления чертежей.

Задачи занятия:

- Изучение порядка построения продольного профиля и чтения данных нивелирования.

- Овладение навыками выбора масштаба и правильного нанесения отметок и уклонов.

- Формирование умения составлять и оформлять продольный профиль.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с чертежными принадлежностями и компьютером.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подготавливает журналы нивелирования с высотными отметками существующего железнодорожного пути.

- Студенты изучают правила построения продольного профиля и оформления чертежей.

- Готовится рабочее пространство с инструментами для построения чертежей и выполнения расчётов.

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель вводит студентов в курс дела:

- Правила построения продольного профиля железнодорожного пути.

- Порядок выбора масштаба и нанесения отметок.

- Учёт уклонов и переломов профиля.

Приводятся примеры построенных профилей.

### Часть 2. Практическое выполнение работы

Студенты выполняют следующие задания:

- Выбор удобного масштаба для построения профиля.

- Нанесение точек на чертеж и соединение их плавной линией.

- Обозначение переломов профиля и уклонов.

Чертежи строятся на миллиметровочной бумаге формата А3.

### Часть 3. Оформление результатов

По окончании работы студенты оформляют отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Пошаговое описание построения профиля.

- Готовый продольный профиль с отметками и уклонами.

Преподаватель проверяет и принимает отчёты.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель подводит итоги занятия, обсуждая результаты и выявляя ошибки студентов.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Порядок выполнения построения профиля.

- Готовый чертеж продольного профиля с пояснениями.

Итоговая оценка ставится по активности студента, корректности выполнения задания и качеству оформления отчёта.

### Практическое занятие №12

#### Тема занятия: Построение поперечных профилей существующего железнодорожного пути

Цель занятия: освоение студентами методики построения поперечных профилей железнодорожного пути, развитие навыков работы с нивелирными данными и выполнения чертежей.

Задачи занятия:

- Изучение порядка построения поперечных профилей и чтения данных нивелирования.

- Овладение навыками выбора масштаба и правильного нанесения отметок.

- Формирование умения составлять и оформлять поперечные профили.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с чертежными принадлежностями и компьютером.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подготавливает журналы нивелирования с высотными отметками существующего железнодорожного пути.

- Студенты изучают правила построения поперечных профилей и оформления чертежей.

- Готовится рабочее пространство с инструментами для построения чертежей и выполнения расчётов.

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель вводит студентов в курс дела:

- Правила построения поперечных профилей железнодорожного пути.

- Порядок выбора масштаба и нанесения отметок.

- Особенности оформления поперечных профилей (указание габаритов, укладочных балок, водоотводящих каналов).

Приводятся примеры построенных профилей.

### Часть 2. Практическое выполнение работы

Студенты выполняют следующие задания:

- Выбор удобного масштаба для построения профиля.

- Нанесение точек на чертеж и соединение их плавной линией.

- Обозначение уровней рельсов, головки шпалы, подошвы насыпи и прочих элементов.

Чертежи строятся на миллиметровочной бумаге формата А3.

### Часть 3. Оформление результатов

По окончании работы студенты оформляют отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Пошаговое описание построения профиля.

- Готовый поперечный профиль с отметками и пояснениями.

Преподаватель проверяет и принимает отчёты.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель подводит итоги занятия, обсуждая результаты и выявляя ошибки студентов.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Порядок выполнения построения профиля.

- Готовый чертеж поперечного профиля с пояснениями.

Итоговая оценка ставится по активности студента, корректности выполнения задания и качеству оформления отчёта.

Раздел 2. Проведение изысканий и проектирование железных дорог

### Практическое занятие №1

#### Тема занятия: Определение удельных сил сопротивления движению поезда

Цель занятия: освоение студентами методики расчёта удельных сил сопротивления движению поезда, развитие навыков расчёта сопротивлений и оценки условий эксплуатации подвижного состава.

Задачи занятия:

- Изучение видов и характеристик удельных сил сопротивления движению.

- Овладение навыками расчёта основного и дополнительного сопротивления.

- Формирование умения анализировать силы сопротивления и оценивать их влияние на движение поезда.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с вычислительными средствами и технической литературой.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подготавливает нормативные документы и справочники по удельным силам сопротивления.

- Студенты изучают формулу расчёта удельных сил сопротивления и условия их применения.

- Готовится рабочее пространство с инструментами для расчётов и записи данных.

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель вводит студентов в курс дела:

- Понятие удельной силы сопротивления и её составляющие.

- Факторы, влияющие на сопротивление движению (скорость, масса, профиль пути, погода).

- Методы расчёта основной и дополнительной удельной силы сопротивления.

Приводятся примеры расчётов и формулы.

### Часть 2. Практическое выполнение работы

Студенты выполняют следующие задания:

- Расчёт основного удельного сопротивления движению (формула Жуковского).

- Расчёт дополнительного удельного сопротивления (влияние уклонов, скорости ветра, снежного покрова).

- Общая оценка суммарной удельной силы сопротивления.

Расчёты фиксируются в специальной таблице.

### Часть 3. Оформление результатов

По окончании расчётов студенты оформляют отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Расчёты удельных сил сопротивления.

- Итоговые значения суммарной удельной силы сопротивления.

Преподаватель проверяет и принимает отчёты.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель подводит итоги занятия, обсуждая результаты и выявляя ошибки студентов.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Порядок выполнения расчётов.

- Итоговые значения удельных сил сопротивления.

Итоговая оценка ставится по активности студента, корректности выполнения задания и качеству оформления отчёта.

### Практическое занятие №2

#### Тема занятия: Определение массы и расчетной длины поезда

Цель занятия: освоение студентами методики расчёта массы и длины поезда, формирование навыков оценки тяговых усилий и маневровых возможностей локомотива.

Задачи занятия:

- Изучение нормативов и методик расчёта массы и длины поезда.

- Овладение навыками расчёта эффективной длины вагонов и грузопотоков.

- Формирование умения рассчитывать массу и длину поезда для различных условий эксплуатации.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с вычислительными средствами и технической литературой.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подготавливает нормативные документы и справочники по массе и длине поездов.

- Студенты изучают формулы расчёта массы и длины поезда.

- Готовится рабочее пространство с инструментами для расчётов и записи данных.

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель вводит студентов в курс дела:

- Понятие массы и длины поезда, их зависимость от типа вагона и груза.

- Методы расчёта массы состава (средневзвешенный подход, эмпирические формулы).

- Критерии выбора эффективной длины состава и локомотива.

Приводятся примеры расчётов и формул.

### Часть 2. Практическое выполнение работы

Студенты выполняют следующие задания:

- Расчёт массы поезда с учётом массы вагонов и грузов.

- Определение эффективной длины состава с учётом межвагонных зазоров и тормозных платформ.

- Оценка возможной тяги локомотива и манёвренности состава.

Расчёты фиксируются в специальной таблице.

### Часть 3. Оформление результатов

По окончании расчётов студенты оформляют отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Расчёты массы и длины поезда.

- Итоговые значения массы и длины состава.

Преподаватель проверяет и принимает отчёты.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель подводит итоги занятия, обсуждая результаты и выявляя ошибки студентов.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Порядок выполнения расчётов.

- Итоговые значения массы и длины поезда.

Итоговая оценка ставится по активности студента, корректности выполнения задания и качеству оформления отчёта.

Практическое занятие №3

#### Тема занятия: Выбор направления трассы, определение среднего естественного уклона и руководящего уклона по принятому направлению

Цель занятия: освоение студентами методики выбора оптимального направления трассы железнодорожного пути, а также расчёта среднего естественного и руководящего уклонов.

Задачи занятия:

- Изучение методов выбора направления трассы и оценки уклонов местности.

- Овладение навыками расчёта среднего естественного и руководящего уклонов.

- Формирование умения анализировать ландшафт и выбирать оптимальное направление трассы.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с чертежными принадлежностями и компьютером.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подготавливает топографические карты и чертежи местности с высотными отметками.

- Студенты изучают нормативные документы и руководства по выбору направления трассы и расчёту уклонов.

- Готовится рабочее пространство с инструментами для построения чертежей и выполнения расчётов.

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель вводит студентов в курс дела:

- Правила выбора направления трассы железнодорожного пути.

- Методы расчёта среднего естественного и руководящего уклонов.

- Воздействие уклонов на скорость и мощность локомотива.

Приводятся примеры расчётов и построения траекторий.

### Часть 2. Практическое выполнение работы

Студенты выполняют следующие задания:

- Выбор оптимального направления трассы на основе топографической карты.

- Расчёт среднего естественного уклона по трассе (перепад высот разделить на длину трассы).

- Определение руководящего уклона (максимально допустимый уклон, принимаемый для данного участка).

Расчёты фиксируются в специальной таблице.

### Часть 3. Оформление результатов

По окончании расчётов студенты оформляют отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Расчёты уклонов и выбор направления трассы.

- Итоговые значения среднего естественного и руководящего уклонов.

Преподаватель проверяет и принимает отчёты.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель подводит итоги занятия, обсуждая результаты и выявляя ошибки студентов.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Порядок выполнения расчётов и выбора направления.

- Итоговые значения уклонов и выбранного направления.

Итоговая оценка ставится по активности студента, корректности выполнения задания и качеству оформления отчёта.

### Практическое занятие №4

#### Тема занятия: Камеральное трассирование варианта железнодорожной линии

Цель занятия: освоение студентами методики камерального трассирования железнодорожной линии, формирование навыков выбора оптимального направления трассы и оценки её протяженности, уклонов и препятствий.

Задачи занятия:

- Изучение методов камерального трассирования и выбора направления трассы.

- Овладение навыками анализа топографических карт и расчёта длины трассы.

- Формирование умения рассматривать и сравнивать различные варианты трассирования.

Продолжительность занятия: 3 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с чертежными принадлежностями и компьютером.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подготавливает топографические карты с различной конфигурацией рельефа и препятствий.

- Студенты изучают нормативные документы и руководства по трассированию железнодорожных линий.

- Готовится рабочее пространство с инструментами для построения трасс и выполнения расчётов.

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель вводит студентов в курс дела:

- Правила выбора направления трассы и камерального трассирования.

- Методы анализа топографических карт и оценки препятствий.

- Критерии выбора оптимального варианта трассы (экономические, технические, экологические).

Приводятся примеры трасс и расчётов.

### Часть 2. Практическое выполнение работы

Студенты выполняют следующие задания:

- Камеральное трассирование вариантов железнодорожной линии на топографической карте.

- Расчёт длины трассы, уклонов и преграждающих препятствий.

- Оценка выбранного варианта по экономическим и техническим критериям.

Результаты фиксируются в специальной таблице.

### Часть 3. Оформление результатов

По окончании работы студенты оформляют отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Расчёты длины и уклонов трассы.

- Оценку выбранного варианта и его сравнение с альтернативами.

Преподаватель проверяет и принимает отчёты.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель подводит итоги занятия, обсуждая результаты и выявляя ошибки студентов.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Порядок выполнения трассирования и расчётов.

- Итоговую оценку выбранного варианта трассы.

Итоговая оценка ставится по активности студента, корректности выполнения задания и качеству оформления отчёта.

### Практическое занятие №5

#### Тема занятия: Проектирование плана линии. Подбор радиусов круговых кривых, разбивка пикетажа

Цель занятия: освоение студентами методики проектирования плана железнодорожной линии, подбор радиусов круговых кривых и расчёта пикетажа, развитие навыков построения чертежей и расчётов.

Задачи занятия:

- Изучение правил проектирования плана линии и выбора радиусов кривых.

- Овладение навыками расчёта пикетажа и разбивки трассы.

- Формирование умения проектировать и оформлять чертежи плана линии.

Продолжительность занятия: 4 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с чертежными принадлежностями и компьютером.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подготавливает топографические карты и чертежи местности.

- Студенты изучают нормативные документы и руководства по проектированию плана линии.

- Готовится рабочее пространство с инструментами для построения чертежей и выполнения расчётов.

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель вводит студентов в курс дела:

- Правила проектирования плана линии и выбора радиусов круговых кривых.

- Методы расчёта пикетажа и разбивки трассы.

- Основные нормативы и ограничения по проекту линии.

Приводятся примеры расчётов и чертежей.

### Часть 2. Практическое выполнение работы

Студенты выполняют следующие задания:

- Проектирование плана линии с учётом рельефа местности и ограничений.

- Подбор радиусов круговых кривых в местах поворотов.

- Расчёт пикетажа и разбивка трассы на отдельные сегменты.

Чертежи и расчёты фиксируются в специально отведённом месте.

### Часть 3. Оформление результатов

По окончании работы студенты оформляют отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Порядок проектирования плана линии и расчёта пикетажа.

- Готовый чертеж плана линии с подобранными радиусами и пикетажем.

Преподаватель проверяет и принимает отчёты.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель подводит итоги занятия, обсуждая результаты и выявляя ошибки студентов.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Порядок выполнения проектирования и расчётов.

- Готовый чертеж плана линии с радиусами и пикетажем.

Итоговая оценка ставится по активности студента, корректности выполнения задания и качеству оформления отчёта.

### Практическое занятие №6

#### Тема занятия: Построение схематических продольных профилей

Цель занятия: освоение студентами методики построения схематических продольных профилей железнодорожных путей, развитие навыков работы с нивелирными данными и оформления чертежей.

Задачи занятия:

- Изучение порядка построения продольных профилей и чтения данных нивелирования.

- Овладение навыками построения и оформления продольных профилей.

- Формирование умения наносить отметки и уклоны на чертежи.

Продолжительность занятия: 4 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с чертежными принадлежностями и компьютером.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подготавливает журналы нивелирования с высотными отметками и уклонами.

- Студенты изучают правила построения продольных профилей и оформления чертежей.

- Готовится рабочее пространство с инструментами для построения чертежей и выполнения расчётов.

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель вводит студентов в курс дела:

- Правила построения продольных профилей.

- Порядок выбора масштаба и нанесения отметок.

- Признаки переломов профиля и уклонов.

Приводятся примеры построенных профилей.

### Часть 2. Практическое выполнение работы

Студенты выполняют следующие задания:

- Выбор удобного масштаба для построения профиля.

- Нанесение точек на чертеж и соединение их плавной линией.

- Обозначение переломов профиля и уклонов.

Чертежи строятся на миллиметровочной бумаге формата А3.

### Часть 3. Оформление результатов

По окончании работы студенты оформляют отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Пошаговое описание построения профиля.

- Готовый продольный профиль с отметками и уклонами.

Преподаватель проверяет и принимает отчёты.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель подводит итоги занятия, обсуждая результаты и выявляя ошибки студентов.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Порядок выполнения построения профиля.

- Готовый чертеж продольного профиля с пояснениями.

Итоговая оценка ставится по активности студента, корректности выполнения задания и качеству оформления отчёта.

### Практическое занятие №7

#### Тема занятия: Размещение по трассе малых водопропускных искусственных сооружений

Цель занятия: освоение студентами методики размещения малых водопропускных сооружений (малых мостов, труб, лотков) на трассах железнодорожных путей, развитие навыков анализа рельефа и проектных решений.

Задачи занятия:

- Изучение правил размещения малых искусственных сооружений.

- Овладение навыками анализа гидрогеологических условий и выбора типа сооружения.

- Формирование умения проектировать и размещать мелкие искусственные сооружения на трассе.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с чертежными принадлежностями и компьютером.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подготавливает топографические карты и чертежи местности с указанием реки, ручья или водостока.

- Студенты изучают нормативные документы и руководства по размещению малых искусственных сооружений.

- Готовится рабочее пространство с инструментами для построения чертежей и выполнения расчётов.

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель вводит студентов в курс дела:

- Правила размещения малых искусственных сооружений на трассе.

- Методы анализа гидрогеологических условий и выбора типа сооружения.

- Основные нормативы и ограничения по размещению сооружений.

Приводятся примеры расчётов и чертежей.

### Часть 2. Практическое выполнение работы

Студенты выполняют следующие задания:

- Анализ топографической карты и выбор места размещения малого моста или трубы.

- Расчёт размера отверстия моста или трубы (ширина, высота).

- Проектирование и оформление чертежа размещения сооружения на трассе.

Чертежи и расчёты фиксируются в специально отведённом месте.

### Часть 3. Оформление результатов

По окончании работы студенты оформляют отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Порядок анализа гидрогеологических условий и выбора типа сооружения.

- Готовый чертеж размещения сооружения на трассе.

Преподаватель проверяет и принимает отчёты.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель подводит итоги занятия, обсуждая результаты и выявляя ошибки студентов.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Порядок выполнения анализа и проектирования.

- Готовый чертеж размещения сооружения с пояснениями.

Итоговая оценка ставится по активности студента, корректности выполнения задания и качеству оформления отчёта.

### Практическое занятие №8

#### Тема занятия: Определение основных геометрических характеристик бассейна водосбора искусственного сооружения

Цель занятия: освоение студентами методики определения основных геометрических характеристик бассейнов водосбора, необходимых для проектирования малых искусственных сооружений на железнодорожных линиях.

Задачи занятия:

- Изучение методов определения границ водосборного бассейна и его площади.

- Овладение навыками расчёта длины периметра, глубины бассейна и уклонов склонов.

- Формирование умения применять полученные данные для проектирования водопропускных сооружений.

Продолжительность занятия: 3 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с чертежными принадлежностями и компьютером.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подготавливает топографические карты местности с указанием водоразделов и русел.

- Студенты изучают нормативные документы и руководства по проектированию искусственных сооружений.

- Готовится рабочее пространство с инструментами для выполнения расчётов и построения чертежей.

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель вводит студентов в курс дела:

- Понятие водосборного бассейна и его границы.

- Методы расчёта площади бассейна, длины периметра и уклонов склонов.

- Влияние характеристик бассейна на проектирование искусственных сооружений.

Приводятся примеры расчётов и чертежей.

### Часть 2. Практическое выполнение работы

Студенты выполняют следующие задания:

- Определение границ водосборного бассейна на топографической карте.

- Расчёт площади бассейна и длины его периметра.

- Определение уклонов склонов и глубин бассейна.

Расчёты фиксируются в специальной таблице.

### Часть 3. Оформление результатов

По окончании работы студенты оформляют отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Порядок определения границ и расчёта характеристик бассейна.

- Итоговые значения площади, периметра, уклонов и глубин.

Преподаватель проверяет и принимает отчёты.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель подводит итоги занятия, обсуждая результаты и выявляя ошибки студентов.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Порядок выполнения расчётов и определения характеристик бассейна.

- Итоговые значения характеристик бассейна с пояснениями.

Итоговая оценка ставится по активности студента, корректности выполнения задания и качеству оформления отчёта.

### Практическое занятие №9

#### Тема занятия: Выбор типов и определение размеров малых водопропускных искусственных сооружений, и проверка достаточности высоты насыпи у водопропускного искусственного сооружения

Цель занятия: освоение студентами методики выбора типа и размеров малых искусственных сооружений (мостов, труб), а также навыков проверки достаточной высоты насыпи вокруг этих сооружений.

Задачи занятия:

- Изучение методов выбора типа и размеров малых искусственных сооружений.

- Овладение навыками расчёта размеров отверстий и высоты насыпи.

- Формирование умения анализировать гидрологические условия и обеспечивать защиту от подтопления.

Продолжительность занятия: 3 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с чертежными принадлежностями и компьютером.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подготавливает топографические карты и чертежи местности с указанием гидрологических данных.

- Студенты изучают нормативные документы и руководства по проектированию искусственных сооружений.

- Готовится рабочее пространство с инструментами для выполнения расчётов и построения чертежей.

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель вводит студентов в курс дела:

- Правила выбора типа и размеров малых искусственных сооружений.

- Методы расчёта размеров отверстий и высоты насыпи.

- Основные нормативы и ограничения по проектированию сооружений.

Приводятся примеры расчётов и чертежей.

### Часть 2. Практическое выполнение работы

Студенты выполняют следующие задания:

- Анализ гидрологических данных и выбор типа искусственного сооружения (труба, мост).

- Расчёт размеров отверстия (ширина, высота) для пропуска максимального расхода воды.

- Проверка достаточной высоты насыпи и расчёты защитных мер против подтопления.

Расчёты фиксируются в специальной таблице.

### Часть 3. Оформление результатов

По окончании работы студенты оформляют отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Порядок выбора типа и расчёта размеров сооружения.

- Итоговые значения размеров отверстия и высоты насыпи.

Преподаватель проверяет и принимает отчёты.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель подводит итоги занятия, обсуждая результаты и выявляя ошибки студентов.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Порядок выполнения расчётов и выбора типа сооружения.

- Итоговые значения размеров сооружения и высоты насыпи с пояснениями.

Итоговая оценка ставится по активности студента, корректности выполнения задания и качеству оформления отчёта.

### Практическое занятие №10

#### Тема занятия: Определение строительной стоимости проектируемого участка новой железной дороги

Цель занятия: освоение студентами методики расчёта строительной стоимости нового участка железной дороги, развитие навыков анализа сметной документации и формирования бюджета проекта.

Задачи занятия:

- Изучение методов расчёта стоимости строительства железнодорожного пути.

- Овладение навыками анализа сметной документации и расчёта затрат.

- Формирование умения составлять бюджет проекта и контролировать расходы.

Продолжительность занятия: 3 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с компьютерным обеспечением и сметными справочниками.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подготавливает пакет сметных документов и нормативные расценки на строительство.

- Студенты изучают нормативные документы и руководства по расчёту сметной стоимости.

- Готовится рабочее пространство с инструментами для выполнения расчётов и оформления смет.

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель вводит студентов в курс дела:

- Методы расчёта строительной стоимости железнодорожного пути.

- Состав сметной документации и нормативные расценки.

- Влияние различных факторов (рельеф, грунт, климат) на стоимость строительства.

Приводятся примеры расчётов и смет.

### Часть 2. Практическое выполнение работы

Студенты выполняют следующие задания:

- Анализ исходных данных (тип почвы, рельеф, климатические условия).

- Расчёт стоимости земляных работ, монтажа верхнего строения пути, постройки искусственных сооружений.

- Формирование бюджета проекта и контроль расходов.

Расчёты фиксируются в специальной таблице.

### Часть 3. Оформление результатов

По окончании расчётов студенты оформляют отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Расчёты стоимости строительства и бюджета проекта.

- Итоговую сумму сметной стоимости и анализ расходов.

Преподаватель проверяет и принимает отчёты.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель подводит итоги занятия, обсуждая результаты и выявляя ошибки студентов.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Порядок выполнения расчётов и формирования бюджета.

- Итоговую сметную стоимость проекта с пояснениями.

Итоговая оценка ставится по активности студента, корректности выполнения задания и качеству оформления отчёта.

### Практическое занятие №11

#### Тема занятия: Определение эксплуатационных расходов проектируемого участка новой железной дороги

Цель занятия: освоение студентами методики расчёта эксплуатационных расходов нового участка железной дороги, развитие навыков анализа эксплуатационных затрат и формирования бюджетов на содержание и ремонт.

Задачи занятия:

- Изучение методов расчёта эксплуатационных расходов железнодорожного пути.

- Овладение навыками анализа эксплуатационных затрат и расчёта сроков окупаемости.

- Формирование умения составлять бюджеты на содержание и ремонт железнодорожного пути.

Продолжительность занятия: 3 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с компьютерным обеспечением и сметными справочниками.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подготавливает пакет сметных документов и нормативные расценки на эксплуатацию железнодорожного пути.

- Студенты изучают нормативные документы и руководства по расчёту эксплуатационных расходов.

- Готовится рабочее пространство с инструментами для выполнения расчётов и оформления смет.

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель вводит студентов в курс дела:

- Методы расчёта эксплуатационных расходов железнодорожного пути.

- Состав эксплуатационных расходов (текущие ремонты, обслуживание инфраструктуры, энергия).

- Влияние интенсивности эксплуатации и погодных условий на расходы.

Приводятся примеры расчётов и смет.

### Часть 2. Практическое выполнение работы

Студенты выполняют следующие задания:

- Анализ исходных данных (тип почвы, интенсивность движения, климатические условия).

- Расчёт ежегодных эксплуатационных расходов на содержание пути, инфраструктуру и энергетические нужды.

- Формирование бюджета на эксплуатационные расходы и расчёт сроков окупаемости инвестиций.

Расчёты фиксируются в специальной таблице.

### Часть 3. Оформление результатов

По окончании расчётов студенты оформляют отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Расчёты эксплуатационных расходов и бюджета на содержание.

- Итоговую сумму годовых эксплуатационных расходов и сроки окупаемости.

Преподаватель проверяет и принимает отчёты.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель подводит итоги занятия, обсуждая результаты и выявляя ошибки студентов.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Порядок выполнения расчётов и формирования бюджета.

- Итоговую годовую сумму эксплуатационных расходов с пояснениями.

Итоговая оценка ставится по активности студента, корректности выполнения задания и качеству оформления отчёта.

### Практическое занятие №12

#### Тема занятия: Сравнение вариантов и выбор оптимального варианта трассы

Цель занятия: освоение студентами методики сравнения и выбора оптимального варианта трассы железнодорожного пути, развитие навыков анализа технических и экономических показателей.

Задачи занятия:

- Изучение методов оценки и сравнения вариантов трасс.

- Овладение навыками расчёта технико-экономических показателей (строительная стоимость, эксплуатационные расходы, продолжительность строительства).

- Формирование умения обосновывать выбор оптимального варианта трассы.

Продолжительность занятия: 3 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с компьютерным обеспечением и сметными справочниками.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подготавливает пакеты исходных данных и нормативных документов для оценки вариантов трасс.

- Студенты изучают нормативные документы и руководства по сравнению вариантов трасс.

- Готовится рабочее пространство с инструментами для выполнения расчётов и анализа данных.

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель вводит студентов в курс дела:

- Методы оценки и сравнения вариантов трасс.

- Критерии выбора оптимального варианта (строительная стоимость, эксплуатационные расходы, удобство эксплуатации).

- Методы расчёта технико-экономических показателей.

Приводятся примеры расчётов и сравнений.

### Часть 2. Практическое выполнение работы

Студенты выполняют следующие задания:

- Анализ исходных данных по нескольким вариантам трасс.

- Расчёт технико-экономических показателей (строительная стоимость, эксплуатационные расходы, производительность).

- Сравнение вариантов и выбор оптимального по ряду критериев.

Расчёты фиксируются в специальной таблице.

### Часть 3. Оформление результатов

По окончании работы студенты оформляют отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Расчёты технико-экономических показателей и сравнение вариантов.

- Обоснование выбора оптимального варианта трассы.

Преподаватель проверяет и принимает отчёты.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель подводит итоги занятия, обсуждая результаты и выявляя ошибки студентов.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Порядок выполнения расчётов и сравнения вариантов.

- Обоснованное предложение по выбору оптимального варианта трассы.

Итоговая оценка ставится по активности студента, корректности выполнения задания и качеству оформления отчёта.

### Практическое занятие №13

#### Тема занятия: Построение подробного продольного профиля по выбранному варианту

Цель занятия: освоение студентами методики построения подробного продольного профиля железнодорожного пути, развитие навыков работы с данными нивелирования и выполнения чертежей.

Задачи занятия:

- Изучение правил построения подробного продольного профиля.

- Овладение навыками выбора масштаба и правильного нанесения отметок.

- Формирование умения нанести уклоны и сделать анализ профиля.

Продолжительность занятия: 6 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с чертежными принадлежностями и компьютером.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подготавливает журналы нивелирования с высотными отметками выбранного варианта трассы.

- Студенты изучают правила построения продольных профилей и оформления чертежей.

- Готовится рабочее пространство с инструментами для построения чертежей и выполнения расчётов.

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель вводит студентов в курс дела:

- Правила построения подробного продольного профиля.

- Порядок выбора масштаба и нанесения отметок.

- Методы нанесения уклонов и переломов профиля.

Приводятся примеры построенных профилей.

### Часть 2. Практическое выполнение работы

Студенты выполняют следующие задания:

- Выбор удобного масштаба для построения профиля.

- Нанесение точек на чертеж и соединение их плавной линией.

- Обозначение переломов профиля и уклонов.

Чертежи строятся на миллиметровочной бумаге формата А3.

### Часть 3. Оформление результатов

По окончании работы студенты оформляют отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Пошаговое описание построения профиля.

- Готовый продольный профиль с отметками и уклонами.

Преподаватель проверяет и принимает отчёты.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель подводит итоги занятия, обсуждая результаты и выявляя ошибки студентов.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Порядок выполнения построения профиля.

- Готовый чертеж продольного профиля с пояснениями.

Итоговая оценка ставится по активности студента, корректности выполнения задания и качеству оформления отчёта.

### Практическое занятие №14

#### Тема занятия: Проектирование реконструкции продольного профиля существующей железной дороги методом утрированного профиля

Цель занятия: освоение студентами методики проектирования реконструкции продольного профиля существующей железной дороги с использованием метода утрированного профиля, развитие навыков анализа и проектирования изменений профиля.

Задачи занятия:

- Изучение метода утрированного профиля и его применения в реконструкции.

- Овладение навыками анализа существующего профиля и определения необходимости реконструкции.

- Формирование умения проектировать реконструкцию продольного профиля и оформлять чертежи.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с чертежными принадлежностями и компьютером.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подготавливает чертежи существующего продольного профиля и данные по состоянию пути.

- Студенты изучают метод утрированного профиля и нормативные документы по реконструкции.

- Готовится рабочее пространство с инструментами для построения чертежей и выполнения расчётов.

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель вводит студентов в курс дела:

- Понятие утрированного профиля и его применение в реконструкции.

- Методы анализа существующего профиля и определения необходимости реконструкции.

- Основные нормативы и ограничения по изменению профиля.

Приводятся примеры реконструкций и расчётов.

### Часть 2. Практическое выполнение работы

Студенты выполняют следующие задания:

- Анализ существующего продольного профиля и выявление участков, нуждающихся в реконструкции.

- Проектирование реконструкции профиля методом утрированного профиля.

- Оформление чертежей реконструированного профиля и анализ изменений.

Чертежи строятся на миллиметровочной бумаге формата А3.

### Часть 3. Оформление результатов

По окончании работы студенты оформляют отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Порядок анализа существующего профиля и проектирования реконструкции.

- Готовый чертеж реконструированного профиля с пояснениями.

Преподаватель проверяет и принимает отчёты.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель подводит итоги занятия, обсуждая результаты и выявляя ошибки студентов.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Порядок выполнения анализа и проектирования реконструкции.

- Готовый чертеж реконструированного профиля с пояснениями.

Итоговая оценка ставится по активности студента, корректности выполнения задания и качеству оформления отчёта.

### Практическое занятие №15

#### Тема занятия: Построение поперечного профиля земляного полотна при проектировании второго железнодорожного пути

Цель занятия: освоение студентами методики построения поперечного профиля земляного полотна при проектировании второго железнодорожного пути, развитие навыков работы с чертежами и расчётом параметров поперечного профиля.

Задачи занятия:

- Изучение правил построения поперечного профиля земляного полотна.

- Овладение навыками расчёта параметров поперечного профиля (ширина полотна, толщина балласта, ширина откосов).

- Формирование умения проектировать поперечный профиль и оформлять чертежи.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Место проведения: Учебная аудитория с чертежными принадлежностями и компьютером.

## Организация занятия:

### Подготовительный этап:

- Преподаватель подготавливает чертежи продольного профиля первого пути и данные по второму пути.

- Студенты изучают нормативные документы и руководства по проектированию поперечных профилей.

- Готовится рабочее пространство с инструментами для построения чертежей и выполнения расчётов.

### Основной этап:

### Часть 1. Теоретическая вводная

Преподаватель вводит студентов в курс дела:

- Правила построения поперечного профиля земляного полотна.

- Методы расчёта параметров поперечного профиля (ширина полотна, толщина балласта, ширина откосов).

- Основные нормативы и ограничения по ширине и толщине земляного полотна.

Приводятся примеры расчётов и чертежей.

### Часть 2. Практическое выполнение работы

Студенты выполняют следующие задания:

- Анализ продольного профиля первого пути и выбор оптимального поперечного профиля для второго пути.

- Расчёт параметров поперечного профиля (ширина полотна, толщина балласта, ширина откосов).

- Построение поперечного профиля и оформление чертежа.

Чертежи строятся на миллиметровочной бумаге формата А3.

### Часть 3. Оформление результатов

По окончании работы студенты оформляют отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Порядок расчёта параметров поперечного профиля и построения чертежа.

- Готовый чертеж поперечного профиля с пояснениями.

Преподаватель проверяет и принимает отчёты.

### Завершающая часть занятия

Преподаватель подводит итоги занятия, обсуждая результаты и выявляя ошибки студентов.

Студенты оформляют письменный отчёт, включающий:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Порядок выполнения расчётов и построения поперечного профиля.

- Готовый чертеж поперечного профиля с пояснениями.

Итоговая оценка ставится по активности студента, корректности выполнения задания и качеству оформления отчёта.