ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЗИМИНСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Надзор за устройством и техническим состоянием железнодорожного пути и искусственных сооружений

образовательной программы среднего профессионального образования

подготовки специалистов среднего звена по специальности

23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

| Квалификация: техник |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма обучения: очная |  |  |  |  |  |
| Срок освоения ОП СПО ПССЗ: 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования |  |  |  |  |  |  |
| Профиль получаемого профессионального образования: технологический |  |  |  |  |  |

Зима, 2025 г.

Методические рекомендации для практических занятий профессионального модуля ПМ.03 Надзор за устройством и техническим состоянием железнодорожного пути и искусственных сооружений.

В методических рекомендациях определены цели и задачи выполнения практических заданий, описание каждого занятия включает в себя задания для практических занятий и инструктаж по их выполнению.

Разработчик: Казанкова Н.В., преподаватель, ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум»

Пояснительная записка

Методические рекомендации по выполнению практических занятий профессионального модуля ПМ.03 Надзор за устройством и техническим состоянием железнодорожного пути и искусственных сооружений разработаны в помощь студентам для самостоятельного выполнения ими практических занятий, предусмотренных рабочей программой. Практические занятия проводятся после изучения соответствующих разделов и тем профессионального модуля.

Цель данных методических рекомендаций - оказать помощь студентам при выполнении практических занятий и закреплении теоретических знаний по основным разделам профессионального модуля.

Выполнение практических занятий направлено на формирование общих и профессиональных компетенций, закрепление знаний, освоение необходимых умений и формирование первоначального практического опыта, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, входящей в укрупненную группу профессий/специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА и ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.

Учебным планом на практические занятия обучающихся предусмотрено 58 часов.

| № | Тема практической работы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| МДК 03.01 Контроль технического состояния и устройств железнодорожного пути |  |  |
| 1 | Практическое занятие 1. Определение основных параметров и разработка поперечного профиля земляного полотна. | 1 |
| 2 | Практическое занятие 2. Осмотр и измерение элементов земляного полотна. | 1 |
| 3 | Практическое занятие 3. Расчет гидравлический водоотводной канавы. | 1 |
| 4 | Практическое занятие 4. Расчет глубины заложения подкюветного дренажа. | 1 |
| 5 | Практическое занятие 5. Определение типа рельса по маркировке, размерам и внешнему виду | 1 |
| 6 | Практическое занятие 6. Определение конструкции промежуточного скрепления. | 1 |
| 7 | Практическое занятие 7. Определение конструкции рельсового стыкового скрепления. | 1 |
| 8 | Практическое занятие 8. Определение поперечного профиля балластной призмы при заданном классе железнодорожного пути. | 1 |
| 9 | Практическое занятие 9. Определение условий укладки бесстыкового железнодорожного пути. | 1 |
| 10 | Практическое занятие 10. Определение конструкции верхнего строения железнодорожного пути на мостах при заданных видах пролетных строений. | 1 |
| 11 | Практическое занятие 11. Изучение конструкции одиночного стрелочного перевода. | 1 |
| 12 | Практическое занятие 12. Определение вида, типа и марки стрелочного перевода. | 1 |
| 13 | Практическое занятие 13. Измерение геометрических параметров стрелочного перевода. | 1 |
| 14 | Практическое занятие 14. Обследование стрелочного перевода на наличие неисправностей. | 2 |
| 15 | Практическое занятие 15. Расчет геометрических параметров нормального съезда и стрелочной улицы. | 2 |
| 16 | Практическое занятие 16. Определение соответствия обустройства переезда требованиям нормативных документов. | 2 |
| 17 | Практическое занятие 17. Определение габаритных расстояний и междупутий. | 2 |
| 18 | Практическое занятие 18. Расчет возвышения наружного рельса в кривом участке железнодорожного пути. | 1 |
| 19 | Практическое занятие 19. Выполнение измерений железнодорожного пути по шаблону и уровню. | 1 |
| 20 | Практическое занятие 20. Расчет длины переходных кривых на двухпутном участке в кривой. | 1 |
| 21 | Практическое занятие 21. Расчет укладки укороченных рельсов. | 2 |
| МДК 03.02 Эксплуатация искусственных сооружений |  |  |
| 22 | Практическое занятие 1. Определение вида искусственного сооружения, его размеров и расхода воды. | 1 |
| 23 | Практическое занятие 2. Определение системы и вида металлического моста, его основных размеров и конструктивных особенностей. | 1 |
| 24 | Практическое занятие 3. Определение вида обустройств искусственных сооружений и их конструктивных особенностей. | 1 |
| 25 | Практическое занятие 4. Определение вида мостового полотна, его конструктивных особенностей. | 1 |
| 26 | Практическое занятие 5. Определение вида опор, их основных размеров и конструктивных особенностей. | 1 |
| 27 | Практическое занятие 6. Определение системы и вида железобетонного моста, его основных размеров и конструктивных особенностей. | 1 |
| 28 | Практическое занятие 7. Определение вида, конструктивных особенностей и основных размеров подпорной стены. | 1 |
| 29 | Практическое занятие 8. Определение вида тоннеля, его конструктивных особенностей и основных размеров. | 1 |
| 30 | Практическое занятие 9. Определение вида трубы и ее основных размеров. Оценка технического состояния. | 1 |
| 31 | Практическое занятие 10. Разработка плана мероприятий по организации текущего содержания и ремонта искусственных сооружений в дистанции пути. | 1 |
| 32 | Практическое занятие 11. Разработка плана мероприятий по пропуску паводковых вод и ледохода. | 1 |
| 33 | Практическое занятие 12. Оформление карточки на металлический мост по результатам осмотра. | 1 |
| 34 | Практическое занятие 13. Оформление карточки на железобетонный мост по результатам осмотра. | 1 |
| 34 | Практическое занятие 14. Оформление карточки на пешеходный мост по результатам осмотра. | 1 |
| 36 | Практическое занятие 15. Оформление карточки на пешеходный тоннель по результатам осмотра. | 1 |
| 37 | Практическое занятие 16. Оформление карточки на водопропускную трубу по результатам осмотра. | 1 |
| МДК 03.03 Технология неразрушающего контроля рельсов |  |  |
| 38 | Практическое занятие 1. Выявление причин развития дефектов и повреждений. | 2 |
| 39 | Практическое занятие 2. Определение характеристик продольных и сдвиговых ультразвуковых волн. | 2 |
| 40 | Практическое занятие 3. Совершенствование знаний в изучении природы пьезоэффекта. | 2 |
| 41 | Практическое занятие 4. Совершенствование знаний в изучении свойств ультразвуковых колебаний. | 2 |
| 42 | Практическое занятие 5. Определение конструктивных особенностей стандартных образцов. | 2 |
| 43 | Практическое занятие 6. Совершенствование навыков работы с электронной программой «КРУЗ-М» на ПК. | 2 |
| 44 | Практическое занятие 7. Освоение методики работы с компьютерной программой «График». | 2 |
| 45 | Практическое занятие 8. Выполнение технического обслуживания и ремонта дефектоскопов. | 2 |
| ИТОГО: |  | 58 |

# МДК 03.01 Контроль технического состояния и устройств железнодорожного пути

# Практическое занятие 1.

# Определение основных параметров и разработка поперечного профиля земляного полотна.

Цель: изучить назначение и виды земляного полотна, его конструктивные элементы.

Оборудование: инструкционная карта, макеты земляного полотна, плакаты «Общий вид земляного полотна», «Насыпь однопутного участка».

Порядок выполнения заданий

- Назначение и виды земляного полотна; требования предъявляемые к нему.

- Конструктивные элементы земляного полотна.

- Поперечные профили земляного полотна. Вычертить типовые нормальные поперечные профили насыпи и выемки.

- Ширина земляного полотна поверху на прямых участках пути в пределах перегонов.

| Категория железнодорожной линии | Число главных путей | Ширина земляного полотна на прямых участках пути, м, при использовании грунтов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глинистых, крупнообломочных с глинистым заполнителем, скальных легковыветривающихся и выветривающихся, песков недринирующих, мелких и пылеватых | Скальных слабовыветривающихся, крупнообломочных с песчаным заполнителем и песков дренирующих (кроме мелких и пылеватых) |
| Скоростные и особогрузонапряжённые | 2 | 11,7 | 10,7 |
| I и II | 1 | 7,6 | 6,6 |
| III | 1 | 7,3 | 6,4 |
| IV | 1 | 7,1 | 6,2 |

- Ширина земляного полотна на прямых участках по ПТЭ.

- Вывод.

Контрольные вопросы

- Что называется поперечным профилем земляного полотна?

- Формы основной площадки земляного полотна для 1-ых и 2-х линий.

- Чему равна высота насыпи?

- По ПТЭ чему равна ширина земляного полотна поверху 1-ых и 2-х путных участков?

- Определение основания земляного полотна.

- Определение основной площадки.

- Определение крутизны откосов.

- Определение бермы насыпи.

- Что называется полосой отвода?

- Дать определение бровки основной площадки.

Содержание отчета

- Ответы на задания.

- Ответы на контрольные вопросы.

# Практическое занятие 2.

# Осмотр и измерение элементов земляного полотна.

Цель:	научиться	определять основные параметры земляного полотна и

водоотводных устройств, сравнивать полученные данные с нормативными показателями; научиться вычерчивать схемы поперечного профиля насыпи и выемки.

Оборудование:	инструкционная карта, микрокалькулятор, чертежные

инструменты, миллиметровая бумага формата А4.

| Номер варианта | Вид поперечного профиля | Категория ж.д. линии | Число путей | Род грунта | Поперечный уклон местности | Отметки проектной бровки земляного полотна, (м) | Отметки земли по оси полотна, (м) | Перечень устройств | % грунта насыпи из резерва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | I | 2 | СГ | 1:5 | 99.1 | 94.4 |  | 25 |
| 2 |  | II | 2 | КП | 1:6 | 250,2 | 238,3 |  | 50 |
| 3 |  | I | 1 | СП | 1:8 | 210,6 | 205,1 |  | 32 |
| 4 |  | III | 1 | КП | 1:9 | 165,5 | 156,9 |  | 24 |
| 5 |  | IV | 1 | МП | 1:16 | 301,6 | 290,3 |  | 45 |
| 6 |  | II | 2 | СГ | 1:10 | 76,3 | 70,9 |  | 28 |
| 7 |  | III | 2 | ТГ | 1:12 | 124,7 | 119,3 |  | 40 |
| 8 | Насыпь | I | 1 | СП | 1:13 | 154,4 | 149,8 | резерв | 35 |
| 9 |  | I | 2 | МП | 1:7 | 285,4 | 274,1 |  | 46 |
| 10 |  | II | 1 | КП | 1:5 | 353,2 | 342,6 |  | 31 |
| 11 |  | III | 1 | ТГ | 1:10 | 123,6 | 118,4 |  | 27 |
| 12 |  | IV | 2 | СП | 1:6 | 92,4 | 86,5 |  | 26 |
| 13 |  | I | 1 | СГ | 1:7 | 302,6 | 297,3 |  | 42 |
| 14 |  | I | 2 | СП | 1:11 | 111,5 | 107,2 |  | 30 |
| 15 |  | II | 1 | МП | 1:12 | 80,1 | 74,6 |  | 20 |
| 16 |  | I | 1 | КП | 1:8 | 250,2 | 259,8 |  | 58 |
| 17 |  | I | 2 | СП | 1:12 | 144,4 | 149,3 |  | 40 |
| 18 |  | I | 2 | СГ | 1:14 | 91,9 | 99,1 |  | 28 |
| 19 |  | II | 1 | ТГ | 1:10 | 80,1 | 86,8 |  | 35 |
| 20 |  | III | 1 | СП | 1:6 | 233,7 | 241,0 |  | 20 |
| 21 |  | II | 2 | СГ | 1:12 | 125,3 | 137,1 |  | 45 |
| 22 |  | II | 2 | СП | 1:3 | 221,7 | 232,2 |  | 50 |
| 23 | Выемка | I | 1 | КП | 1:5 | 76,9 | 87,8 | кавальер | 40 |
| 24 |  | I | 1 | ТГ | 1:9 | 132,2 | 143,8 |  | 30 |
| 25 |  | I | 2 | СГ | 1:11 | 154,7 | 165,3 |  | 25 |
| 26 |  | II | 1 | КП | 1:13 | 88,1 | 99,4 |  | 44 |
| 27 |  | III | 1 | СП | 1:12 | 98,6 | 109,6 |  | 36 |
| 28 |  | III | 2 | СГ | 1:5 | 77,9 | 88,7 |  | 24 |
| 29 |  | II | 2 | ТГ | 1:6 | 184,2 | 194,6 |  | 52 |
| 30 |  | IV | 1 | СП | 1:10 | 106,5 | 117,8 |  | 33 |

Примечание: СП - супесь; СГ - суглинок; ТГ - тощая глина; КП - крупнозернистый песок; МП - мелкий песок.

Порядок выполнения

На основе исходных данных (таблица 2.1) вычертить расчетную схему насыпи с резервами или выемки с кавальерами в масштабе 1:100, затем определить основные расчетные размеры. При этом необходимо учесть следующие требования:

- Основная площадка однопутных насыпей и выемки проектируется в виде трапеции шириной поверху 2,3 м, высотой 0,15 м; двухпутных в виде треугольника высотой 0,2 м и с основанием, равным полной ширине основной площадки земляного полотна. В скальных и дренирующих грунтах основная площадка для однопутных и двухпутных насыпей и выемок проектируется горизонтальной.

Ширину основной площадки земляного полотна рекомендуется принимать по [1,табл. 1.1.].

Высота насыпи и глубина выемки измеряется по оси земляного полотна от поверхности земли до уровня бровок основной площадки земляного полотна, она определяется как разность между отметкой земли и отметкой проектной бровки полотна для выемок и между отметкой проектной бровки полотна и отметкой земли для насыпи.

- Выбор крутизны откосов насыпей и выемок.

Крутизна откосов насыпей принимается в соответствии с таблицей

| Характеристика грунтов | Крутизна откосов |
| --- | --- |
| 1. Насыпь высотой до 12 м из скальных слабовыветривающихся и щебенистых грунтов, крупного и средней крупности песка, гравия, гальки. | 1:1,5 |
| 2. Насыпи высотой до 6 м из глинистых грунтов тугопластичной консистенции. | 1:2 |

Выемки глубиной до 12м и в глинах, суглинках, супесях, песках и полускальных породах однородного напластования имеют крутизну откосов 1:1,5.

- Бермы у насыпей должны иметь ширину не менее 3 м, а со стороны постройки в будущем второго железнодорожного пути берма уширяется на величину междупутья (4,1 м) для железнодорожных линий I и II категорий.

- Резервы. Размеры резервов устанавливаются расчетом. При проектировании резервов рекомендуется руководствоваться указаниями, приведенными в таблице

| Поперечный уклон местности | Расположение резервов |  |
| --- | --- | --- |
|  | оптимальное | Допустимое |
| Положе 1/10 | С двух сторон | С одной стороны |
| От 1/10 до 1/5 | С нагорной стороны | С двух сторон или с низовой стороны |
| Круче 1/5 | Не проектируется | С нагорной стороны (с расчётом местности) |

Средняя глубина резервов ho не более 2м, наименьшая 0,6м. Дно резерва при его ширине до 10м включительно устраивают односкатным с поперечным уклоном 0,02 в сторону поля (рис. 1.2); при ширине дна более 10м оно планируется двухскатным (рис.1.3) от краев к середине. Откосы имеют крутизну 1:1,5.

- Расчет размеров резервов.

Для расчета этих размеров нужно вначале определить площадь поперечного сечения насыпи и площадь сечения резерва.

Площадь поперечного сечения насыпи может быть рассчитана следующим образом.

Для насыпи (рис.1.1) с однородной крутизной откосов 1: m (высотой до 6 м в недренирующих грунтах или 12 м — в дренирующих грунтах).

Площадь насыпи определяется по формуле:

FH=F0+Af + й) ±;

где Fo- площадь насыпи заданной высоты при отсутствии поперечного уклона местности.

F0 = bxH + mx Н2;

где b- ширина основной площадки земляного полотна [1,табл. 1.1];

Н - высота насыпи, м; m- крутизна откоса насыпи;

&>i- площадь сливной призмы, м2.

тт	~	2	.	3+b	л . - /	2\

Для однопутных линий: й± = —-— X 0 , 1 5 (м );\

Для двухпутных линий:

й± = - X b X 0, 2 = 0 , 1 X b (м ).

Af- приращение площади поперечного сечения насыпи в связи с косогорностью (наличие поперечного уклона местности l:n).

a/ = /cx(f0 +674m);

где к- коэффициент косогорности (см. табл.)

| 1:n |  | к | 1:n |  | к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 0,1636 | 1 | 11 | 0,0189 |
| 1 | 5 | 0,0989 | 1 | 12 | 0,0158 |
| 1 | 6 | 0,0670 | 1 | 13 | 0,0135 |
| 1 | 7 | 0,0481 | 1 | 14 | 0,0116 |
| 1 | 8 | 0,0364 | 1 | 15 | 0,0101 |
| 1 | 9 | 0,0286 | 1 | 16 | 0,0089 |
| 1:10 |  | 0,0230 | 1 | 17 | 0,0078 |

Размеры резервов рассчитываются по следующим формулам:

а)	Площадь поперечного сечения резерва:

w = FhXP

Р txlOO’

где FH- площадь насыпи, м ;

Р- % грунта насыпи, отсыпаемого из резервов (см. исходные данные);
t- число резервов (см. табл. 2.3 - t =1, если резерв располагается с одной стороны
насыпи и t =2, если резервы располагаются с двух сторон насыпи).

б)	Ширина резерва по дну (по горизонтали) приближённо равна:

Ь2 = p/h0 _ 1 ^ ^ x hо;

где Жр - площадь поперечного сечения резерва;

ho- средняя глубина резерва (принимается не менее 0.6м и не более 2м).

в)	Глубина резерва определяется по следующим формулам:

- для резерва шириной дна не более 10м и с односторонним поперечным уклоном 0,02 в полевую сторону.

Рис.1.2 Поперечный профиль резерва

h1 = h0- ( 0, 0 1 x b 2 +	;

h2 = h0 + ( 0 0 1 X b2 + '^~j.

для резерва с шириной дна более 10м, у которого дно планируется с поперечным уклоном 0,02 от краев к середине.

hi = hо — (0,00 5 x b 2 + bL); h2 = ho + (0,0 05 X b2 + —).

г)	Ширина резерва (по горизонтальному направлению) поверху:

,	,	,	т'хпхНл	,	m"xnxh2

b1 = b2 +	+	 j^;

n+m	n—m

где m - показатель крутизны путевого откоса резерва (1: m'=1:1.5); m - показатель крутизны полевого откоса резерва (1 :m =1:1); n- показатель поперечного уклона местности.

- Кюветы, забанкетные и нагорные канавы:

а) Кюветы выемок в глинах, суглинках и супесях следует делать глубиной не менее 0,6м и шириной по дну не менее 0,4м, откос кювета со стороны поля является продолжением откоса выемки, а со стороны полотна крутизна откоса 1:1,5;

б) Забанкетная канава располагается на расстоянии не менее 0.5м от подошвы путевого откоса кавальера, имеет глубину и ширину по дну 0,3 м и откосы крутизной 1:1,5;

в) Размеры нагорных канав определяются по расчету.

При вычерчивании поперечного профиля рекомендуется применять наименьшие допустимые размеры этой канавы: глубина и ширина по дну не менее 0,6м, откосы крутизной 1:1,5.

Расстояние от подошвы полевого откоса кавальера до бровки откоса нагорной канавы принимается (в зависимости от снегозаносимости и водопроницаемости грунтов) 1-5м.

- Кавальеры и банкеты.

Банкет - присыпка треугольной (в поперечном сечении) формы, расположенная на расстоянии 1м от бровки откоса выемки. Высота банкета принимается не более 0,6м, путевой откос имеет крутизну 1:1,5; поверхность его имеет поперечный уклон 0,02-0,04 в сторону от железнодорожного пути.

Кавальеры. При расположении кавальеров рекомендуется учесть указания, помещённые в таблице.

| Поперечный уклон местности | Расположение кавальеров |  |
| --- | --- | --- |
|  | оптимальное | Допустимое |
| Положе 1/5 | С двух сторон | С одной стороны |
| От 1/5 до 1/3 |  | С верховой стороны (с расчетом устойчивости) |
| Круче 1/3 | С учетом местных условий по индивидуальному проекту |  |

Кавальеры имеют откосы крутизной 1:1,5, среднюю высоту не более 3м, их поверхность имеет поперечный уклон 0,02 в сторону поля.

Расстояние от подошвы путевого откоса кавальера до бровки откоса выемки (обрез) принимается не менее 5м, а со стороны постройки в будущем второго железнодорожного пути это расстояние увеличивается на ширину междупутья. В слабых грунтах обрез должен иметь большую ширину: не менее 5+Н, где Н - глубина выемки, но не менее 10м. Для определения размеров кавальеров необходимо предварительно рассчитать площадь поперечного сечения выемки Fв и площадь поперечного сечения кавальера Жк.

Площадь поперечного сечения выемки (рис.1.4) определяется по формуле:

где F0 - площадь поперечного сечения выемки при условии отсутствия косогорности.

F0 = BxH + mX Н 2,

где H- глубина выемки, м;

В- ширина, выемки на уровне бровок основной площадки земляного полотна; m - крутизна откосов выемки (в обычных грунтах m=1,5).

В = Ъ + 2 х Ьк,

где Ь- ширина основной площадки земляного полотна [1, табл. 1.1];

Ьк - ширина кювета поверху (определяется, исходя из типовых размеров кювета),м;

о)1- площадь сливной призмы, м2 определяется по формуле:

тт	~	2	.	3+b	л . - / 2\

Для однопутных линий: о)± = —-— X 0 , 1 5 (м );

\ 2 Для двухпутных линий: о ± = -X b X 0 , 2 = 0 , 1 b (м ).

о 2- площадь кюветов (рис.1.4), м ;

Af- приращение площади поперечного сечения выемки при наличии поперечного уклона местности, м2:

Содержание отчета

- Определение основных параметров насыпи (выемки), сравнение их с типовыми нормами.

- Чертежи поперечных профилей земляного полотна (насыпи или выемки), резерва или кавальера.

- Ответы на контрольные вопросы.

- Вывод.

Контрольные вопросы

- От каких факторов зависит крутизна откоса?

- Какова величина крутизны откоса при высоте насыпи 6м, от 6м до 12м и при различных грунтах?

- Что называется заложением откоса?

- Какова величина крутизны откосов выемки в скальных грунтах?

- Каково назначение сливной призмы и её формы?

- Дайте определение высоты насыпи.

- Дайте определение резерва насыпи.

- От чего зависит ширина, основной площадки земляного полотна?

# Практические занятия 3-4.

# Расчет гидравлический водоотводной канавы. Расчет глубины заложения подкюветного дренажа.

Цель:научиться определять глубину заложения несовершенного дренажа.

Оборудование:инструкционная карта, слайд «Схемы подкюветных дренажей», микрокалькулятор, бумага формата А4, чертежные инструменты.

| с а 1 о ► S 1 о : X S с | Категория железной дороги | Число путей | Класс пути | Глубина промерзания, м | Вид дренажа | Положение уровня грунтовых вод относительно дна кювета, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | I | 2 | 1 | 1,45 | односторонний подкюветный | -0,15 |
| 2 | II | 1 | 2 | 1,84 | двусторонний подкюветный | -0,25 |

| 3 | III | 1 | 3 | 1,53 | односторонний подкюветный | -0,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | I | 1 | 4 | 2,02 | двусторонний подкюветный | -0,30 |
| 5 | II | 2 | 1 | 1,82 | односторонний подкюветный | -0,10 |
| 6 | III | 2 | 2 | 2,10 | двусторонний подкюветный | -0,25 |
| 7 | I | 1 | 3 | 1,49 | односторонний подкюветный | -0,40 |
| 8 | II | 2 | 4 | 1,88 | двусторонний подкюветный | -0,20 |
| 9 | III | 1 | 1 | 1,65 | односторонний подкюветный | -0,21 |
| 10 | I | 2 | 2 | 1,78 | двусторонний подкюветный | -0,32 |
| 11 | II | 2 | 3 | 2,23 | односторонний подкюветный | -0,15 |
| 12 | III | 1 | 4 | 1,16 | двусторонний подкюветный | -0,22 |
| 13 | I | 1 | 1 | 2,04 | односторонний подкюветный | -0,27 |
| 14 | II | 1 | 2 | 1,58 | двусторонний подкюветный | -0,14 |
| 15 | III | 2 | 3 | 2,62 | односторонний подкюветный | -0,19 |

Примечание: Знак ' ' — ' ' означает, что уровень грунтовых вод расположен ниже дна кювета.

Порядок выполнения

На основании исходных данных необходимо выбрать расчетную схему дренажа (рис. 3.1, 3.2)

Рис. 3.1Схема одностороннего подкюветного дренажа

# Рис.3.2Схема двустороннего подкюветного дренажа, «ГГВ» - уровень грунтовых вод до устройства дренажа, «ГП» - глубина промерзания земляного полотна.

Глубина траншеи Н несовершенного дренажа определяется по формуле:

Н = А + /д / + &кп + 6 + hc — у,

где А- глубина промерзания балластного слоя и грунтов земляного полотна, измеряемая в сечении, проходящем через концы шпал, м.

1о- средний уклон кривой депрессии осушаемых грунтов (принимается в супесчаных - 0,02^0,05, в суглинках - 0,05^0,1, в глинах - 0,1^0,2)

I- расстояние от стенки дренажной траншеи до сечения, в котором определяют необходимое понижение уровня грунтовых вод, м.

акп- высота капиллярного поднятия воды над кривой депрессии (может быть принята для песчаных грунтов 0,3^0,4 м, для супесей и суглинков 0,4^0,5, для глин 0,6-0,8)

е - величина возможного в различные годы колебания уровня капиллярных вод и глубины промерзания (принимается 0,2^0,25).

hc-расстояние от верха дренажной трубы до дна дренажа (обычно применяется 0,3-0,5м)

у- расстояние от верха конструкции железнодорожного пути до верха дренажа,

м.

При определении расстояния от стенки дренажной траншеи до сечения, в котором определяют необходимое понижение уровня грунтовых вод - следует учесть следующее:

а)	для одностороннего подкюветного дренажа (см. рис.3.1)

I = lt + 12,

# при этом / ± = ^/2 + С,

где b- ширина, основной площадки земляного полотна [1,табл. 1.1] в зависимости от категории железной дороги, рода грунта и количества железнодорожных путей,

С- горизонтальная проекция путевого откоса кювета (при крутизне 1:1 и глубине кювета 0.6), С = 0.6.,

12 - расстояние равное половине длины шпалы плюс 0,25-0,5м. (длина деревянной шпалы 2,75м).

б)	для двустороннего подкюветного дренажа (см. рис.3.2)

/ = ^/2 + С, (см. пояснения к расчету в пункте а).

Расстояние от верха конструкции железнодорожного пути до верха дренажа устанавливается в зависимости от заданного типа верхнего строения железнодорожного пути, как сумма следующих размеров: глубины кювета, толщины сливной призмы, толщины балласта и песчаной подушки под шпалой [1, табл. 2.22 стр.192] и толщины шпалы за вычетом 3 см для деревянных шпал - от верхней постели шпалы до балластного слоя.

Содержание отчета

- Схема подкюветного дренажа.

- Расчет подкюветного дренажа.

- Ответы на контрольные вопросы.

- Вывод.

Контрольные вопросы

- Какие устройства применяются для защиты земляного полотна от вредного воздействия грунтовых вод?

- Каково назначение дренажа?

- По каким признакам делится дренаж?

- Как устраивают дренажи траншейного типа в выемках?

- В чем различие между совершенным и несовершенным дренажем? Расскажите, как выбирается тип дренажа.

- Чем определяется глубина заложения двустороннего несовершенного подкюветного дренажа?

- Какова последовательность гидравлического расчета дренажа?

- Из каких элементов состоит дренаж?

# Практическое занятие 5.

# Определение типа рельса по маркировке, размерам и внешнему виду.

Цель:	научиться определять по внешнему виду тип рельса, научиться

расшифровывать и выполнять маркировку рельсов.

Оборудование: инструкционная карта, слайды «Поперечные профили рельсов», «Маркировка новых рельсов», макет «Рельс», учебный полигон, рулетка, штангенциркуль ПШВ-1, бумага формата А4, чертежные инструменты.

Исходные данные: таблица, примеры маркировок рельсов (приложение).

Порядок выполнения

- Определить тип рельсов по маркировке и размерам поперечного сечения на учебном полигоне. Результаты осмотра оформить в виде таблицы.

| Тип рельса | Длина рельса | № плавки | Завод- изготовитель | Выпуск |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | месяц | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

На основании исходных данных описать маркировку рельсов.

| № варианта | № рисунка | № варианта | № рисунка | № варианта | № рисунка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | а | 11. | а | 21. | а |
| 2. | б | 12. | б | 22. | б |
| 3. | в | 13. | в | 23. | в |
| 4. | г | 14. | г | 24. | г |
| 5. | а | 15. | а | 25. | а |
| 6. | б | 16. | б | 26. | б |
| 7. | в | 17. | в | 27. | в |
| 8. | г | 18. | г | 28. | г |
| 9. | а | 19. | а | 29. | а |
| 10. | б | 20. | б | 30. | б |

Рис. 4.1 Маркировка рельсов

- Вычертить поперечный профиль рельса с указанием размеров в масштабе 1:10.

Форма и основные (контролируемые) размеры поперечного сечения рельсов приведены на рисунке 4.2 и в таблице 4.3.

Основные размеры поперечного сечения рельса

| Наименование размера поперечного сечения | Значение разме |  | )а для типа | рельса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р50 | Р65 | Р65К | Р75 |
| Высота рельса, H, мм | 152 | 180 | 181 | 192 |
| Высота шейки, h, мм | 83 | 105 | 105 | 104 |
| Ширина головки, b, мм | 72 | 75 | 75 | 75 |
| Ширина подошвы, B, мм | 132 | 150 | 150 | 150 |
| Высота головки, мм | 42 | 45 | 45 | 55,3 |
| Высота подошвы, мм | 27 | 30 | 30 | 32,3 |
| Толщина шейки, е, мм | 16 | 18 | 18 | 20 |
| Высота пера, m, мм | 10,5 | 11,2 | 11,2 | 13,5 |

рис.4.2 Основные размеры поперечного сечения рельса

Содержание отчета

- Таблица 4.1, заполненная по результатам осмотра.

- Чертеж профиля рельса с указанием маркировки.

- Чертеж поперечного профиля рельса с указанием размеров.

- Ответы на контрольные вопросы.

- Вывод.

Контрольные вопросы

- Каково назначение рельсов? Какие требования предъявляют к современным рельсам?

- На какие группы подразделяют рельсы и в чем их различие?

- Как маркируют рельсы различного сорта и качества?

- Сравните поперечные профили основных типов рельсов.

- Каковы нормы допускаемого износа рельсов в различных условиях эксплуатации?

- «Снятые рельсы после сортировки по типам и группам годности должны использоваться для повторной укладки в железнодорожный	путь». Приведите аргументы правильности этого утверждения.

- Что означает цифра в обозначении типа рельса?

- Чему равна стандартная длина рельса?

- Перечислите типы укорочений рельсов.

# Практическое занятие 6-7.

# Определение конструкции промежуточного скрепления. Определение конструкции рельсового стыкового скрепления.

Цель: приобрести практические навыки определения видов и конструкций промежуточных и стыковых рельсовых скреплений.

Оборудование:	инструкционная карта, учебный полигон, слайды

«Промежуточные скрепления для деревянных и железобетонных шпал», реальные детали промежуточных и стыковых рельсовых скреплений, слайды «Конструкция рельсового стыка», «Взаимное расположение рельсовых стыков», «Основные элементы стыка», бумага формата А4, чертежные инструменты.

Исходные данные: схемы видов конструкций промежуточных скреплений

Порядок выполнения

- Описать назначение и виды промежуточных скреплений.

- Перечислить и описать виды промежуточных скреплений и их конструкции в

зависимости от шпал (учебный полигон).

Результаты осмотра занести в таблицу

| Вид скрепления | Вид шпал | Вид прикрепителя | Количество прикрепителя, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Наиболее распространённой конструкцией промежуточного рельсового скрепления на пути с деревянными шпалами является костыльное скрепление (тип ДО). В этой конструкции применяются клинчатые двухребордчатые подкладки с пятью костыльными отверстиями: три для постановки костылей у подошвы рельса (из них два — с внутренней стороны) и два — для обшивочных костылей, для удобства расшивки которых на подкладке предусмотрены бортики. Для предохранения от прорезания древесины шпал подкладки имеют закруглённые по концам нижние грани и укладываются на прокладки из полимерных материалов (гамбелита или резины). Костыли имеют длину 165 мм, поперечное сечение 16^16 мм, овальную головку; пучинные костыли выпускаются длиной 205, 230, 255, 280 мм. Для более стабильного прижатия рельсов к подкладкам и шпалам могут применяться термически обработанные изогнутые костыли, обладающие пружинящими свойствами. В раздельных промежуточных скреплениях (тип КД и Д4) подкладка прикрепляется к шпале шурупами, а рельс к шпале клеммами и клеммными болтами. Скрепления этих типов имеют много деталей, большую металлоёмкость, но позволяют укладывать бесстыковой путь на деревянных шпалах и производить выправку пути установкой дополнительных подрельсовых прокладок между подошвой рельса и подкладкой.

Промежуточные рельсовые скрепления для пути на железобетонных шпалах применяются двух основных типов: подкладочные типа КБ с жёсткой клеммой и бесподкладочные типа ЖБ с пружинной клеммой. В скреплении КБ подкладка, имеющая две реборды, крепится к шпале двумя закладными болтами, которые вставляются в шпальные отверстия и после поворота на 90° упираются плечиками в закладную шайбу. Под гайкой и шайбой закладного болта устанавливают текстолитовую втулку, обеспечивающую электрическую изоляцию болта от подкладки. Под подкладку укладывается изоляционная резиновая рифлёная прокладка, позволяющая также снизить жёсткость конструкции. Обычно резиновая прокладка имеет толщину 7 мм, в шпале с углублением для подрельсовой площадки — 14 мм. В отверстия реборд в виде ласточкиного хвоста вставляют клеммные болты, закрепляющие клеммы. Опираясь одной лапкой в подкладку, а другой — в подошву рельса, клеммы фиксируют рельс на подкладке. Для уменьшения жёсткости и большей стабильности прижатия подошвы рельса к шпале под гайку клеммного болта укладывают двухвитковую шайбу, а под подошву рельса — прокладки. Положение рельса можно регулировать по высоте до 14 мм укладкой дополнительных прокладок из полиэтилена. Установка пружинной прутковой клеммы типа «Краб» позволяет дополнительно снизить жёсткость конструкции. Скрепление ЖБ имеет два закладных болта, которые прижимают пружинные клеммы к шпале и подошве рельса. У пластинчатой клеммы нижняя ветвь доходит до кромки подошвы, а верхняя прижимает подошву рельса к шпале. Изоляция закладного болта аналогична изоляции скрепления КБ. Рельс от шпалы изолируется постановкой резиновой прокладки, служащей одновременно амортизатором. Пружинящие свойства клеммы обеспечивают стабильное прижатие подошвы рельса к прокладке и шпале. Скрепление ЖБ не позволяет регулировать рельсы по высоте и имеет недостаточное сопротивление горизонтальным боковым силам в крутых кривых. Основные недостатки скреплений КБ — высокую жёсткость и многодетальность — позволяют устранить скрепления типа БП, в которых закладной болт выполняет функции и клеммного болта, а клеммы — пружинные, пластинчатые или прутковые. При этом сохраняется возможность регулировки положения рельса по высоте. Скрепление БП является универсальным, поскольку при заглублении подрельсовой площадки на 25 мм оно может использоваться и без подкладки, но с упругими прокладками и клеммами. Бесподкладочное скрепление типа ЖБР отличается повышенной надёжностью по сравнению со скреплением типа ЖБ. Так же, как скрепление БП, имеет заглублённую подрельсовую площадку и пружинную клемму, в которой подошва рельса перекрывается её верхней и нижней ветвями. Промежуточное скрепление АРС с упругими клеммами для анкерной железобетонной шпалы обеспечивает регулировку положения рельса по высоте до 20-24 мм. Узел скрепления АРС имеет: две В-образные пружинные прутковые клеммы, два эксцентриковых монтажных монорегулятора, два подклеммника с ограничителями их перемещений, два нарельсовых изолирующих уголка, подрельсовая резиновая прокладка толщиной 14 мм.

- Вычертить по одному из видов промежуточных скреплений для деревянных и железобетонных шпал и указать его составные элементы.

- Определить виды стыков и перечислить элементы стыковых скреплений (учебный полигон).

Результаты осмотра занести в таблицу

| Вид скрепления | Вид накладок |  | Количество, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | болтов | гаек | Шайб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Рельсовые стыковые скрепления служат для соединения рельсов между собой вдоль пути.

Стыковые скрепления выполняются в виде плоских накладок, соединяющих рельсы при помощи болтов. С 1947 года на отечественных железных дорогах осуществлялся переход на двухголовые накладки с четырьмя болтовыми отверстиями для рельсов Р75 и Р65 и шестью для рельсов Р50. Масса четырёхдырных накладок для рельсов Р50 — 18,77 кг, для рельсов Р65 и Р75 — 23,48 кг, а шестидырных для рельсов Р50 — 18,77 кг, для рельсов Р65 и Р75	—	29,5 кг. В уравнительных пролётах бесстыкового

пути применяются накладки с шестью отверстиями. Отверстия в накладках сделаны поочерёдно овальной и круглой формы. Верхние и нижние головки накладок имеют скос, выполненный под тем же углом, как нижняя грань головки и верхняя грань подошвы рельса. Поэтому при затягивании стыковых болтов обеспечивается устойчивость рельсового стыка. Стыковые болты диаметром 27 мм для рельсов Р65 и Р75 и 24 мм для рельсов Р50 имеют круглую голову и овальный подголовок. Такой подголовок входит в овальное отверстие накладки, благодаря чему болт при завинчивании гайки не проворачивается. Разрезные шайбы, надеваемые на болт под гайку, обеспечивают упругое восприятие сил до 12 кН. Для изолирующих стыков на линиях, оборудованных автоматической блокировкой, применялись первоначально деревянные накладки, позже лигнофолиевые, а с 1950-х годов — металлические. Между металлической накладкой и рельсом помещается полиэтиленовая прокладка, на болты надеваются полиэтиленовые втулки. Торцы рельсов также разделены изолирующей прокладкой. В конструкции изолирующего стыка могут применяться и объемлющие накладки, охватывающие рельсы со стороны нижней плоскости подошвы. С 1969 года широко применяют клееболтовые электроизолирующие стыки, в которых двухголовые накладки уменьшены по высоте с обеих сторон на 3 мм. Образующийся между накладкой и рельсом люфт заполняется стеклотканью, пропитанной эпоксидным клеем с добавлением отвердителя. При использовании накладок с шестью болтовыми отверстиями и затяжкой болтов до 150—170 кН такой стык упруго воспринимает продольные силы до 1500 кН, а при применении объемлющих накладок — до 3000 кН.

- Вычертить одну из конструкций рельсового стыка.

Содержание отчета

- Таблица с результатами осмотра промежуточных скреплений.

- Выполненные задания приложения 5.

- Таблица с результатами осмотра стыков и элементов стыковых скреплений.

- Чертеж конструкции рельсового стыка.

- Ответы на контрольные вопросы.

- Вывод.

Контрольные вопросы

- Какие типы промежуточных скреплений применяются при деревянных и железобетонных шпалах? Каковы элементы этих скреплений?

- Что такое раздельное скрепление? Нераздельное? Смешанное?

- Одинаковы или различны промежуточные рельсовые скрепления при шпалах различных типов? Из различных материалов?

- Сколько костылей в костыльных скреплениях разных типов?

- Каковы важнейшие особенности современных промежуточных скреплений для железобетонных шпал?

- Оценить необходимость укладки упругих прокладок под рельсами и подкладками промежуточных скреплений.

- Сопоставить отечественные и зарубежные промежуточные скрепления.

- Каковы назначение и основные характеристики стыков (на весу и на сдвоенных шпалах) и стыковых скреплений?

- Перечислите основные элементы рельсового стыка.

- Каково назначение переходного стыка?

- Какие виды стыков различают на участках с автоблокировкой и электрической тягой поездов?

- Назовите конструкции изолирующего стыка, его назначение.

- Перечислите виды рельсовых соединителей.

# Практическое занятие 8.

# Определение поперечного профиля балластной призмы при заданном классе железнодорожного пути.

Цель: Изучить назначение, материалы, работу балластного слоя.

Оборудование: Инструкционная карта, плакат «Типовые поперечные профили балластной призмы».

Порядок выполнения заданий

- Назначение и работа балластного слоя, требования к ним.

- Материалы балластного слоя и требования к ним.

- Типовые поперечные профили балластной призмы. Вычертить поперечный профиль балластной призмы из щебня.

- Защита щебеночного балласта от засорения.

- Вывод.

Контрольные вопросы

- Каково назначение балластного слоя?

- Перечислить основные требования к балластному слою.

- Оценить необходимость защиты балластного слоя от загрязнения.

- Какую форму и размеры имеют типовые поперечные профили балластного слоя из щебня, асбестового и песчано - гравийного балласта?

Содержание отчета

- Ответы на задания.

- Ответы на контрольные вопросы.

# Практическое занятие 9.

# Определение условий укладки бесстыкового железнодорожного пути.

Цель: научиться пользоваться температурной диаграммой бесстыкового пути, уметь прочитать маркировку рельсовых плетей, найти сварные стыки на протяжении плети, измерять температуру рельсовой плети и сделать вывод о необходимости эпизодической разрядки напряженности.

Оборудование: инструкционная карта

Порядок выполнения заданий

- Длина бесстыкового пути.

- Температурный режим работы рельсов. Условия укладки бесстыкового пути. Схема распределения продольных температурных напряжений по всей длине рельса.

- Рельсы стандартной длины. Длинные рельсы. Бесстыковой путь.

- Особенности конструкции верхнего строения бесстыкового пути.

- Вывод.

Контрольные вопросы

- Что такое бесстыковой путь и каковы его основные отличительные признаки?

- В чем различие между обычными рельсами, длинными рельсами и рельсовыми плетями бесстыкового пути?

- Какой фактор является основным при отнесении конструкции пути к обычной, с длинными рельсами и бесстыковому пути?

- Изобразить эпюру продольных температурных напряжений в обычных рельсах, в длинных рельсах и бесстыковом пути.

- Каковы особенности работы рельсов в пути с длинными рельсами и в бесстыковом пути?

- Каковы особенности укладки бесстыкового пути близ стрелочного перевода, переезда, путевого сигнала, искусственного сооружения?

Содержание отчета

- Ответы на задания.

- Ответы на контрольные вопросы.

# Практическое занятие 10.

# Определение конструкции верхнего строения железнодорожного пути на мостах при заданных видах пролетных строений.

Цель: изучить угон пути, факторы его вызывающие, уметь определить виды противоугонов.

Оборудование: инструкционная карта, пружинный противоугон.

Порядок выполнения заданий

- Дать определения понятию «угон пути». Факторы, вызывающие угон пути и его влияние на стабильность пути.

- Закрепления пути от угона. Конструкции противоугонов. Вычертить конструкцию пружинного противоугона с указанием его основных размеров.

- Типовые схемы закрепления пути от угона.

- Вывод.

Контрольные вопросы

- Что такое угон пути?

- От чего зависит сила угона пути?

- Как закрепляется путь от угона?

- Каковы важнейшие факторы, вызывающие угон пути?

- Какие нарушения нормальный работы железнодорожного пути вызывают угон?

- Опишите типовые схемы закрепления пути от угона.

Содержание отчета

- Ответы на задания.

- Ответы на контрольные вопросы.

# Практическое занятие 11.

# Изучение конструкции одиночного стрелочного перевода.

Цели:

- Изучить конструкцию одиночного стрелочного перевода.

- Научиться чертить схему одиночного стрелочного перевода.

Оборудование: инструкционная карта, стенд и макет «Обыкновенный одиночный стрелочный перевод», стрелочный перевод на учебном полигоне, бумага формата А4, чертежные инструменты.

Порядок выполнения

- Начертить схему обыкновенного одиночного стрелочного перевода с указанием его основных элементов.

Стрелочный перевод - это устройство, предназначенное для перевода подвижного состава с одного пути на другой.

Одиночный стрелочный перевод состоит из стрелки с переводным механизмом, крестовины с контррельсами, соединительной части, комплекта переводных брусьев.

Общая схема одиночного стрелочного перевода приведена на рисунке 15.1

Рис. 15.1 Одиночный обыкновенный стрелочный перевод

2. Дать определение каждого элемента одиночного обыкновенного стрелочного перевода и объяснить его назначение.

Содержание отчета

Содержание отчета

# Практическое занятие 12-13

# Определение вида, типа и марки стрелочного перевода. Измерение геометрических параметров стрелочного  перевода.

Цель: Приобрести навыки определения типа стрелочного перевода, марки крестовины, вида корневого крепления; уметь проводить необходимые измерения, связанные с текущим содержанием стрелочного перевода, и записать результаты проверки стрелочных переводов по форме ПУ-29.

Оборудование и инструменты: стрелочный перевод, путевой шаблон, рулетка, штангенциркули ПШВ - 1, ПШВ - 2. шаблон-закладка, мел, книга формы ПУ-29.

Порядок выполнения заданий

Измерение стрелочного перевода и закрестовинной кривой по ширине и по уровню производится шаблоном ЦУП. Чтобы обеспечить правильность измерений, необходимо соблюдать следующие правила (общие для измерения пути и стрелочных переводов):

- шаблон всегда держать в правой руке так, чтобы при промере шкалы шаблона и уровня были слева для правильности отсчета уровня (+ или -);

- концы шаблона в стыке устанавливаются примерно по оси стыковой шпалы принимающего конца рельса на двухпутном участке и любого на однопутном;

- шаблон при измерении располагают строго перпендикулярно оси пути.

Измерение стрелочных переводов проводится в местах, указанных на рисунке, с

заполнением всех граф «Главнейшие размеры» книги формы ПУ-29.

Измерения закрестовинной кривой производится в ее начале, середине и конце (в точках измерения ординат).

При анализе данные измерений сравниваются с нормами. Затем следует измерить ординаты переводной кривой. Проверку ординат начинают с разметки через каждые 2 м от корня остряков до конца переводной кривой, на наружных рельсах прямого направления наносят мелом метки, а затем измеряют ординаты против каждой метки.

Ординаты отсчитывают от рабочей грани наружных рельсов соединительной кривой универсальным шаблоном ЦУП или рулеткой и заносят в соответствующие графы книги формы ПУ-29.

Измеренные ординаты сравнивают с величинами проектных ординат для стрелочных переводов.

Отчет о работе должен содержать результаты промеров ширины колеи, уровня рельсовых нитей, вывод в котором анализируется состояние пути на данном участке и объясняются отклонения от типовых норм содержания пути.

Контрольные вопросы

- Объяснить, что называется маркой крестовины.

- В каких местах стрелочного перевода проверяют положение элементов по ширине колеи и уровню?

- Каковы нормы и допуски ширины колеи для типовых стрелочных переводов?

- Каковы нормы допускаемого износа металлических частей стрелочного перевода?

- При каких неисправностях запрещается эксплуатировать стрелочные переводы?

- В каких местах стрелочного перевода производят измерения закрестовинной кривой?

- Как устанавливают наружную и внутреннюю нити переводной кривой на местности?

# Практическое занятие 14.

# Обследование стрелочного перевода на наличие неисправностей.

# Оборудование: инструкционная карта, стенды «Неисправности стрелочного перевода», «Основные дефекты стрелочного перевода», учебный полигон, рулетка, штангенциркуль ПШВ-1, путевой шаблон.

Порядок выполнения

- Дать определение, что называется неисправностями стрелочных переводов.

- Перечислить неисправности стрелочных переводов с указанием причин их возникновения.

- Назвать нормы допускаемого износа металлических частей стрелочного перевода.

- Классифицировать дефекты и повреждения элементов стрелочных переводов.

- Осмотреть стрелочный перевод на наличие неисправностей и дефектов (учебный полигон). Результаты осмотра занести в таблицу

| Неисправности в стрелочном переводе | Причины возникновения |
| --- | --- |

Содержание отчета

- Таблица, заполненная по результатам осмотра.

- Ответы на контрольные вопросы.

- Вывод.

Контрольные вопросы

- Каковы нормы допускаемого износа металлических частей стрелочного перевода?

- При каких неисправностях запрещена эксплуатация стрелочных переводов?

- Объясните причины возникновения и меры предупреждения особо опасных неисправностей стрелочного перевода.

- Для чего предназначена классификация дефектов и повреждений элементов стрелочных переводов?

- Расшифруйте кодовое обозначение дефекта и повреждения элемента стрелочного перевода.

# Практическое занятие 15.

# Расчет геометрических параметров нормального съезда и стрелочной улицы.

Цели: 1.Определить основные геометрические элементы для разбивки нормального съезда: полную и теоретическую длину, длину прямой вставки между крестовинами смежных стрелочных переводов на основе исходных данных.

- Вычертить на миллиметровой бумаге схему нормального съезда (в осях путей) в масштабе 1:500, указать на схеме основные размеры.

# Исходные данные

| Номер варианта | Тип рельсов | Марка крестовины | Ширина междупутья, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Р-65 | 1/11 | 5300 |
| 2. | Р-50 | 1/9 | 4800 |
| 3. | Р-50 | 1/11 | 4800 |
| 4. | Р-65 | 1/9 | 5300 |

Оборудование: Инструкционная карта, инструкция ЦП -774, калькулятор.

Порядок выполнения заданий

- Нормальный съезд представляет собой соединение путей двумя стрелочными переводами одной марки и одного типа.

Основные размеры нормального стрелочного съезда определяются по следующим формулам:

Теоретическая длина съезда:

LT = Е * N

Полная длина съезда:

Ln — Lt + 2а

Длина прямой вставки между переводами:

U = E/sin а - 2в; где Е - расстояние между осями путей, мм; а-угол крестовины;

a - расстояние от центра стрелочного перевода до переднего стыка рамных рельсов, мм;

в - расстояние от центра перевода до заднего стыка крестовины.

Размеры ао, в0, m, q, а рекомендуется определять по табл.5.1, на стр.166-167 в «Справочнике дорожного мастера». При этом следует учесть:

а = ao + m,

где ао - расстояние от ЦП до начала остряков, мм; m - передний вылет рамного рельса, мм.

в = в0 + g,

где в0 - расстояние от ЦП до МЦК, мм; g -длина хвостовой части крестовины, мм.

- Вывод.

Содержание отчета

- Расчет основных геометрических размеров для разбивки нормального съезда.

- Чертеж на миллиметровой бумаге схемы нормального съезда (в осях путей) в масштабе 1:500 с указанием основных размеров.

Контрольные вопросы

- Что представляют собой съезды?

- Какие съезды различают?

- Где применяются сокращенные съезды?

- Что представляет собой нормальный съезд?

- Где укладывают нормальный перекрёстный съезд и что он собой представляет?

# Практическое занятие 16.

# Определение соответствия обустройства переезда требованиям нормативных документов.

Цель: осмотр переезда, оценка видимости подходов, определение его категории в соответствии с инструкциями, определение состояния настила, измерение ширины желобов в контррельсе и сравнение с нормами, определение соответствия обустройства переезда требованиям инструкции.

Оборудование: инструкционная карта, полигон, учебное иллюстрированное пособие «Техническая эксплуатация и безопасность движения».

Порядок выполнения заданий

- Переезды и другие пересечения.

- Классификация переездов. Порядок определения категории переездов.

- Требования, предъявляемые к устройству переездов по расположению в плане, по условиям видимости, профилю подходов дороги и ширине проезжей части.

- Конструкция настила на переездах.

- Расположение на переездах шлагбаумов, габаритных ворот, перил, сигнальных знаков.

- Вывод.

Контрольные вопросы

- Каких категорий бывают железнодорожные переезды?

- Какие требования предъявляются к устройству переездов по расположению в плане, по условиям видимости, профилю подходов и ширине проезжей части?

- Какова конструкция настила на переездах и в чем её особенности на участках с автоматической блокировкой?

- Как располагаются на переездах шлагбаумы, габаритные ворота, надолбы, перила, сигнальные знаки?

Содержание отчета

- Ответы на задания.

- Ответы на контрольные вопросы.

# Практическое занятие 17.

# Определение габаритных расстояний и междупутий.

Цель: Изучить габариты, действующие на железнодорожном транспорте, их основные размеры и расстояния между осями путей.

Оборудование и наглядное пособие: инструкционная карта, плакаты «Габариты», учебное иллюстрированное пособие «Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения».

Порядок выполнения заданий

- Габариты приближения строений и подвижного состава.

- Вычертить габарит приближения строений с указанием основных размеров.

- Г абарит погрузки.

- Г абаритное положение выгруженных для путевых работ элементов верхнего строения пути.

- Расстояния между осями смежных путей на перегонах по ПТЭ.

- Вывод.

Контрольные вопросы

- Дать определение габарита приближения строений, подвижного состава и погрузки.

- Каковы требования габарита приближения строений к размещению выгруженных вдоль пути материалов верхнего строения?

- Перечислите основные степени негабаритности грузов и специальные условия, в соответствии с которыми негабаритные грузы принимают к перевозке по железным дорогам России.

Содержание отчета

- Чертеж габарита приближения строений с указанием основных размеров.

- Ответы на контрольные вопросы.

- Вывод.

# Практическое занятие 18.

# Расчет возвышения наружного рельса в кривом участке железнодорожного пути.

Цель: изучить требования, установленные инструкцией ПТЭ по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию колесных пар подвижного состава.

Оборудование и наглядные пособия: инструкционная карта, иллюстрированное пособие «ТЭБ», макет «Колесная пара», полигон.

Порядок выполнения заданий:

- Причины отказов элементов колесных пар.

- Требования, установленные инструкцией ПТЭ по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию колесных пар подвижного состава.

# Практическое занятие 19.

# Выполнение измерений железнодорожного пути по шаблону и уровню.

Цель: Приобрести навыки работы с путевым шаблоном; уметь проводить необходимые измерения, связанные с текущим содержанием пути.

Оборудование и инструменты: Инструкционная карта, полигон, путевой шаблон.

Порядок выполнения заданий

Измерение пути по ширине и по уровню производится шаблоном ЦУП.

Чтобы обеспечить правильность измерений, необходимо соблюдать следующие правила (общие для измерения пути и стрелочных переводов):

- концы шаблона в стыке устанавливаются примерно по оси стыковой шпалы принимающего конца рельса на двухпутном участке и любого на однопутном;

- шаблон при измерении располагают строго перпендикулярно оси пути.

При анализе данные измерений сравниваются с нормами.

Отчет о работе должен содержать описание устройства рельсовой колеи на прямых участках пути по основным нормативам, неисправности рельсовой колеи, результаты промеров ширины колеи, уровня рельсовых нитей, вывод в котором анализируется состояние пути на данном участке и объясняются отклонения от типовых норм содержания пути.

Контрольные вопросы

- Дайте определение понятиям «рельсовая колея» и взаимодействие пути и подвижного состава».

- Что такое ширина рельсовой колеи? Какова взаимная связь между шириной рельсовой колеи и размерами колесных пар?

- Каковы основные параметры устройства рельсовой колеи на прямых участках пути? Какие нормы и допуски устройства и содержания рельсовой колеи действуют в настоящее время?

- Как должен содержаться по уровню путь на прямых участках? Дайте определение понятию «перекос».

# Практическое занятие 20.

# Расчет длины переходных кривых на двухпутном участке в кривой.

Цель: научиться производить расчет длины переходных кривых.

Оборудование: инструкционная карта, микрокалькулятор, исходные данные и расчет возвышения наружного рельса в кривых (см. практическое занятие №12).

Порядок выполнения

- На основе исходных данных произвести расчет длины переходной кривой. Длина переходной кривой 1о(м) принимается:

а) при скоростях движения до 120 км/ч:

10= 1000 х h,

где h - возвышение наружного рельса в кривой, мм;

б) при скоростях движения более 120 км/ч:

10 = 1500 х h,

Полученная по расчету длина переходной кривой округляется до ближайшего большего числа, кратного 10 м. Длина переходной кривой должна быть не менее 20 м.

- Определить угол наклона переходной кривой р 0 (рад.) в её конце

R

где 10 - длина переходной кривой, м;

R - радиус кривой, м.

- Определить возможность разбивки переходной кривой по формуле:

2(р0 < /?,

где - угол поворота кривой в градусах;

- угол наклона переходной кривой в градусах.

Если 2 р0 > /, то разбивка невозможна - надо менять параметр кривой.

- Определить длину круговой кривой (м) по формуле:

Акр = ^ X (/ — 2 р о),

где - угол поворота кривой в градусах;

Р 0 - угол наклона переходной кривой в градусах.

- Определить полную длину кривой 1(м) по формуле:

А = Акр + 2 А о.

Содержание отчета

- Расчет длины переходной кривой.

- Расчет длины круговой кривой.

- Расчет полной длины кривой.

- Ответы на контрольные вопросы.

- Вывод.

Контрольные вопросы

- Почему необходимо устраивать переходные кривые? Дайте определение параметра переходной кривой.

- Как разбивается переходная кривая на местности?

- Как изменяется радиус переходной кривой?

- От чего зависит длина переходной кривой?

- От чего зависят ширина колеи и возвышение рельса в переходной кривой?

# Практическое занятие 21.

# Расчет укладки укороченных рельсов.

Цель: научиться определять количество укороченных рельсов, укладываемых по внутренней рельсовой нити кривой.

Оборудование: инструкционная карта, микрокалькулятор, исходные данные (см. практическое занятие №12), расчеты длины переходной кривой, круговой кривой, полной длины кривой (см. практическое занятие № 13), слайд «Схема для расчета укладки укороченных рельсов», таблица «Расчет укладки укороченных рельсов», миллиметровая бумага формата А3, чертежные инструменты.

Порядок выполнения

- Определить количество рельсов нормальной длины, укладываемых по наружной рельсовой нити Енорм по формуле:

N	=^~

iVHОрМ п ,

-f С т

где1 - полная длина кривой, м;

1ст - длина стандартного рельса, м;

- Определить укорочение внутренней рельсовой нити на протяжении круговой кривой Еж (мм) по формуле:

Екк = J х -V

где S1 - расстояние между осями рельсов (51=1,6 м);

1кр- длина круговой кривой, м;

R - радиус круговой кривой, м.

- Определить укорочение внутренней рельсовой нити на протяжении всей переходной кривой Епк (м) по формуле:

Епк=^х#0 ,

где 10 - длина переходной кривой, м.

- Определить полное укорочение внутренней рельсовой нити Е (мм) по формуле:

Е = Екр+2 х Еп к.

- Произвести выбор стандартного типа укорочения рельсов.

Чтобы каждый стык на внутренней нити в пределах кривой расположить по наугольнику против соответствующего стыка наружной

нити, нужно применять в различных кривых разное укорочение каждого рельса.

Принято четыре типа укорочения рельсов K: 40, 80 и 120 мм для рельсов длиной 12,5 м; 80 и 160 мм - для рельсов длиной 25 м. Получающееся несовпадение стыков допускают на величину, не превышающую половину стандартного укорочения K.

Применение каждого стандартного укорочения ограничено размерами радиуса кривой и длиной стандартных рельсов. Так, например, рельсы первого типа укорочения при нормальной длине 12,5 м, могут применяться в том случае, если радиус кривой будет 500 м, так как в противном случае даже при сплошной укладке укороченных рельсов общая длина укорочения не будет перекрыта, а забеги стыков будут иметь недопустимые значения.

В таблице 14.1 указаны пределы применения каждого стандартного укорочения.

| Длина нормальных рельсов, м | Предельные значения радиусов кривых при данном стандартном укорочении, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 мм | 80 мм | 120 мм | 160 мм |
| 12,5 | > 500 | >250 | >250 | - |
| 25,0 | - | > 500 | - | >250 |

- Определить количество укороченных рельсов Ny (шт.), укладываемых по внутренней рельсовой нити кривой, в зависимости от типа укорочения одного рельса по формуле:

У к ’

где E- полное укорочение внутренней рельсовой нити, мм;

K- стандартный тип укорочения, мм.

Полученное по расчету количество рельсов округляется до ближайшего целого числа.

- Составить схему привязки стыков рельсов к элементам плана кривой.

- Произвести расчет рельса по длине кривой по формуле:

b1 = 6,0м; b1 = 25,01— b1 (м).

- Определить количество рельсов	, которое необходимо уложить в пределах первой переходной кривой, по формуле:

ЛПК 1 = (АПК	^1)	/ А СТ, (шт.);

ь2= Аж - ( bi + Лпк 1 X 2 5 , 0 1 ) ;

Ь2= 2 5 , О 1 - Ь2, (м) .

- Определить количество рельсов ^к(шт.), которое необходимо уложить в пределах круговой кривой, по формуле:

(шт.);

Ь'з = ^кк - (h + NKк X 25,01);

Ь3=2 5 , О 1 — Ь3, (м) .

- Определить количество рельсов, которое необходимо уложить в пределах второй переходной кривой, по формуле:

=	(шт.);

Ьз=-пк — Оз + Nn к2 х 2 5 , О 1 ) ;

Ь4 = 2 5 , О 1 — Е, (м).

- Произвести расчет укладки укороченных рельсов в табличной форме

- Оформить на миллиметровой бумаге чертеж схемы укладки укороченных рельсов на внутренней нити кривой.

Содержание отчета

- Расчет укладки укороченных рельсов в кривой в виде таблицы.

- Схема укладки укороченных рельсов на внутренней нити кривой.

- Ответы на контрольные вопросы.

- Вывод.

Контрольные вопросы

- Каково назначение укороченных рельсов?

- Назовите типы стандартного укорочения рельсов в кривых.

# От каких параметров зависит количество укладываемых укороченных рельсов?

# МДК 03.02 Эксплуатация искусственных сооружений

# Практическое занятие 1.

# Определение вида искусственного сооружения, его размеров и расхода воды.

Цель: изучить виды искусственных сооружений, водный поток в мостах и трубах, конструкции пути на мостах и в тоннелях.

Оборудование: инструкционная карта, плакат «Виды искусственных сооружений», макеты ИССО.

Порядок выполнения заданий:

- Разнообразие искусственных сооружений, классификация их по признакам, характерные размеры моста.

- Типы рек и внутригодовое распределение стока.

- Регуляционные сооружения мостовых переходов.

- Вывод.

Контрольные вопросы.

- Назовите основные конструктивные элементы железнодорожных мостов.

- По каким характерным признакам можно классифицировать железнодорожные мосты и трубы?

- Как подразделяются все реки в зависимости от площади бассейна и рельефа местности?

- Назовите основные виды регуляционных сооружений мостовых переходов.

# Практическое занятие 2.

# Определение системы и вида металлического моста, его основных размеров и конструктивных особенностей.

Цель: изучить основные части и виды мостов, материалы, виды соединений в мостовых конструкциях, эксплуатацию металлических мостов.

Оборудование: инструкционная карта, плакаты «Виды металлических мостов», «Схемы ферм», «Связи между фермами».

Порядок выполнения заданий:

- Общая характеристика металлических мостов. Материалы стальных мостов.

- Основные части и виды мостов.

- Конструкция пролетных строений со сплошными главными балками.

- Схемы иэлементы сквозных ферм, их узловые соединения,особенности работы.

- Дефекты металлических мостов и способы их устранения.

- Вывод.

Контрольные вопросы.

- В чем состоят достоинства и недостатки металлических мостов?

- Какова классификация металлических пролетных строений?

- Какие заводские и монтажные соединения применяют при изготовлении и монтаже металлических пролетных строений?

- Какие существуют дефекты металлических пролетных строений и какова степень их влияния на безопасность движения транспортных средств и на грузоподъемность основных несущих конструкций?

# Практическое занятие 3.

# Определение вида обустройств искусственных сооружений и их конструктивных особенностей.

Цель: изучить эксплуатационные обустройства искусственных сооружений.

Оборудование: инструкционная карта.

Порядок выполнения заданий:

- Защитные обустройства.

- Обустройства поездной и личной безопасности.

- Вспомогательные обустройства для обслуживания.

- Производственные обустройства.

- Побочные обустройства.

- Вывод.

Контрольные вопросы.

- Дать определение понятиям « гидроизоляция», «дренажи», «дренажные штольни», «габаритные ворота», «контрольно-габаритные устройства».

- Перечислите противопожарные средства, охранные приспособления.

- Какими видами сигнализации оборудуют мосты и тоннели?

- Какие укрытия устраивают на мостах и в тоннелях для размещения оборудования, материалов, а также рабочих при выполнении ремонтных работ?

- Перечислите смотровые приспособления для обслуживания ИССО.

- Как дополнительно ещё используют ИССО, помимо прямого назначения?

# Практическое занятие 4.

# Определение вида мостового полотна, его конструктивных особенностей.

Цель: изучить виды мостового полотна, содержание пути на мостах и в тоннелях.

Оборудование: инструкционная карта, плакат «Конструкции пути на капитальных мостах»

Порядок выполнения заданий:

- Путь на мостах.

- Путь в тоннелях.

- Бесстыковой путь на мостах и в тоннелях.

- Содержание пути на мостах.

- Содержание пути в тоннелях.

- Вывод.

Контрольные вопросы.

- С какой целью и где устраивают охранные приспособления на мостах и в тоннелях?

- Назовите эксплуатационные достоинства бесстыкового железнодорожного пути на мостах и в тоннелях.

- С какой целью и где устанавливается на железнодорожных мостах уравнительный прибор?

- В чем состоят особенности содержания пути на мостах и в тоннелях?

# Практическое занятие 5.

# Определение вида опор, их основных размеров и конструктивных особенностей.

Цель: изучить разновидности и область применения опор капитальных мостов.

Оборудование: инструкционная карта, плакаты «Различные виды заложения опор», «Виды устоев».

Порядок выполнения заданий:

- Разновидности и область применения оснований и фундаментов.

- Виды опор мостов. Устой, его основные части и особенности конструкции.

- Конструкция промежуточных опор.

- Вывод.

Контрольные вопросы.

- Какие существуют виды промежуточных опор и береговых опор (устоев) железнодорожных мостов?

- Какие существуют основные виды фундаментов опор?

- Какие существуют типы свайных фундаментов и в каких условиях применяют каждый из них?

- В чем состоят особенности конструкций опор в районах с суровым климатом?

# Практическое занятие 6.

# Определение системы и вида железобетонного моста, его основных размеров и конструктивных особенностей.

Цель: изучить область применения, конструктивные элементы, эксплуатацию железобетонных мостов.

Оборудование: инструкционная карта, плакат «Железобетонные мосты различных систем».

Порядок выполнения заданий:

- Область применения железобетонных мостов.

- Конструкции железобетонных мостов.

- Материалы железобетонных пролетных строений мостов, принципы их армирования.

- Предварительно напряженные элементы, особенности их конструирования.

- Основные дефекты и повреждения железобетонных мостов.

- Вывод.

Контрольные вопросы.

- В чем состоят достоинства и недостатки железобетонных мостов?

- Какие основные конструктивные элементы, виды материалов характерны для железобетонных мостов?

- В каких случаях применяют сборные и монолитные конструкции?

- В чем состоят принципы армирования железобетонных пролетных строений?

- Каковы особенности предварительно напряженных конструкций?

- Какие существуют дефекты железобетонных мостов?

# Практическое занятие 7.

# Определение вида, конструктивных особенностей и основных размеров подпорной стены.

Цель: изучить применение подпорных стен, конструкцию и их эксплуатацию.

Оборудование: инструкционная карта, макет «Подпорные стены».

Порядок выполнения заданий:

- Применение подпорных стен.

- Конструкция подпорных стен. Вычертить конструктивные формы подпорных стен из различных материалов.

- Эксплуатация подпорных стен и оценка их технического состояния.

- Вывод.

Контрольные вопросы.

- Для чего предназначены подпорные стены?

- Как отводится вода из-за стен?

- Как различают подпорные стены по материалам?

- Каково назначение швов между секциями стен?

# Практическое занятие 8.

# Определение вида тоннеля, его конструктивных особенностей и основных размеров.

Цель: изучить характеристики тоннелей, конструкции тоннельных обделок, их обустройства и эксплуатацию.

Оборудование: инструкционная карта, макет «Тоннели».

Порядок выполнения заданий:

- Классификация тоннелей.

- Обустройства тоннелей.

- Дефекты тоннельных сооружений.

- Проблемы обводненности тоннелей. Способы защиты тоннелей от проникновения поверхностных и грунтовых вод.

- Защита тоннельной обделки от коррозии.

- Вывод.

Контрольные вопросы.

- По каким признакам можно классифицировать железнодорожные тоннели?

- С какой целью и где устраивают ниши и камеры?

- Приведите основные дефекты тоннельных сооружений.

- Назовите существующие способы защиты тоннелей от проникновения поверхностных и грунтовых вод.

- Как осуществляется гидроизоляция тоннелей, защита тоннельной обделки от коррозии?

- С какой целью осуществляют поверхностный водоотвод.

# Практическое занятие 9.

# Определение вида трубы и ее основных размеров. Оценка технического состояния.

Цель: изучить область применения, конструктивные части труб и их эксплуатацию.

Оборудование: инструкционная карта, плакаты «Схемы водопропускных труб в насыпях», «Конструктивные части труб», «Поперечные сечения труб из различных материалов».

Порядок выполнения заданий:

- Виды, область применения и устройство водопропускных труб. Вычертить рисунок «Конструктивные элементы труб».

- Конструктивные особенности бетонных, железобетонных и металлических труб.

- Трубы на косогорах, дюкеры и лотки.

- Эксплуатация труб.

- Вывод.

Контрольные вопросы.

- Какие существуют виды водопропускных труб?

- Каковы конструктивные особенности бетонных и железобетонных труб?

- В чем заключаются особенности конструкции металлических гофрированных труб?

- Каковы особенности конструкций косогорных труб, дюкеров и лотков?

- Перечислить виды оголовок труб.

- В чем заключается содержание труб?

# Практическое занятие 10.

# Разработка плана мероприятий по организации текущего содержания и ремонта искусственных сооружений в дистанции пути.

Цель: изучить основные задачи эксплуатации и текущего содержания ИССО на железных дорогах РФ.

Оборудование: инструкционная карта, альбом форм первичной документации по ИССО.

Порядок выполнения заданий:

- Основные задачи, особенности эксплуатации и текущего содержания искусственных сооружений.

- Организация содержания пути и ремонтных работ на мостах и в тоннелях.

- Оценка технического состояния эксплуатируемых искусственных сооружений.

- Вывод.

Контрольные вопросы.

- В чем состоит основная задача эксплуатации и текущего содержания ИССО на железных дорогах РФ?

- Куда заносят данные о состоянии ИССО?

- Приведите общие сведения об организации содержания пути и ремонтных работ на мостах и в тоннелях.

- Как оценивается техническое состояние эксплуатируемых ИССО?

# Практическое занятие 11.

# Разработка плана мероприятий по пропуску паводковых вод и ледохода.

Цель: изучить мероприятия для защиты сооружений от повреждений паводком и ледоходом.

Оборудование: инструкционная карта, плакат «Некоторые виды укреплений против размыва».

Порядок выполнения заданий:

- Пропуск паводка и ледохода.

- Мероприятия по подготовке искусственных сооружений к водоборьбе в период паводка и ледохода.

- Виды укреплений откосов насыпей, конусов, дамб против размыва.

- Вывод.

Контрольные вопросы.

- Какие наблюдения производятся на мостах и водопропускных трубах, имеющих недостаточную водопропускную способность?

- Какие данные записываются в Книгу искусственных сооружений?

- В какое время года измеряют глубину русла реки?

- Какие мероприятия проводят в период паводка и ледохода?

# Практическое занятие 12.

# Оформление карточки на металлический мост по результатам осмотра.

Цель: научиться заполнять карточку формы ПУ-15.

Оборудование: инструкционная карта, карточка № 09.06.

Порядок выполнения заданий:

- Оформить карточку на металлический мост.

- Вывод.

Контрольные вопросы.

- Перечислите виды технической документации на ИССО.

- Что содержит в себе карточка искусственного сооружения?

- Как ведется запись в технической документации для искусственных сооружений?

# Практическое занятие 13.

# Оформление карточки на железобетонный мост по результатам осмотра.

Цель: научиться заполнять карточку формы ПУ-15.

Оборудование: инструкционная карта, карточки № 16.06., №17.06.

Порядок выполнения заданий:

- Оформить карточку на железобетонный мост.

- Вывод.

Контрольные вопросы.

- Перечислите виды технической документации на ИССО.

- Что содержит в себе карточка искусственного сооружения?

- Как ведется запись в технической документации для искусственных сооружений?

# Практическое занятие 14.

# Оформление карточки на пешеходный мост по результатам осмотра.

Цель: научиться заполнять карточку формы ПУ-15а.

Оборудование: инструкционная карта, карточка № 67.06.

Порядок выполнения заданий:

- Оформить карточку на пешеходный мост.

- Вывод.

Контрольные вопросы.

- Перечислите виды технической документации на ИССО.

- Что содержит в себе карточка искусственного сооружения?

- Как ведется запись в технической документации для искусственных сооружений?

# Практическое занятие 15.

# Оформление карточки на пешеходный тоннель по результатам осмотра.

Цель: научиться заполнять карточку формы ПУ-15б.

Оборудование: инструкционная карта, карточка на пешеходный тоннель.

Порядок выполнения заданий:

- Оформить карточку на пешеходный тоннель.

- Вывод.

Контрольные вопросы.

- Перечислите виды технической документации на ИССО.

- Что содержит в себе карточка искусственного сооружения?

- Как ведется запись в технической документации для искусственных сооружений?

# Практическое занятие 16.

# Оформление карточки на водопропускную трубу по результатам осмотра.

Цель: научиться заполнять карточку формы ПУ-17.

Оборудование: инструкционная карта, карточки №.01.06., № 02.06.

Порядок выполнения заданий:

- Оформить карточку на трубу.

- Вывод.

Контрольные вопросы.

- Перечислите виды технической документации на ИССО.

- Что содержит в себе карточка искусственного сооружения?

- Как ведется запись в технической документации для искусственных сооружений?

- Кто составляет и по необходимости обновляет карточку на ИССО?

- Кто подписывает и где хранится карточка?

# МДК 03.03 Технология неразрушающего контроля рельсов

# Практическое занятие 1.

# Выявление причин развития дефектов и повреждений.

Цель: Научиться выявлять причины развития дефектов и повреждений; признаки, определяющие степень опасности дефектов рельсов.

Оборудование и наглядное пособие:	инструкционные карты, нормативно

техническая документация, учебное иллюстрированное пособие «Дефекты рельсов железнодорожного пути», стенд «Классификация дефектов и повреждений рельсов».

Порядок выполнения работы

- Общие положения.

- Структура кодового обозначения дефектов рельсов.

- Виды дефектов и их классификация.

- Признаки, определяющие степень опасности дефектов рельсов.

- Пропуск поездов по остродефектным рельсам.

- Основные принципы классификации дефектов и повреждений элементов стрелочных переводов.

- Вывод.

Контрольные вопросы

- Что называется дефектом рельса?

- Какие рельсы называют дефектными и остродефектными?

- Что называют полным и частичным отказом рельса?

- Структура кодового обозначения рельсов и элементов стрелочных переводов.

# Практическое занятие 2.

# Определение характеристик продольных и сдвиговых ультразвуковых волн.

Цель: изучить ультразвуковые волны, продольные и сдвиговые колебания.

Оборудование: инструкционная карта, слайды «Представление упругих волн на частотной оси», «Схематическое изображение продольной волны», «Схематическое изображение поперечной волны».

Порядок выполнения заданий

- Характеристики ультразвуковых колебаний.

- Продольные волны.

- Поперечные (сдвиговые) волны.

- Вывод.

Контрольные вопросы

- Определение акустических колебаний.

- Что называется акустическими волнами?

- Перечислите ультразвуковые волны в зависимости от частоты.

- В каких средах могут возникать упругие волны?

- Перечислите упругие волны различных видов.

- Какая волна называется продольной?

- Какая волна называется поперечной (сдвиговой)?

# Практическое занятие 3.

# Совершенствование знаний в изучении природы пьезоэффекта.

Цель: изучить излучатели и приемники ультразвуковых колебаний.

Оборудование: инструкционная карта, слайды «Иллюстрация обратного пьезоэффекта», «Иллюстрация прямого пьезоэффекта».

Порядок выполнения заданий

- Понятие о пьезоэффекте. Иллюстрации обратного и прямого пьезоэффекта.

- Понятие о резонансе. Диаграмма «Амплитудно - частотная характеристика пьезопластин различной толщины».

- Понятие о добротности.

- Понятие о направленности. Иллюстрация зон излучения ПЭП.

- Вывод.

Контрольные вопросы

- Что применяют для возбуждения и регистрации ультразвуковых колебаний?

- Что называется обратным пьезоэффектом?

- Что называется прямым пьезоэффектом?

- Дать определение добротности.

- Дать определение направленности.

- От чего зависит собственная частота пластины?

- Какие материалы используют для изготовления преобразователей?

- Дать определение понятия резонанса.

# Практическое занятие 4.

# Совершенствование знаний в изучении свойств ультразвуковых колебаний.

Цель: изучить физические основы ультразвуковых колебаний.

Оборудование: инструкционная карта, слайды «Зависимость затухания УЗК от расстояния», «Зависимость коэффициента затухания УЗК в стали от частоты», «Отражение и преломление ультразвуковых волн», «Принцип теневого метода УЗ контроля».

Порядок выполнения заданий

- Затухание ультразвуковых колебаний.

- Отражение ультразвуковых колебаний (при нормальном падении волн).

- Преломление и трансформация ультразвуковых колебаний (при наклонном падении волн).

- Импульсный режим излучения ультразвуковых колебаний.

- Вывод.

Контрольные вопросы

- Как создать акустический контакт между искателем и контролируемым изделием?

- Что называется ультразвуковым лучом?

- Что называется зондирующими импульсами?

- Что такое демпфер?

- По какому закону происходит затухание ультразвуковых колебаний?

- Как зависит затухание УЗК от расстояния, от частоты?

- Как формулируются законы отражения и преломления упругих волн?

# Практическое занятие 5.

# Определение конструктивных особенностей стандартных образцов.

Цель: изучить методику ультразвуковой дефектоскопии болтового стыка рельса и требования, предъявляемые к контролю этого метода.

Оборудование: инструкционная карта, слайды «Основные элементы болтового стыка рельса и характерные дефекты в зоне стыка», «Возможные дефекты в рельсах в зонах болтового стыка и основного металла и их распространенность».

Порядок выполнения заданий

- Ультразвуковой контроль рельса в зоне болтового стыка.

- Формирование сигналов от типовых дефектов.

- Вывод.

Контрольные вопросы

- Какие дефекты выявляются в зоне болтового стыка?

- Какие дефектоскопы применяют для ультразвукового контроля рельса в зоне болтового стыка?

- В чем заключается работа схемы «ультразвуковой калибр»?

- Какие методы дефектоскопии применяют при контроле рельса в зоне болтового стыка?

# Практическое занятие 6.

# Совершенствование навыков работы с электронной программой «КРУЗ-М» на ПК.

Цель: изучить назначение, конструкцию, органы управления, настройку, подготовку к работе и работу с дефектоскопом на контрольном тупике.

Оборудование и приборы: инструкционная карта, дефектоскоп,техническое описание и инструкция по эксплуатации, контрольный тупик с дефектами.

Порядок выполнения заданий

- Изучение назначения, конструкции и органов управления лицевой панелью дефектоскопа.

- Изучение настройки и проверки каналов сплошного контроля.

- Изучение настройки и проверки каналов ручного контроля.

- Подготовка дефектоскопа к работе.

- Контроль рельсов в пути: сплошной, болтового стыка, ручной.

- Работа дефектоскопа в зимних условиях.

- Вывод.

Контрольные вопросы

- Опишите назначение и отличительные особенности дефектоскопа.

- Начертить схемы прозвучивания и передней панели с рассказом об органах управления и работе блоков резонаторов.

# Практическое занятие 7.

# Освоение методики работы с компьютерной программой «График».

Цель: практически изучить дефектоскоп РДМ-2. Освоить методы его настройки и работу с ним.

Оборудование: инструкционная карта, дефектоскоп РДМ-2, тест- образец для настройки чувствительности, контрольный тупик.

Порядок выполнения заданий

- Изучение конструкции органов управления и режимов индикации каналов.

- Вычерчивание схемы прозвучивания передней панели и рисунков индикации каналов.

- Подготовка к настройке дефектоскопа.

- Настройка условной чувствительности контроля каналов ЭМ (эхо- метода), ЗТМ (зеркально-теневого метода) и ручного контроля.

- Подготовка дефектоскопа к работе.

- Контроль рельсов в пути в зоне основного металла, в зоне болтового стыка; контроль отдельных участков рельса и сварных стыков.

- Вывод.

Контрольные вопросы

- Начертите основную схему прозвучивания дефектоскопа РДМ-2.

- Опишите порядок подготовки дефектоскопа РДМ-2 к настройке.

- Опишите порядок подготовки дефектоскопа РДМ-2 к работе с ним.

- Опишите порядок настройки условной чувствительности дефектоскопа.

- Как происходит контроль рельсов в пути дефектоскопом РДМ-2?

# Практическое занятие 8.

# Выполнение технического обслуживания и ремонта дефектоскопов.

Цель: изучить систему планово- предупредительного ремонта рельсовых дефектоскопов.

Оборудование: инструкционная карта.

Порядок выполнения заданий

- Система планово- предупредительного ремонта рельсовых дефектоскопов.

- Техническое обслуживание и ремонт мобильных средств дефектоскопии.

- Изучение перечня документации по организации работы, ремонту и содержанию дефектоскопных средств.

- Составление графика работы дефектоскопных средств.

- Вывод.

Контрольные вопросы

- Что представляет собой система планово- предупредительного ремонта рельсовых дефектоскопов?

- Какие виды работ включает в себя ежесменное техническое обслуживание?

- Перечислите работы при текущем ремонте дефектоскопов.

- Какие виды работ производят при среднем ремонте дефектоскопов?

- Назначение графика работы дефектоскопных средств.

- Как выполнить расчет выхода рельсов и эффективности работы?