ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЗИМИНСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.12 Охрана труда

образовательной программы среднего профессионального образования

подготовки специалистов среднего звена по специальности

23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

| Квалификация: техник |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма обучения: очная |  |  |  |  |  |
| Срок освоения ОП СПО ПКРС: 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Профиль получаемого профессионального образования: технологический |  |  |  |  |  |

Зима, 2025 г.

Методические рекомендации для практических занятий по учебной дисциплине:

ОП.12 Охрана труда

В методических рекомендациях определены цели и задачи выполнения практических занятий, описание каждого занятия включает в себя задания для практических занятий и инструктаж по их выполнению.

Разработчик:

Новикова Татьяна Викторовна, мастер производственного обучения ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум»

Пояснительная записка

Методические рекомендации по выполнению практических занятий по учебной дисциплине ОП.12 Охрана труда  разработаны в помощь студентам для самостоятельного выполнения ими практических занятий, предусмотренных рабочей программой. Практические занятия проводятся после изучения соответствующих разделов и тем учебной дисциплины.

Цель данных методических рекомендаций - оказать помощь студентам при выполнении практических занятий и закреплении теоретических знаний по основным разделам учебной дисциплины.

Выполнение практических занятий направлено на формирование общих и профессиональных компетенций, закрепление знаний, освоение необходимых умений и формирование первоначального практического опыта, предусмотренных ФГОС СПО по профессии 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, входящей в укрупненную группу профессий/специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.

Учебным планом на практические занятия обучающихся предусмотрено 18 часов.

| № | Тема практического занятия | Вид деятельности | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Практическое занятие № 1 «Оформление акта формы Н-1 о несчастном случае на производстве». | - Ознакомиться с актом Н-1. - Выявление несчастного случая. - Сделать вывод. | 2 |
| 2 | Практическое занятие № 2 «Начертить схему санитарных и бытовых производственных помещении» | 1. Начертить схему санитарных помещений 2. Начертить схему бытовых производственных помещений 3.Требования к организации рабочего места. | 2 |
| 3 | Практическое занятие № 3 «Основные расчёты и контроль освещённости» | - Составить расчет освещенности рабочего места - Ответить на вопросы. - Сделайте вывод по работе. | 2 |
| 4 | Практическое занятие № 4 «Начертить схему средства индивидуальной и коллективной защиты» | 1Начертить схему индивидуальной защиты. 2Начертить схему коллективной защиты. 3. Сделайте вывод по работе | 2 |
| 5 | Практическое занятие № 5 «Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшему от электрического тока». | - Ознакомиться с инструкцией по оказанию первой доврачебной помощи - Ответить на вопросы. - Сделать вывод. | 2 |
| 6 | Практическое занятие № 6 «Начертить схему «ответственность к работникам с применение путевых машин.» | - Начертить схему ответственности при работе с путевыми машинами согласно инструкции. - Определить ответственность к работникам согласно инструкции. - Сделать вывод. | 2 |
| 7 | Практическое занятие № 7 «Начертить схему: опасных и вредных факторов при работе технологического оборудования» | 1.Определить вредные и опасные факторы при работе с технологическим оборудованием. 2. Ответить на вопросы. 3. Сделать вывод по работе. | 2 |
| 8 | Практическое занятие № 8 «Составить таблицу требования охраны труда при эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте железных дорог» | 1 Составить таблицу перечень машин при строительстве железных дорого 2. Ответить на вопросы. 3. Сделать вывод по работе. | 2 |
| 9 | Практическое занятие № 9 «Использование первичных средств пожаротушения на подвижном составе железных дорог» | 1.Ознакомиться с первичными средствами пожаротушения 2. Ответить на вопросы. 3. Сделать вывод по работе. | 2 |
| Итого |  |  | 18 |

Практическое занятие № 1

«Оформление акта формы Н-1 о несчастном случае на производстве».

Цель: 1.Ознакомиться с актом Н-1.Выявление несчастного случая. Сделать выводы.

Обязательный элемент пакета документов, оформляемого в процессе расследования несчастного случая (НС)

Порядок составления акта о несчастном случае на производстве по форме Н-1 начинается с того, что работодатель организует расследование происшествия. В состав комиссии включаются:

руководитель организации или его представитель;

представитель профсоюза (если таковой имеется);

специалист по охране труда.

Комиссия проводит тщательный осмотр места происшествия, опрашивает свидетелей и самого пострадавшего (если это возможно), а также изучает все документы, связанные с несчастным случаем.

Акт по форме Н-1 должен содержать следующие обязательные сведения:

Общие данные. ФИО пострадавшего, его должность, дата и время происшествия.

Обстоятельства происшествия. Описание условий, в которых произошёл несчастный случай, включая погодные условия, рабочие инструменты и оборудование.

Причины несчастного случая. Комиссия указывает конкретные факторы, приведшие к травме — нарушение техники безопасности, неисправное оборудование, нарушение правил эксплуатации и т. д..

Ответственные лица. Указываются лица, действия или бездействие которых привели к происшествию. Это может быть сам работник (если он нарушил технику безопасности), начальник смены, инженер по охране труда или другие сотрудники.

Медицинские данные. Описание характера полученных травм и заключение медицинского учреждения о степени тяжести повреждений.

Рекомендации комиссии. Комиссия может рекомендовать дополнительные меры по устранению последствий несчастного случая и предотвращению повторных инцидентов.

Подписи сторон. Акт подписывается всеми членами комиссии, а также пострадавшим (если его состояние позволяет).

Согласно статье 230 Трудового кодекса РФ, акт о несчастном случае на производстве должен быть составлен в течение трёх дней после завершения расследования происшествия.

Практическое занятие № 2

«Начертить схему  санитарных и бытовых  производственных помещении»

.

Цель: Начертить схему с указанием санитарных   и бытовых помещений. Ответить на вопросы.

Сделать вывод

Все производственные процессы в зависимости от характера и степени воздействия на работающих разделены на четыре группы.

Группа	Производственные процессы

Первая группа	протекающие при нормальных метеорологических условиях и оптимальном микроклимате производственных помещений, при отсутствии вредных газов и пылевыделений

Вторая группа	протекающие при неблагоприятных метеорологических условиях и показателях микроклимата либо связанные с выделением пыли и напряженной физической работой

Третья группа	с наличием резко выраженных вредных факторов

Четвертая группа	требующие особого режима для обеспечения качества продукции, а именно: связанные с переработкой пищевых продуктов, производством стерильных материалов особой чистоты и др.

Группы производственных процессов, в свою очередь, разделены на ряд подгрупп.

Группа	Подразделяется	Подгруппы	Производственные процессы

Первая	по характеру загрязнения

1А – загрязнение только рук;

1Б – загрязнение тела и спецодежды;

1В – загрязнения тела и спецодежды, удаляющиеся с применением специальных моющих средств

протекающие при нормальных метеорологических условиях и оптимальном микроклимате производственных помещений, при отсутствии вредных газов и пылевыделений

Вторая	по виду воздействия

2А – избыток явного конвекционного тепла;

2Б – избыток явного лучистого тепла;

2В – воздействие влаги, вызывающей намокание спецодежды;

2Г – воздействие температур воздуха ниже 10 °С, включая работы на открытом воздухе

протекающие при неблагоприятных метеорологических условиях и показателях микроклимата либо связанные с выделением пыли и напряженной физической работой

Третья	по характеру загрязнения

3А – загрязнение только рук;

3Б – загрязнение тела и спецодежды

с наличием резко выраженных вредных факторов

Четвертая			требующие особого режима для обеспечения качества продукции, а именно: связанные с переработкой пищевых продуктов, производством стерильных материалов особой чистоты и др.

Обеспеченность подгрупп бытовыми помещений Условия труда, рабочее место и трудовой процесс не должны оказывать вредное воздействие на человека. Безопасность для человека условий труда обеспечивается среди прочего наличием санитарно-бытовых помещений.

Подгруппы производственных процессов 1А, 1Б, 1В обеспечиваются следующими основными бытовыми помещениями:

душем;

кранами с горячей и холодной водой;

гардеробом.

Подгруппы производственных процессов 2А, 2Б обеспечиваются:

душем;

кранами с горячей и холодной водой;

гардеробом;

помещениями для охлаждения.

Подгруппа производственных процессов 2В, кроме того, обеспечивается:

помещением для сушки спецодежды.

Подгруппа производственных процессов 2Г дополнительно обеспечивается:

помещением для обогрева.

Подгруппы производственных процессов ЗА, ЗБ обеспечиваются:

душем;

кранами с горячей и холодной водой;

гардеробом;

химчисткой спецодежды;

искусственной вентиляцией мест хранения спецодежды.

Практическое занятие № 3

«Основные расчёты и контроль освещённости»

Цель: определение качественных, количественных и вредных показателей освещения» Ответить на вопросы. Сделать вывод.

Расчёты освещённости включают учёт параметров помещения, требуемого уровня света и характеристик источников света. Также существуют нормы освещённости для разных типов помещений, а контроль освещённости включает измерения и анализ результатов.

Сделайте вывод по работе. объяснить понятие качественных, количественных и вредных показателей освещения

Для качественных показателей можно предложить задания, связанные с анализом качества производственного освещения. Например, попросить студентов ответить на вопросы о том, какие качественные характеристики применяются для анализа, перечислить их и дать определения. Также можно рассмотреть вопросы о влиянии производственного освещения на производительность труда и производственный травматизм. Расчет освещенности помещений требует учета множества факторов, таких как площадь, высота потолков и коэффициент отражения поверхностей, чтобы обеспечить комфортное восприятие света человеком. В статье подробно разобраны формулы, нормы освещенности и особенности выбора современных источников света, включая светодиодные лампы, для создания гармоничного баланса между естественным и искусственным освещением.

Расчет освещенности – это не просто техническая задача, а важный этап проектирования, который напрямую влияет на комфорт и здоровье человека. Недостаточное или избыточное освещение может стать причиной усталости глаз, снижения работоспособности и даже проблем со зрением. Чтобы правильно определить необходимое количество света, нужно учитывать множество факторов: от площади помещения до коэффициента отражения поверхностей. В этой статье подробно рассмотрим основные принципы расчета освещенности, а также узнаем, как выбрать подходящие источники света для разных типов объектов.

Количественные показатели можно представить в виде заданий, связанных с характеристиками естественного и искусственного освещения. Например, попросить студентов перечислить количественные характеристики, дать их определение и единицы измерения. Также можно рассмотреть вопросы о видах источников света, их преимуществах и недостатках, сфере применения, видах светильников для искусственного освещения и методах их расчёта.

Для вредных показателей можно предложить задания, связанные с оценкой вредного воздействия световой среды. Например, попросить студентов составить конспект о мероприятиях по устранению такого воздействия: отсутствии или недостаточности естественного света, недостаточной освещённости, повышенной пульсации освещённости, яркости и неравномерности её распределения, прямой и отражённой блескости.

Некоторые нормативные документы, которые можно использовать в качестве основы для практических работ: СНиП 23–05–95 «Естественное и искусственное освещение», Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий», Межгосударственный стандарт ГОСТ ИСО 8995-2002 «Принципы зрительной эргономики. Освещение рабочих систем внутри помещений» и другие.

Практическое занятие № 4

«Начертить схему средства индивидуальной и коллективной защиты»

Цель: Определить средства индивидуальной защиты

Средства коллективной защиты  Ответить на вопросы.

Сделать вывод.

Схема коллективной защиты (схема средств коллективной защиты, СКЗ) — это перечень технических устройств, которые одновременно защищают двух и более работников от вредных и опасных факторов. В отличие от средств индивидуальной защиты (СИЗ), которые выдаются одному конкретному сотруднику, СКЗ связаны с оборудованием, помещением или процессом.

Практическое занятие № 5

«Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшему от электрического тока».

Цель: Ознакомиться с инструкцией по оказанию первой доврачебной помощь. Ответить на вопросы.

Сделать вывод.

Правильное выполнение оказание доврачебной помощи при поражении электрическим током Во избежание поражения током за пострадавшего следует браться только одной рукой и только за сухую одежду . Вторую руку лучше убрать за спину, чтобы случайно не коснуться пострадавшего или проводов

Нельзя браться за мокрую одежду или открытые участки тела пострадавшего.

Некоторые признаки, по которым можно определить состояние пострадавшего от электрического тока:

Нахождение оголённого источника электрического тока вблизи пострадавшего.

Бессознательное состояние у пострадавшего.

Очевидные ожоги на поверхности кожи (места входа и выхода электрического тока).

Нарушение дыхания с возможной остановкой дыхания.

Пульс слабый, аритмичный или отсутствует.

Входное и выходное отверстие электрического заряда, обычно расположенное на кистях рук или ступнях.

Также к другим симптомам электротравмы относятся: суставные боли, обширный ожог кожи, сморщивание тканей, деформация костей черепа, разрушение зубов, если ток прошёл через голову, дыхательные расстройства (кашель, одышка, удушье), нарушение зрения, кратковременная потеря памяти, спутанность сознания.

При возникновении перечисленных симптомов у пострадавшего от удара током необходимо срочно вызвать скорую помощь.

При напряжении до 1000 В для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода нужно воспользоваться палкой, доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электрический ток.

Также можно перерубить провод топором с деревянной сухой рукояткой или перекусить его инструментом с изолированной рукояткой (кусачками, пассатижами и т. п.) . Перерубать или перекусывать провода необходимо пофазно, то есть каждый провод в отдельности, при этом рекомендуется по возможности стоять на сухих досках, деревянной лестнице и т. п. .

Ещё один вариант —  оттащить пострадавшего от токоведущих частей за одежду (если она сухая и отстаёт от тела), например, за полы пиджака или пальто, за воротник, избегая при этом прикосновения к окружающим металлическим предметам и частям тела пострадавшего, не прикрытым одеждой

При отделении пострадавшего от токоведущих частей рекомендуется действовать одной рукой, держа вторую в кармане или за спиной .

Практическое занятие № 6

«Начертить схему «ответственность к работникам с применение путевых машин»

Цель: 	Определить зону ответственности к работникам с применением путевых машин Ответить на вопросы. Сделать вывод

Ответственность за соблюдение требований безопасности труда и пожарной безопасности работниками, обслуживающими машину, возлагается на машиниста (начальника) путевой машины.

Ответственным за выполнение требований безопасности работниками спецсостава является старший машинист этого состава, а ответственным за соблюдение требований безопасности при разгрузке рельсовых плетей является руководитель работ.

При следовании путевых машин своим ходом или в составе поезда рабочие органы должны быть приведены в транспортное положение и надежно закреплены.

Во время движения к месту работ, во время работы и при возвращении с перегона на машине должны находиться только обслуживающая бригада и руководитель работ.

Во время проведения путевых работ запрещается обслуживающей бригаде эксплуатировать неисправные путевые машины.

.

Работоспособность блокирующих устройств, состояние заземлений, ограждений, защитных средств необходимо проверять перед каждым выездом путевой машины на работу.

Работы по устранению возникших неисправностей, смазке узлов на путевых машинах должны производиться только после их полной остановки и остановки силового привода.

Запрещается оставлять без присмотра машину, отдельные механизмы или оборудование с работающим двигателем.

Численность работников, перевозимых на путевых машинах, не должна превышать нормы, установленные руководствами (инструкциями) по их эксплуатации. Запрещается перевозить на путевых машинах лиц, не имеющих отношения к работе.

Все операции при работе путевых машин должны производиться по команде руководителя работ. Машинист путевой машины перед выполнением операции должен подать установленный звуковой сигнал.

При работе на двух- и многопутных участках руководитель работ по информации сигналистов должен обеспечить своевременное оповещение монтеров пути и бригаду путевой машины о приближении поезда по смежному пути.

Во время работы путевых машин руководителю работ и обслуживающей бригаде запрещается находиться на смежном пути и на междупутье.

При производстве работ сигналы от путевой машины к машинисту локомотива должен передавать по радиосвязи руководитель работ. В случае крайней необходимости нахождения на междупутье руководителя работ или бригады, обслуживающей путевую машину (осмотр рабочих органов машины, настройка, ремонт), должен быть выставлен сигналист для оповещения о приближении поезда по смежному пути.

Не менее чем за 10 мин. до прохода скоростного и высокоскоростного поезда по смежному пути должны быть прекращены работы с применением путевых машин и рабочие органы машины со стороны междупутья приведены в пределы габарита. Машинисты путевых машин должны принять необходимые меры к безопасному проследованию этого поезда, оставаясь в кабинах управления или на специальных площадках машин, монтеры пути - в колее закрытого пути или на обочине ремонтируемого пути. При пропуске по смежному пути поездов приведение рабочих органов из транспортного положения в рабочее и обратно запрещается.

При работе путевых машин по очистке и вырезке балласта необходимо соблюдать следующие требования безопасности:

при зарядке и разрядке рабочих очистительных органов с центробежной сеткой и выгребным рабочим органом поднятая электромагнитами путевая решетка должна закрепляться на предохранительных захватах, при этом не допускается нахождение работников на расстоянии менее 2 м от поднимаемого или опускаемого краном подрезного ножа и выгребного (роторного) устройства, а также в зоне работы крана при повороте;

перед выполнением операций по зарядке и разрядке путевой машины, а также перед пуском рабочих органов машинист должен убедиться в отсутствии около них людей и предупредить руководителя работ и занятых с машиной работников звуковым сигналом;

во время зарядки и сборки рабочего органа путевой машины производство отцепки и сцепки подвижных единиц рабочего поезда, в состав которого входит приготовляемая к работе путевая машина, запрещается;

во время работы путевой машины не допускается нахождение работников на расстоянии менее 5 м впереди или сзади щебнеочистительного устройства с центробежным способом очистки и менее 3 м с выгребным рабочим органом, при этом запрещается нахождение работников со стороны выброса засорителей и ближе 3 м от планировщиков и выбросных транспортеров.

При укладке армирующего покрытия (геотекстиль, пенополистирол, геосетка и другие материалы) необходимо использовать рулоны, предусмотренные технологическим процессом.

Щебнеочистительная машина должна быть оборудована устройством, обеспечивающим раскатывание рулона при движении машины. При движении машины производить раскатку рулона вручную запрещается. Заправку рулонных материалов необходимо производить после зарядки рабочих органов щебнеочистительной машины. Замену рулона при окончании материала в нем необходимо производить после остановки машины.

Приводить в движение подъемно-рихтовочное устройство и другое оборудование машины, начинать движение щебнеочистительной машины допускается только после выхода из опасной зоны работника, устранявшего под машиной зацепы, перегибы и другие неисправности рулонного материала, возникшие во время работы, и после подачи машинистом (начальником) машины, находящимся вне кабины управления и контролирующим работу по его укладке, соответствующего сигнала (команды) о начале работы машинисту, находящемуся в кабине управления.

При работе электробалластеров, балластораспределительных и землеуборочных машин необходимо соблюдать следующие требования:

при дозировке балласта электробалластером, планировке и перераспределении свежеотсыпанного балласта работники должны находиться на расстоянии не менее 5 м от крайнего рельса;

электробалластер должен иметь переходной фартук и промежуточные цепи барьера, соединяющего переход с одной фермы на другую;

при переводе рабочих органов электробалластера из транспортного положения в рабочее и обратно находиться у балластных рам и дозатора при их перемещении запрещается;

при работе путевого струга не допускается нахождение работников впереди и сзади крыла ближе 10 м;

при работе путевого струга на электрифицированных участках напряжение в контактной сети должно быть снято;

при работе машин не допускается нахождение работников на рабочих органах машины и на расстоянии менее 2 м от них;

при передвижении землеуборочной машины в пределах станции поворотный транспортер должен быть закреплен в продольном положении.

При работе путеукладочных кранов, машин для укладки стрелочных переводов, рельсоукладчиков необходимо соблюдать следующие требования:

при укладке новых и снятии старых звеньев рельсошпальной решетки, а также переворачивании их работникам запрещается находиться под звеном, ближе 2 м от поднятого звена и в пространстве между краном и поднятым звеном рельсошпальной решетки;

при стыковании звена необходимо удерживать его направляющей штангой за головки рельсов на расстоянии не ближе 40 см от стыка, при этом ноги монтеров пути должны находиться за пределами шпал.

Запрещается:

производить работы впереди по направлению движения головной части разборочного поезда и сзади головной части укладочного поезда на расстоянии ближе 25 м;

находиться на поднимаемом или опускаемом звене рельсошпальной решетки или блоке стрелочного перевода;

находиться между погруженными пакетами звеньев при их транспортировании и передвижении;

находиться на расстоянии менее 10 м от тягового стального каната лебедки при перетяжке пакетов звеньев;

направлять руками стальной канат лебедки передвижения пакетов при намотке его на барабан.

Работники, входящие в состав бригады, обслуживающей путеукладочные краны, должны работать в защитных касках.

При зарядке устройств для замены рельсовых плетей на время зарядки под поднятые плети должны укладываться страховочные шпальные выкладки.

Снимать прилипшие к подошве рельсов прокладки следует скребками с длинной ручкой.

Передняя дверь рельсоукладчика во время его работы должна быть закрыта, пользование ею в это время запрещается, а подвесная лестница должна быть снята.

При следовании путеукладочного (путеразборочного) поезда к месту работы и обратно пакеты звеньев на платформах должны быть надежно закреплены специальными устройствами.

При работе составов по перевозке и дозировке балласта необходимо соблюдать следующие требования:

Практическое занятие № 7

«Начертить схему: опасных и вредных факторов при работе технологического оборудования»

Цель: Определить опасные и вредные факторы  при работе на технологическом оборудовании путевого хозяйства.. Ответить на вопросы. Сделать вывод

. Опасная зона - это пространство, в котором возможно действие на работающего опасного

и (или) вредного производственного фактора. Опасность локализована в пространстве вокруг

движущихся элементов: режущего инструмента, обрабатываемых деталей, планшайб, зубчатых,

ременных и цепных передач, рабочих столов станков, конвейеров, перемещаемых подъёмно-транспортных машин, грузов и т. д. Особая опасность создается в, случаях, когда возможен захват

одежды или волос работающего движущимися частями оборудования.

Наличие опасной зоны может быть обусловлено опасностью поражения электрическим

током, воздействия тепловых, электромагнитных и ионизирующих излучений, шума, вибрации,

ультразвука, вредных паров и газов, пыли, возможностью травмирования отлетающими

частицами материала заготовки и инструмента при обработке, вылетом обрабатываемой детали

из-за плохого ее закрепленияили поломки.

Размеры опасной зоны в пространстве могут быть постоянными (зона между ремнем и

шкивом, зона между вальцами и т. д.) и переменными (поле прокатных станов, зона резания при

изменениирежима и характера обработки, смена режущего инструментал т. д.).

При проектировании и эксплуатации технологического оборудования необходимо

предусматривать применение устройств либо исключающих возможность контакта человека с

опасной зоной, либо снижающих опасность контакта (средств защиты работающих). Средства

защиты работающих по характеру их применения делятся на две категории: коллективные и

индивидуальные.

Все применяющиеся в машиностроении средства коллективной защиты работающих по

принципудействия можно разделить на:

• оградительные;

• предохранительные

• блокирующие;

• сигнализирующие

• системыдистанционного управления машинами;

• специальные.

Каждый из перечисленных подклассов, как будет показано ниже, имеет несколько видов

и подвидов. Общими требованиями к средствам защиты являются: создание наиболее

благоприятных для организма человека соотношений с окружающей внешней средой и

обеспечение оптимальных условий для трудовой деятельности; высокая степень защитной

эффективности; учет индивидуальных особенностей оборудования, инструмента,

приспособлений или технологических процессов; надежность, прочность, удобство

обслуживаниямашин и механизмов, учет рекомендацийтехническойэстетики.

Оградительные средства защиты препятствуют появлению человека в опасной зоне.

Применяются для изоляции систем привода машин и агрегатов, зон обработки заготовок, для

ограждения токоведущих частей, зон интенсивных излучений (тепловых, электромагнитных,

ионизирующих), зон выделения вредных веществ, загрязняющих воздушную среду, и т. д.

Ограждаются также рабочие зоны, расположенные на высоте (леса и т. п.).

Конструктивные решения оградительных устройств многообразны. Они зависят от вида

оборудования, расположения человека в рабочей зоне, специфики опасных и вредных

производственных факторов, сопровождающих технологический процесс. Оградительные

устройства делятся на три основные группы: стационарные (несъемные), подвижные (съемные)

и переносные. Стационарные ограждения периодически демонтируются для осуществления

вспомогательных операций (смены рабочего инструмента, смазывания, проведения

контрольных измерений деталей и т. п.). Их изготовляют таким образом, чтобы они пропускали

обрабатываемую деталь, но не пропускали руки работающего из-за небольших размеров

соответствующего технологического проема. Такое ограждение может быть полным, когда

локализуется опасная зона вместе с машиной, или частичным, когда изолируется только опасная

зона машины.

Подвижное ограждение представляет собой устройство, сблокированное с рабочими

органами механизма или машины. Оно закрывает доступ в рабочую зону при наступлении

опасногомомента.В остальное время доступ в указанную зону открыт.

Переносные ограждения являются временными. Их используют при ремонтных и

наладочных работах, например, на постоянных рабочих местах сварщиков для защиты

окружающих от воздействия электрической дуги и ультрафиолетовых излучений (сварочные

посты).Выполняются они чаще всего в виде щитов высотой 1,7 м.

Конструкция и материал ограждающих устройств определяются особенностями данного

оборудования и технологического процесса. Ограждения выполняют в виде сварных или литых

кожухов, жестких сплошных щитов (щитков, экранов), решеток, сеток на жестком каркасе. В

качестве материала ограждений используют металлы, пластмассы, дерево. При необходимости

наблюдения за рабочей зоной кроме сеток и решеток применяют сплошные оградительные

устройства из прозрачных материалов (оргстекла, триплекса и т. п.).

Чтобы выдерживать нагрузки от отлетающих при обработке частиц и случай ные

воздействия обслуживающего персонала, ограждения должны быть достаточно прочными и

хорошо крепиться к фундаменту или частям машины. При расчете на прочность ограждений,

применяемых при обработке металлов и дерева, необходимо учитывать возможность.

Практическое занятие № 8

«Составить таблицу требования охраны труда при эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте железных дорог»

Цель:  Определить вид путевых машин при эксплуатации и ремонте железных дорог Ответить на вопросы. Сделать вывод

Ответственным лицом за обеспечение безопасности работающих при выполнении работ с применением путевых машин и механизмов должен быть руководитель работ, назначаемый начальником хозяйственного подразделения: при работах, выполняемых ПМС, - начальником ПМС; при работах, выполняемых дистанцией пути, - начальником дистанции пути.

Ответственность за соблюдение требований безопасности и пожарной безопасности персоналом, обслуживающим машину, возлагается на инженера-технолога или машиниста путевой машины.К работе должны допускаться машины и механизмы, освидетельствованные и испытанные в установленном порядке, полностью укомплектованные в соответствии с инструкциями по их эксплуатации.

Грузоподъемные краны всех типов (экскаваторы, работающие краном) за исключением кранов с ручным приводом и пневмоподъемников при ручном приводе механизмов передвижения должны быть зарегистрированы в территориальных органах Госгортехнадзора.

Запрещается эксплуатация машин с неисправными тормозами ходовых частей и грузоподъемного оборудования, звуковой и световой сигнализацией, приборами безопасности.

Работоспособность блокирующих устройств, состояние заземлений, ограждений, защитных средств необходимо проверять перед каждым выходом путевой машины на работу.

К управлению путевыми машинами и их обслуживанию допускаются лица, прошедшие соответствующую подготовку и имеющие удостоверение.

Ответственность за обеспечение условий безопасной работы машины и за безопасность обслуживающей путевой бригады несет руководитель работ.

Работы по устранению возникших неисправностей, смазке узлов на путевых машинах должны производиться только после их полной остановки и остановки силового привода.

Запрещается оставлять машину, отдельные механизмы или оборудование с работающим двигателем.

Численность работников, перевозимых на путевых машинах, не должна превышать нормы, установленные инструкциями по их эксплуатации. Запрещается перевозка лиц, не имеющих отношения к работе, на путевых машинах.

При работе на двух- и многопутных участках руководитель работ или сигналист обязан обеспечить своевременное оповещение монтеров пути и бригаду машины о приближении поезда по соседнему пути.

При следовании путевых машин своим ходом или в составе поезда рабочие органы должны быть приведены в транспортное положение и надежно закреплены.

Во время работы путевых машин руководителю работ и обслуживающей бригаде запрещается находиться на соседнем пути и на междупутье. При плохой видимости для связи руководителя работ с машинистом локомотива, работающего с путевой машиной, должен быть выставлен сигналист.

В случае крайней необходимости нахождения на междупутье руководителя работ или бригады, обслуживающей путевую машину (ремонт, настройка), должен быть выделен сигналист для оповещения о приближении поезда по правильному и неправильному направлениям.

Все операции при работе путевых машин должны производиться по команде руководителя работ. Машинист путевой машины перед выполнением операции должен подать установленный звуковой сигнал.

При работе путевых машин по очистке и вырезке балласта необходимо соблюдать следующие требования:

при зарядке и разрядке рабочих очистительных органов с центробежной сеткой и выгребным рабочим органом поднятая электромагнитами путевая решетка должна закрепляться на предохранительных захватах, при этом не допускается нахождение работников на расстоянии менее 2 м от поднимаемого или опускаемого краном подрезного ножа и выгребного устройства;

во время работы путевых машин не допускается нахождение работников на расстоянии менее 5 м впереди или сзади щебнеочистительного устройства с центробежным способом очистки и менее 3 м с выгребным рабочим органом, при этом запрещается нахождение людей со стороны выброса засорителей и ближе 3 м от планировщиков и выбросных транспортеров;

до пропуска поезда по соседнему пути работа путевой машины должна быть прекращена, а рабочие органы со стороны междупутья убраны в пределы габарита подвижного состава.

При работе злектробалластеров, балластораспределительных и землеуборочных машин необходимо соблюдать следующие требования:

при дозировке балласта электробалластером, планировке и перераспределении свежеотсыпанного балласта руководитель работ должен следить, чтобы работники находились на расстоянии не менее 5 м от крайнего рельса;

электробалластер должен иметь переходной фартук и промежуточные цепи барьера, соединяющего переход с одной фермы на другую;

при работе путевого струга не допускается нахождение людей впереди и сзади крыла ближе 10 м;

при работе путевого струга на электрифицированных участках напряжение в контактной сети должно быть снято;

при работе машин не допускается нахождение работников на рабочих органах машины и на расстоянии менее 2 м от них;

при передвижении землеуборочной машины в пределах станции поворотный транспортер должен быть закреплен в продольном положении.

При работе путеукладочных кранов, машин для укладки стрелочных переводов, рельсоукладчиков необходимо соблюдать следующие требования:

при укладке новых звеньев пути и снятии старых, а также при переворачивании их находиться под звеном и сбоку от него не допускается, при этом работники обслуживающей бригады в это время должны находиться впереди или сзади поднятого звена на расстоянии не менее 2 м;

при стыковании звена необходимо удерживать его направляющей штангой за головки рельсов на расстоянии не ближе 40 см от стыка, при этом нога монтеров пути должны находиться за пределами шпал.

Запрещается:

производить работы впереди, считая по направлению движения головной части разборочного поезда и сзади головной части укладочного поезда на расстоянии ближе 25 м;

находиться на поднимаемом или опускаемом звене или блоке стрелочного перевода;

находиться между погруженными пакетами звеньев при их транспортировании и передвижении;

находиться на расстоянии менее 10 м от тягового стального каната лебедки при перетяжке пакетов звеньев;

направлять руками стальной канат лебедки передвижения пакетов при намотке его на барабан.

На время пропуска поезда по соседнему пути все работы по укладке и разборке пути и передвижению пакетов звеньев должны быть прекращены и обеспечен габарит для безопасного пропуска поезда.

При следовании путеукладочного (путеразборочного) поезда к месту работы и обратно пакеты звеньев на платформах должны быть надежно закреплены специальными устройствами.

Работники, входящие в состав бригады, обслуживающей путеукладочные краны, должны быть обеспечены защитными касками.

Съемные грузозахватные приспособления (траверсы, клещи и стропы), применяемые при укладке рельсовых плетей и погрузке (выгрузке) рельсов, должны быть освидетельствованы по Правилам Госгортехнадзора заводом-изготовителем и подвергаться периодическим осмотрам их владельцем в следующие сроки:

грузоподъемные траверсы - через каждые 6 месяцев;

грузозахватные клещи - 1 раз в месяц;

стальные канатные стропы - через каждые 10 дней.

При зарядке устройств для замены рельсовых плетей на время зарядки под поднятые плети должны укладываться страховочные шпальные выкладки.

Снимать прилипшие к подошве рельсов прокладки следует скребками с длинной ручкой.

Передняя дверь рельсоукладчика во время его работы должна быть закрыта, пользование ею в это время запрещается, а подвесная лестница должна быть снята.

Лицам, обслуживающим состав, во время погрузки и выгрузки балласта запрещается:

находиться внутри кузова вагона;

пролезать через открытые люки в кузов;

производить регулировку механизмов и находиться в зоне поднятия и опускания дозаторов при включенном воздухе;

находиться в зоне работы экскаватора или под приемным бункером.

Перед заполнением воздухом рабочей магистрали необходимо убедиться в отсутствии людей внутри хоппер-дозаторов, а также на расстоянии 1 м от разгрузочно-дозировочных механизмов.

Практическое занятие № 9

«Использование первичных средств пожаротушения на подвижном составе железных дорог»

Цель: Ознакомиться  с первичными средствами пожаротушения. Ответить на вопросы.

Сделать вывод

К первичным средствам пожаротушения относятся:

- переносные и передвижные огнетушители;

- пожарные краны и средства обеспечения их использования;

- пожарный инвентарь;

- покрывала для изоляции очага возгорания.

Необходимое количество первичных средств пожаротушения и пожарного оборудования определяет руководитель объекта защиты в соответствии с настоящими Нормами.

При определении необходимого количества первичных средств пожаротушения следует учитывать естественный износ, который составляет 5% расчетной потребности на объектах с нормальными условиями эксплуатации и 10% на производствах с химически активной средой.

Руководитель объекта защиты своим приказом или распоряжением определяет лицо, ответственное за приобретение, учет, ремонт, сохранность и готовность к использованию первичных средств пожаротушения.

Руководители объекта защиты и лица, ответственные за пожарную безопасность, организуют обучение работников умению обращаться с первичными средствами пожаротушения.

Рекомендации по выбору первичных средств пожаротушения и определению их количества приведены в Приложении А настоящих Норм.

Технические характеристики огнетушителей, а также эффективность их применения в зависимости от класса пожара и заряженного ОТВ, приведены в Приложении Б настоящих Норм. В данном приложении также приведены технические характеристики генераторов огнетушащего аэрозоля оперативного применения.

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.