ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЗИМИНСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего, должности служащего

14668 Монтер пути

образовательной программы среднего профессионального образования

подготовки специалистов среднего звена по специальности

23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

| Квалификация: техник Форма обучения: очная Срок освоения ОП СПО ПССЗ: 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования Профиль получаемого профессионального образования: технологический |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Зима, 2025 г.

Методические рекомендации для практических занятий по профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего, должности служащего 14668 Монтер пути

В методических рекомендациях определены цели и задачи выполнения практических занятий, описание каждого занятия включает в себя задания для практических занятий и инструктаж по их выполнению.

Разработчик: Ланяк С.Ю. мастер производственного обучения ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум»

Пояснительная записка

Методические рекомендации по выполнению практических занятий по профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего, должности служащего 14668 Монтер пути разработаны в помощь студентам для практических занятий, предусмотренных рабочей программой. Практические занятия проводятся после изучения соответствующих разделов и тем профессионального модуля.

Цель данных методических рекомендаций - оказать помощь студентам при выполнении практических занятий и закреплении теоретических знаний по основным разделам профессионального модуля.

Выполнение практических занятий направлено на формирование общих и профессиональных компетенций, закрепление знаний, освоение необходимых умений и формирование первоначального практического опыта, предусмотренных ФГОС СПО подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, входит в укрепленную группу профессий/специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.

Учебным планом на практические занятия обучающихся предусмотрено 36 часов.

| № | Тема практического занятия | Вид деятельности | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Практическое занятие №1 «Выявление неисправностей пути. Составление акта об обнаруженных неисправностях». | Научиться выявлять неисправности железнодорожного пути, фиксировать их документально и составлять акт об обнаруженных нарушениях согласно установленным правилам. | 6 |
| 2 | Практическое занятие №2 «Правила ОТ и ТБ, Пожарной безопасности при выполнении слесарных работ и работе на станках. Организация рабочего места. Основной ручной, слесарный и измерительный инструменты и приёмы работы ими. Измерение и разметка». | Ознакомление студентов с правилами охраны труда (ОТ), техники безопасности (ТБ), пожарной безопасности, организации рабочего места, основным ручным инструментом, измерительным оборудованием и приемами работы ними, методами измерения и разметки деталей. | 6 |
| 3 | Практическое занятие №3 «Осмотр и маркировка деревянных и железобетонных шпал; ремонт деревянных шпал в пути». | Ознакомление студентов с методами осмотра, маркировки и ремонта деревянных и железобетонных шпал, используемых в железнодорожном строительстве и эксплуатации путей. | 4 |
| 4 | Практическое занятие №4 «Одиночная смена стыковых накладок, переборка изолирующего стыка, одиночная смена элементов стыковых и промежуточных скреплений различных конструкций». | Освоение студентами практических навыков замены изношенных деталей рельсового пути, включая смену стыковых накладок, замену элементов изолирующих стыков и выполнение работ по замене отдельных компонентов промежуточных и стыковых скреплений. | 4 |
| 5 | Практическое занятие №5 «Замена балласта в шпальных ящиках до подошвы шпал; пополнение балласта в шпальные ящики до нормы». | Ознакомление студентов с технологическими процессами замены и пополнения балласта в шпальных ящиках железнодорожного пути, формирование практических навыков правильной организации работ, обеспечивающих безопасность движения поездов и долговечность конструкции пути. | 4 |
| 6 | Практическое занятие №6 «Удаление засорителей из-под подошвы рельса; удаление растительности с путей». | Освоение методов и технологий удаления засорителей и растительности с железнодорожных путей, обеспечивающих безопасность движения поездов и сохранность инфраструктуры железнодорожного транспорта. | 6 |
| 7 | Практическое занятие №7 «Выполнение работ по одиночной смене деревянных и железобетонных шпал». | Изучение технологии замены изношенных деревянных и железобетонных шпал и приобретение практических навыков выполнения соответствующих операций. | 3 |
| 8 | Практическое занятие №8 «Снятие и укладка щитов снегозащитной ограды; установка и перестановка путевых знаков и снегозащитной ограды на перегоне». | Освоение практических навыков снятия и укладки щитов снегозащитной ограды, установки и перестановки путевых знаков и снегозащитной ограды на железнодорожном перегоне. | 3 |

Практическое занятие № 1 «Выявление неисправностей пути. Составление акта об обнаруженных неисправностях.»

Цель занятия:

Научиться выявлять неисправности железнодорожного пути, фиксировать их документально и составлять акт об обнаруженных нарушениях согласно установленным правилам.

Оборудование и инструменты:

Измерительные приборы (шаблоны, линейки, уровни)

Блокнот для записей

Ручка или карандаш

Форма акта об обнаружении неисправностей

Порядок выполнения задания:

Этап 1. Подготовка

Перед началом осмотра убедитесь, что ваше оборудование исправно, а форма акта заполнена правильно.

Этап 2. Осмотр пути

Осмотрите путь визуально и измерьте основные параметры:

- Прямолинейность рельсов

- Уровень износа головки рельса

- Отсутствие трещин и повреждений шпал

- Наличие и состояние креплений

Этап 3. Фиксация нарушений

При обнаружении дефектов запишите их в форму акта с указанием места расположения, типа дефекта и степени повреждения.

Этап 4. Заполнение акта

Используя бланк акта, внесите следующую информацию:

- Дата и время обнаружения нарушения

- Место нахождения участка пути

- Характеристика выявленных дефектов

- Оценка степени опасности каждого дефекта

- Рекомендуемые меры по устранению проблемы

Этап 5. Оформление документов

Подготовленный акт должен быть подписан ответственным лицом и передан руководству для принятия дальнейших мер.

Пример заполнения акта:

Название организации: ОАО «Российские железные дороги»

Участок пути: Москва-Киевская линия, километр 15+800 м

Дата выявления неисправности: __ .__.__ г.

Время: ____ ч ___ мин

Описание неисправности:

| Номер | Тип неисправности | Степень серьезности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коррозия рельса | Средняя |
| 2 | Щель между рельсами | Высокая |

Рекомендуемые меры: Замена поврежденных элементов, проведение ремонтных работ в ближайшее время.

Контрольные вопросы:

- Какие инструменты используются для измерения состояния путей?

- Как классифицируются дефекты рельсового полотна?

- Что такое критический дефект и каковы последствия его игнорирования?

Практическое занятие №2 «Правила ОТ и ТБ, Пожарной безопасности при выполнении слесарных работ и работе на станках. Организация рабочего места. Основной ручной, слесарный и измерительный инструменты и приёмы работы ими. Измерение и разметка».

Цель: Ознакомление студентов с правилами охраны труда (ОТ), техники безопасности (ТБ), пожарной безопасности, организации рабочего места, основным ручным инструментом, измерительным оборудованием и приемами работы ними, методами измерения и разметки деталей.

Учебные задачи:

- Ознакомление студентов с правилами охраны труда и пожарной безопасности при выполнении слесарных операций.

- Освоение принципов рациональной организации рабочего пространства.

- Формирование умения правильного подбора ручного инструмента и способов безопасной работы инструментом.

- Развитие навыков измерений и разметочных операций.

Вопросы для изучения:

- Основные правила техники безопасности и противопожарной защиты при слесарной обработке металлов.

- Требования к организации рабочего места слесаря.

- Классификация основных видов слесарного инструмента.

- Методы контроля качества обработки изделий с использованием измерительных приборов.

- Правила подготовки и выполнения замеров и разметки.

Порядок проведения занятия:

Этап I. Подготовка к выполнению задания:

- Инструктирование преподавателя по технике безопасности и охране труда перед началом занятий.

- Обзор правил обращения с инструментами и оборудованием мастерской.

- Проведение инструктажа по порядку эвакуации в экстренных ситуациях.

Этап II. Выполнение заданий:

Студенты выполняют практические упражнения по следующим направлениям:

Организация рабочего места:

Определение оптимального расположения рабочих зон, инструментов и материалов.

Поддержание порядка и чистоты на рабочем месте.

Изучение основного ручного инструмента:

Описание назначения и особенностей молотков, зубил, напильников, отверток и гаечных ключей.

Демонстрация правильных методов хранения и ухода за инструментами.

Работа с измерительным инструментом:

Использование штангенциркуля, микрометра, линейки, угломера и уровня.

Выполнение замеров геометрических размеров детали с точностью до десятых долей миллиметра.

Разметочные операции:

Основы рисовки чертёжных линий с помощью карандаша, маркера и кернера.

Контроль точности размеченных линий и углов.

Этап III. Закрепление материала:

- Преподаватель проводит проверку полученных навыков путём наблюдения за работой каждого студента, оценивая правильность соблюдения норм безопасности и качество выполненных операций.

Контрольные вопросы:

- Перечислите основные меры предосторожности при обращении с режущим инструментом?

- Как правильно организовать рабочее пространство слесаря?

- Какие виды слесарных ножниц применяются в металлообработке?

- Назначение и принцип работы штангенциркуля.

- Почему важно соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте?

Таким образом, занятие направлено на формирование у студентов прочных профессиональных компетенций и понимания важности строгого соблюдения мер безопасности при выполнении любых технологических процессов.

Практическое занятие №3 «Осмотр и маркировка деревянных и железобетонных шпал; ремонт деревянных шпал в пути».

Цель занятия:

Ознакомление студентов с методами осмотра, маркировки и ремонта деревянных и железобетонных шпал, используемых в железнодорожном строительстве и эксплуатации путей.

Основные этапы проведения занятия:

Этап 1. Подготовка рабочего места и инструментов.

Студенты получают необходимые инструменты и приспособления для осмотра и ремонта шпал:

- Штангельциркуль,

- молоток,

- гвоздодёр,

- ножовка по дереву,

- стамеска,

- кисточка для нанесения маркировочной краски,

- антисептики и пропиточные составы для древесины.

Этап 2. Осмотр шпалы.

Необходимо провести визуальный осмотр каждой шпалы и выявить дефекты:

- Трещины и сколы

- Грибковые поражения и гниль

- Повреждения насекомыми

- Износ крепёжных элементов

Затем измеряется глубина дефектов штангелем, фиксируется количество повреждений и определяется степень пригодности шпалы для дальнейшего использования.

- Маркировка шпал

- Маркируются исправленные деревянные шпалы краской специальной маркировки. Железобетонные шпалы дополнительно проверяются ультразвуком на наличие внутренних трещин и пороков материала.

- Ремонт деревянных шпал

- При обнаружении мелких повреждений проводится восстановление шпалы путём заделывания отверстий деревянными пробками или вставками из антисептированной древесины, обработки мест повреждения антисептиком и покраски защитным составом.

- При значительных дефектах осуществляется замена повреждённых участков, устранение грибковых поражений и дополнительная обработка составами против влаги и насекомых.

Оценка результатов занятий

Оцениваются качество выполненных работ по следующим критериям:

- Полнота выявления дефектов,

- Правильность выбора методов восстановления,

- Качество выполненного ремонта,

- Внешняя эстетичность отремонтированных шпал.

Заключение

Практическое занятие позволяет студентам закрепить теоретический материал и приобрести практические навыки осмотра, диагностики и ремонта железнодорожных шпал. Это важно для будущих инженеров железнодорожного транспорта и путейцев, работающих на предприятиях РЖД и отраслевых структурах России.

Практическое занятие №4 «Одиночная смена стыковых накладок, переборка изолирующего стыка, одиночная смена элементов стыковых и промежуточных скреплений различных конструкций».

Цель занятия:

Освоение студентами практических навыков замены изношенных деталей рельсового пути, включая смену стыковых накладок, замену элементов изолирующих стыков и выполнение работ по замене отдельных компонентов промежуточных и стыковых скреплений.

Учебные вопросы:

- Организация процесса смены стыковых накладок.

- Технология переборки изолирующего стыка.

- Особенности замены элементов стыковых и промежуточных скреплений разных типов.

Практическое задание:

- Выполнить полную смену комплектов стыковых накладок.

- Произвести разборку и сборку изолирующего стыка.

- Заменить отдельные элементы стыковых и промежуточных скреплений согласно требованиям нормативных документов и инструкций.

Порядок выполнения задания:

- Подготовка рабочего места.

- Провести осмотр участка пути.

- Определить степень износа комплектующих.

- Подготовить необходимые инструменты и расходные материалы.

Выполнение основной части:

Одиночная смена стыковых накладок:

- Ослабьте болты крепления накладки.

- Удалите старую накладку.

- Установите новую накладку и затяните болты в рекомендованной последовательности.

- Проверяйте уровень натяжения крепежных элементов динамометрическим ключом.

Переборка изолирующего стыка:

- Демонтируйте старый изолирующий стык.

- Произведите очистку поверхности контакта от загрязнений.

- Монтаж нового комплекта изоляции с соблюдением технологических требований.

- Контроль качества выполненных работ.

Замена элементов стыковых и промежуточных скреплений:

- Определите неисправные компоненты путем визуального осмотра.

- Производится демонтаж дефектных элементов.

- Установка новых элементов в строгом соответствии с технологическими картами производителя.

- Завершите работу проверкой работоспособности установленных узлов.

Оценочные критерии:

Оцениваются знания и умения студентов по следующим параметрам:

- Правильность выбора инструментов и материалов.

- Скорость и качество выполнения работ.

- Соответствие выполненной работы стандартам железнодорожной отрасли.

Заключение:

Студенты получают итоговую оценку за занятие исходя из соблюдения технологии производства работ, правильности выполнения заданий и своевременности завершения всех этапов работы. Студентам рекомендуется ознакомиться с дополнительной литературой по ремонту железнодорожного пути и закрепить полученные знания в ходе самостоятельной подготовки.

Практическое занятие №5 «Замена балласта в шпальных ящиках до подошвы шпал; пополнение балласта в шпальные ящики до нормы».

Цель занятия: Ознакомление студентов с технологическими процессами замены и пополнения балласта в шпальных ящиках железнодорожного пути, формирование практических навыков правильной организации работ, обеспечивающих безопасность движения поездов и долговечность конструкции пути.

Теоретический материал:

Балласт является важнейшим элементом верхнего строения железнодорожного пути, обеспечивая прочность, устойчивость и долговечность всей конструкции. Его основная задача заключается в равномерном распределении нагрузки колес подвижного состава на земляное полотно, обеспечении устойчивости рельсовошпальной решетки, отводе воды и предотвращении вспучивания грунта зимой.

При эксплуатации железнодорожный путь подвергается значительным нагрузкам, что ведет к постепенному износу балласта. Поэтому важно регулярно проводить техническое обслуживание путей, включая замену и пополнение балласта.

Основные виды повреждений балласта:

- загрязнение щебня пылью и грязью,

- разрушение гранул камня вследствие динамических нагрузок,

- образование пустот в результате неравномерного распределения груза.

Основные этапы процесса замены и пополнения балласта:

Подготовка участка

- Ограждение рабочего места сигнальными знаками.

- Подготовка инструмента и материалов.

Удаление старого балласта

- Использование механизированных машин (например, путевые машины) либо ручного труда для удаления загрязненного и разрушенного балласта.

Подготовительные работы перед укладкой нового балласта

- Очистка шпального короба и основания шпалы от грязи и остатков старых частиц.

- Проверка состояния деревянных шпал и элементов крепления.

Укладка нового балласта

- Разравнивание балласта вручную или с использованием специализированных машин.

- Регулировка высоты укладки до уровня подошвы шпалы.

Уплотнение балласта

- Уплотнение материала виброплитами или другим оборудованием для повышения плотности слоя.

Проверка качества выполненных работ

- Контроль соответствия уложенного балласта установленным нормам.

Практическое задание

Студенты разделяются на группы по 3-4 человека и выполняют следующее:

- Демонстрация подготовки участка к замене балласта.

- Выполнение действий по удалению старого балласта с применением необходимых инструментов.

- Укладка нового балласта согласно установленной норме.

- Проведение уплотнения уложенного материала.

- Оформление отчетной документации по выполненным работам.

Требования к выполнению задания:

- Студент должен правильно организовать работу и соблюдать технику безопасности.

- Необходимо обеспечить соблюдение норм содержания балласта.

- Важно следить за качеством выполняемых операций, соблюдая последовательность этапов работ.

- По окончании занятий оформить акт приемки выполненных работ и провести разбор ошибок.

Критерии оценки:

Оцениваются знания и умения студента по следующим критериям:

- Владение теоретическим материалом.

- Правильность выбора оборудования и технологии производства работ.

- Скорость и качество выполнения заданий.

- Умение самостоятельно решать возникающие проблемы и нестандартные ситуации.

Максимальная оценка — 5 баллов («отлично»). Минимальная оценка — 2 балла («неудовлетворительно»). Если студент демонстрирует грубые нарушения техники безопасности или некачественное выполнение работ, он получает неудовлетворительную оценку.

Заключение:

Таким образом, занятие направлено на освоение студентами важнейших технологических процессов, обеспечивающих надежную эксплуатацию железнодорожных путей и повышение квалификации будущих работников железнодорожной отрасли.

Практическое занятие №6 «Удаление засорителей из-под подошвы рельса; удаление растительности с путей».

Цель занятия: Освоение методов и технологий удаления засорителей и растительности с железнодорожных путей, обеспечивающих безопасность движения поездов и сохранность инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Задачи занятия:

- Изучить основные виды засорителей и методы их устранения.

- Освоить технологии удаления растительности с пути.

- Научиться пользоваться инструментами и оборудованием для очистки путей.

- Разработать практические навыки безопасной работы на путях.

Основные понятия и терминология:

Засорители: посторонние предметы, загрязнения, минеральные частицы и прочие вещества, попадающие под подошву рельсов и нарушающие нормальное функционирование пути.

Растительность: растения, произрастающие вдоль железнодорожного полотна и способные негативно влиять на состояние пути и инфраструктуру.

Подошва рельса: нижняя поверхность рельса, соприкасающаяся с балластом и шпалами.

Оборудование и инструменты:

- Щётки металлические и пластиковые

- Лопаты различного типа

- Металлические скребки

- Ручные секаторы и садовые ножницы

- Химические средства борьбы с сорняками

- Средства индивидуальной защиты (перчатки, очки, обувь)

Порядок выполнения работ:

Этап 1.

Подготовка рабочего места

- Проверьте наличие всех необходимых инструментов и оборудования.

- Убедитесь в исправности инструмента перед началом работы.

- Наденьте защитную одежду и оборудование.

Этап 2.

Устранение засорителей

- Оцените степень загрязнённости участка пути.

- Применяйте щётки и лопаты для удаления загрязнений с поверхности пути.

- Используйте металлические скребки для труднодоступных мест.

- После завершения очистки проверьте качество выполненной работы.

Этап 3.

Удаление растительности

- Определите вид растительности, подлежащей удалению.

- Используйте ручные секаторы и ножницы для обрезания растений вручную.

- Для больших площадей применяйте химические средства против сорняков согласно инструкции производителя.

- Контролируйте соблюдение мер предосторожности при работе с химическими веществами.

Правила техники безопасности:

- Работайте в защитных перчатках и очках.

- Не оставляйте инструмент без присмотра на пути.

- Храните химикаты в специально отведённых местах.

- Перед применением химического препарата внимательно изучите инструкцию и соблюдайте меры предосторожности.

Заключение:

Практическое занятие направлено на освоение основных приёмов и методик ухода за железнодорожными путями, позволяющих обеспечить бесперебойное движение поездов и поддержание высокого уровня безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Практическое занятие №7 «Выполнение работ по одиночной смене деревянных и железобетонных шпал».

Цель занятия: Изучение технологии замены изношенных деревянных и железобетонных шпал и приобретение практических навыков выполнения соответствующих операций.

Задачи занятия:

- Ознакомление студентов с основными этапами процесса смены шпал.

- Развитие умения определять степень износа шпалы и необходимость её замены.

- Формирование навыков работы с инструментом и оборудованием, используемым при замене шпал.

- Овладение методиками расчёта количества необходимых материалов и оборудования.

План занятия:

Теоретический раздел:

- Определение понятий и классификация железнодорожных шпал.

- Основные причины выхода шпал из строя.

- Инструменты и оборудование, применяемые при смене шпал.

- Правила техники безопасности при проведении работ.

Практический раздел:

- Демонстрация этапов изменения шпал:

- Подготовка рабочей площадки.

- Проверка состояния рельсов и крепления.

- Выявление дефектных элементов конструкции пути.

- Замена шпал.

- Закрепление рельса на новых шпалах.

Самостоятельная работа студентов:

- Оценка степени износа шпалы и принятие решения о её замене.

- Расчёт необходимого материала и инструмента.

- Проведение замера длины шпалы и расстояния между ними.

- Оформление отчётных документов.

Материалы и инструменты необходимые для занятий:

- Шпалы деревянные и железобетонные.

- Рельсы железнодорожные.

- Ключ путевой.

- Гаечные ключи.

- Домкрат гидравлический.

- Ударная головка с молотком.

- Уровень строительный.

- Линейка измерительная.

- Динамометр ключ.

- Перчатки защитные.

- Каска защитная.

Требования к оформлению практического занятия:

Отчёт должен содержать следующую информацию:

- Цель и задачи занятия.

- Описание методики оценки состояния шпал и принятия решений о замене.

- Результаты проведённых измерений и расчетов.

- Выводы и рекомендации по улучшению организации процесса смены шпал.

Контрольные вопросы:

- Какие основные типы железнодорожных шпал используются?

- Каковы признаки износа деревянных и железобетонных шпал?

- Назовите этапы подготовки рабочей зоны перед сменой шпал.

- Опишите последовательность действий при выполнении смены шпал.

- Что включает процесс закрепления рельса на новой шпале?

Критерии оценивания:

Оценка производится по следующим критериям:

- Степень усвоения теоретического материала.

- Качество выполненной практической части задания.

- Корректность оформления отчета.

- Владение терминологией и понимание процессов.

Студенты получают положительную оценку, если выполнены все поставленные задачи и продемонстрированы знания и умения, соответствующие требованиям программы курса.

Заключение:

Эти методические рекомендации предназначены для оказания помощи студентам в освоении процедуры одиночной смены деревянных и железобетонных шпал, обеспечивающей надёжность эксплуатации железнодорожного полотна.

Практическое занятие №8 «Снятие и укладка щитов снегозащитной ограды; установка и перестановка путевых знаков и снегозащитной ограды на перегоне».

Цель занятия: Освоение практических навыков снятия и укладки щитов снегозащитной ограды, установки и перестановки путевых знаков и снегозащитной ограды на железнодорожном перегоне.

Оборудование и инструменты:

- Щиты снегозащитной ограды

- Путевые знаки

- Инструменты для крепления и фиксации элементов ограждения

- Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Этап 1.

Подготовка к работе

Ознакомление с правилами техники безопасности:

- Изучение инструкций по технике безопасности при проведении работ на железнодорожных объектах.

- Проверка исправности инструментов и оборудования перед началом работ.

Организация рабочего места:

- Определение зоны работ и обеспечение её безопасности.

- Установка ограждений и сигнализационных устройств.

Этап II.

Основные этапы работ

1. Снятие щитов снегозащитной ограды:

- Осмотр состояния щита и фиксационного устройства.

- Отключение всех крепежных элементов.

- Аккуратное снятие щита вручную или с использованием специального инструмента.

- Складирование снятых щитов в специально отведенном месте.

2. Укладка щитов снегозащитной ограды:

- Подбор подходящего места для установки нового щита.

- Фиксация щита с соблюдением нормативных расстояний.

- Контроль устойчивости конструкции путем проверки креплений.

3. Установка путевых знаков:

- Выбор оптимального места размещения знака согласно техническим требованиям.

- Закрепление знака с применением специальных приспособлений.

- Проведение контроля правильности установки путём визуального осмотра и измерений.

4. Перестановка снегозащитной ограды:

- Оценка текущего положения ограждения относительно трассы.

- Демонтаж устаревших конструкций.

- Монтаж новых секций ограждения с учётом изменения направления движения поездов.

Этап III.

Завершение работ

- Контроль качества выполненных работ: проверка соответствия установленным нормам и стандартам.

- Подведение итогов: обсуждение результатов выполненной работы, выявление ошибок и определение путей их устранения.

- Оформление документации: составление акта приемки выполненных работ, внесение записей в журнал учета ремонтных мероприятий.

Контрольные вопросы:

- Какие основные требования предъявляются к установке снегозащитных щитов?

- Как осуществляется выбор местоположения путевого знака?

- Что включает в себя подготовка рабочего места перед проведением работ?

- Какие меры предосторожности необходимы при снятии и укладке щитов?

- Как правильно организовать складирование демонтированных материалов?

Заключение:

Эти методические рекомендации позволят студентам освоить практические навыки работы с элементами железнодорожного хозяйства, необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности.