ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЗИМИНСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.06 Выполнение работ по профессии рабочего, должности служащего 18401 Сигналист

образовательной программы среднего профессионального образования

подготовки специалистов среднего звена по специальности

23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

| Квалификация: техник |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма обучения: очная |  |  |  |  |  |
| Срок освоения ОП СПО ПССЗ: 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования |  |  |  |  |  |  |
| Профиль получаемого профессионального образования: технологический |  |  |  |  |  |

Зима, 2025 г.

Методические рекомендации для практических занятий профессионального модуля ПМ.06 Выполнение работ по профессии рабочего, должности служащего 18401 Сигналист.

В методических рекомендациях определены цели и задачи выполнения практических занятий, описание каждого занятия включает в себя задания для практических занятий и инструктаж по их выполнению.

Разработчик: Сергиенко Жанна Викторовна, преподаватель Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Зиминский железнодорожный техникум»

Пояснительная записка

Методические рекомендации по выполнению практических занятий профессионального модуля ПМ.06 Выполнение работ по профессии рабочего, должности служащего 18401 Сигналист разработаны в помощь студентам для самостоятельного выполнения ими практических занятий, предусмотренных рабочей программой. Практические занятия проводятся после изучения соответствующих разделов и тем профессионального модуля.

Цель данных методических рекомендаций - оказать помощь студентам при выполнении практических занятий и закреплении теоретических знаний по основным разделам профессионального модуля.

Выполнение практических занятий направлено на формирование общих и профессиональных компетенций, закрепление знаний, освоение необходимых умений и формирование первоначального практического опыта, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, входящей в укрупненную группу профессий/специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.

Учебным планом на практические занятия обучающихся предусмотрено 48  часов.

| № | Тема практической работы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Практическое занятие 1. Регламент переговоров при поездной и маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской Федерации. | 6 |
| 2 | Практическое занятие 2. Подача ручных и звуковых сигналов на перегоне при производстве путевых работ и при движении поездов. | 4 |
| 3 | Практическое занятие 3. Выполнить схему ограждения мест производства работ на перегоне, требующих остановки поездов на однопутном участке | 2 |
| 4 | Практическое занятие 4. Выполнить схему ограждения мест производства работ на перегоне, требующих остановки поездов на однопутном из путей двухпутного участка пути | 2 |
| 5 | Практическое занятие 5. Выполнить схему ограждения мест производства работ на перегоне, требующих остановки поездов на обоих путях двухпутного участка пути. | 2 |
| 6 | Практическое занятие 6. Выполнить схему ограждения мест производства работ на многопутном участке перегона, требующих остановки поездов | 2 |
| 7 | Практическое занятие 7. Выполнить схему ограждения мест производства работ на перегоне, требующих следования поездов с уменьшенной скоростью на однопутном участке пути. | 2 |
| 8 | Практическое занятие 8. Выполнить схему ограждения мест производства работ на перегоне, переносными сигнальными знаками «С». | 2 |
| 9 | Практическое занятие 9. Выполнить схему ограждения мест производства работ на станции. | 2 |
| 10 | Практическое занятие 10. Выполнить схему ограждения места работ, когда остряки стрелочных переводов ближе 15м от места производства работ | 2 |
| 11 | Практическое занятие 11. Выполнить схему ограждения мест внезапно возникшего препятствия для движения поездов | 2 |
| 12 | Практическое занятие 12. Порядок закрепления вагонов, подвижного состава на станционных путях тормозными башмаками. Расчет норм. | 4 |
| 13 | Практическое занятие 13. Устройство тормозного башмака. | 4 |
| 14 | Практическое занятие 14. Неисправности тормозных башмаков, с которыми запрещена их эксплуатация». | 4 |
| 15 | Практическое занятие 15. Определение неисправностей стрелочных переводов, при наличии которых запрещается их эксплуатация. | 4 |
| 16 | Практическое занятие 16. Действия при неисправности устройств сигнализации, централизации и блокировки. | 4 |
| ИТОГО: |  | 48 |

Практическое занятие 1.

Регламент переговоров при поездной и маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской Федерации

Цель занятия: Изучить и практически отработать правила ведения служебных переговоров, обеспечивающих безопасность движения поездов и маневровой работы.

Теоретическая часть (Краткий конспект)

1. Назначение и общие требования:

Цель: Обеспечение четкого, однозначного и своевременного обмена информацией между работниками, связанными с движением поездов (дежурные по станции, машинисты, диспетчеры, составители поездов и др.).

Основной документ: "Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации" (ИСИ) + местные инструкции.

Основной принцип: Все переговоры ведутся только по служебным вопросам, кратко, без лишних слов, с обязательным повторением наиболее важных приказов и сообщений.

2. Обязательные элементы переговоров:

Идентификация сторон: В начале разговора необходимо представиться.

Пример: "Дежурный по станции Новосибирск-Главный. Машинист тепловоза 2ТЭ10М-1234, прием,

Четкость и ясность: Слова произносятся разборчиво, в нормальном темпе. Запрещено использовать жаргон и неустановленные сокращения.

Обязательное повторение (дублирование):

Машинист обязан повторить все полученные от дежурного по станции (ДСП) приказы и указания, касающиеся маршрута, сигналов, разрешения на занятие перегона и т.д.

ДСП, услышав правильное повторение, подтверждает: "Верно", "Понятно", "Выполняйте".

Использование стандартной терминологии: Все термины должны строго соответствовать Инструкции.

Примеры: "Разрешаю проследовать", "Маршрут приготовлен", "Отправляйтесь с соблюдением бдительности", "Следовать по правильному пути двухпутного перегона".

3. Порядок ведения переговоров:

Вызов абонента.

Представление (должность, фамилия/номер поезда/локомотива).

Передача сообщения или приказа.

Обязательное повторение полученной информации.

Подтверждение правильности повторения.

Завершение переговоров.

4. Запрещенные действия:

Вести посторонние разговоры.

Использовать нецензурную брань.

Передавать непроверенную или неясную информацию.

Прерывать переговоры другой стороны.

Кричать в микрофон.

Практическая часть (Примеры заданий и разбор)

Задание 1: Отправление поезда со станции.

Ситуация: Поезд № 123 "Сибиряк" готов к отправлению со станции "Восток" на перегон до станции "Западная". Машинист вызывает дежурного по станции.

Диалог (идеальный вариант):

Машинист: Дежурный по станции Восток, машинист поезда №123 "Сибиряк", прием.

ДСП: Машинист поезда №123, дежурный по станции Восток, слушаю.

ДСП: Машинист поезда №123, разрешаю отправление. Маршрут до главного пути приготовлен. Выходной светофор Н-5 открыт. Отправляйтесь.

Машинист: (Повторяет) Дежурному по станции Восток. Разрешаете отправление. Маршрут до главного пути приготовлен. Выходной светофор Н-5 открыт. Отправляюсь. Машинист поезда №123.

ДСП: Верно. Счастливого пути.

Разбор:

Соблюдена процедура идентификации.

ДСП четко передал всю необходимую информацию.

Машинист дословно повторил ключевые моменты (разрешение, маршрут, сигнал, свое действие).

ДСП подтвердил правильность.

Задание 2: Маневровая работа по рации.

Ситуация: Дежурный по станции дает задание составителю поездов и машинисту маневрового локомотива ВМЭ1-567 на расстановку вагонов.

Диалог:

ДСП: Составитель Иванов и машинист маневрового локомотива ВМЭ1-567, дежурный по станции, прием.

Составитель: Дежурный, составитель Иванов, слушаю.

Машинист: Дежурный, машинист ВМЭ1-567, у аппарата.

ДСП: Внимание! Машинисту ВМЭ1-567, разрешаю заехать в тупик №3 по маневровому светофору М-7. Составителю Иванову: отцепить группу из 5 вагонов и переставить их на путь №5.

Машинист: (Повторяет) Дежурному. Разрешаете заехать в тупик №3 по маневровому светофору М-7. Машинист ВМЭ1-567.

Составитель: (Повторяет) Дежурному. Отцепить группу из 5 вагонов в тупике №3 и переставить на путь №5. Составитель Иванов.

ДСП: Обоим верно. Выполняйте.

Разбор:

ДСП вызвал сразу двух сотрудников, участвующих в одной операции.

Задание дано четко и конкретно для каждой должности.

Оба работника повторили свои части приказа.

ДСП дал общее подтверждение.

Задание 3: Передача приказа №1 (письменного разрешения на занятие перегона при неисправности средств связи/блокировки).

Ситуария: Связь с машинистом поезда №444 утеряна. Дежурный по станции "А" передает приказ через дежурного по станции "Б".

Диалог (между ДСП):

ДСП ст. "А": Дежурный по станции "Б", дежурный по станции "А", Петров. Примите и передайте машинисту поезда №444 приказ на занятие перегона.

ДСП ст. "Б": Дежурный по станции "А", дежурный по станции "Б", Сидоров. Готов принять приказ.

ДСП "А": (Диктует текст приказа медленно и четко) "Поезду №444. Приказ №1. Разрешается занять перегон от станции "Б" до станции "А" по главному пути. Встречных поездов нет. Время отправления 14:35. Дежурный по станции "А" Петров".

ДСП "Б": (Записывает и повторяет) "Повторяю приказ: Поезду №444. Приказ №1. Разрешается занять перегон от станции "Б" до станции "А" по главному пути. Встречных поездов нет. Время отправления 14:35. Дежурный по станции "А" Петров". Верно?

ДСП "А": Верно. Передайте машинисту.

ДСП "Б": Понятно. Выполняю.

Разбор:

Переговоры ведутся максимально официально и строго.

Текст приказа передается дословно.

Обязательное повторение и подтверждение правильности записи.

Фиксируется факт передачи ответственности.

Типичные ошибки (на что обратить внимание):

1.  Отсутствие повторения: Машинист говорит "Понял" вместо дословного повторения.

2.  Неполное повторение: Машинист повторяет только часть приказа (например, только номер светофора, но не упоминает маршрут).

3.  Использование "своих" слов: "Проезжай", "Тащи назад" вместо "Проследуйте", "Произведите движение назад".

4.  Нечеткая дикция: Проглатывание окончаний, быстрая речь.

5.  Нарушение субординации и этикета: Грубый тон, перебивание.

Вывод:

Строгое соблюдение Регламента переговоров – это не формальность, а жизненно важная процедура, основа безаварийной работы на железнодорожном транспорте. Каждое слово в эфире имеет значение и несет ответственность.

Практическое занятие 2.

Подача ручных и звуковых сигналов на перегоне при производстве путевых работ и при движении поездов.

Цель занятия: Изучить и отработать на практике основные ручные и звуковые сигналы, применяемые работниками для обеспечения безопасности движения поездов и собственной безопасности при производстве работ на перегоне.

1. Введение и Общие Правила

Ответственность: Каждый работник, находящийся на железнодорожных путях, обязан знать сигналы и немедленно их выполнять. Подача сигналов — это не формальность, а средство спасения жизни.

Видимость и Слышимость: Сигналы должны подаваться заблаговременно, чтобы машинист имел возможность вовремя на них отреагировать.

Средства сигнализации:

Днем: ручные сигналы (руки, флажки), свистки, духовые рожки.

Ночью, а также днем при плохой видимости (туман, метель, дождь): ручные сигналы с помощью фонарей (источников света) определенного цвета, звуковые сигналы.

Основное правило: Красный цвет — стой, желтый — снижай скорость, зеленый — разрешается движение.

2. Основные Сигналы, Подаваемые Работниками Поезду

А. Ручные сигналы (подаются рукой, флагом, фонарем)

| Сигнал | Значение | Способ подачи |
| --- | --- | --- |
| «СТОЙ!» | Немедленная остановка поезда. | Днем: поднятый над головой круговыми движениями красный развернутый флаг или любая ткань/предмет. Ночью: круговые движения ручным фонарем с красным огнем. |
| «ПУСКАЙ ПОЕЗД С ОСТОРОЖНОСТЬЮ» | Разрешение поезду следовать с уменьшенной скоростью, готовностью к немедленной остановке. | Днем: поднятый вверх над головой желтый флаг. Ночью: поднятый вверх над головой фонарь с желтым огнем. |
| «ОТМЕНА СИГНАЛА «СТОЙ» (или отмашка) | Отмена предыдущего сигнала «Стой». Поезд может следовать без ограничения скорости. | Днем: поднятый вверх над головой зеленый флаг. Ночью: поднятый вверх над головой фонарь с зеленым огнем. |
| «ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРИБЛИЖЕНИИ ПОЕЗДА» | Предупреждение бригады о приближении поезда. | Днем: поднятая вертикально вверх правая рука (с флагом или без). Ночью: поднятая вертикально вверх рука с фонарем с прозрачно-белым огнем. |

Б. Звуковые сигналы (подаются свистком, духовым рожком, сиреной)

Звуковые сигналы состоят из сочетаний длинных (—) и коротких (•) звуков.

| Сигнал | Значение | Кому подается |
| --- | --- | --- |
| Три коротких звука (• • •) | «Стой!» | Машинисту поезда, локомотива, дрезины. |
| Один длинный звук( — ) | «Отправиться поезду» (или отмена сигнала «Стой»). | Машинисту поезда. |
| Три длинных звука ( — — — ) | Требование к работникам «Занять безопасное место». Оповещение о приближении поезда. | Рабочим на перегоне, путевым обходчикам, бригаде. |
| Один длинный и один короткий ( — • ) | Оповещение о следовании поезда не с того пути, с которого ожидали. | Рабочим на перегоне. |
| Один длинный и три коротких ( — • • • ) | Требование к начальнику или производителю работ для связи с машинистом. | Начальнику или производителю работ. |

3. Практические Ситуации на Перегоне

Ситуация 1: Внезапное препятствие на пути (завал, деформация пути).

Действия сигнальщика:

1.  Немедленно подать сигнал «СТОЙ!»: круговые движения красным флагом (днем) или красным фонарем (ночью).

2.  Одновременно подать звуковой сигнал свистком: **три коротких звука (• • •)**.

3.  Бежать навстречу поезду, продолжая подавать сигнал, пока не убедится, что поезд остановился.

Ситуация 2: Производство работ на пути. Поезд приближается к месту работ.

Действия:

1.  За 500-1000 метров до места работ производитель работ (или назначенный сигнальщик) подает машинисту сигнал «ПУСКАЙ ПОЕЗД С ОСТОРОЖНОСТЬЮ» (желтый флаг/фонарь).

2.  Звуковой сигнал для своей бригады: три длинных звука ( — — — ), что означает «Внимание! Поезд! Занять безопасное место!».

3.  После проследования поезда и убеждения в свободности пути, подается сигнал «ОТМЕНА» (зеленый флаг/фонарь) следующему поезду, если путь свободен.

Ситуация 3: Связь между машинистом и руководителем работ.

Если машинисту требуется связаться с руководителем работ, он подает звуковой сигнал: один длинный и три коротких ( — • • • ).

Руководитель работ подходит к локомотиву для выяснения обстановки.

4. Меры Безопасности при Подаче Сигналов

1.  Стой! Смотри! Слушай! Перед выходом на путь для подачи сигнала убедитесь в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям.

2.  Безопасное место. Подавая сигнал, стойте в безопасном месте, чтобы самому не быть задетым поездом.

3.  Четкость и однозначность. Сигналы должны быть поданы четко, правильно и недвусмысленно.

4.  Дублирование. По возможности дублируйте ручной сигнал звуковым и наоборот.

Практическая Отработка (Ролевая Игра)

Цель: Закрепить теоретические знания на практике.

Оборудование: Красный, желтый, зеленый флажки (или их имитация), свисток, фонари с цветными стеклами (или имитация), средства индивидуальной защиты (жилет, каска).

частники:

Машинист (1-2 чел.)

Производитель работ / Бригадир (1 чел.)

Сигнальщики (2-3 чел.)

Члены бригады (3-4 чел.)

Инструктор / Наблюдатель (1 чел.)

Сценарии для отработки:

1.  «Внезапная опасность». Группа движется по перегону. Один из участников (сигнальщик) обнаруживает имитацию препятствия на пути. Его задача: правильно и своевременно подать сигналы «СТОЙ» поезду (машинисту) и оповестить бригаду.

2.  «Плановые работы». Бригада работает на пути. Инструктор сообщает о приближении поезда. Производитель работ назначает сигнальщиков. Сигнальщики занимают позиции и по команде подают сигнал «Пускай поезд с уменьшенной скоростью» машинисту и сигнал «Занять безопасное место» бригаде. После проследования поезда подается сигнал «Отмена».

3.  «Ночные условия». Отработка тех же сценариев с использованием фонарей.

Контрольные вопросы для закрепления:

1.  Какой сигнал вы подадите, если увидели обвал грунта на пути?

2.  Вы — производитель работ. Вам нужно предупредить бригаду о приближении поезда. Ваши действия?

3.  Вы услышали сигнал свистком ( — • • • ). Что это значит и как вы поступите?

4.  Чем отличается подача сигнала «СТОЙ» днем и ночью?

Итог: Правильное знание и безошибочное применение сигналов — это основа безопасности на железнодорожном транспорте. Каждая ошибка может привести к тяжким последствиям.

Практическое занятие 3.

Выполнить схему ограждения мест производства работ на перегоне, требующих остановки поездов на однопутном участке

Цель занятия: Ознакомится с правилами ограждения места препятствия и места производства работ на перегоне на однопутном участке пути.

##### Порядок выполнения занятия:

1. Описать ограждение места препятствия и места производства работ на перегоне, выполнить рисунк.

##### Выполнение занятия:

1. Ограждение места препятствия и места производства работ на перегоне.

Всякое препятствие для движения поездов на перегоне должно быть ограждено сигналами остановки независимо от того, ожидается поезд или нет.

Места производства работ на перегоне, требующие остановки поездов, ограждаются так же, как и препятствия.

Препятствия на перегоне ограждаются с обеих сторон на расстоянии 50 м

от границ ограждаемого участка переносными красными сигналами. От этих сигналов на расстоянии Б, в зависимости от руководящего спуска и максимальной допускаемой скорости движения поездов на перегоне укладывается по три петарды и на расстоянии 200 м от первой, ближней к месту работ петарды, в направлении от места работ устанавливаются переносные сигналы уменьшения скорости.

Переносные сигналы уменьшения скорости и петарды должны находиться под охраной сигналистов, стоящих с ручными красными сигналами в 20 м от первой петарды в сторону места работ. Переносные красные сигналы должны находиться под наблюдением руководителя работ.

Практическое занятие 4.

Выполнить схему ограждения мест производства работ на перегоне, требующих остановки поездов на однопутном из путей двухпутного участка пути

Цель занятия: Ознакомится с правилами ограждения места препятствия и

места производства работ на перегоне на одном из путей двухпутного участка пути.

##### Порядок выполнения занятия:

1. Описать ограждение места препятствия и места производства работ на перегоне, выполнить рисунок.

##### Выполнение занятия:

1. Ограждение места препятствия и места производства работ на перегоне.

Всякое препятствие для движения поездов на перегоне должно быть ограждено сигналами остановки независимо от того, ожидается поезд или нет.

Места производства работ на перегоне, требующие остановки поездов, ограждаются так же, как и препятствия.

Препятствия на перегоне ограждаются с обеих сторон на расстоянии 50 м

от границ ограждаемого участка переносными красными сигналами. От этих сигналов на расстоянии Б, в зависимости от руководящего спуска и максимальной допускаемой скорости движения поездов на перегоне укладывается по три петарды и на расстоянии 200 м от первой, ближней к месту работ петарды, в направлении от места работ устанавливаются переносные сигналы уменьшения скорости.

Переносные сигналы уменьшения скорости и петарды должны находиться под охраной сигналистов, стоящих с ручными красными сигналами в 20 м от первой петарды в сторону места работ. Переносные красные сигналы должны находиться под наблюдением руководителя работ.

Практическое занятие 5.

Выполнить схему ограждения мест производства работ на перегоне, требующих остановки поездов на обоих путях двухпутного участка пути.

Цель занятия: Ознакомится с правилами ограждения места препятствия и

места производства работ на перегоне на обоих путях двухпутного участка пути.

##### Порядок выполнения занятия:

1. Описать ограждение места препятствия и места производства работ на перегоне, выполнить рисунок.

##### Выполнение занятия:

1. Ограждение места препятствия и места производства работ на перегоне.

Всякое препятствие для движения поездов на перегоне должно быть ограждено сигналами остановки независимо от того, ожидается поезд или нет.

Места производства работ на перегоне, требующие остановки поездов, ограждаются так же, как и препятствия.

Препятствия на перегоне ограждаются с обеих сторон на расстоянии 50 м

от границ ограждаемого участка переносными красными сигналами. От этих сигналов на расстоянии Б, в зависимости от руководящего спуска и максимальной допускаемой скорости движения поездов на перегоне укладывается по три петарды и на расстоянии 200 м от первой, ближней к месту работ петарды, в направлении от места работ устанавливаются переносные сигналы уменьшения скорости.

Переносные сигналы уменьшения скорости и петарды должны находиться под охраной сигналистов, стоящих с ручными красными сигналами в 20 м от первой петарды в сторону места работ. Переносные красные сигналы должны находиться под наблюдением руководителя работ.

Практическое занятие 6.

Выполнить схему ограждения мест производства работ на многопутном участке перегона, требующих остановки поездов.

Цель занятия: Ознакомится с правилами ограждения места препятствия и

места производства работ на перегоне на одном из путей многопутного участка пути.

##### Порядок выполнения занятия:

1. Описать ограждение места препятствия и места производства работ на перегоне, выполнить рисунки в рабочей тетради.

##### Выполнение занятия:

1. Ограждение места препятствия и места производства работ на перегоне.

Всякое препятствие для движения поездов на перегоне должно быть ограждено сигналами остановки независимо от того, ожидается поезд или нет.

Места производства работ на перегоне, требующие остановки поездов, ограждаются так же, как и препятствия.

Препятствия на перегоне ограждаются с обеих сторон на расстоянии 50 м

от границ ограждаемого участка переносными красными сигналами. От этих сигналов на расстоянии Б, в зависимости от руководящего спуска и максимальной допускаемой скорости движения поездов на перегоне укладывается по три петарды и на расстоянии 200 м от первой, ближней к месту работ петарды, в направлении от места работ устанавливаются переносные сигналы уменьшения скорости.

Места производства работ, требующие остановки поездов на многопутных участках, ограждаются порядком, указанным на рисунке. При этом сигналисты могут находиться на междупутье, если его ширина не менее 6 м, а при меньшей ширине междупутья сигналисты следят за подходом поездов, находясь на обочине на расстоянии не ближе 2,5 м от наружного рельса, а на скоростных линиях не ближе 5 м. В случае подхода поезда по крайнему пути, у которого стоит сигналист, и отсутствия на этом пути препятствия сигналист встречает поезд со свернутым желтым флагом.

Практическое занятие 7.

Выполнить схему ограждения мест производства работ на перегоне, требующих следования поездов с уменьшенной скоростью на однопутном участке пути.

Цель занятия: Ознакомится с правилами ограждения места

производства работ на перегоне требующих следования поездов с уменьшенной скоростью на однопутном участке пути

##### Порядок выполнения занятия:

1. Описать ограждение места препятствия и места производства работ на перегоне, выполнить рисунки в рабочей тетради.

##### Выполнение занятия:

1. Ограждение места препятствия и места производства работ на перегоне.

Всякое препятствие для движения поездов на перегоне должно быть ограждено сигналами остановки независимо от того, ожидается поезд или нет.

Переносные сигналы уменьшения скорости и сигнальные знаки "Начало опасного места" и "Конец опасного места" устанавливаются по схемам, указанным на рисунке . Диском желтого цвета подается сигнал — разрешается движение с уменьшением скорости и готовностью проследовать опасное место, огражденное сигнальными знаками «Начало опасного места» и «Конец опасного места» , со скоростью, установленной владельцем инфраструктуры или владельцем железнодорожных путей необщего пользования.

Диском зеленого цвета — поезд проследовал опасное место. На однопутных участках машинист видит такой сигнал с левой стороны по направлению движения.

Места, устанавливаемые владельцем инфраструктуры или владельцем железнодорожных путей необщего пользования и требующие постоянного уменьшения скорости, ограждаются с обеих сторон на железнодорожных путях общего пользования на расстоянии 50 м, а на железнодорожных путях необщего пользования — 15 м от границ опасного места постоянными сигнальными знаками «Начало опасного места» и «Конец опасного места». От этих сигнальных знаков на расстоянии А, в зависимости от руководящего спуска и максимальной допускаемой скорости движения поездов на железнодорожных путях общего пользования устанавливаются постоянные сигналы уменьшения скорости, а на железнодорожных путях необщего пользования на расстоянии величины тормозного пути, определяемой и устанавливаемой владельцем железнодорожных путей необщего пользования (далее — расстояние «Т») — сигналы уменьшения скорости.

Схемы установки постоянных дисков уменьшения скорости и сигнальных знаков «Начало опасного места» и «Конец опасного места» владельца инфраструктуры указаны на рисунке.

При подходе к переносному желтому сигналу машинист обязан подать один длинный свисток локомотива (моторвагонного поезда) и вести поезд так, чтобы проследовать место, огражденное переносными сигнальными знаками "Начало опасного места и "Конец опасного места", со скоростью, указанной в предупреждении, а при отсутствии предупреждения - со скоростью не более 25 км/ч.

Сигнальный знак "Конец опасного места" помещается на обратной стороне знака "Начало опасного места".

Переносные сигналы уменьшения скорости и сигнальные знаки "Начало опасного места" и "Конец опасного места" на станционных путях и многопутных перегонах могут применяться с укороченными шестами.

Практическое занятие 8.

Выполнить схему ограждения мест производства работ на перегоне, переносными сигнальными знаками «С».

Цель занятия: Ознакомится с правилами ограждения места производства работ на перегоне переносными сигнальными знаками «С»

##### Порядок выполнения занятия:

1. Описать ограждение места препятствия и места производства работ на перегоне, выполнить рисунки в рабочей тетради.

##### Выполнение занятия:

1. Ограждение места препятствия и места производства работ на перегоне.

Всякое препятствие для движения поездов на перегоне должно быть ограждено сигналами остановки независимо от того, ожидается поезд или нет.

Места производства работ на пути, не требующие ограждения сигналами остановки или уменьшения скорости, но требующие предупреждения работающих о приближении поезда, ограждаются переносными сигнальными знаками "С" о подаче свистка, которые устанавливаются у пути, где производятся работы, а также у каждого смежного главного пути .

На перегонах, где обращаются поезда со скоростью более 120 км/ч, переносные сигнальные знаки "С" устанавливаются на расстоянии 800-1500 м от границ участка работ.

Практическое занятие 9.

Выполнить схему ограждения мест производства работ на станции

Цель занятия: Ознакомится с правилами ограждения места производства работ на станции.

##### Порядок выполнения занятия:

1. Описать ограждение места препятствия и места производства работ на станции, выполнить рисунки в рабочей тетради.

##### Выполнение занятия:

1. Ограждение места препятствия и места производства работ на станции.

Всякое препятствие для движения по станционным путям и стрелочным переводам должно быть ограждено сигналами остановки независимо от того, ожидается поезд (маневровый состав) или нет.

В пределах станции места, требующие ограничение скорости движения поездов, ограждаются установленным порядком. Место работ на главном и приемо-отправочном пути станции, предназначенном для безостановочного пропуска поездов, ограждается переносными сигналами уменьшения скорости и сигнальными знаками «Начало опасного места» и «Конец опасного места»:

Если место, требующее уменьшения скорости, расположено на остальных станционных железнодорожных путях, то оно ограждается только переносными сигналами уменьшения скорости. Порядок установки этих сигналов

При ограждении на станционном пути места препятствия или производства работ сигналами остановки все ведущие к этому месту стрелки устанавливаются в такое положение, чтобы на него не мог выехать подвижной состав, и запираются или зашиваются костылями. На месте препятствия или производства работ на оси пути устанавливается переносной красный сигнал

Всякое препятствие для движения по станционным путям и стрелочным переводам должно быть ограждено сигналами остановки независимо от того, ожидается поезд (маневровый состав) или нет.

Практическое занятие 10.

Выполнить схему ограждения места работ, когда остряки стрелочных переводов ближе 15м от места производства работ.

Цель занятия: Ознакомится с правилами ограждения места производства работ, когда остряки стрелочных переводов ближе 15м от места производства работ.

##### Порядок выполнения занятия:

1. Описать ограждение места препятствия и места производства работ, выполнить рисунки в рабочей тетради.

##### Выполнение занятия:

1. Ограждение места препятствия и места производства работ на станции.

Всякое препятствие для движения по станционным путям и стрелочным переводам должно быть ограждено сигналами остановки независимо от того, ожидается поезд (маневровой работе)

В том случае, когда остряки стрелок расположены ближе чем на 50 м от места препятствия или производства работ, между остряками каждой такой стрелки устанавливается переносной красный сигнал.

Практическое занятие 11.

Выполнить схему ограждения мест внезапно возникшего препятствия для движения поездов.

Цель занятия: Ознакомится с правилами ограждения мест внезапно возникшего препятствия для движения поездов

##### Порядок выполнения занятия.

##### 1. Описать ограждение мест внезапно возникшего препятствия для движения поездов

##### Выполнение занятия

##### Ограждение места внезапно возникшего препятствия для движения поездов При вынужденной остановке на перегоне других поездов они ограждаются в случаях, когда отправление было произведено в условиях перерыва действия всех средств сигнализации и связи по правильному железнодорожному пути на двухпутный перегон или однопутный перегон с выдачей извещения об отправлении за ним другого поезда. При этом ограждение

производится помощником машиниста, который должен немедленно после остановки перейти в хвост поезда, проверить наличие поездного сигнала, внимательно наблюдать за перегоном и в случае появления следом идущего поезда принять меры к его остановке.

Если помощь остановившемуся поезду оказывается с головы, машинист ведущего локомотива при приближении восстановительного или пожарного поезда или вспомогательного локомотива должен подавать сигнал общей тревоги; ночью и днем при плохой видимости включить прожектор.

При вынужденной остановке поезда на двухпутном или многопутном перегоне вследствие схода с рельсов, столкновения, развалившегося груза и т.п., когда требуется оградить место препятствия для движения поездов, возникшее на смежном железнодорожном пути, машинист должен подавать сигнал общей тревоги.

При этом в случае остановки пассажирского поезда ограждение производится со стороны

головы поезда помощником машиниста, а с хвоста — проводником последнего пассажирского вагона укладкой петард на расстоянии 1000 м от головы и хвоста поезда, как указано на рисунке.

Практическое занятие 12.

Порядок закрепления вагонов, подвижного состава на станционных путях тормозными башмаками. Расчет норм.

Цель занятия:

Выполнить расчет необходимого количества тормозных башмаков для закрепления составов, групп вагонов, соблюдая при этом нормы и правила закрепления.

Задание:

В соответствии с вариантом задания и требованиями ПТЭ, ИДП:

1. Произвести расчет необходимого количества тормозных башмаков.

2. Описать порядок закрепления подвижного состава на станционных путях.

3. Вычертить схему мест укладки тормозных башмаков под вагонами.

На участках железнодорожного пути с уклонами более 0,05‰ и при нижеописанных условиях:

При закреплении одиночных вагонов, а также составов или групп, состоящих из однородного по весу (брутто) подвижного состава: грузовых груженых или порожних вагонов независимо от их рода; рефрижераторных вагонов при условии, что в группе (секции) все вагоны груженые или все порожние (в том числе, порожняя секция с машинным отделением); сплоток локомотивов в недействующем состоянии. Выполняется расчет по следующей формуле:

К = (n / 200) (1,5i + 1)

где:

К – необходимое количество тормозных башмаков;

n – количество осей в составе (группе);

i – средняя величина уклона пути или отрезка пути в тысячных;

(1,5i + 1) – количество тормозных башмаков на каждые 200 осей.

При закреплении смешанных (разнородных по весу) составов или групп, состоящих их груженых и порожних вагонов или груженых вагонов различного веса при условии, что тормозные башмаки укладываются под вагоны с нагрузкой на ось не менее 15 т (брутто), а при отсутствии таких вагонов – под вагоны с меньшей нагрузкой на ось, но максимальной для закрепляемой группы.

При закреплении смешанных составов или групп, состоящих из разнородных по весу вагонов, если тормозные башмаки укладываются под порожние вагоны, вагоны с нагрузкой менее 15 т на ось брутто, не являющиеся самыми тяжелыми вагонами в группе, или под вагоны с неизвестной нагрузкой на ось, расчет производится по следующей формуле:

К = (n / 200) (4i + 1)

где (4i + 1) – количество тормозных башмаков на каждые 200 осей.

Нормы закрепления, рассчитанные по данным формулам, указываются в ТРА-(техническо -

распорядительный акт) станции.

Необходимое количество тормозных башмаков может определяться с использованием утвержденной федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта автоматизированной системой расчета норм закрепления.

При закреплении групп вагонов, в которых число осей меньше или больше двухсот, количество башмаков исчисляется пропорционально соотношению фактического числа осей закрепляемой группы к 200 осям. При получении дробного значения количества башмаков округляется до большего целого числа.

На станционных путях с сильно замасленными поверхностями рельсов (пути погрузки наливных грузов, очистки и промывки цистерн и т.п.) нормы закрепления увеличиваются в 1,5 раза.

На путях с ломаным профилем нормы закрепления составов поездов или групп вагонов, находящихся в пределах полной длины, исчисляются по средней величине уклона для всей длины пути. Если вагоны оставляются на отдельных участках путей, то их закрепление тормозными башмаками должно производиться по нормам, соответствующим фактической величине уклона данного отрезка.

При закреплении поданной под выгрузку группы вагонов тормозные башмаки должны укладываться под вагоны, которые подлежат разгрузке в последнюю очередь, или норматив закрепления для них должен исчисляться в соответствии с подпунктом 2.3 (При закреплении смешанных составов или групп, состоящих из разнородных по весу вагонов, если тормозные башмаки укладываются под порожние вагоны, вагоны с нагрузкой менее 15 т на ось брутто, не являющиеся самыми тяжелыми вагонами в группе, или под вагоны с неизвестной нагрузкой на ось, расчет производится по следующей формуле:

К = (n / 200) (4i + 1)

где (4i + 1) – количество тормозных башмаков на каждые 200 осей).

Тормозные башмаки должны быть исправными и укладываться под разные оси состава с накатом вагонного колеса на тормозной башмак или чтобы носок полоза тормозного башмака касался обода колеса. В местах постоянной укладки тормозных башмаков должны быть установлены ящики с песком, которые применяется в случаях образования наледи, инея и т.п. Если закрепление производится двумя и более тормозными башмаками, то нельзя их укладывать под одну и ту же ось вагона. Запрещается использовать для закрепления вагонов тормозные башмаки с обледенелым или замасленным полозом.

На путях с уклонами башмаки укладываются со стороны спуска. На уклонах более 0,05‰, до 0,1‰ включительно, вагоны закрепляются дополнительно одним тормозным башмаком и со стороны, противоположной спуску.

Если тормозной башмак укладывается не под крайний вагон со стороны возможного ухода закрепляемой группы, то должна быть дополнительно проверена надежность сцепления с этим вагоном всех других вагонов этой группы.

При сильном ветре (более 15 м/с), направление которого совпадает с направлением возможного ухода вагонов, норма закрепления, исчисленная в соответствии с пунктом 1 (на каждые 200 осей закрепляемой группы), увеличивается укладкой под колеса вагонов трех дополнительных тормозных башмаков, а при очень сильном (штормовом) ветре – семи тормозных башмаков.

При закреплении локомотивов в недействующем состоянии, а в исключительных случаях другого подвижного состава, при отсутствии достаточного количества тормозных башмаков могут быть использованы ручные тормоза подвижного состава из расчета: 5 тормозных осей заменяют один тормозной башмак.

На путях с нулевыми уклонами или путях с уклоном 0,05‰ и менее допускается приводить в действие ручной тормоз одного вагона (локомотива) в любой части сцепленной группы подвижного состава взамен тормозных башмаков с обеих ее сторон.

Теперь рассмотрим расчеты на примерах:

Для закрепления 80 осей группы вагонов на уклоне 3, 2‰ и укладывания тормозных башмаков под порожние вагоны (или вагоны с неизвестной нагрузкой на ось) потребуется:

(80 (3,2 х 4 + 1)) / 200 = 5,52 тормозных башмаков, округляем в большую сторону, получаем 6 башмаков для закрепления этого количества осей, на участке железнодорожного пути с

уклоном 3, 2‰

Для закрепления той же группы вагонов и при укладывании тормозных башмаков под вагоны с нагрузкой на ось не менее 15 т (или, если таких вагонов в группе нет – под вагоны данной группы с максимальной нагрузкой на ось):

(80 (3,2 х 1,5 + 1)) / 200= 2,32 тормозных башмака, так же округляем в большую сторону, получаем 3 башмака для закрепления этого количества осей, но с нагрузкой на ось не менее 15 тонн, на участке железнодорожного пути с уклоном 3, 2‰

Для закрепления 120 осей угольного маршрута или состава из порожних вагонов на уклоне 1,8‰ потребуется:

(120 (1,8 х 1,5 + 1)) / 200 = 2,22 тормозных башмака, округляем в большую сторону, получаем 3 башмака.

последнее количество тормозных башмаков рассчитывается аналогично и для порожних маршрутов.

Литература

- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, (внесение изменений 2020г.)

- Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации, 2020г.

Практическое занятие 13.

Устройство тормозного башмака.

Цель занятия: Выполнить описание устройства тормозного башмака

Задание:

В соответствии с вариантом задания и требованиями ПТЭ, ИДП:

1. Выполнить описание устройства тормозного башмака..

2. Вычертить схематично тормозной башмак, записать обозначения.

Практическое занятие 14.

Неисправности тормозных башмаков, с которыми запрещена их эксплуатация.

Цель занятия: Выполнить описание определения неисправностей тормозных башмаков, с которыми запрещена их эксплуатация

Задание:

1. Запишите определение тормозного башмака.

2. Запишите что называется юзом и чем он вызван.

3. Запишите маркировку и неисправности тормозных башмаков.

Тормозной башмак — приспособление для торможения движущихся групп вагонов (отцепов) и других видов ПС, а также закрепления ПС от несанкционированного движения (ухода).

Используется в качестве тормозного средства на сортировочных путях сортировочных станций и для закрепления вагонов, на станционных и подъездных путях. При закреплении ПС башмаки укладывают под его колеса и продвигают подвижной состав для накатывания его колес на плоскую часть башмака. Тормозной эффект основан на замене трения качения вагона трением скольжения тормозного башмака по рельсу и второго колеса заторможенной колёсной пары по другому рельсу. Скольжение вагона на тормозном башмаке называют юзом.

Длина юза зависит от:

- состояния поверхностей трения пар «башмак — рельс» и «рельс — колесо вагона»

- массы вагона

- осевой нагрузки вагона

- скорости входа вагонов на башмак

- погодных условий

Различают двубортные и однобортные тормозные башмаки. Двубортные тормозные башмаки более устойчивы и могут применяться на станциях для торможения на любой по ходу движения отцепов рельсовой нити.

Искробезопасные тормозные башмаки используются только для закрепления ПС на объектах, где предъявляются особые требования по ПБ, могут быть как целиком изготовленные из алюминия или латуни, так и сборные у которых полоз изготавливается из алюминия или латуни и соединяется заклёпками со стальной опорной колодкой. Из-за особенностей применяемого материала искробезопаеные башмаки устанавливают под колесо только стоящего подвижного состава и не применяют для торможения вагонов, так как это может привести к отрыву полоза. В связи с тем, что латунь и алюминий плохо переносят ударные нагрузки, искробезопасные башмаки нельзя бросать, забивать подколёсную пару, ударять металлическими предметами. тормозные башмаки состоят из полоза, на который накатывается колесо вагона, соединённой с ним опорной колодки (головки) в которую упирается круг катания колеса и ручки тормозного башмака.

Каждый эксплуатируемый тормозной башмак должен иметь маркировку (клеймение), которая наносится специальными клеймами на верхнюю горизонтальную поверхность полоза тормозного башмака на расстоянии не более 70 мм от опорной колодки, и инвентарный номер, который наносится белой масляной краской на боковую или торцевую поверхность корпуса колодки. Эксплуатация немаркированных тормозных башмаков запрещается.

### Требования к маркировке

На станциях с одним парком железнодорожных путей, с использованием четырехзначного кода станции по единой сетевой разметке и инвентарного номера тормозного башмака, начиная с единицы.

На станциях, имеющих два и более парка железнодорожных путей, по следующей схеме:

0000 – четыре цифры кода станции по единой сетевой разметке;

0 – номер или начальная буква наименования парка;

00 – номер тормозного башмака для парка или маневрового района.

В местах хранения тормозных башмаков на локомотивах и других единицах подвижного состава вывешиваются инвентарные описи с указанием количества, места хранения тормозных башмаков и их инвентарных номеров, а также должностей и фамилий работников, ответственных за их сохранность.

### Окраска тормозного башмака

Тормозные башмаки, должны иметь яркую окраску, три поперечные полосы белого, желтого или оранжевого цвета на полозе, нанесенные стойкой к внешним воздействиям краской на горизонтальную плоскость и оба борта полоза башмака. Тормозные башмаки, используемые для торможения вагонов при расформировании составов поездов на сортировочных горках и вытяжных путях станций, не окрашиваются.

Главное что нужно соблюдать при работе это инструкции по безопасности, которые позволят сократить к минимум нанесение вреду человеческому здоровью. При закреплении вагонов запрещается устанавливать тормозные башмаки:

- На рельсовый стык, если он не сварен, или ближе 1 м от стыка;

- Перед крестовиной стрелочного перевода;

- На рамный рельс стрелочного перевода, к которому прижат остряк;

- На наружный рельс кривой;

- Между колесными парами тележек вагонов;

- Нельзя укладывать более одного башмака под одну и ту же вагонную ось;

- Нельзя закреплять состава не под последний (крайний) вагон.

##### Неисправности тормозных башмаков:

- отсутствие опорной пластинки;

- ослабленное крепление головки с подошвой; Изгиб, излом или отсутствие рукоятки.

- лопнувшая головка;

- покоробленная и изогнутая подошва;

- лопнувший, надломленный, расплющенный или изогнутый (деформированный) носок подошвы;

- ослаблено крепление головки с подошвой;

- отсутствует, изогнута или надломлена ручка;

Практическое занятие 15.

Определение неисправностей стрелочных переводов, при наличии которых запрещается их эксплуатация.

Критические неисправности, запрещающие эксплуатацию

1. Неисправности остряков (пера стрелки)

Это наиболее опасная группа неисправностей, так как она может привести к сходу подвижного состава.

Отсутствие плотного прилегания остряка к рамному рельсу.

Зазор в корне остряка (в месте его крепления) в открытом положении должен быть не более 4 мм, а в острие (в самой тонкой части) — не более 1-2 мм (точная норма зависит от типа перевода и регламента). Превышение этого зазора недопустимо.

Отставание остряка от рамного рельса. Когда стрелка переводится, оба остряка должны двигаться синхронно и занимать крайние положения. Если один из остряков отстает, это приводит к его "распусканию" под колесом.

Распускание" стрелки. Это ситуация, когда колесная пара наезжает на не полностью прижатый к рамному рельсу остряк и отжимает его, проезжая по непредусмотренному пути. Это прямая причина схода.

Обрыв или трещина остряка, рамного рельса или крестовины. Любое повреждение несущих элементов пути категорически запрещено.

Выкрашивание рабочей грани остряка или рамного рельса глубиной и длиной, превышающей установленные нормы (обычно более 6-8 мм в глубину).

2. Неисправности крестовины

Крестовина — это место, где колесные пары пересекают рельсовые нити, и здесь особенно высоки ударные нагрузки.

Износ сердечника крестовины, при котором колесная пара может ударить по усовику. Существует строго определенный шаблон для проверки износа. Если гребень колеса может "зацепиться" за острый конец крестовины (усовик), а не плавно перекатиться через него, — это чрезвычайно опасно.

Ширина желоба в горле крестовины более 65 мм. Этот размер контролируется шаблоном и гарантирует, что гребень колеса не застрянет в крестовине.

Неисправность контррельсов. Контррельс должен направлять гребень колеса в нужный желоб крестовины и удерживать его от удара по усовику. Если контррельс ослаблен, изношен или имеет неправильное положение, он не выполняет свою функцию.

Обрыв или трещина крестовины, усовика или контррельса.

3. Неисправности механизмов управления и контроля

Даже если сама стрелка цела, неисправности в системе управления делают её эксплуатацию невозможной.

Расцепление тяг с остряками или приводом.

Например, обрыв соединительной муфты.

Неисправность стрелочного привода:

Недочёт остряков до упора (недостаточное прилегание).

Самопроизвольный переход остряков из одного положения в другое.

Обрыв или ослабление соединительных тяг.

Несинхронность движения остряков.

Неисправность стрелочного замка или замыкателя, который фиксирует остряки в крайнем положении.

Несоответствие показаний стрелочных указателей (светофоров, индикаторов на пульте) фактическому положению остряков. Диспетчер или машинист должны быть уверены, что стрелка установлена правильно.

Отказ контрольных устройств, которые подтверждают плотное прилегание остряка (например, не замыкается контрольная цепь).

4. Общие неисправности пути в зоне стрелочного перевода

Разрыв стрелочного перевода, то есть расстройство стыков, утеря устойчивости пути, выплески балласта, которые делают движение по стрелке опасным.

Превышение норм содержания пути по уровню, ширине колеи, отводу рельсовых нитей в зоне стрелочного перевода.

Что происходит при обнаружении такой неисправности?

1.  Немедленное ограждение места. Стрелочный перевод ограждается сигналами остановки (красными щитами, фонарями).

2. Запрещение установки маршрута через эту стрелку. На аппаратуре управления вывешивается плакат "Неисправна" или производится её электрическая блокировка.

3.  Уведомление диспетчера и всех работников (дежурных по станции, машинистов).

4.  Вызов ремонтной бригады для немедленного устранения неисправности.

Вывод: Любая неисправность, которая может привести к неправильному положению остряков, их подвижности под колёсами, нарушению геометрии колеи в крестовине или сбою в системе контроля, является абсолютным основанием для немедленного запрета эксплуатации стрелочного перевода до полного её устранения. Безопасность движения поездов является приоритетом №1.

Практическое занятие 16.

Действия при неисправности устройств сигнализации, централизации и блокировки.

Общий Принцип

Первое и главное действие: Немедленно прекратить движение поездов и маневровые работы на участке, охваченном неисправностью, и обеспечить безопасность уже находящихся там поездов и подвижного состава.

Все последующие действия направлены на:

1.  Обеспечение безопасности.

2.  Выявление и локализацию неисправности.

3.  Организацию движения с применением временного порядка.

Немедленные Действия Дежурного по станции (ДСП)

1.  Остановить движение: Запретить прием и отправление поездов на участках, где работает неисправное устройство.

2.  Уведомить:

Поездного диспетчера о неисправности.

Электромеханика СЦБ (или руководителя дистанции СЦБ) для срочного устранения неисправности.

Начальника станции.

3. Зафиксировать состояние: Записать в журнал осмотра (форма ДУ-46) характер неисправности, время обнаружения и все принятые меры.

4.  Обеспечить безопасность существующих поездов: При необходимости, дать указания машинистам, составителям поездов для остановки и закрепления подвижного состава.

2. Организация Движения при Неисправностях СЦБ (Временный порядок)

После остановки движения и в зависимости от типа неисправности, вводится один из следующих режимов:

А) Неисправность светофора (не горит разрешающий огонь, погас и т.д.)

Прием поезда на станцию:

Поезд принимается по разрешающему показанию предыдущего светофора или по пригласительному сигналу (если он исправен).

Если пригласительный тоже неисправен, поезд принимается с остановкой по письменному разрешению, выдаваемому машинисту дежурным по станции (ДСП), с проводником (работником станции, имеющим право выполнения таких обязанностей). Проводник подтверждает машинисту, что путь до станции свободен.

Отправление поезда со станции:

Если выходной светофор не горит, поезд отправляется по письменному разрешению ДСП с проводником.

Б) Неисправность стрелочного перевода (не замыкается, не фиксируется и т.д.)

Стрелочный перевод закрепляется в определенном положении изолирующими накладками (или другим утвержденным способом) и запором (замком).

На него вешается предупредительный знак "Закреплена".

Дежурный по станции лично убеждается в правильности положения и закрепления стрелки.

Движение по закрепленной стрелке разрешается только после остановки поезда (кроме случаев, оговоренных инструкцией). Машинист предупреждается о закрепленной стрелке.

В) Неисправность рельсовой цепи (РЦ) или нарушения нормальной работы АЛСН

Участок с неисправной РЦ объявляется "условно занятым".

Поезд следует по этому участку с особой бдительностью и установленной скоростью (как правило, не более 20-25 км/ч), будучи готовым немедленно остановиться при возникновении препятствия.

Дежурный по станции или диспетчер предупреждает машиниста о неисправности РЦ.

Г) Полный отказ системы ЭЦ (Электрической централизации) на станции

Это наиболее сложный случай. Вводится жезловая система или телефонные средства связи для организации движения поездов.

Движение осуществляется по предварительному согласованию между соседними станциями.

Стрелки переводятся и закрепляются вручную.

Дежурный по станции лично контролирует установку каждого маршрута.

Разрешением на занятие перегона служит жезл (при исправной жезловой системе) или путевая записка, переданная машинисту.

3. Действия Электромеханика СЦБ

1.  Немедленная явка на место неисправности.

2.  Локализация и устранение неисправности.

3.  Если быстро устранить не удается, он информирует ДСП и своего руководителя о предполагаемых сроках ремонта.

4.  После ремонта — проверка устройства в действии и официальная сдача его в эксплуатацию с записью в журнале.

Краткий Алгоритм для Запоминания

1.  СТОП — Прекрати движение.

2.  СООБЩИ — ДСП, диспетчеру, электромеханику.

3.  ЗАКРЕПИ — Закрепи стрелки, обеспечь неподвижность составов.

4.  ВВЕДИ ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК — По письменному разрешению, с проводником, с закреплением стрелок, по путевке.

5.  ПЕРЕД СДАЧЕЙ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ — Убедись, что устройство исправно и проверено.

Важно: Конкретные действия могут незначительно отличаться в зависимости от типа устройства (ЭЦ, релейная, полуавтоматическая блокировка) и местных инструкций, но общий принцип безопасности остается неизменным и обязательным для исполнения.

Все эти процедуры подробно описаны в Инструкции по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации и являются обязательными для всех работников, связанных с движением поездов.