ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЗИМИНСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Комплект оценочных материалов

по учебной дисциплине

ОП.02 Электротехника и электроника

образовательной программы среднего профессионального образования

подготовки специалистов среднего звена по специальности

23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

| Квалификация: техник |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма обучения: очная |  |  |  |  |  |
| Срок освоения ОП СПО ПССЗ: 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Профиль получаемого профессионального образования: технологический |  |  |  |  |  |

Зима, 2025 г.

Комплект оценочных материалов разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 29.02.2024 г. № 135 (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.04.2024 г. № 77744) и  рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 Электротехника и электоника с учетом примерной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) 2025 г. по специальности 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, входящей в укрупненную группу профессий/специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА и ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.

Разработчик: Сергеева Светлана Владимировна, преподаватель общепрофессиональных и профессиональных дисциплин ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Паспорт комплекта оценочных материалов | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Планируемые результаты освоения учебной дисциплины | 5 |
| 3. | Оценочные материалы для проведения текущего контроля | 8 |
| 4. | Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации | 16 |

- Паспорт комплекта оценочных материалов

Оценочные материалы по учебной дисциплине ОП.02 Электротехника и электроника предназначены для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, с учетом профессиональной направленности программы среднего профессионального образования, реализуемой на базе основного общего образованияпо специальности 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.

Комплект оценочных материалов для текущего контроля и промежуточной аттестации разработан для оценки уровня освоения студентами планируемых результатов. В КОМ раскрыта типология оценочных ситуаций и заданий текущей и промежуточной аттестации по итогам освоения разделов основного содержания учебной дисциплины.

Структурные элементы КОМ по предмету:

- паспорт комплекта оценочных материалов;

- результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке;

- разноформатные задания для текущей аттестации по дисциплине;

- разноформатные задания для промежуточной аттестации по дисциплине.

Кроме оценочных заданий, ФОМ включает эталоны ответов к некоторым заданиям, а к типовым – алгоритмы решения либо ориентировочную основу действий.

Оценочные материалы направлены на формирование планируемых результатов и компетенций по указанной теме, разделу в рабочей программе.

Контроль и оценка результатов обучения осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Результаты обучения определяют, что обучающиеся должны знать, понимать и демонстрировать по завершении изучения дисциплины.

Для проведения текущего контроля используются:

- устный опрос;

- письменный опрос;

- контрольная работа;

- тестирование;

-практическое занятие.

Периодичность текущего контроля определяется рабочей программой по дисциплине после каждого пройденного раздела.

Для сдачи экзамена студенту необходимо выполнить 2 контрольные работы и 10 практических занятий.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

- Планируемые результаты освоения учебного предмета

В результате освоения учебной дисциплины ОП.02 Электротехника и электроника в соответствии с ФГОС СПО, у обучающегося будут сформированы следующие знания, умения, общие компетенции и владения навыками:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить | - |
|  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |  |
|  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте |  |
|  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах | методы работы в профессиональной и смежных сферах |  |
|  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности | - |
|  | выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска | приемы структурирования информации |  |
|  | оценивать практическую значимость результатов поиска | формат оформления результатов поиска информации |  |
|  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач | современные средства и устройства информатизации, порядок их применения |  |
|  | использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности | программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |  |
|  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  |  |
| ПК 4.4. Организовывать соблюдение охраны труда на производственном участке, проводить профилактические мероприятия и инструктаж персонала | заполнять техническую документацию на производственном участке | техническую документацию путевого хозяйства | организации и планирования работы структурных подразделений путевого хозяйства |
|  | использовать знания приемов и методов менеджмента в профессиональной деятельности и проводить профилактические мероприятия и инструктажи персоналу | организацию производственного и технологического процессов |  |
|  |  | основы организации работы коллектива исполнителей и принципы делового общения в коллективе |  |

| Элемент учебного предмета | Формы и методы контроля |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  |  |
|  | Форма контроля | Проверяемые З, У, ОК, ПК, практический опыт, практические навыки |
| Раздел 1 Электротехника | Контрольная работа №1 «Электротехника» | З-З13 У- У13 ОК01, ОК02, ПК 4.4 |
|  | Практическое занятие № 1 на тему «Расчет электростатической цепи» |  |
|  | Практическое занятие № 2 по теме: «Расчет магнитной цепи» |  |
|  | Практическое занятие № 3 по теме: «Исследование неразветвленной цепи переменного тока». |  |
|  | Практическое занятие № 4 по теме: «Исследование разветвленной цепи переменного ток». |  |
|  | Практическое занятие № 5 по теме «Расчеты цепей трехфазного тока» |  |
|  | Практическое занятие № 6 на тему: «Расчет электрических сопротивлений» |  |
|  | Практическое занятие № 7 на тему: «Испытание генератора постоянного ток» |  |
|  | Практическое занятие № 8 на тему: «Испытание асинхронного электродвигателя» |  |
|  | Практическое занятие № 9 на тему: «Расчет однофазного трансформатора» |  |
| Раздел 2 Электроника | Контрольная работа № 2 «Электроника» | З-З10 У- У8 ОК01, ОК02, ПК 4.4 |
|  | Практическое занятие № 10 на тему: «Исследование полупроводникового диода, транзистора, тиристора» |  |
|  | Промежуточная аттестация |  |
|  | Экзамен | З-З13 У- У13 ОК01, ОК02, ПК 4.4 |

- Оценочные материалы для проведения текущего контроля

Текущий контроль проводятся во время аудиторных занятий по электротехнике и электронике в соответствии с учебным планом и рабочей программой ОП.02 Электротехника и электоника по всем разделам программы. Текущий контроль состоит из двух частей: теоретической и практической. При этом обучающиеся получают две отметки.

Теоретическая часть проходит в форме устных ответов: обучающиеся вытягивают пять карточек с вопросами, дают полный ответ (со списком вопросов обучающиеся знакомятся в начале изучения раздела).

Шкала перевода баллов в отметки по пятибалльной системе

| Отметка | Количество верных ответов на теоретические вопросы |
| --- | --- |
| «3» (удов.) | 3 |
| «4» (хорошо) | 4 |
| «5» (отлично) | 5 |

Практическая часть решают разноуровневые задания по разделам .

На выполнение контрольной работы по математике дается 2 академический час (90 минут).

Контрольная работа состоит их 2-х частей. В первой части предлагается выполнить 4 задания - выбрать правильный ответ из четырех предложенных. Во второй части предлагается выполнить 6 заданий - оформить ход решения и записать полученный ответ.

За правильное выполнение любого задания первой части обучающийся получает один балла. Правильное выполнение заданий второй части оценивается 2 баллами или 1 баллом за частичное решение.

Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются.

Шкала перевода баллов в отметки по пятибалльной системе

| Отметка | Число баллов, необходимое для получения отметки |
| --- | --- |
| «3» (удов.) | 5-7 |
| «4» (хорошо) | 8-11 |
| «5» (отлично) | 12-14 |

3.1 Электротехника

Образовательные результаты, подлежащие проверке (элементы):

З-З13, У- У13, ОК01, ОК02, ПК 4.4

Теоретические вопросы:

1.Что такое электрический ток? Какие существуют виды тока? (Постоянный, переменный, единица измерения - Ампер).

2. Дайте определение напряжению и электродвижущей силе (ЭДС). В чем их сходство и различие?

3. Сформулируйте закон Ома для участка цепи. Напишите формулу и объясните ее физический смысл.

4.Что такое электрическое сопротивление? От чего оно зависит для проводника? (Удельное сопротивление, длина, площадь поперечного сечения).

5.  Объясните понятия "последовательное" и "параллельное" соединение резисторов. Как рассчитываются общее сопротивление, ток и напряжение в таких цепях?

6.Сформулируйте правила Кирхгофа (первый и второй). Для каких целей они применяются?

Первый закон (ЗТК): Алгебраическая сумма токов в узле равна нулю.

Второй закон (ЗНК): Алгебраическая сумма ЭДС в замкнутом контуре равна алгебраической сумме падений напряжений.

7.  Что такое мощность и работа электрического тока? Напишите формулы для расчета мощности.

8.  Чем переменный ток принципиально отличается от постоянного? Дайте определения периода (T), частоты (f) и амплитуды.

9.  Что такое действующее (эффективное) значение тока и напряжения?  Почему для переменного тока используют именно их? (Связь с мощностью).

10. Объясните понятия "активное", "реактивное" и "полное сопротивление" (импеданс).

11. Что такое сдвиг фаз между током и напряжением? В каких элементах цепи (R, L, C) он возникает и почему?

12. Дайте определение активной, реактивной и полной мощности. Что такое "коэффициент мощности" (cos φ) и почему его важно повышать?

13. Что представляет собой резонанс в электрической цепи? Какие бывают виды резонанса (напряжений и токов) и каковы их условия?

14. Что такое трехфазная система? Каковы ее преимущества перед однофазной?

15. Объясните понятия "фазное" и "линейное" напряжение и ток. Как они связаны между собой при соединении "звездой" и "треугольником"?

16. Какие существуют схемы соединения обмоток генератора и нагрузки? (Звезда и Треугольник).

17. Для чего нужен нейтральный провод в цепи "звезда"? Что произойдет при его обрыве в несимметричной нагрузке?

18. Какую мощность развивает трехфазная система? (Формулы для симметричной нагрузки).

19. Сформулируйте закон электромагнитной индукции Фарадея.  В чем его физическая суть?

20. Что такое правило Ленца? Как оно связано с законом электромагнитной индукции?

21. Объясните явление самоиндукции. Что такое ЭДС самоиндукции?

22. Что такое взаимоиндукция? На каком принципе основана работа трансформатора?

23. Что такое магнитный поток, магнитная индукция и напряженность магнитного поля?

24. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Почему трансформатор не работает на постоянном токе?

25. Что такое "коэффициент трансформации" и как он определяется?

26. Объясните принцип действия асинхронного двигателя. Почему его называют "асинхронным"? Что такое "скольжение"?

27. Устройство и принцип действия машины постоянного тока. Чем отличаются генератор и двигатель постоянного тока с точки зрения физики процессов?

28. Какие существуют способы возбуждения генераторов и двигателей постоянного тока?(Независимое, параллельное, последовательное).

Контрольная работа № 1 по разделу «Электротехника»

Инструкция для студента: Работа состоит из трех частей. Часть А – базовый уровень, Часть Б – повышенный уровень, Часть В – высокий уровень. Для положительной оценки необходимо успешно выполнить часть А и хотя бы одно задание из части Б.

Вариант 1

Часть А: Базовый уровень (оценивается в 1 балл за каждый верный ответ, максимум 5 баллов)

А1. Сила тока в цепи составляет 2 А. Какой заряд проходит через поперечное сечение проводника за 10 секунд?

а) 0,2 Кл       б) 5 Кл       в) 12 Кл       г) 20 Кл

А2.Чему равно общее сопротивление участка цепи, если R1 = 5 Ом, R2 = 5 Ом соединены параллельно?

а) 2,5 Ом       б) 5 Ом           в) 10 Ом            г) 1 Ом

А3. По закону Ома для участка цепи сила тока...

а) прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению.

б) прямо пропорциональна сопротивлению и обратно пропорциональна напряжению.

в) не зависит от напряжения.

г) прямо пропорциональна напряжению и сопротивлению.

А4.Единицей измерения электрической мощности является:

а) Джоуль (Дж)      б) Ватт (Вт)       в) Вольт (В)       г) Ампер (А)

А5.Укажите формулу для расчета работы электрического тока.

а) A = I²R        б) A = UIt        в) A = Pt         г) Верны б) и в)

Часть Б: Повышенный уровень (оценивается в 2 балла за каждое верно решенное задание, максимум 6 баллов)

Б1.В сеть напряжением 220 В включены последовательно лампа и реостат. Сопротивление лампы 40 Ом, реостата – 160 Ом. Определите напряжение на лампе.

Решение:

1. Общее сопротивление цепи: `R_общ = R_л + R_р = 40 + 160 = 200 Ом`.

2. Сила тока в цепи: `I = U / R_общ = 220 / 200 = 1.1 А`.

3. Напряжение на лампе: `U_л = I * R_л = 1.1 * 40 = 44 В`.

Ответ: 44 В.

Б2. Каково показание вольтметра (см. схему), если сопротивление проводника R = 10 Ом, а сила тока в цепи I = 0.5 А? (Вольтметр идеальный).

(Схема: последовательная цепь из источника тока, амперметра и резистора R. Вольтметр подключен параллельно резистору R).

Решение:

Вольтметр показывает напряжение на резисторе R. `U = I * R = 0.5 * 10 = 5 В`.

Ответ: 5 В.

Б3. Рассчитайте расход электроэнергии (в кВт·ч) за месяц (30 дней), если ежедневно в течение 4 часов работала лампа мощностью 100 Вт.

Решение:

1. Потребление энергии в день: `A_день = P * t = 100 Вт * 4 ч = 400 Вт·ч = 0.4 кВт·ч`.

2. Потребление за месяц: `A_мес = A_день * 30 = 0.4 * 30 = 12 кВт·ч`.

Ответ: 12 кВт·ч.

Часть В: Высокий уровень (оценивается в 3 балла за верное решение, максимум 3 балла)

В1.Определите общее сопротивление цепи (см. схему), если R1 = 1 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 3 Ом, R4 = 4 Ом.

(Схема: R1 и R2 соединены параллельно, эта группа соединена последовательно с R3, и вся эта цепь соединена параллельно с R4).

Решение:

1. Сопротивление параллельного участка R1 и R2: `R12 = (R1 * R2) / (R1 + R2) = (1*2)/(1+2) = 2/3 ≈ 0.67 Ом`.

2. Сопротивление последовательной цепи R12 и R3: `R123 = R12 + R3 = 2/3 + 3 = 11/3 ≈ 3.67 Ом`.

3. Общее сопротивление всей цепи (R123 и R4 параллельно): `R_общ = (R123 * R4) / (R123 + R4) = ( (11/3) * 4 ) / (11/3 + 4) = (44/3) / (23/3) = 44/23 ≈ 1.91 Ом`.

Ответ: ≈ 1.91 Ом.

Вариант 2

Часть А: Базовый уровень (оценивается в 1 балл за каждый верный ответ, максимум 5 баллов)

А1.Напряжение на участке цепи составляет 100 В. Какую работу совершит электрическое поле, перемещая заряд 5 Кл?

а) 20 Дж      б) 500 Дж        в) 100 Дж        г) 5 Дж

А2. Чему равно общее сопротивление участка цепи, если R1 = 6 Ом, R2 = 3 Ом соединены последовательно?

а) 2 Ом        б) 9 Ом        в) 0,5 Ом            г) 18 Ом

А3. Электрическое сопротивление проводника зависит от:

а) материала, длины и площади поперечного сечения.

б) напряжения на его концах.

в) силы тока в нем.

г) только от его длины.

А4. Единицей измерения электрического сопротивления является:

а) Вольт (В)     б) Ватт (Вт)     в) Ом (Ом)      г) Ампер (А)

А5. Укажите формулу для расчета мощности электрического тока.

а) P = I²R    б) P = U² / R      в) P = UI        г) Верны все ответы.

Часть Б: Повышенный уровень (оценивается в 2 балла за каждое верно решенное задание, максимум 6 баллов)

Б1.Два резистора сопротивлением 4 Ом и 12 Ом соединены параллельно и подключены к источнику тока напряжением 12 В. Определите силу тока в первом резисторе.

Решение:

1. При параллельном соединении напряжение на каждом резисторе равно напряжению источника. `U1 = U = 12 В`.

2. Сила тока в первом резисторе: `I1 = U1 / R1 = 12 / 4 = 3 А`.

Ответ: 3 А.

Б2. Каково показание амперметра (см. схему), если сопротивление R = 15 Ом, а показание вольтметра 30 В? (Приборы идеальные).

(Схема: последовательная цепь из источника тока, амперметра и резистора R. Вольтметр подключен параллельно резистору R).

Решение:

Амперметр показывает силу тока в цепи. Напряжение на резисторе R равно 30 В. `I = U / R = 30 / 15 = 2 А`.

Ответ: 2 А.

Б3. Электроплитка мощностью 1,5 кВт работает от сети 220 В. Определите силу тока, потребляемого плиткой.

Решение:

1. Мощность P = 1500 Вт.

2. Из формулы P = UI следует: `I = P / U = 1500 / 220 ≈ 6.82 А`.

*Ответ: ≈ 6.82 А.*

Часть В: Высокий уровень (оценивается в 3 балла за верное решение, максимум 3 балла)

В1. Определите общее сопротивление цепи (см. схему), если R1 = 2 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 12 Ом, R4 = 6 Ом.

(Схема: R3 и R4 соединены параллельно, эта группа соединена последовательно с R2, и вся эта цепь соединена последовательно с R1).

Решение:

1. Сопротивление параллельного участка R3 и R4: `R34 = (R3 * R4) / (R3 + R4) = (12*6)/(12+6) = 72/18 = 4 Ом`.

2. Сопротивление последовательной цепи R2 и R34: `R234 = R2 + R34 = 4 + 4 = 8 Ом`.

3. Общее сопротивление всей цепи (R1 и R234 параллельно): `R_общ = (R1 * R234) / (R1 + R234) = (2 * 8) / (2 + 8) = 16/10 = 1.6 Ом`.

Ответ: 1.6 Ом.

Ключ ответов и система оценивания

| **Задание** | **Вариант 1**       | **Вариант 2**       |

|-------------|---------------------|---------------------|

| **А1**      | г) 20 Кл           | б) 500 Дж          |

| **А2**      | а) 2,5 Ом          | б) 9 Ом            |

| **А3**      | а)                  | а)                 |

| **А4**      | б) Ватт (Вт)       | в) Ом (Ом)         |

| **А5**      | г) Верны б) и в)   | г) Верны все ответы|

| **Б1**      | 44 В               | 3 А                |

| **Б2**      | 5 В                | 2 А                |

| **Б3**      | 12 кВт·ч           | ~6.82 А            |

| **В1**      | ~1.91 Ом           | 1.6 Ом             |

3.2 Электротехника

Образовательные результаты, подлежащие проверке (элементы):

З-З8, У- У10, ОК01, ОК02, ПК 4.4

Теоретические вопросы:

1.  Что такое полупроводник?  Чем его электропроводность отличается от проводников и диэлектриков? Объясните механизм собственной и примесной проводимости (электронная и дырочная).

2.  Устройство, условное обозначение и ВАХ (вольт-амперная характеристика) полупроводникового диода. Объясните принцип работы на основе p-n перехода.

3.  Что такое "прямое" и "обратное" включение диода? Каковы типичные падения напряжения при прямом смещении для кремниевых и германиевых диодов?

4.  Основные виды диодов и их применение: выпрямительные, стабилитроны, светодиоды, варикапы.

5.  Устройство, условное обозначение и принцип работы биполярного транзистора (БТ). Объясните режимы работы: отсечки, насыщения и активный режим.

6.  Что такое коэффициенты β (бета) или h21э) по току для БТ? Какова его физическая суть?

7.  Схемы включения биполярного транзистора: с общим эмиттером (ОЭ), общей базой (ОБ) и общим коллектором (ОК). Дайте сравнительную характеристику (по коэффициенту усиления, входному и выходному сопротивлению).

8.  Устройство, условное обозначение и принцип работы полевого (униполярного) транзистора (ПТ). Чем его принцип действия коренным образом отличается от БТ?

9.  Основные типы полевых транзисторов: с p-n переходом и с изолированным затвором (MOSFET). Объясните разницу между транзисторами с индуцированным и встроенным каналом.

10. Что такое усилитель? Основные параметры: коэффициент усиления по напряжению, току и мощности, входное и выходное сопротивление, амплитудно-частотная характеристика (АЧХ).

11. Простейший усилительный каскад на биполярном транзисторе по схеме с ОЭ.Назначение всех элементов схемы (резисторы, конденсаторы).

12. Что такое рабочая точка транзистора? Почему ее выбор важен для неискаженного усиления?

13. Понятие об обратной связи (ОС) в усилителях. Какие бывают виды ОС (положительная/отрицательная, по напряжению/току) и как они влияют на параметры усилителя?

14. Что такое операционный усилитель (ОУ)? Его основные свойства: очень высокий коэффициент усиления, высокое входное и низкое выходное сопротивление.

15. Что такое "виртуальный ноль" (потенциал виртуальной земли) на входах ОУ в схемах с отрицательной обратной связью (ООС)?

16. Основные схемы включения ОУ: инвертирующий и неинвертирующий усилители, повторитель напряжения, сумматор, интегратор, дифференциатор.

17. Назовите основные блоки структурной схемы источника питания постоянного тока и их назначение.  (Трансформатор -> Выпрямитель -> Сглаживающий фильтр -> Стабилизатор)

18. Принцип работы однополупериодного и двухполупериодного выпрямителя (включая мостовую схему).  Сравните их по эффективности и пульсациям.

19. Назначение сглаживающего фильтра (например, RC- или LC-типа). Что такое "пульсации" выпрямленного напряжения?

20. Принцип работы параметрического стабилизатора напряжения на стабилитроне.  Как выбрать балластный резистор?

21. Что такое цифровой сигнал? Чем он отличается от аналогового? Объясните понятия "логический 0" и "логическая 1".

22. Основные логические элементы (вентили): И (AND), ИЛИ (OR), НЕ (NOT), И-НЕ (NAND), ИЛИ-НЕ (NOR). Их таблицы истинности и условные обозначения.

23. Что такое алгебра логики (булева алгебра)? Назовите и проиллюстрируйте основные законы (коммутативный, ассоциативный, дистрибутивный, законы де Моргана).

24. Что такое триггер? Чем его свойство отличается от логического элемента? Опишите принцип работы RS-триггера.

25. Что такое регистр и счетчик? Каковы их основные функции в цифровых устройствах?

26. Что такое генератор сигналов?  На каком принципе основана работа генератора гармонических колебаний? (Усилитель + Положительная обратная связь (ПОС)).

27. Принцип работы мультивибратора.  Почему он генерирует прямоугольные импульсы? Объясните на примере схемы на транзисторах или логических элементах.

Контрольная работа № 2 по разделу «Электроника»

Инструкция для студента: Работа состоит из трёх частей. Часть А – базовый уровень, Часть Б – повышенный уровень, Часть В – высокий уровень. Для положительной оценки необходимо успешно выполнить часть А и хотя бы одно задание из части Б.

Вариант 1

Часть А: Базовый уровень (1 балл за вопрос, максимум 5 баллов)

А1. Полупроводниковый диод пропускает ток в основном:

а) в обоих направлениях                      б) только в одном направлении

в) не пропускает ток вообще               г) при обратном смещении

А2. Биполярный транзистор управляется:

а) магнитным полем                             б) током базы

в) напряжением на коллекторе            г) световым потоком

А3. Логический элемент, таблица истинности которого приведена ниже, это:

| A | B | Y |

|---|---|---|

| 0 | 0 | 1 |

| 0 | 1 | 1 |

| 1 | 0 | 1 |

| 1 | 1 | 0 |

а) И (AND)               б) ИЛИ (OR)

в) И-НЕ (NAND)      г) ИЛИ-НЕ (NOR)

А4. Операционный усилитель (ОУ) охватывают отрицательной обратной связью для:

а) увеличения коэффициента усиления

б) увеличения входного сопротивления

в) стабилизации коэффициента усиления и расширения полосы пропускания

г) генерации колебаний

А5. Стабилитрон предназначен для работы:

а) в прямом направлении при малых напряжениях

б) в прямом направлении при больших напряжениях

в) в обратном направлении в режиме пробоя

г) только в качестве выпрямительного элемента

Часть Б: Повышенный уровень (2 балла за задание, максимум 6 баллов)

Б1. Рассчитайте выходное напряжение в схеме инвертирующего усилителя на ОУ, если R1 = 1 кОм, R2 = 10 кОм, Uвх = 0.5 В. ОУ считается идеальным.

Решение:

1. Коэффициент усиления инвертирующего усилителя: `K = -R2 / R1 = -10 / 1 = -10`.

2. Выходное напряжение: `Uвых = K * Uвх = -10 * 0.5 = -5 В`.

Ответ: -5 В.

Б2. Нарисуйте схему мостового выпрямителя. В чем его основное преимущество перед однополупериодным выпрямителем?

Решение:

*   Схема: Четыре диода, соединенные в виде "моста", на одну диагональ которого подается переменное напряжение, а с другой снимается постоянное.

*   Преимущество: Более высокий КПД и меньший уровень пульсаций выпрямленного напряжения, так как используется оба полупериода входного напряжения.

Б3. Определите логическую функцию, которую реализует данная схема, и составьте для нее таблицу истинности.

(Схема: На входы A и B подаются сигналы на два элемента "И". Выходы этих элементов подаются на входы элемента "ИЛИ", выход которого является выходом Y всей схемы. При этом один вход первого элемента "И" - A, второй - B через инвертор (NOT). Один вход второго элемента "И" - A через инвертор, второй - B).

Решение:

1. *Анализ схемы:*

*   Верхний элемент "И": `Y1 = A & (!B)`

*   Нижний элемент "И": `Y2 = (!A) & B`

*   Элемент "ИЛИ": `Y = Y1 ∨ Y2`

2. *Итоговая функция:* `Y = (A & !B) ∨ (!A & B)`. Это функция "исключающее ИЛИ" (XOR).

3. *Таблица истинности:*

| A | B | Y |

|---|---|---|

| 0 | 0 | 0 |

| 0 | 1 | 1 |

| 1 | 0 | 1 |

| 1 | 1 | 0 |

Часть В: Высокий уровень (3 балла за задание, максимум 3 балла)

В1. В усилительном каскаде на биполярном транзисторе (схема с ОЭ) напряжение питания Vcc = 12 В, сопротивление коллектора Rк = 1.2 кОм. Коэффициент усиления по току β = 100. Рассчитайте сопротивление базы Rб, необходимое для установки тока коллектора Iк ≈ 5 мА. Напряжение база-эмиттер Uбэ примите равным 0.7 В.

Решение:

1. Ток базы, необходимый для обеспечения тока коллектора: `Iб = Iк / β = 5 мА / 100 = 0.05 мА = 50 мкА`.

2. На резисторе Rб должно упасть напряжение, равное `Vcc - Uбэ = 12 В - 0.7 В = 11.3 В`.

3. Сопротивление базового резистора: `Rб = (Vcc - Uбэ) / Iб = 11.3 В / 0.00005 А = 226 000 Ом = 226 кОм`.

*Ответ: Rб ≈ 226 кОм.

Вариант 2

Часть А: Базовый уровень (1 балл за вопрос, максимум 5 баллов)

А1. P-n переход – это основа работы:

а) резистора и конденсатора                 б) полупроводникового диода и транзистора

в) только катушки индуктивности        г) только электролампы

А2. Полевой транзистор управляется:

а) током стока                                          б) током затвора

в) напряжением на затворе                     г) напряжением на истоке

А3. Логический элемент И-НЕ (NAND) реализует операцию:

а) сложение и инверсию                          б) умножение и инверсию

в) только инверсию                                  г) только сложение

А4. Основное назначение выпрямительного диода в блоке питания – это:

а) стабилизировать напряжение            б) преобразовать переменный ток в постоянный

в) усилить сигнал                                     г) генерировать высокочастотные колебания

А5. Неинвертирующий усилитель на ОУ характеризуется тем, что:

а) выходной сигнал инвертирован относительно входного

б) входной сигнал подается на инвертирующий вход

в) входной сигнал подается на неинвертирующий вход

г) коэффициент усиления всегда меньше 1

Часть Б: Повышенный уровень (2 балла за задание, максимум 6 баллов)

Б1. Рассчитайте выходное напряжение в схеме неинвертирующего усилителя на ОУ, если R1 = 2 кОм, R2 = 18 кОм, Uвх = 0.1 В. ОУ считается идеальным.

Решение:

1. Коэффициент усиления неинвертирующего усилителя: `K = 1 + (R2 / R1) = 1 + (18 / 2) = 1 + 9 = 10`.

2. Выходное напряжение: `Uвых = K * Uвх = 10 * 0.1 = 1 В`.

*Ответ: 1 В.*

Б2. Для чего в схему усилительного каскада на транзисторе (с ОЭ) включают конденсатор на входе (С1) и конденсатор в цепи эмиттера (Сэ)?

Решение:

*   С1 (разделительный конденсатор): Не пропускает постоянную составляющую входного сигнала на базу транзистора, чтобы не нарушать режим по постоянному току (рабочую точку).

*   Сэ (эмиттерный конденсатор): Шунтирует резистор в цепи эмиттера по переменному току, чтобы избежать отрицательной обратной связи по переменному сигналу и, тем самым, повысить коэффициент усиления каскада.

Б3. Составьте таблицу истинности для логической функции `Y = !(A & B) & (A ∨ B)` и определите, какому логическому элементу она соответствует.

Решение:

1. *Составляем таблицу истинности:*

| A | B | A&B | !(A&B) | A∨B | Y = !(A&B) & (A∨B) |

|---|---|-----|--------|-----|-------------------|

| 0 | 0 |  0  |    1   |  0  |         0         |

| 0 | 1 |  0  |    1   |  1  |         1         |

| 1 | 0 |  0  |    1   |  1  |         1         |

| 1 | 1 |  1  |    0   |  1  |         0         |

2. *Анализ:* Функция Y принимает значение "1", когда на входах разные сигналы. Это функция "исключающее ИЛИ" (XOR).

*Ответ: Y = A ⊕ B.*

Часть В: Высокий уровень (3 балла за задание, максимум 3 балла)

В1. Рассчитайте параметры стабилизатора напряжения на стабилитроне. Напряжение на входе Uвх = 20 В, на нагрузке Rн необходимо поддерживать Uвых = 12 В. Ток нагрузки Iн может изменяться от 0 до 20 мА. Минимальный ток стабилитрона Iст min = 5 мА. Определите сопротивление балластного резистора Rб и максимальную рассеиваемую мощность на стабилитроне.

Решение:

1. *Напряжение на стабилитроне:* `Uст = Uвых = 12 В`.

2. *Напряжение на Rб:* `U_Rб = Uвх - Uст = 20 - 12 = 8 В`.

3. *Максимальный ток через Rб (когда ток нагрузки минимален Iн=0):*

`I_Rб max = Iст min + Iн max = 5 мА + 20 мА = 25 мА = 0.025 А`.

4. Сопротивление балластного резистора (рассчитывается по наихудшему случаю - чтобы ток стабилитрона был не менее Iст min):*

`Rб = U_Rб / I_Rб max = 8 В / 0.025 А = 320 Ом`.

5. Максимальная мощность на стабилитроне (когда ток нагрузки минимален Iн=0, и через стабилитрон течет весь ток I_Rб max):*

`Pст max = Uст * I_Rб max = 12 В * 0.025 А = 0.3 Вт`.

Ответ: Rб = 320 Ом, Pст max = 0.3 Вт.

Ключ ответов и система оценивания

| **Задание** | **Вариант 1**                 | **Вариант 2**                     |

|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|

| **А1**      | б)                            | б)                                |

| **А2**      | б)                            | в)                                |

| **А3**      | в) И-НЕ                      | б) умножение и инверсию           |

| **А4**      | в)                            | б)                                |

| **А5**      | в)                            | в)                                |

| **Б1**      | -5 В                          | 1 В                               |

| **Б2**      | Схема и объяснение            | Объяснение назначения C1 и Сэ     |

| **Б3**      | Функция XOR, таблица истинности | Функция XOR, таблица истинности  |

| **В1**      | Rб ≈ 226 кОм                 | Rб = 320 Ом, Pст max = 0.3 Вт    |

4.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

На выполнение письменной экзаменационной работы по электротехнике и электронике дается 6 астрономических часа (360 минут).

Экзаменационная работа состоит их 2-х частей: обязательной и дополнительной.

Обязательная часть содержит задания минимального обязательного уровня, дополнительная часть – более сложные задания.

При выполнении заданий обязательной части требуется представить ход решения и указать полученный ответ. За правильное выполнение любого задания из обязательной части обучающийся получаете один балл. При выполнении задания из дополнительной части необходимо подробно описать ход решения и дать ответ. Правильное выполнение заданий дополнительной части оценивается 3 баллами или 1-2 баллами за частичное решение.

Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются.

Шкала перевода баллов в отметки по пятибалльной системе

| Отметка | Число баллов, необходимое для получения отметки |
| --- | --- |
| «3» (удов.) | 11-15 |
| «4» (хорошо) | 16-20 |
| «5» (отлично) | 21-24 |

Образовательные результаты, подлежащие проверке (элементы):

З-З13, У- У13   ОК01, ОК02, ПК 4.4

Экзаменационные задания по электротехнике и электронике

ЧАСТЬ 1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (Базовый уровень)

Инструкция: Выберите один правильный ответ.

1. Единица измерения электрического сопротивления:

а) Вольт             б) Ампер

в) Ом                   г) Ватт

2. Закон Ома для участка цепи записывается как:

а) I = U/R             б) P = I²R

в) U = IR²             г) R = ρL/S

3. При параллельном соединении двух резисторов:

а) Напряжение на них разное

б) Сила тока в них одинакова

в) Общее сопротивление равно сумме сопротивлений

г) Общее сопротивление меньше наименьшего из них

4. ЭДС источника тока - это:

а) Сила тока в цепи

б) Работа сторонних сил по перемещению единичного заряда

в) Мощность источника

г) Напряжение на нагрузке

5. Емкостное сопротивление в цепи переменного тока:

а) Увеличивается с ростом частоты

б) Не зависит от частоты

в) Уменьшается с ростом частоты

г) Равно активному сопротивлению

6. Коэффициент мощности (cos φ) показывает:

а) Отношение активной мощности к полной

б) Отношение реактивной мощности к активной

в) КПД электрической машины

г) Коэффициент трансформации

7. Полупроводниковый диод пропускает ток в основном:

а) В обоих направлениях

б) Только в прямом направлении

в) Только в обратном направлении

г) Не пропускает ток вообще

8. Стабилитрон используется для:

а) Выпрямления переменного тока

б) Стабилизации напряжения

в) Усиления сигнала

г) Генерации колебаний

9. Биполярный транзистор управляется:

а) Напряжением на коллекторе

б) Током базы

в) Магнитным полем

г) Световым потоком

10. Коэффициент усиления по току транзистора обозначается:

а) α

б) β

в) γ

г) μ

11. Операционный усилитель охватывают обратной связью для:

а) Увеличения коэффициента усиления

б) Увеличения входного сопротивления

в) Стабилизации параметров усилителя

г) Увеличения выходного сопротивления

12. Логический элемент И-НЕ реализует функцию:

а) Y = A + B

б) Y = A · B

в) Y = A ⊕ B

г) Y = !(A · B)

13. Триггер - это устройство, которое:

а) Усиливает сигнал

б) Выпрямляет ток

в) Имеет два устойчивых состояния

г) Генерирует синусоидальные колебания

14. Для выпрямления двух полупериодов переменного напряжения используется:

а) Один диод

б) Два диода

в) Четыре диода по мостовой схеме

г) Стабилитрон

15. Единица измерения электрической мощности:

а) Джоуль

б) Ватт

в) Вольт-ампер

г) Кулон

**Ответы к тестовой части:**

1. в) Ом

2. а) I = U/R

3. г) Общее сопротивление меньше наименьшего из них

4. б) Работа сторонних сил по перемещению единичного заряда

5. в) Уменьшается с ростом частоты

6. а) Отношение активной мощности к полной

7. б) Только в прямом направлении

8. б) Стабилизация напряжения

9. б) Током базы

10. б) β

11. в) Стабилизация параметров усилителя

12. г) Y = !(A · B)

13. в) Имеет два устойчивых состояния

14. в) Четыре диода по мостовой схеме

15. б) Ватт

ЧАСТЬ 2. ЗАДАЧИ

Вариант 1

Задача 1. Цепь постоянного тока. В цепи постоянного тока три резистора: R1 = 4 Ом, R2 = 6 Ом соединены параллельно, а R3 = 5 Ом соединен с ними последовательно. Напряжение источника 30 В.

1. Найдите общее сопротивление цепи

2. Определите силу тока через резистор R3

3. Найдите мощность, выделяемую на R2

**Решение:**

1. `R_паралл = (R1·R2)/(R1+R2) = (4·6)/(4+6) = 24/10 = 2,4 Ом`

`R_общ = R_паралл + R3 = 2,4 + 5 = 7,4 Ом`

2. `I_общ = U/R_общ = 30/7,4 ≈ 4,05 А` (ток через R3)

3. `U_паралл = I_общ·R_паралл = 4,05·2,4 ≈ 9,72 В`

`P2 = U²_паралл/R2 = (9,72)²/6 ≈ 15,75 Вт`

Ответ: `R_общ = 7,4 Ом`, `I3 = 4,05 А`, `P2 = 15,75 Вт`

Задача 2. Усилитель на ОУ. Рассчитайте выходное напряжение неинвертирующего усилителя на идеальном ОУ. R1 = 2 кОм, R2 = 18 кОм, Uвх = 0,15 В.

Решение:

`K = 1 + R2/R1 = 1 + 18/2 = 1 + 9 = 10`

`Uвых = K·Uвх = 10·0,15 = 1,5 В`

Ответ: `Uвых = 1,5 В`

Задача 3. Трехфазная цепь. В трехфазную сеть с линейным напряжением 380 В включен симметричный приемник по схеме "звезда". Сопротивление каждой фазы 20 Ом.

1. Найдите фазное напряжение

2. Определите фазный ток

3. Рассчитайте активную мощность цепи

Решение:

1. `Uф = Uл/√3 = 380/1,732 ≈ 220 В`

2. `Iф = Uф/Rф = 220/20 = 11 А`

3. `P = 3·Uф·Iф·cosφ = 3·220·11·1 = 7260 Вт = 7,26 кВт`

Ответ: `Uф = 220 В`, `Iф = 11 А`, `P = 7,26 кВт`

Вариант 2

Задача 1. Цепь переменного тока. В последовательной цепи переменного тока: R = 8 Ом, XL = 6 Ом, XC = 12 Ом. Напряжение сети 100 В.

1. Найдите полное сопротивление цепи

2. Определите силу тока

3. Рассчитайте напряжение на конденсаторе

Решение:

1. `Z = √(R² + (XL - XC)²) = √(8² + (6-12)²) = √(64 + 36) = √100 = 10 Ом`

2. `I = U/Z = 100/10 = 10 А`

3. `UC = I·XC = 10·12 = 120 В`

Ответ: `Z = 10 Ом`, `I = 10 А`, `UC = 120 В`

Задача 2. Логическая схема. Реализуйте логическую функцию Y = !(A + B) с помощью элементов И-НЕ.

Решение:

`Y = !(A + B) = !A · !B` (по теореме де Моргана)

Схема:

- Два элемента НЕ на входах A и B

- Элемент И на выходе

Ответ: Схема из трех элементов: два инвертора и один элемент И.

Задача 3. Транзисторный усилитель. В схеме с общим эмиттером Rк = 1 кОм, Rэ = 100 Ом, β = 50. Напряжение питания 15 В. Uбэ = 0,7 В.

1. Найдите ток коллектора

2. Определите напряжение коллектор-эмиттер

**Решение:**

1. `Iэ ≈ Iк = (Uпит - Uбэ)/(Rэ + Rк/β) = (15-0,7)/(100 + 1000/50) = 14,3/(100+20) = 14,3/120 ≈ 0,119 А`

2. `Uкэ = Uпит - Iк·Rк - Iэ·Rэ ≈ 15 - 0,119·1000 - 0,119·100 = 15 - 119 - 11,9 = -115,9 В`

*Ошибка в расчетах, пересмотрим:*

**Правильное решение:**

`Iк ≈ Iэ = (Uпит - Uбэ)/(Rк + Rэ) = (15-0,7)/(1000+100) = 14,3/1100 ≈ 0,013 А = 13 мА`

`Uкэ = Uпит - Iк·Rк - Iэ·Rэ = 15 - 0,013·1000 - 0,013·100 = 15 - 13 - 1,3 = 0,7 В`

**Ответ:** `Iк = 13 мА`, `Uкэ = 0,7 В`

---

Критерии оценки:

Тестовая часть (15 вопросов):

- 13-15 правильных ответов: 5 баллов

- 10-12 правильных ответов: 4 балла

- 7-9 правильных ответов: 3 балла

- Менее 7: 2 балла

Задачи (3 задачи):

- Каждая задача оценивается от 0 до 3 баллов

- 3 балла: полное верное решение

- 2 балла: незначительные ошибки

- 1 балл: правильный ход решения

- 0 баллов: неверное решение