ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЗИМИНСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Комплект оценочных материалов

по учебной дисциплине

ОП.08 Геодезия

образовательной программы среднего профессионального образования

подготовки специалистов среднего звена по специальности

23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

| Квалификация: техник |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма обучения: очная |  |  |  |  |  |
| Срок освоения ОП СПО ПССЗ: 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Профиль получаемого профессионального образования: технологический |  |  |  |  |  |

Зима, 2025 г.

Комплект оценочных материалов разработан                                                                                          на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 29.02.2024 г. № 135 (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.04.2024 г. № 77744), с учетом примерной образовательной программы и с учетом рабочей программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) 2025 г. по специальности 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, входящей в укрупненную группу профессий/специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА и ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА..

Разработчик: Ишкова Кристина Александровна, преподаватель общепрофессиональных и профессиональных дисциплин ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум»

Протокол № 2 от 16 октября   2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт комплекта оценочных материалов ……………………………………………………  4

- Планируемые результаты освоения учебной дисциплины …………………………………… 5-7

- Оценочные материалы для проведения текущего контроля……………………………………………………….…………………………….…. .. 8-12

4.    Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации………………………………………………………………………….…………… 13-15

- Паспорт комплекта оценочных материалов

Оценочные материалы по учебной дисциплине ОП.08 Геодезия : предназначены для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, с учетом профессиональной направленности программы среднего профессионального образования, реализуемой на базе основного общего образования по специальности 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.

Комплект оценочных материалов для текущего контроля и промежуточной аттестации разработан для оценки уровня освоения студентами планируемых результатов. В КОМ раскрыта типология оценочных ситуаций и заданий текущей и промежуточной аттестации по итогам освоения разделов основного содержания дисциплины и профессионально-ориентированного содержания (прикладного модуля).

Структурные элементы КОМ по дисциплине:

- паспорт комплекта оценочных материалов;

- результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке;

- разноформатные задания для текущей аттестации по дисциплине;

- разноформатные задания для промежуточной аттестации по дисциплине.

Кроме оценочных заданий, ФОМ включает эталоны ответов к некоторым заданиям, а к типовым – алгоритмы решения либо ориентировочную основу действий.

Оценочные материалы направлены на формирование планируемых результатов и компетенций по указанной теме, разделу в рабочей программе.

Контроль и оценка результатов обучения осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. Результаты обучения определяют, что обучающиеся должны знать, понимать и демонстрировать по завершении изучения дисциплины.

Для проведения текущего контроля используются:

- практические занятия;

- контрольные работы.

Периодичность текущего контроля определяется рабочей программой по дисциплине после окончания каждого раздела.

Для сдачи экзамена студенту необходимо выполнить 6 контрольных работ и 14 практических занятий.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

- Планируемые результаты освоения учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины ОП.08 Геодезия в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО, у обучающегося будут сформированы следующие знания, умения, общие компетенции и личностные результаты:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить | - |
|  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |  |
|  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте |  |
|  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах | методы работы в профессиональной и смежных сферах |  |
|  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности | - |
|  | выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска | приемы структурирования информации |  |
|  | оценивать практическую значимость результатов поиска | формат оформления результатов поиска информации |  |
|  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач | современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и |  |
|  | использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности | программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |  |
|  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  |  |
| ПК 1.3. | выполнять трассирование по картам, проектировать продольные и поперечные профили, выбирать оптимальный вариант железнодорожной линии | специализированные автоматизированные системы для проектирования продольных и поперечных профилей | разбивки трассы, закрепления точек на местности |
|  | выполнять продольные и поперечные профили в специализированных автоматизированных системах | правила трассирования и проектирования железных дорог, требования, предъявляемые к ним |  |
|  | выполнять разбивочные работы, вести геодезический контроль на изысканиях и различных этапах строительства железных дорог |  |  |

| Элемент учебной дисциплины | Формы и методы контроля |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  |  |
|  | Форма контроля | Проверяемые З, У, ОК, ПК, практический опыт, практические навыки |
| Раздел 1 Основные понятия строительного материаловедения | Контрольная работа №1 «Основные понятия строительного материаловедения» | З, У, ОК-01, ОК-02, ПК-1.3. |
|  | Практическое занятие 1 Определение строительных материалов согласно ГОСТам | У, ОК-01, ОК-02, ПК-1.3. |
| Раздел 2 Природные материалы | Контрольная работа №2 по разделу: «Природные материалы» | З, У, ОК-01, ОК-02, ПК-1.3. |
|  | Практическое занятие 2 Определение горных пород | У ОК-01, ОК-02, ПК-1.3. |
|  | Практическое занятие 3 Технико-экономическое обоснование выбора древесины для железнодорожных шпал | У ОК-01, ОК-02, ПК-1.3. |
| Раздел 3 Материалы и изделия, получаемые спеканием и плавлением | Контрольная работа № 4 Материалы и изделия, получаемые спеканием и плавлением | З,У ОК-01, ОК-02, ПК-1.3. |
|  | Практическое занятие 4 Исследование качества керамического кирпича | У ОК-01, ОК-02, ПК-1.3. |
|  | Практическое занятие 5 Определение твердости стекла | У ОК-01, ОК-02, ПК-1.3. |
|  | Практическое занятие 6 Определение твердости металлов | У ОК-01, ОК-02, ПК-1.3. |
|  | Практическое занятие 7 Исследование микроструктуры рельсовой стали | У ОК-01, ОК-02, ПК-1.3. |
| Раздел 4 Вяжущие материалы | Контрольная работа №4 Вяжущие материалы | З,У, ОК-01, ОК-02, ПК-1.3. |
|  | Практическое занятие 8 Испытание строительного гипса | У ОК-01, ОК-02, ПК-1.3. |
|  | Практическое занятие 9 Испытание строительной воздушной извести | У ОК-01, ОК-02, ПК-1.3. |
|  | Практическое занятие 10 Исследование качества и установление марки цемента | У ОК-01, ОК-02, ПК-1.3. |
|  | Практическое занятие 11 Исследование каучукоподобных полимеров | У ОК-01, ОК-02, ПК-1.3. |
| Раздел 5 Материалы на основе вяжущих веществ | Контрольная работа № 5 Материалы на основе вяжущих веществ | З, У, ОК-01, ОК-02, ПК-1.3. |
|  | Практическое занятие 12 Технико-экономическое обоснование и выбор мелкого заполнителя для бетона железобетонных шпал | У ОК-01, ОК-02, ПК-1.3. |
|  | Практическое занятие 13 Технико-экономическое обоснование и выбор крупного заполнителя для бетона железобетонных шпал | У ОК-01, ОК-02, ПК-1.3. |
|  | Практическое занятие 14 Технико-экономическое обоснование и выбор состава бетона для изготовления железобетонных шпал | У ОК-01, ОК-02, ПК-1.3. |
| Раздел 6 Материалы специального назначения | Контрольная работа №6 «Основы тригонометрии» | З,УОК-01, ОК-02, ПК-1.3. |
|  | Промежуточная аттестация |  |
|  | Экзамен | З,УОК-01, ОК-02, ПК-1.3. |

- Оценочные материалы для проведения текущего контроля

Текущий контроль проводятся во время аудиторных занятий по дисциплине в соответствии с учебным планом и рабочей программой ОП.06 Строительные материалы и изделия по всем разделам программы. Текущий контроль состоит из двух частей: теоретической и практической. При этом обучающиеся получают две отметки.

Теоретическая часть проходит в форме устных ответов: обучающиеся вытягивают пять карточек с вопросами, дают полный ответ (со списком вопросов обучающиеся знакомятся в начале изучения раздела).

Шкала перевода баллов в отметки по пятибалльной системе

| Отметка | Количество верных ответов на теоретические вопросы |
| --- | --- |
| «3» (удов.) | 3 |
| «4» (хорошо) | 4 |
| «5» (отлично) | 5 |

На выполнение контрольной работы по дисциплине дается 2 академических часа (90 минут).

Контрольная работа состоит их 3-х частей. Первая часть является базовой, оценивается в один балл. Во вторую часть входят задания среднего уровня, оцениваются в 2 балла. Третья часть состоит из сложного задания, оценивается в три балла.

Шкала перевода баллов в отметки по пятибалльной системе

| Отметка | Число баллов, необходимое для получения отметки |
| --- | --- |
| «3» (удов.) | 8-12 |
| «4» (хорошо) | 13-15 |
| «5» (отлично) | 16-18 |

3.1 «Основы геодезии»

З, У, ОК-01, ОК-02, ПК-1.3.

Образовательные результаты, подлежащие проверке (элементы):

Теоретические вопросы:

- Что такое геодезия и какова её основная задача?

- Какие подразделяются виды геодезических работ?

- Что такое топографическая карта и каково её назначение?

- Какие масштабы карт используются в практике инженерно-геодезических изысканий?

- Что такое условные знаки на картах и как они помогают ориентироваться?

- Что такое горизонтальная съемка и какие инструменты используются для её проведения?

- Какие элементы измеряются при выполнении горизонтальной съемки?

- Что такое нивелирование и как оно выполняется?

- Какие виды планов земной поверхности используются в геодезии?

- Как определить координаты точки на карте по известным данным?

- Что такое высотная съемка и в чём её основное отличие от горизонтальной?

- Какие приборы используются для измерения высоты точек на местности?

- Что такое отметка и абсолютная высота точки?

- Как вычисляется относительная высота одной точки относительно другой?

- Какие способы нивелирования существуют и в чём их принципиальное отличие?

- Какие инструменты используются для измерений расстояний и углов в геодезии?

- Что такое тахеометр и какие возможности он обеспечивает?

- Какие современные электронные приборы применяются в геодезии?

- Что такое GPS-технология и как она используется в геодезических работах?

- Какие средства контроля точности измерений применяются в геодезии?

- Что такое проект вертикальной планировки территории?

- Как рассчитываются объемы земляных масс при устройстве котлована?

- Какие правила составления чертежей земельных участков действуют в России?

- Что такое профилирование трассы и как оно выполняется?

- Как устанавливаются границы земельного участка согласно российским нормам?

- Какие нормативно-правовые акты регулируют проведение геодезических работ в России?

- Кто вправе проводить геодезические работы и как регулируется допуск к таким работам?

- Какова ответственность за нарушение норм при проведении геодезических мероприятий?

- Какие организации занимаются лицензированием и контролем качества геодезических услуг?

- Какие гарантии предоставляются заказчику геодезических работ?

Контрольная работа

Обязательная часть

## Уровень A (базовый)

Задание 1: Дайте определение понятию «геодезия».

Задание 2: Перечислите три инструмента, используемые в геодезических работах.

Задание 3: Назовите два метода построения топографической карты.

## Уровень B (средний)

Задание 4: Опишите процесс измерения расстояния на местности с использованием рулетки.

Задание 5: Расскажите о способах определения координат точек на плоскости.

Задание 6: Приведите сравнительную характеристику оптических и электронных теодолитов.

## Уровень C (продвинутый)

Задание 7: Проанализируйте необходимость применения спутниковых систем позиционирования (GPS, ГЛОНАСС) в геодезических исследованиях.

Задание 8: Оцените перспективы развития лазерных сканирующих технологий в геодезии.

Задание 9: Решите задачу: Измерено расстояние между двумя точками на плане масштаба 1:500. Расстояние на плане составило 20 сантиметров. Чему равен действительный размер на местности?

3.2 «Теодолитная съемка»

З, У, ОК-01, ОК-02, ПК-1.3.

Образовательные результаты, подлежащие проверке (элементы):

Теоретические вопросы:

- Что такое теодолитная съемка и в чем её главная цель?

- Какие инструменты используются при теодолитной съемке?

- Перечислите основные этапы подготовки к проведению теодолитной съемки.

- Какие исходные данные нужны для начала теодолитной съемки?

- Какие системы отсчета применяются при ведении теодолитных измерений?

### Принцип работы теодолита:

- Что такое теодолит и какие его основные узлы?

- Какие углы измеряются теодолитом и как это делается?

- Как настраивать теодолит перед началом измерений?

- Как установить теодолит над точкой?

- Как избежать ошибок при визировании цели?

### Точность и погрешности:

- Какие основные источники погрешностей измерений при теодолитной съемке?

- Как уменьшить случайные погрешности при работе с теодолитом?

- Как оценить точность выполненной теодолитной съемки?

- Что такое поправка на инструмент и как она вводится?

- Как определить коэффициент линейных искажений прибора?

### Полевые работы:

- Как правильно нанести пикеты на местность при прокладке теодолитного хода?

- Как замерять горизонтальные и вертикальные углы на местности?

- Какие замеры выполняются при снятии планового обоснования?

- Какие приемы используются для проверки правильности снятия высотных отметок?

- Как организовать и провести рекогносцировку маршрута съемочных работ?

### Обработка результатов:

- Как вычислить горизонтальные проложения линий на участке съемки?

- Как обрабатываются угловые измерения и вычисляются азимуты сторон?

- Как строится продольный профиль вдоль маршрута съемки?

- Как построить поперечный профиль местности по результатам теодолитной съемки?

- Как учесть рефракцию атмосферы при определении дальности?

### Особенности теодолитной съемки в разных условиях:

- Какие трудности возникают при теодолитной съемке в лесу и как их преодолеть?

- Как меняется методика теодолитной съемки в городских условиях?

- Какие особые условия требуют учета при съемке водных преград?

- Какие специальные методы используются при съемке труднодоступных территорий?

- Какие требования предъявляет ГОСТ к оформлению отчетов по теодолитной съемке?

Контрольная работа

Обязательная часть

## Уровень A (базовый)

Задание 1: Дайте определение понятию «теодолитная съемка».

Задание 2: Перечислите три этапа проведения теодолитной съемки.

Задание 3: Назовите два основных угла, измеряемые теодолитом.

## Уровень B (средний)

Задание 4: Опишите принцип действия теодолита и укажите порядок установки прибора на точке.

Задание 5: Расскажите о подготовке рабочего журнала и записи измерений при теодолитной съемке.

Задание 6: Приведите сравнительную характеристику открытых и закрытых теодолитных ходов.

## Уровень C (продвинутый)

Задание 7: Проанализируйте влияние атмосферных явлений на точность теодолитной съемки.

Задание 8: Оцените значимость предварительной рекогносцировки местности перед проведением теодолитной съемки.

Задание 9: Решите задачу:При теодолитной съемке получены следующие показания: угол наклона линии — 15°15°, измеренная длина — 100 метров. Определите горизонтальное проложение линии.

3.3 «Геометрическое нивелирование»

З, У, ОК-01, ОК-02, ПК-1.3.

Образовательные результаты, подлежащие проверке (элементы):

Теоретические вопросы:

- Что такое геометрическое нивелирование и в чем его сущность?

- Какие существуют виды геометрического нивелирования?

- Чем отличается техническое нивелирование от точного?

- Какие инструменты используются при геометрическом нивелировании?

- Что такое линия визирования и как она устанавливается?

### Методика проведения нивелирных работ:

- Как располагаются станции при геометрическом нивелировании?

- Какова последовательность действий при установке нивелира на штатив?

- Как снять отсчет по рейке при наблюдении?

- Как убедиться в отсутствии грубых ошибок при снятии отсчета?

- Какие отметки обозначают горизонты инструмента и уровень горизонта?

### Обработка результатов нивелирования:

- Как рассчитать превышения между точками?

- Как подсчитать средний арифметический результат измерений превышений?

- Что такое замкнутый нивелирный ход и как он организуется?

- Как устранить невязку замкнутого нивелирного хода?

- Как строятся графики превышений и высот?

### Ошибки и погрешности:

- Какие бывают систематические и случайные ошибки при геометрическом нивелировании?

- Как возникает ошибка двойного отсчета и как её выявить?

- Что такое ошибка «полушага» и как минимизировать её влияние?

- Как вычислить ошибку приборной настройки?

- Как исключить коллимационную ошибку?

### Нормативные требования и практика:

- Какие нормы допусков установлены для технического и точного нивелирования?

- Какие рекомендации ГОСТ содержат для разметки пикетов и реперов?

- Какие обязанности несет исполнитель при контроле качества нивелирных работ?

- Какие предусмотрены меры безопасности при проведении нивелирных работ?

- Как оформляется журнал нивелирования и отчёты по выполненным работам?

### Нивелирные сети и маршруты:

- Что такое нивелирная сеть и как она создаётся?

- Какие особенности имеет прокладка нивелирного хода вдоль железных дорог?

- Как создается государственная нивелирная сеть?

- Как организуются наблюдения в сложных рельефных условиях?

- Как обеспечить сохранность установленных реперов и знаков?

Контрольная работа

Обязательная часть

## Уровень A (базовый)

Задание 1: Дайте определение понятию «геометрическое нивелирование».

Задание 2: Перечислите три способа установки нивелира на точку.

Задание 3: Назовите два основных элемента, входящих в комплект оборудования для геометрического нивелирования.

## Уровень B (средний)

Задание 4: Опишите процедуру устранения ошибки «полушага» при геометрическом нивелировании.

Задание 5: Расскажите о последовательности действий при расчете превышения между двумя точками.

Задание 6: Приведите сравнительную характеристику технических и точных методов геометрического нивелирования.

## Уровень C (продвинутый)

Задание 7: Проанализируйте возможные причины возникновения систематических ошибок при геометрическом нивелировании и предложите пути их минимизации.

Задание 8: Оцените перспективы автоматизации геометрического нивелирования с применением цифровых приборов.

Задание 9: Решите задачу: Проведен цикл нивелирования замкнутым ходом. Сумма превышений составила +15, ⁣5+15,5 мм, периметр хода — 10001000 м. Определите среднюю квадратичную ошибку единицы веса и общую невязку хода.

4.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации

На выполнение письменной экзаменационной работы по дисциплине в форме экзамена дается 6 академических часов (360 минут.)

Экзаменационная работа состоит их 2-х частей: обязательной и дополнительной.

Обязательная часть содержит задания минимального обязательного уровня, дополнительная часть – более сложные задания.

При выполнении заданий обязательной части требуется представить ход решения и указать полученный ответ. За правильное выполнение любого задания из обязательной части обучающийся получаете один балл. При выполнении задания из дополнительной части необходимо подробно описать ход решения и дать ответ. Правильное выполнение заданий дополнительной части оценивается 3 баллами или 1-2 баллами за частичное решение.

Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются.

Шкала перевода баллов в отметки по пятибалльной системе

| Отметка | Число баллов, необходимое для получения отметки |
| --- | --- |
| «3» (удов.) | 13-22 |
| «4» (хорошо) | 23-32 (не менее одного задания из дополнительной части) |
| «5» (отлично) | более 33 (не менее двух заданий из дополнительной части) |

Образовательные результаты, подлежащие проверке (элементы):

З, У, ОК-01, ОК-02, ПК-13.2.

## Часть I. Теоретическая (тип вопроса: развёрнутый ответ)

### Вариант 1

- Дайте определение понятию «геодезия» и расскажите о её роли в строительстве и проектировании.

- Перечислите основные инструменты и оборудование, используемые в геодезических работах.

- Опишите порядок проведения теодолитной съемки.

- Какую систему координат используют в геодезии и какие основные виды планов и карт применяются?

- Расскажите о процедуре вычисления площадей полигона по координатам вершин.

### Вариант 2

- Что такое уровненная поверхность Земли и почему она важна для геодезистов?

- Какие существуют методы измерения длин линий на местности и какие инструменты для этого используются?

- Расскажите о порядке выполнения камеральной обработки результатов нивелирования.

- Какие формы рельефа отображаются на топографических планах и как они изображаются?

- Опишите, как организуется прокладка теодолитного хода и как осуществляется привязка к пунктам опорной сети.

### Вариант 3

- Что такое прямая и обратная геодезические задачи и как они решаются?

- Расскажите о нормах точности измерений при техническом и высокоточном нивелировании.

- Какие инструменты и методы применяются для измерения углов на местности?

- Что такое планиметрия и как она используется для определения площади фигур на топографических картах?

- Объясните, как происходит построение продольного профиля дороги по результатам нивелирования.

## Часть II. Практическая

## (тип вопроса: закрытого типа с несколькими вариантами ответов)

### Вариант 1

- Угломерные приборы, предназначенные для измерения горизонтальных и вертикальных углов, называются...

  - А) уровнемером

  - Б) рулеткой

  - В) теодолитом

  - Г) эхолотом

- Какое устройство служит для ориентирования направлений на местности относительно магнитного меридиана?

  - А) Барометр

  - Б) Компас

  - В) Лазерный дальномер

  - Г) Эталонный катетер

- Процесс измерения разности уровней (перепадов высот) между точками на местности называется...

  - А) триангуляцией

  - Б) нивелированием

  - В) стереоскопией

  - Г) пирометрометрией

- Основная единица измерения углов в геодезии:

  - А) РАДИАНЫ

  - Б) ГРАДЫ

  - В) СЕКУНДЫ

  - Г) ГРАДУСЫ

- При каком уровне точности выполняется техническое нивелирование?

  - А) До ±1 мм/км

  - Б) До ±5 мм/км

  - В) До ±10 мм/км

  - Г) До ±20 мм/км

### Вариант 2

- Устройство, позволяющее определять высоту местности относительно принятого начального уровня, называется...

  - А) гирокомпасом

  - Б) компасом

  - В) нивелиром

  - Г) фотограмметрическим аппаратом

- Процедура восстановления утраченных границ земельных участков относится к какой группе геодезических работ?

  - А) Топографические работы

  - Б) Исполнительные съемки

  - В) Инженерно-графические работы

  - Г) Межевание земель

- Какой метод используется для нахождения длины отрезка на местности с помощью светового луча?

  - А) Фотограмметрия

  - Б) Радарометрия

  - В) Светодальномер

  - Г) Радиолокатор

- Чем характеризуется система плоских прямоугольных координат Гаусса-Крюгера?

  - А) Используется исключительно в астрономии

  - Б) Применима только для морских навигационных карт

  - В) Представляет Землю сфероидом и делит её на зоны

  - Г) Использует глобальную спутниковую систему позиционирования

- Стандартная схема деления горизонталей на топографических картах России подразумевает интервал по высоте:

  - А) 0,5—1 м

  - Б) 1—2 м

  - В) 2—5 м

  - Г) 5—10 м

### Вариант 3

- Какой прибор предназначен для измерения расстояний путем подачи звукового сигнала и фиксации времени возвращения эха?

  - А) Электронный тахеометр

  - Б) Гидронивелир

  - В) Эхолот

  - Г) Лазерный дальномер

- В результате прямой геодезической задачи мы можем определить...

  - А) Азимут направления

  - Б) Прямоугольные координаты точки

  - В) Площадь фигуры

  - Г) Температуру почвы

- Периодически повторяющаяся поверка геодезических инструментов необходима для...

  - А) Замены устаревших моделей

  - Б) Проверки исправности электроники

  - В) Устранения накопленной погрешности измерений

  - Г) Увеличения срока службы инструмента

- Основной документ, регламентирующий деятельность инженеров-геодезистов, это...

  - А) Гражданский кодекс РФ

  - Б) СНиП по геодезическому обеспечению строительства

  - В) Федеральный закон «О землеустройстве»

  - Г) Конституция РФ

- Нормы точности инженерно-топографических съемок задаются исходя из...

  - А) Возраста инженера-исполнителя

  - Б) Материала покрытия земли

  - В) Масштаба выполняемой съемки

  - Г) Качества топлива автомобиля геодезиста