ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЗИМИНСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Комплект фонда оценочных средств учебной дисциплины

ОП.15 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения

образовательной программы среднего профессионального образования

подготовки специалистов среднего звена по специальности

23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

| Квалификация: техник |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма обучения: очная |  |  |  |  |  |
| Срок освоения ОП СПО ПССЗ: 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования |  |  |  |  |  |  |
| Профиль получаемого профессионального образования: технологический |  |  |  |  |  |

2025г.

Комплект фонда оценочных средств учебной дисциплины разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 29.02.2024 г. № 135 (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.04.2024 г. № 77744) и рабочей программы по специальности 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, входящей в укрупненную группу профессий/специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА и ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.

Разработчик: Казанкова Наталья Викторовна, преподаватель ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| 3 | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| 4 | ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |

ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ

СРЕДСТВ

1.Область применения.

Комплект фонда оценочных средств предназначен для текущего и промежуточного контроля освоения обучающимися  учебной дисциплины ОП.15 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения. ФОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена.

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:

Цель дисциплины ОП.15 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения формирование знаний о системе надзора, ухода и ремонта железнодорожного пути, умений о технических условиях эксплуатации элементов верхнего строения пути, земляного полотна и железнодорожных переездов.

В результате освоения учебной дисциплины ОП.15 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - структуру плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - методы работы в профессиональной и смежных сферах; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. | - |
| ОК 02Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации; - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска; -оценивать практическую значимость результатов поиска; - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; -использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. | -номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; -приемы структурирования информации; - формат оформления результатов поиска информации; - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства. | - |
| ПК 3.1.Осуществлять контроль основных элементов и конструкций земляного полотна, железнодорожных переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения железнодорожного пути на соответствие техническим условиям эксплуатации | - производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных сооружений на соответствие техническим условиям эксплуатации; - выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения железнодорожного пути, земляного полотна, железнодорожных переездов | - конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного пути и искусственных сооружений; - систему надзора, ухода и ремонта железнодорожного пути; - средства контроля и методы обнаружения дефектов рельсов и стрелочных переводов | - определения конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений; - выявления дефектов в рельсах и стрелочных переводах, железнодорожных переездах |
| ПК3.2. Осуществлять контроль искусственных сооружений железнодорожного транспорта на соответствие техническим условиям эксплуатации. | - производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных сооружений; - выявлять имеющиеся неисправности элементов искусственных сооружений | - систему надзора и ремонта искусственных сооружений | - определения конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений |
| ПК3.3. Контролировать состояние рельсов, элементов железнодорожного пути и сооружений с использованием диагностического оборудования. | - производить осмотр участка железнодорожного пути диагностическими оборудованиями - производить настройку и обслуживание различных систем дефектоскопов | - систему надзора, ухода и ремонта рельсов, элементов железнодорожного пути и сооружений - средства контроля и методы обнаружения дефектов рельсов и стрелочных переводов | - выявления дефектов в рельсах, элементах железнодорожного пути и сооружениях - произведения настройки и обслуживания различных систем дефектоскопов |

2. Результаты освоения учебной дисциплины ОП.15 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения.

  - В результате аттестации по учебной дисциплине ОП.15 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения  осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и профессиональных компетенций.

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знает: - конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного пути и искусственных сооружений; - систему надзора, ухода и ремонта рельсов, элементов железнодорожного пути и сооружений; - средства контроля и методы обнаружения дефектов рельсов и стрелочных переводов. | Обучающийся - определяет конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений; - выявляет дефекты в рельсах и стрелочных переводах, железнодорожных переездах и искусственных сооружениях; - производит настройки и обслуживание различных систем дефектоскопов. | - устный опрос; - оценка результатов выполнения практических работ; - оценка в рамках текущего контроля результатов выполнения индивидуальных контрольных заданий; - экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ; - экзамен. |
| Умеет: - производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных сооружений на соответствие техническим условиям эксплуатации; - выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения железнодорожного пути, земляного полотна, железнодорожных переездов и искусственных сооружений; - производить настройку и обслуживание различных систем дефектоскопов. | Обучающийся - определяет конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений; - выявляет дефекты в рельсах и стрелочных переводах, железнодорожных переездах и искусственных сооружениях; - производит настройки и обслуживание различных систем дефектоскопов. | - устный опрос; - оценка результатов выполнения практических работ; - оценка в рамках текущего контроля результатов выполнения индивидуальных контрольных заданий; - экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ; - экзамен |

3.  Контроль и оценка освоения учебной дисциплины.

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения контрольных работ, практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и сдачи экзамена.

| Элемент учебного предмета | Формы и методы контроля |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  |
|  | Форма контроля | Проверяемые ОК, ПК |
| Раздел 1 Общие обязанности работников железнодорожного транспорта | Устный опрос | ОК 01, ОК 02, |
| Раздел 2 Требования к сооружениям и устройствам инфраструктуры железных дорог | Устный опрос, Контрольная работа | ОК 01, ОК 02, |
| Раздел 3 Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства. (урок № 7-20) | Устный опрос, Практические занятия | ОК.01, ОК.02, ПК.3.1, ПК.3.2, ПК.3.3. |
| Раздел 3 Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства. (урок № 21-30) | Устный опрос, Практические занятия, Контрольная работа | ОК.01, ОК.02, |
| Раздел 4 Техническая эксплуатация железнодорожного подвижного состава | Устный опрос | ОК.01, ОК.02, |
| Раздел 5 Организация железнодорожных перевозок и управление движением поездов ( урок № 33-38) | Устный опрос | ОК.01, ОК.02, |
| Раздел 5 Организация железнодорожных перевозок и управление движением поездов | Устный опрос, Контрольная работа | ОК.01, ОК.02, ПК.3.1,ПК.3.3. ОК.01, ОК.02, ПК.3.2, ПК.3.3 |
|  | Промежуточная аттестация |  |
|  | Экзамен | ОК.01, ОК.02, ПК.3.1, ПК.3.2, ПК.3.3. |

4. Задания для оценки усвоения дисциплины

Комплект заданий к контрольной работе № 1.

## Вариант1

Задание 1 Перечислите основные обязанности работников железнодорожного транспорта, предусмотренные ПТЭ.

Задание 2 Вычертите в масштабе 1:50 совмещенные на одном чертеже габариты приближения строений «С» и подвижного состава «Т». Укажите назначение свободного пространства между габаритами.

## Вариант 2

Задание 1 Перечислите основные сооружения и устройства железнодорожного транспорта. Опишите требования ПТЭ к их содержанию, ответственность за состояние сооружений и устройств и порядок их приемки в эксплуатацию.

Задание 2 Укажите, как должны располагаться погруженные на открытом подвижном составе и выгруженные возле путей грузы. Вычертите схемы размещения вдоль пути выгруженных материалов.

## Вариант 3

Задание 1 Укажите назначение габаритов на железнодорожном транспорте. Виды габаритов, их значение для обеспечения безопасности движения и область применения.

Задание 2 Перечислите основные элементы железнодорожного пути и укажите требования ПТЭ к ним. Требования к плану и профилю пути; радиусам кривых, сопряжению прямых и кривых, крутизне уклонов.

## Вариант 4

Задание1Опишите требования, предъявляемые ПТЭ к ширине междупутий.

Задание 2 Приведите нормы и допуски содержания пути по ширине колеи и уровню в прямых и кривых участках пути. Поясните, для чего устраивают в кривых участках пути возвышение наружного рельса над внутренним и уширение колеи в кривых малого радиуса.

## Вариант 5

Задание 1 Перечислите требования, предъявляемые к содержанию рельсов на главных и станционных путях. Поясните, как определяется вертикальный, боковой и приведенный износ рельсов (приведите поясняющую схему).

Задание 2 Перечислите неисправности стрелочного перевода, с которыми запрещается их эксплуатировать. Вычертите схему стрелочного перевода и покажите на ней места измерения неисправностей.

## Вариант 6

Задание 1 Укажите, какие марки крестовин стрелочных переводов должны укладываться на главных, приемо - отправочных и прочих путях. Поясните, как определяется марка крестовины, лежащего в пути стрелочного перевода (приведите поясняющую схему). Почему по стрелочному переводу с более пологой маркой крестовины допускаются большие скорости движения.

Задание 2 Приведите сроки контроля состояния пути должностными лицами.

Перечислите средства контроля состояния пути.

## Вариант 7

Задание 1 Опишите, какие стрелки и для какой цели оборудуются контрольными стрелочными замками, стрелочными указателями и устройствами для запирания их навесными замками.

Задание 2 Требования ПТЭ к установке путевых и сигнальных знаков и предельных столбиков. Приведите примеры путевых знаков, укажите их назначение.

## Вариант 8

Задание 1 Опишите порядок приемки стрелочных переводов в эксплуатацию. Перечислите нормы и допуски содержания обыкновенного стрелочного перевода типа Р65 марки 1/11 по ширине колеи и уровню. Вычертите схему стрелочного перевода и покажите на ней места контрольных измерений.

Задание 2 Опишите требования ПТЭ, предъявляемые к грузовым и пассажирским платформам.

## Вариант 9

Задание 1 Опишите требования ПТЭ к переездам и установке сигнальных знаков «С» перед нерегулируемым переездом с неудовлетворительной видимостью. Основные обязанности дежурного по переезду.

Задание 2 Перечислите требования, предъявляемые к содержанию рельсов на главных и станционных путях. Поясните, как определяется вертикальный, боковой и приведенный износ рельсов (приведите поясняющую схему).

## Вариант 10

Задание 1 Перечислите основные обязанности работников железнодорожного транспорта, предусмотренные ПТЭ.

Задание 2 Перечислите неисправности стрелочного перевода, с которыми запрещается их эксплуатировать. Вычертите схему стрелочного перевода и покажите на ней места измерения неисправностей.

## Вариант 11

Задание 1 Укажите назначение габаритов на железнодорожном транспорте. Виды габаритов, их значение для обеспечения безопасности движения и область применения.

Задание 2 Требования ПТЭ к установке путевых и сигнальных знаков и предельных столбиков. Приведите примеры путевых знаков, укажите их назначение.

## Вариант 12

Задание 1 Опишите требования ПТЭ, предъявляемые к грузовым и пассажирским платформам.

Задание 2 Приведите нормы и допуски содержания пути по ширине колеи и уровню в прямых и кривых участках пути. Поясните, для чего устраивают в кривых участках пути возвышение наружного рельса над внутренним и уширение колеи в кривых малого радиуса.

## Вариант 13

Задание 1 Перечислите основные элементы железнодорожного пути и укажите требования ПТЭ к ним. Требования к плану и профилю пути; радиусам кривых, сопряжению прямых и кривых, крутизне уклонов.

Задание 2 Укажите, как должны располагаться погруженные на открытом подвижном составе и выгруженные возле путей грузы. Вычертите схемы размещения вдоль пути выгруженных материалов.

## Вариант 14

Задание 1 Перечислите основные сооружения и устройства железнодорожного транспорта. Опишите требования ПТЭ к их содержанию, ответственность за состояние сооружений и устройств и порядок их приемки в эксплуатацию. Задание2 Приведите сроки контроля состояния пути должностными лицами.

Перечислите средства контроля состояния пути.

## Критерии оценки:

- ответ оценивается на «отлично», при условии правильного выполнения обучающимся всех заданий и наличия в них сформулированных четких выводов;

- ответ оценивается на «хорошо» при условии в основном правильного выполнения обучающимся всех заданий и наличия в них сформулированных выводов;

- ответ оценивается «удовлетворительно» при условии выполнения обучающимся всех заданий, допускаются погрешности в оформлении и наличие незначительных ошибок;

- оценка «неудовлетворительно», при условии наличия ошибок, что подтверждает отсутствие у обучающихся сформированности умений, знаний и практического опыта.

Контрольная работа № 2.

## Вариант 1

Задание 1 Опишите требования, предъявляемые ПТЭ, к производству маневров. Укажите допускаемые скорости и обязанности локомотивной бригады при производстве маневров.

Задание 2 Опишите сущность и значение графика движения поездов. Перечислите требования, предъявляемые к нему ПТЭ. Назначение и отмена поездов. Деление поездов по старшинству.

## Вариант 2

Задание 1 Опишите общие требования к движению поездов по участку при автоматической блокировке. Порядок приема и отправления поездов.

Задание 2 Опишите общие требования к приему и отправлению поездов. Действия дежурного по станции при обнаружении неисправностей пути или стрелочных переводов.

## Вариант 3

Задание 1 Опишите порядок организации движения поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи на однопутных и двухпутных перегонах.

Задание 2 Опишите требования, с соблюдением которых должны работать на перегоне путевые машины, и порядок пропуска поездов по соседнему пути.

## Вариант 4

Задание 1 Опишите порядок затребования и отправления на перегон восстановительных поездов (автодрезин), пожарных поездов и вспомогательных локомотивов.

Задание 2 Опишите последовательность установки и снятия сигналов остановки на местах производства работ при наличии телефонной или радиосвязи и при еѐ отсутствии или неисправности.

## Вариант 5

Задание 1 Опишите порядок действий при обнаружении препятствия, угрожающего безопасности движения поездов.

Задание 2  Опишите порядок предоставления «окон» для текущего содержания и ремонта пути, а также порядок закрытия перегона для производства работ и открытия перегона после их окончания.

## Вариант 6

Задание 1 Опишите порядок отправления хозяйственных поездов на перегон и с перегона на станцию.

Задание	2	Вычертить	схему	ограждения	места	внезапно	возникшего препятствия для движения поездов.

## Вариант 7

Задание 1 Опишите порядок ограждения мест препятствий и мест производства работ на стрелочных переводах. Приведите поясняющие схемы.

Задание 2 Перечислите случаи, при которых требуется выдача предупреждений, сроки и порядок выдачи предупреждений, на которые имеет право давать заявку то или иное должностное лицо.

## Вариант 8

Задание 1 Опишите порядок ограждения мест препятствий и мест производства работ на стрелочных переводах. Приведите поясняющие схемы.

Задание 2  Опишите порядок встречи поездов обходчиками железнодорожных путей и искусственных сооружений, монтерами пути, назначаемыми для осмотра, дежурными по переезду.

## Критерии оценки:

- ответ оценивается на «отлично», при условии правильного выполнения обучающимся всех заданий и наличия в них сформулированных четких выводов;

- ответ оценивается на «хорошо» при условии в основном правильного выполнения обучающимся всех заданий и наличия в них сформулированных выводов;

- ответ оценивается «удовлетворительно» при условии выполнения обучающимся всех заданий, допускаются погрешности в оформлении и наличие незначительных ошибок;

- оценка «неудовлетворительно», при условии наличия ошибок, что подтверждает отсутствие у обучающихся сформированности умений, знаний и практического опыта.

Комплект заданий для устного (письменного) опроса

## Задание№1

- Что устанавливают ПТЭ?

- Требования ПТЭ обязательны для выполнения только работниками железнодорожного транспорта или также работниками других организаций и индивидуальными предпринимателями, связанными с выполнением перевозочного процесса (оказанием услуг пользователям) железнодорожным транспортом?

- Какая скорость движения по участку (отдельным участкам) следования характеризует пассажирский поезд как высокоскоростной?

- Какая скорость движения по участку (отдельным участкам) следования характеризует пассажирский поезд как скоростной?

- Применительно	к	каким	условиям	определяется	габарит железнодорожного подвижного состава?

- НакоговозлагаетсяконтрользасоблюдениемПТЭработникамижелезнодорожного транспорта?

- Что обязан делать работник железнодорожного транспорта в случаях, угрожающих жизни и здоровью людей или безопасности движения?

- Как обязан действовать работник железнодорожного транспорта при обнаружении неисправности сооружений или устройств, создающей угрозу безопасности движения?

- Кто имеет право управлять подвижными единицами, сигналами, аппаратами, механизмами, другими устройствами, связанными с обеспечением безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, переводить стрелки?

- Кто несет ответственность за действия работника, проходящего стажировку?

- Кто из работников железнодорожного транспорта должен проходить аттестацию, предусматривающую проверку знаний?

- Кто несет ответственность за содержание и исправное техническое состояние сооружений и устройств железнодорожного транспорта с обеспечением сроков их службы, установленных нормативно- технической документацией?

- Какие согласно общему требованию ПТЭ наибольшие установленные скорости движения пассажирских, рефрижераторных и грузовых поездов должны обеспечивать сооружения и устройства инфраструктуры железнодорожного транспорта?

## Задание№2

- Каким должно быть расстояние между осями путей на двухпутных перегонах на прямых участках?

- Каким должно быть расстояние между осями второго и третьего путей на 3-хпутной и 4-хпутной линии на прямых участках пути?

- Каким должно быть расстояние между осями смежных путей на станциях на прямых участках?

- Каким должно быть расстояние между осями смежных второстепенных путей и путей грузовых районов на станциях?

- Какое допускается минимальное расстояние между осями главных путей при расположении их крайними на станции?

- Какое минимальное расстояние допускается между осями путей, предназначенных для перегрузки грузов и контейнеров из вагона в вагон?

- На каком расстоянии от наружной грани головки крайнего рельса могут располагаться грузы при их высоте до 1200 мм?

- На каком расстоянии от наружной грани головки крайнего рельса могут располагаться грузы при их высоте более 1200 мм?

- Высота высоких и низких пассажирских и грузовых платформ от уровня верха головок рельсов, расположенных в прямых участках железнодорожных линий со смешанным движением пассажирских и грузовых поездов

- Расстояние от оси железнодорожного пути до высоких и низких пассажирских и грузовых платформ, расположенных в прямых участках железнодорожных линий со смешанным движением пассажирских и грузовых поездов

## Задание3

- Определение полуавтоматической автоблокировки

- Сколько поездов может находиться на межстанционном перегоне при полуавтоматической блокировке?

- Какими светофорами ограждается каждый блок-участок на перегоне при автоблокировке?

- Определение кодовой автоблокировки

- Какую автоблокировку называют односторонней?

- Чему равна длина блок-участка?

- Определение автоматической блокировки

- Что означает один зеленый огонь?

- Что означает один желтый огонь?

- Что означает два желтых огня, из них верхний мигающий?

- Что означает два желтых огня?

- Что означает один красный огонь?

- Перечислите,	что	находится	на	центральном	посту	управления поездного диспетчера

- Какая комбинация импульсов соответствует при АЛС для зеленого огня 	, для желтого-		, для желтого с красным -

## Задание5

- Для чего предназначены устройства железнодорожной автоматики и телемеханики?

- Что принято называть средствами сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ)?

- Дать определение сигнализации?

- Дать определение централизации?

- Дать определение блокировки?

- Перечислите вспомогательные средства железнодорожной автоматики и телемеханики.

- Назначение станционных устройств СЦБ.

- Перечислите устройства СЦБ.

- Что относят к вспомогательным устройствам ж.д. автоматики и телемеханики?

- Что обозначают сигнальные показания локомотивного светофора: желтый огонь с красным при АЛС?

## Задание6

- Определение автоматической локомотивной сигнализации(АЛС)

- Определение диспетчерской централизации.

- Какое устройство автоматически записывает график исполненного движения поездов при диспетчерской централизации?

- Перечислите,	что	находится	на	центральном	посту	управления поездного диспетчера.

- Что	обозначают	сигнальные	показания	локомотивного	светофора: зеленый огонь при АЛС?

- Что	обозначают	сигнальные	показания	локомотивного	светофора: желтый огонь при АЛС?

- Что	обозначают	сигнальные	показания	локомотивного	светофора: желтый огонь с красным при АЛС?

- Какая комбинация импульсов соответствует при АЛС для зеленого огня для желтого, для желтого с красным?

- Какое	оборудование	автоматической	локомотивной	сигнализации (АЛС) размещено в кабине управления машиниста?

- Какое оборудование АЛСН находится в шкаф у кабины машиниста?

Задание7

- Дать  определение понятия«Железнодорожные пути общего пользования» -

- Дать определение понятия «Железнодорожные пути не общего пользования» -

- Локомотивная бригада– это

- Маневровый состав–это

- Перегон–это

- Окно–это

- Дать определение понятия «Мотор-вагонный подвижной состав»-

- Дать определение понятия «Правильный железнодорожный путь»-

- Дать определение понятия «Неправильный железнодорожный путь»-

- Дать определение понятия «Интенсивное движение поездов»-

## Задание8

- Какие из показанных на рисунке сигналов являются круглосуточными?

Ответ:

- Чем является сигнал?

- Основные сигнальные цвета, применяемые в сигнализации, связанной с движением поездов и маневровой работой?

- Что означает понятие"светофор закрыт"?

- Что означает понятие"светофор открыт"?

- Как разделяют сигналы по способу восприятия?

- Как разделяют сигналы по времени их применения?

- Как называются светофоры, предназначенные для ограждения мест пересечений железнодорожных путей в одном уровне другими железнодорожными путями, трамвайными путями и троллейбусными линиями, разводных мостов и участков, проходимых с проводником?

- Как называются светофоры, требующие остановки при опасности для движения, возникшей на железнодорожных переездах, крупных искусственных сооружениях и обвальных местах, а также при

ограждении составов для осмотра и ремонта вагонов на станционных железнодорожных путях?

- Как называются светофоры, разрешающие или запрещающие въезд железнодорожного подвижного состава в производственное

помещение и выезд из него на железнодорожных путях не общего пользования?

## Задание9

- Какие операции называются маневровыми?

- По указанию какого работника может производиться маневровая работа?

- Какая скорость предусмотрена (при маневрах)при подходе локомотива к вагонам?

- Какая скорость предусмотрена (при маневрах) при подходе отцепа вагонов к другому отцепу при маневрах толчками и в подгорочном парке?

- Какая скорость предусмотрена (при маневрах)при следовании по свободным путям одиночных локомотивов?

- Какая скорость предусмотрена (при маневрах)при движении вагонами вперед по свободным путям, а также с восстановительными и пожарными поездами?

- Дать определение понятия «поезд»

- Какие поезда относят к внеочередным?

- Какие поезда относят к очередным? Запишите в порядке приоритетности.

- Перечислите основные сигнальные показания при маневровой работе.

## Задание10

- В каких случаях допускается выпускать в эксплуатацию подвижной состав с трещиной в диске колеса?

- Какими	тормозными	устройствами	должны	быть	оборудованы пассажирские вагоны и локомотивы?

- Что должны обеспечивать автоматические тормоза?

- Максимальная высота оси автосцепки над уровнем головок рельсов у локомотивов, пассажирских (без пассажиров) и грузовых порожних вагонов?

- Минимальная высота оси автосцепки над уровнем головок рельсов у локомотивов и пассажирских вагонов с людьми?

- Максимальная высота оси автосцепки над уровнем головок рельсов у грузовых груженых вагонов?

- Максимальная высота оси автосцепки над уровнем головок рельсов у ССПС (специальный самоходный подвижной состав): в порожнем состоянии?

- Разница по высоте между продольными осями автосцепок в грузовом поезде (не более)?

- Кто является ответственным за техническое состояние автосцепных устройств и правильное сцепление вагонов в составе поезда перед отправлением на железнодорожных станциях?

- Что должно проверяться при техническом обслуживании локомотивов, мотор-вагонного и специального самоходного подвижного состава?

- В каких случаях можно выпускать локомотив при неисправности средств пожаротушения?

- Какая периодичность комиссионного осмотра локомотивов и мотор- вагонного подвижного состава при круглогодичной эксплуатации?

## Задание11

- Минимальный уровень напряжения на токоприемнике подвижного состава при переменном и постоянном токе?

- Какие сооружения подлежат заземлению?

- Кто является ответственным за исправное техническое состояние, техническое обслуживание, ремонт и обеспечение установленных сроков службы железнодорожного подвижного состава?

- Кто осуществляет контроль за соответствие требованиям норм и правил подвижного состава, используемого на инфраструктуре и железнодорожных путях не общего пользования?

- Какие отличительные знаки и надписи должны в обязательном порядке иметь единицы железнодорожного подвижного состава?

- На каких единицах подвижного состава должна указываться грузоподъемность?

- На каких единицах подвижного состава должна указываться конструкционная скорость?

- На какие единицы подвижного состава должны вестись технические паспорта?

- Какие единицы подвижного состава должны быть оборудованы устройствами безопасности?

## Задание12

- Дать определение понятия «раздельные пункты»

- Перечислите виды раздельных пунктов

- Назначение раздельных пунктов

- Дать определение понятия «обгонные пункты»

- Дать определение понятия«станции»

- Дать определение понятия «проходные светофоры»

- Дать определение понятия«разъезды»

- Дать определение понятия«путевые посты»

- Что является границами раздельных пунктов на однопутных участках?

- Что такое перегон?

Критерии оценки: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.

  - «5» (отлично) – если студент в полном объѐме выполнил все задания (или ответил на все поставленные вопросы), проявив самостоятельность и знания межпредметного характера.

  - «4» (хорошо) – если студент выполнил задания, и в них содержатся недочѐтыилиоднанегрубаяошибка;приответенапоставленныевопросы имел незначительные замечания и поправки со стороны преподавателя.

  - «3» (удовлетворительно) – если студент выполнил задания более чем на 50 % и работа содержит недочѐты или две-три негрубые ошибки или две грубые ошибки; при ответе на поставленные вопросы преподаватель оказывал ему значительную помощь в виде наводящих вопросов.

  - «2» (неудовлетворительно) – если студент выполнил работу менее чем на 50 % или работа содержит более двух грубых ошибок; при ответе на поставленные вопросы преподаватель оказывал ему постоянную помощь, если студент показал полное незнание вопроса, отказался отвечать или не приступил к выполнению работы.

## Перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине ОП.14 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения

- Общие обязанности работников железнодорожного транспорта.

- Условия и скорости пропуска поездов по месту производства работ.

- Сооружения и устройства. Общие положения. Габариты.

- Порядок производства работ в«окно» с применением путевых машин.

- Сооружения и устройства путевого хозяйства. План и профиль пути.

- Общие положения инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ.

- Земляное полотно, верхнее строение пути и искусственные сооружения.

- Рельсы и стрелочные переводы (неисправности стрелочного перевода).

- Порядок производства работ в пределах станции.

- Пересечение, железнодорожные переезды и примыкания железных дорог. Путевые и сигнальные знаки.

- Порядок ограждения мест производства работ на станциях.

- Порядок	ограждения	мест	внезапно	возникшего	препятствия	для движения поездов.

- Деление светофоров по назначению.

- Порядок выдачи предупреждений.

- Входные светофоры. Пригласительный сигнал.

- Порядок встречи поездов  обходчиками, дежурными по переездам и другими работниками при осмотре железнодорожного пути.

- Выходные светофоры.

- Размещение материалов верхнего строения пути.

- Маршрутные светофоры.

- Общие положения инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах.

- Проходные светофоры.

- Движение поездов при автоматической блокировке.

- Условно-разрешающий сигнал светофора. Светофоры прикрытия и заградительные.

- Движение поездов при полуавтоматической блокировке.

- Предупредительные и повторительные светофоры.

- Движение поездов при электрожезловой системе.

- Локомотивные светофоры.

- Движение поездов при телефонных средствах связи.

- Сигналы ограждения.

- Порядокдвиженияпоездовприперерыведействиявсехсредствсигнализации и связи.

- Ручные сигналы.

- Движение	восстановительных,	пожарных	поездов,	специального самоходного подвижного состава и вспомогательных локомотивов.

- Сигнальные указатели и знаки.

- Маневровая работа на станциях.

- Сигналы, применяемые при маневровой работе.

- Порядок ограждения мест производства работ на перегоне.

- Сигналы, применяемые для обозначения поездов, локомотивов и других подвижных единиц.

- Звуковые сигналы.

- Сигналы тревоги и специальные указатели.

- Сооружения и устройства электроснабжения железных дорог.

- Осмотр сооружений и устройств и их ремонт.

- Подвижной	состав	и	специальный	подвижной	состав.	Общие требования.

- Колѐсные пары.

- Тормозное оборудование и автосцепное устройство.

- График движения поездов.

- Раздельные пункты.

- Организация технической работы станции.

- Общие положения ИСИ, сигналы.

## Критерии оценки:

  - ответ оценивается на «отлично», при условии правильного выполнения обучающимся всех заданий и наличия в них сформулированных четких выводов;

  - ответ оценивается на «хорошо» при условии в основном правильного выполнения обучающимся всех заданий и наличия в них сформулированных выводов;

  - ответ оценивается «удовлетворительно» при условии выполнения обучающимся всех заданий, допускаются погрешности в оформлении и наличие незначительных ошибок;

  - оценка «неудовлетворительно», при условии наличия ошибок, что подтверждает отсутствие у обучающихся сформированности умений, знаний и практического опыта.