ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЗИМИНСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Комплект оценочных материалов

по учебной дисциплине

ОП.06 Строительные материалы и изделия

образовательной программы среднего профессионального образования

подготовки специалистов среднего звена по специальности

23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

| Квалификация: техник |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма обучения: очная |  |  |  |  |  |
| Срок освоения ОП СПО ПССЗ: 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Профиль получаемого профессионального образования: технологический |  |  |  |  |  |

Зима, 2025 г.

Комплект оценочных материалов разработан                                                                                          на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 29.02.2024 г. № 135 (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.04.2024 г. № 77744), с учетом примерной образовательной программы и с учетом рабочей программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) 2025 г. по специальности 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, входящей в укрупненную группу профессий/специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА и ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА..

Разработчик: Ишкова Кристина Александровна, преподаватель общепрофессиональных и профессиональных дисциплин ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум»

Протокол № 2 от 16 октября   2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт комплекта оценочных материалов …………………………………………………  4

- Планируемые результаты освоения учебного предмета …………………………………… 5-7

- Оценочные материалы для проведения текущего контроля……………………………………………………….…………………………….…. 8-15

4.    Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации………………………………………………………………………….…………… 16-17

- Паспорт комплекта оценочных материалов

Оценочные материалы по учебной дисциплине ОП.06 Строительные материалы и изделия: предназначены для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, с учетом профессиональной направленности программы среднего профессионального образования, реализуемой на базе основного общего образования по специальности 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.

Комплект оценочных материалов для текущего контроля и промежуточной аттестации разработан для оценки уровня освоения студентами планируемых результатов. В КОМ раскрыта типология оценочных ситуаций и заданий текущей и промежуточной аттестации по итогам освоения разделов основного содержания предмета и профессионально-ориентированного содержания (прикладного модуля).

Структурные элементы КОМ по дисциплине:

- паспорт комплекта оценочных материалов;

- результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке;

- разноформатные задания для текущей аттестации по дисциплине;

- разноформатные задания для промежуточной аттестации по дисциплине.

Кроме оценочных заданий, ФОМ включает эталоны ответов к некоторым заданиям, а к типовым – алгоритмы решения либо ориентировочную основу действий.

Оценочные материалы направлены на формирование планируемых результатов и компетенций по указанной теме, разделу в рабочей программе.

Контроль и оценка результатов обучения осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. Результаты обучения определяют, что обучающиеся должны знать, понимать и демонстрировать по завершении изучения предмета.

Для проведения текущего контроля используются:

- практические занятия;

- контрольные работы.

Периодичность текущего контроля определяется рабочей программой по дисциплине после окончания каждого раздела.

Для сдачи экзамена студенту необходимо выполнить 6 контрольных работ и 14 практических занятий.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

- Планируемые результаты освоения учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины ОП.06 Строительные материалы и изделия в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО, у обучающегося будут сформированы следующие знания, умения, общие компетенции и личностные результаты:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить | - |
|  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |  |
|  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте |  |
|  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах | методы работы в профессиональной и смежных сферах |  |
|  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности | - |
|  | выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска | приемы структурирования информации |  |
|  | оценивать практическую значимость результатов поиска | формат оформления результатов поиска информации |  |
|  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач | современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и |  |
|  | использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности | программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |  |
|  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  |  |
| ПК 3.2. Осуществлять контроль искусственных сооружений железнодорожного транспорта на соответствие техническим условиям эксплуатации. | производить осмотр искусственных сооружений | систему надзора, ухода и ремонта искусственных сооружений | определения конструкции искусственных сооружений |
|  | выявлять имеющиеся неисправности элементов искусственных сооружений |  | выявления дефектов искусственных сооружений |

| Элемент учебного предмета | Формы и методы контроля |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  |  |
|  | Форма контроля | Проверяемые З, У, ОК, ПК, практический опыт, практические навыки |
| Раздел 1 Основные понятия строительного материаловедения | Контрольная работа №1 «Основные понятия строительного материаловедения» | З, У, ОК-01, ОК-02, ПК-3.2. |
|  | Практическое занятие 1 Определение строительных материалов согласно ГОСТам | У, ОК-01, ОК-02, ПК-3.2. |
| Раздел 2 Природные материалы | Контрольная работа №2 по разделу: «Природные материалы» | З, У, ОК-01, ОК-02, ПК-3.2. |
|  | Практическое занятие 2 Определение горных пород | У ОК-01, ОК-02, ПК-3.2. |
|  | Практическое занятие 3 Технико-экономическое обоснование выбора древесины для железнодорожных шпал | У ОК-01, ОК-02, ПК-3.2. |
| Раздел 3 Материалы и изделия, получаемые спеканием и плавлением | Контрольная работа № 4 Материалы и изделия, получаемые спеканием и плавлением | З,У ОК-01, ОК-02, ПК-3.2. |
|  | Практическое занятие 4 Исследование качества керамического кирпича | У ОК-01, ОК-02, ПК-3.2. |
|  | Практическое занятие 5 Определение твердости стекла | У ОК-01, ОК-02, ПК-3.2. |
|  | Практическое занятие 6 Определение твердости металлов | У ОК-01, ОК-02, ПК-3.2. |
|  | Практическое занятие 7 Исследование микроструктуры рельсовой стали | У ОК-01, ОК-02, ПК-3.2. |
| Раздел 4 Вяжущие материалы | Контрольная работа №4 Вяжущие материалы | З,У, ОК-01, ОК-02, ПК-3.2. |
|  | Практическое занятие 8 Испытание строительного гипса | У ОК-01, ОК-02, ПК-3.2. |
|  | Практическое занятие 9 Испытание строительной воздушной извести | У ОК-01, ОК-02, ПК-3.2. |
|  | Практическое занятие 10 Исследование качества и установление марки цемента | У ОК-01, ОК-02, ПК-3.2. |
|  | Практическое занятие 11 Исследование каучукоподобных полимеров | У ОК-01, ОК-02, ПК-3.2. |
| Раздел 5 Материалы на основе вяжущих веществ | Контрольная работа № 5 Материалы на основе вяжущих веществ | З, У, ОК-01, ОК-02, ПК-3.2. |
|  | Практическое занятие 12 Технико-экономическое обоснование и выбор мелкого заполнителя для бетона железобетонных шпал | У ОК-01, ОК-02, ПК-3.2. |
|  | Практическое занятие 13 Технико-экономическое обоснование и выбор крупного заполнителя для бетона железобетонных шпал | У ОК-01, ОК-02, ПК-3.2. |
|  | Практическое занятие 14 Технико-экономическое обоснование и выбор состава бетона для изготовления железобетонных шпал | У ОК-01, ОК-02, ПК-3.2. |
| Раздел 6 Материалы специального назначения | Контрольная работа №6 «Основы тригонометрии» | З,УОК-01, ОК-02, ПК-3.2. |
|  | Промежуточная аттестация |  |
|  | Экзамен | З, У ОК-01, ОК-02, ПК-3.2. |

- Оценочные материалы для проведения текущего контроля

Текущий контроль проводятся во время аудиторных занятий по дисциплине в соответствии с учебным планом и рабочей программой ОП.06 Строительные материалы и изделия по всем разделам программы. Текущий контроль состоит из двух частей: теоретической и практической. При этом обучающиеся получают две отметки.

Теоретическая часть проходит в форме устных ответов: обучающиеся вытягивают пять карточек с вопросами, дают полный ответ (со списком вопросов обучающиеся знакомятся в начале изучения раздела).

Шкала перевода баллов в отметки по пятибалльной системе

| Отметка | Количество верных ответов на теоретические вопросы |
| --- | --- |
| «3» (удов.) | 3 |
| «4» (хорошо) | 4 |
| «5» (отлично) | 5 |

На выполнение контрольной работы по дисциплине дается 2 академических часа (90 минут).

Контрольная работа состоит их 3-х частей. Первая часть является базовой, оценивается в один балл. Во вторую часть входят задания среднего уровня, оцениваются в 2 балла. Третья часть состоит из сложного задания, оценивается в три балла.

Шкала перевода баллов в отметки по пятибалльной системе

| Отметка | Число баллов, необходимое для получения отметки |
| --- | --- |
| «3» (удов.) | 8-12 |
| «4» (хорошо) | 13-15 |
| «5» (отлично) | 16-18 |

3.1 Основные понятия строительного материаловедения

З, У, ОК-01, ОК-02, ПК-3.2.

Образовательные результаты, подлежащие проверке (элементы):

Теоретические вопросы:

- Что такое строительный материал?

- По каким признакам классифицируют строительные материалы?

- Чем отличаются природные строительные материалы от искусственных?

- Перечислите основные группы природных строительных материалов.

- Укажите виды искусственных строительных материалов.

- Какие физические свойства характеризуют строительные материалы?

- Что подразумевают под прочностью строительного материала?

- Как определяется плотность строительного материала?

- Почему водопоглощение важно учитывать при выборе стройматериала?

- Как влияет морозостойкость на долговечность конструкций?

- Какие минералы чаще всего используют в производстве строительных материалов?

- Для каких целей применяют природный камень в строительстве?

- Какой основной компонент входит в состав цементного камня?

- От чего зависит марка прочности цемента?

- Каковы преимущества и недостатки бетонных изделий?

- Какие органические материалы применяются в строительстве?

- Что представляют собой полимерные строительные материалы?

- Какова роль древесностружечных плит в современном строительстве?

- Что такое композитные материалы и почему они востребованы в строительстве?

- Какие требования предъявляются к теплоизоляционным материалам?

- Какие этапы включает технология производства керамического кирпича?

- Как проверяют качество строительной продукции на заводах-изготовителях?

- Зачем проводят испытания образцов строительных материалов?

- Как оценивают долговечность строительных материалов?

- Какие методы используются для оценки огнестойкости строительных материалов?

- Какие критерии учитывают при подборе материалов для наружных ограждающих конструкций?

- Как выбрать оптимальный материал для несущих конструкций здания?

- Какие особенности имеют кровельные материалы?

- Какие современные тенденции наблюдаются в развитии строительных материалов?

- Как экологичность материалов отражается на здоровье человека и окружающей среды?

Контрольная работа

Обязательная часть

Уровень А (базовый)

Задача 1. Дайте определение понятию «строительный материал».

Задача 2. Перечислите основные свойства строительных материалов.

Задача 3. Назовите классификацию основных видов строительных материалов.

Уровень B (средний)

Задача 4. Какие факторы влияют на выбор материала для строительства конкретного объекта?

Задача 5. Объясните различия между природными и искусственными строительными материалами.

Задача 6. Приведите примеры типичных дефектов, возникающих при нарушении технологии производства бетона.

Уровень C (продвинутый)

Задача 7. Опишите влияние климатических условий региона на выбор типа цемента для возведения конструкции.

Задача 8. Какое значение имеет прочность кирпича и каким образом её определяют лабораторными методами?

Задача 9. Рассчитайте расход раствора для кладки кирпичной стены толщиной 25 см длиной 10 м и высотой 3 м, используя кирпич размером 25×12×6,5 см и раствор марки М100 плотностью 1800 кг/м³. Толщина швов составляет 1 см.

3.2 Природные материалы

З, У, ОК-01, ОК-02, ПК-3.2.

Образовательные результаты, подлежащие проверке (элементы):

Теоретические вопросы:

- Что такое природные строительные материалы?

- По каким критериям классифицируются природные строительные материалы?

- Какие существуют разновидности горных пород, используемых в строительстве?

- Чем отличается магматический горный массив от осадочного?

- Какими преимуществами обладают природные материалы по сравнению с синтетическими аналогами?

- Какие породы относятся к каменным строительным материалам?

- Что представляет собой гранит и какими свойствами обладает?

- Где применяется известняк в строительстве?

- Каковы достоинства и недостатки мрамора как облицовочного материала?

- Какие физико-механические показатели важны при оценке природного камня?

- Какие породы древесины наиболее распространены в российском строительстве?

- Как различают хвойные и лиственные породы дерева?

- Что такое пиломатериал и какие виды пиломатериалов бывают?

- Как оценивается влажность древесины и зачем это нужно контролировать?

- Какие меры защиты необходимы для повышения долговечности деревянных конструкций?

- Какие природные материалы служат сырьем для производства песка и щебня?

- Чем различаются гравийный и гранитный щебень?

- Каково назначение мелкого и крупного заполнителя в бетоне?

- Как оценить чистоту и зерновой состав природного песка?

- Какие природные материалы используются в качестве добавок в сухие смеси?

- Что такое глина и какую роль играет в строительстве?

- Какие виды глинистых минералов встречаются в природе?

- Как получают керамзит и где он применяется?

- Что такое сланцы и каковы области их применения?

- Какие природные материалы используются в гидроизоляционных работах?

- Каковы экологические последствия добычи природных строительных материалов?

- Какие мероприятия способствуют рациональному использованию природных ресурсов?

- Как экономическая эффективность связана с выбором природных материалов?

- Какие альтернативные подходы позволяют снизить нагрузку на природные месторождения?

- Как решается проблема утилизации отходов переработки природных материалов?

Контрольная работа

Обязательная часть

Уровень A (базовый)

Задание 1: Дайте определение понятию «природные строительные материалы».

Задание 2: Перечислите три вида природных строительных материалов, широко применяемых в строительстве.

Задание 3: Назовите два основных критерия классификации природных строительных материалов.

Уровень B (средний)

Задание 4: Опишите процесс образования гранита и укажите область его применения в строительстве.

Задание 5: Какие физико-химические свойства делают древесину пригодной для строительства?

Задание 6: Приведите сравнительную характеристику двух видов природного камня (гранит и известняк): укажите сходства и отличия.

Уровень C (продвинутый)

Задание 7: Обоснуйте целесообразность применения натуральных камней в условиях сурового российского климата.

Задание 8: Оцените экологические риски и преимущества широкого применения природных материалов в современной стройиндустрии.

Задание 9: Решите задачу:Для отделки фасада дома площадью 150 кв.м планируется использование натурального песчаника толщиной 2 см. Плотность песчаника равна 2500 кг/м³. Определите массу необходимого количества материала.

3.3. «Материалы и изделия, получаемые спеканием и плавлением»

З, У, ОК-01, ОК-02, ПК-3.2.

Образовательные результаты, подлежащие проверке (элементы):

Теоретические вопросы:

- Что такое спекание в материаловедении?

- Какие типы процессов спекания выделяют?

- Как изменяется структура материала при спекании?

- Какие факторы влияют на скорость спекания?

- В чём заключается отличие горячего прессования от обычного спекания?

- Какие материалы относят к керамическим?

- Как производится фарфор и какие свойства характерны для него?

- Чем отличается глазурованная керамика от неглазурованной?

- Какие технологические операции включают в себя производство плитки из глины?

- Как формируется микроструктура керамики при спекании?

- Что такое стекло и как оно образуется?

- Какие компоненты входят в состав традиционного оконного стекла?

- Как достигается прозрачность стекла?

- Как формируются дефекты в стекле при быстром охлаждении расплава?

- Какие виды специальных стёкол известны и где они применяются?

- Что такое порошковая металлургия и какова её цель?

- Какие металлы и сплавы преимущественно изготавливают методом спекания?

- Как обеспечивается высокая точность размеров деталей, произведённых методом спекания?

- Как устраняется остаточная пористость металлических изделий после спекания?

- Какие преимущества даёт получение металлов методом спекания по сравнению с литьём?

- Что такое металлокерамика и где она применяется?

- Как получают сверхтвёрдые материалы путём спекания?

- Какие перспективные композиты создаются методом спекания?

- Как развивается аддитивное производство (3D-печать) на основе методов спекания?

- Какие проблемы возникают при спекании многокомпонентных смесей?

- Какие изделия массового потребления изготавливаются методом спекания?

- Как контролируется качество изделий, полученных спеканием?

- Как решаются экологические проблемы при производстве материалов спеканием и плавлением?

- Как утилизируются отходы производств, использующих спекание и плавление?

- Какие ограничения накладывает законодательство России на выбросы вредных веществ при плавильных процессах?

Контрольная работа

Обязательная часть

## Уровень A (базовый)

Задание1: Что означает термин «спекание» в материаловедении?

Задание 2: Перечислите три примера материалов, полученных методом спекания.

Задание 3: Какой метод обработки называют «плавлением» и в чём его суть?

## Уровень B (средний)

Задание 4: Охарактеризуйте технологию получения фарфора и опишите его применение в строительстве.

Задание 5: Почему стеклообразующие вещества (например, кварцевый песок) подвергают высокотемпературной обработке?

Задание 6: Сравните процессы спекания и плавления по скорости протекания и конечным свойствам получаемых материалов.

## Уровень C (продвинутый)

Задание 7: Проанализируйте причины появления пористости в изделиях, изготовленных методом спекания, и способы борьбы с этим дефектом.

Задание 8: Оцените перспективы развития технологий порошковой металлургии и стекловарения в современных условиях.

Задание 9: Решите задачу: Определите температуру спекания порошка оксида алюминия (Al2O3Al2​O3​), если известно, что температура плавления чистого оксида алюминия составляет 2050∘C2050∘C, а оптимальная температура спекания обычно выбирается на 10%10% ниже температуры плавления.

3.4. «Вяжущие материалы»

З, У, ОК-01, ОК-02, ПК-3.2.

Образовательные результаты, подлежащие проверке (элементы):

Теоретические вопросы:

- Что такое вяжущие материалы и какое значение они имеют в строительстве?

- По каким признакам классифицируют вяжущие материалы?

- Чем отличаются воздушные вяжущие от гидравлических?

- Какие химические реакции лежат в основе твердения вяжущих материалов?

- Каковы основные требования к качеству вяжущих материалов?

- Что такое известь воздушная и гидравлическая? Каковы их свойства и области применения?

- Какие виды цементов существуют и чем они отличаются друг от друга?

- Как получают портландцемент и какие стадии включает этот процесс?

- Как влияет тонкость помола цемента на его свойства?

- Что такое расширяющиеся и быстротвердеющие цементы и где они применяются?

- Что такое гипс и каковы его основные свойства?

- Как производят гипсовое вяжущее вещество?

- Какие виды гипсовых вяжущих материалов существуют и где они применяются?

- Каковы преимущества и недостатки гипсовых вяжущих?

- Как повысить водоустойчивость гипсовых материалов?

- Что такое магнезиальные вяжущие и каковы их отличительные свойства?

- Как получают каустический магнезит и каустический доломит?

- В каких областях строительства применяются магнезиальные вяжущие?

- Каковы особенности эксплуатации изделий на основе магнезиальных вяжущих?

- Какие добавки повышают стойкость магнезиальных вяжущих к воздействию влаги?

- Что такое битум и каковы его основные свойства?

- Как получают нефтяные битумы и как классифицируют их по назначению?

- Что такое дегти и каковы их области применения?

- Каковы преимущества органических вяжущих перед минеральными?

- Какие требования предъявляют к дорожным битумам?

- Что такое смешанные вяжущие и каковы их преимущества?

- Как получают и где применяют кислотостойкие вяжущие?

- Что такое жидкое стекло и каковы его сферы применения?

- Каковы особенности полимерных вяжущих материалов?

- Какие перспективы открываются в развитии новых видов вяжущих материалов?

Контрольная работа

Обязательная часть

Уровень A (базовый)

Задание 1: Дайте определение понятию «вяжущие материалы».

Задание 2: Перечислите три основных вида минеральных вяжущих материалов.

Задание 3: Назовите две главные стадии процесса твердения цемента.

Уровень B (средний)

Задание 4: Опишите химизм гидратации портландцемента и назовите продукты реакций.

Задание 5: Расскажите о составе и применении воздушной извести.

Задание 6: Приведите сравнительную характеристику воздушных и гидравлических вяжущих материалов.

Уровень C (продвинутый)

Задание 7: Проанализируйте влияние тонкости помола цемента на скорость схватывания и прочность затвердевшего раствора.

Задание 8: Оцените перспективы разработки новых эффективных вяжущих материалов на основе местных сырьевых ресурсов России.

Задание 9: Решите задачу: Вычислите расход цемента марки М400 для приготовления 1 кубического метра бетона класса В20, если известно, что массовое отношение цемента к заполнителям равно 1:4, а воды требуется 0,5 части от веса цемента.

3.5. «Материалы на основе вяжущих веществ»

З, У, ОК-01, ОК-02, ПК-3.2.

Образовательные результаты, подлежащие проверке (элементы):

Теоретические вопросы:

- Что такое материалы на основе вяжущих веществ?

- По каким признакам классифицируют материалы на основе вяжущих?

- Чем отличаются материалы на основе минеральных вяжущих от материалов на основе органических вяжущих?

- Каковы основные требования к материалам на основе вяжущих?

- Как влияет состав вяжущего вещества на свойства готового материала?

- Что такое бетон и каковы его основные компоненты?

- Как классифицируют бетоны по виду применяемого вяжущего?

- Какие виды строительных растворов существуют и где они применяются?

- Как определяется марочная прочность бетона?

- Как влияет водоцементное отношение на прочность и долговечность бетона?

- Что такое железобетон и каковы его преимущества?

- Какие виды арматуры применяются в железобетоне?

- Как осуществляется защита арматурных стержней от коррозии в железобетонных конструкциях?

- Что такое предварительно напряжённый железобетон и где он применяется?

- Каковы особенности проектирования железобетонных конструкций?

- Что такое асфальтобетон и каковы его составляющие?

- Как классифицируют асфальтобетонные смеси по крупности заполнителя?

- Каковы преимущества и недостатки дорожных покрытий из асфальтобетона?

- Как осуществляется укладка и уплотнение асфальтобетонных покрытий?

- Какие дополнительные добавки улучшают эксплуатационные свойства асфальтобетона?

- Что такое декоративные отделочные материалы на основе вяжущих веществ?

- Какие виды декоративных штукатурок существуют и где они применяются?

- Что такое пенобетон и газобетон, и в чём заключаются их особенности?

- Каковы преимущества лёгких бетонов в строительстве?

- Какие виды теплоизоляционных материалов основаны на вяжущих веществах?

- Что такое самонивелирующиеся полы и каковы их преимущества?

- Какие современные добавки вводят в бетон для улучшения свойств?

- Как развиваются технологии самоочищающихся и самовосстанавливающихся бетонов?

- Какие перспективы открывает использование наномодификаторов в материалах на основе вяжущих?

- Каковы экологические аспекты применения материалов на основе вяжущих веществ в современном строительстве?

Контрольная работа

Обязательная часть

## Уровень A (базовый)

Задание 1: Дайте определение понятию «материалы на основе вяжущих веществ».

Задание 2: Перечислите три основных компонента бетона.

Задание 3: Назовите два главных показателя качества строительных растворов.

## Уровень B (средний)

Задание 4: Опишите процесс твердения бетона и укажите стадии набора прочности.

Задание 5: Расскажите о назначении и разновидностях декоративной штукатурки.

Задание 6: Приведите сравнительную характеристику тяжёлых и лёгких бетонов.

## Уровень C (продвинутый)

Задание 7: Проанализируйте влияние пластификаторов на удобоукладываемость и прочность бетона.

Задание 8: Оцените перспективы внедрения самоуплотняющихся бетонов в отечественном строительстве.

Задание 9: Решите задачу: Необходимо приготовить 1 кубометр бетона класса В25. Известно, что массовое соотношение компонентов следующее: цемент : песок : щебень = 1 : 2 : 4, водоцементное отношение — 0,5. Найдите необходимые массовые доли каждого компонента.

3.6. «Материалы специального назначения»

З, У, ОК-01, ОК-02, ПК-3.2.

Образовательные результаты, подлежащие проверке (элементы):

Теоретические вопросы:

- Что такое материалы специального назначения и в чём их особенность?

- По каким признакам классифицируют материалы специального назначения?

- Чем отличаются обычные строительные материалы от специализированных?

- Какие отрасли промышленности активно используют материалы специального назначения?

- Каковы основные требования к специализированным материалам?

- Что такое огнеупорный материал и какие требования к нему предъявляются?

- Какие виды огнеупорных материалов существуют и где они применяются?

- Каковы механизмы воздействия высоких температур на огнеупорные материалы?

- Что такое шамотные изделия и где они применяются?

- Каковы преимущества и недостатки карбидных огнеупоров?

- Что такое антикоррозионные материалы и каковы их основные свойства?

- Какие виды защитных покрытий применяются против химической агрессии?

- Как работают лакокрасочные покрытия в защите металла от коррозии?

- Что такое цинкование и где оно применяется?

- Какие материалы используются для защиты подземных сооружений от электрохимической коррозии?

- Что такое теплоизоляционные материалы и какие требования к ним предъявляются?

- Какие виды теплоизоляционных материалов существуют и где они применяются?

- Как работает звукоизоляция и какие материалы обеспечивают наилучшую защиту от шума?

- Что такое базальтовые плиты и где они применяются?

- Какие материалы эффективно защищают помещения от инфразвукового излучения?

- Что такое электроизоляционные материалы и какие требования к ним предъявляются?

- Какие виды электроизоляционных материалов используются в строительстве?

- Что такое проводники электрического тока и какие материалы являются лучшими проводниками?

- Как устроены электротехнические панели и какие материалы там применяются?

- Какие материалы используются для заземляющих устройств?

- Что такое биосовместимые материалы и где они применяются?

- Какие требования предъявляются к медицинским имплантатам?

- Что такое биоактивные покрытия и как они функционируют?

- Какие материалы используются в стоматологии для зубных протезов?

- Какие перспективные исследования проводятся в области медицинских материалов нового поколения?

Контрольная работа

Обязательная часть

## Уровень A (базовый)

Задание 1: Дайте определение понятию «материалы специального назначения».

Задание 2: Перечислите три примера материалов специального назначения.

Задание 3: Назовите два основных признака классификации материалов специального назначения.

## Уровень B (средний)

Задание 4: Опишите механизм действия огнеупорного материала при воздействии высоких температур.

Задание 5: Расскажите о применении коррозионностойких материалов в строительстве мостов и гидротехнических сооружений.

Задание 6: Приведите сравнительную характеристику теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты и пенопласта.

## Уровень C (продвинутый)

Задание 7: Проанализируйте перспективы применения наноматериалов в создании новых поколений материалов специального назначения.

Задание 8: Оцените эффективность применения биоразлагаемых материалов специального назначения в экологической инфраструктуре городов.

Задание 9: Решите задачу: Требуется рассчитать толщину защитного покрытия из алюминиевого листа для трубопровода диаметром 1 метр, предназначенного для транспортировки агрессивных сред. Допускаемое напряжение растяжения алюминия — 150 МПа150МПа, давление транспортируемого продукта — 1 МПа1МПа. Коэффициент запаса прочности принять равным 2.

4.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации

На выполнение письменной экзаменационной работы по дисциплине в форме экзамена дается 6 академических часов (360 минут.)

Экзаменационная работа состоит их 2-х частей: обязательной и дополнительной.

Обязательная часть содержит задания минимального обязательного уровня, дополнительная часть – более сложные задания.

При выполнении заданий обязательной части требуется представить ход решения и указать полученный ответ. За правильное выполнение любого задания из обязательной части обучающийся получаете один балл. При выполнении задания из дополнительной части необходимо подробно описать ход решения и дать ответ. Правильное выполнение заданий дополнительной части оценивается 3 баллами или 1-2 баллами за частичное решение.

Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются.

Шкала перевода баллов в отметки по пятибалльной системе

| Отметка | Число баллов, необходимое для получения отметки |
| --- | --- |
| «3» (удов.) | 13-22 |
| «4» (хорошо) | 23-32 (не менее одного задания из дополнительной части) |
| «5» (отлично) | более 33 (не менее двух заданий из дополнительной части) |

Образовательные результаты, подлежащие проверке (элементы):

З, У, ОК-01, ОК-02, ПК-3.2.

## Часть I. Теоретическая (варианты заданий)

Каждый вариант содержит пять теоретических вопросов разного уровня сложности.

### Вариант 1

- Дайте определение понятию «строительный материал». Перечислите основные признаки классификации строительных материалов.

- Охарактеризуйте свойства и области применения природных каменных материалов.

- Расскажите о процессе получения и видах керамической плитки.

- Как оцениваются механические свойства строительных материалов (прочность, твердость)?

- Какие современные тенденции наблюдаются в разработке новых строительных материалов?

### Вариант 2

- Что такое искусственные строительные материалы? Приведите примеры.

- Опишите технологию производства силикатного кирпича и его эксплуатационные характеристики.

- Раскройте понятие «теплопроводность» и перечислите эффективные теплоизолирующие материалы.

- Как проводится оценка долговечности строительных материалов?

- Оцените перспективы применения экологически чистых строительных материалов в России.

### Вариант 3

- Что такое композиционный материал? Приведите примеры и охарактеризуйте их преимущества.

- Опишите технологию производства железобетонных изделий.

- Какие требования предъявляют к строительным растворам и бетону?

- Как определяются водонепроницаемость и морозостойкость строительных материалов?

- Проанализируйте влияние климатических факторов на выбор строительных материалов в регионах России.

## Часть II. Практическая (варианты заданий)

Практическая часть предполагает решение расчетных задач и выполнение практических упражнений.

### Вариант 1

- Рассчитайте необходимое количество кирпича формата 250 × 120 × 65 мм для кладки стены длиной 10 метров, высотой 3 метра и толщиной в полкирпича. Швы принять равными 1 см.

- Вычислите объем бетона класса В25, необходимый для заливки фундамента размерами 10 х 10 х 0,5 метра. Плотность бетона принять равной 2400 кг/м³.

- Проверьте правильность подбора состава бетона, если задано соотношение компонентов: Цемент: Песок : Щебень = 1 : 2 : 4, вода добавляется в количестве 0,6 части от массы цемента. Требуемая прочность бетона — класс В25.

### Вариант 2

- Рассчитайте площадь облицовочной плитки размером 300 × 300 мм, необходимую для облицовки ванной комнаты площадью пола и стен 15 квадратных метров. Учтите запас +10%.

- Определите расход раствора на кладку кирпичной стены толщиной в полтора кирпича длиной 8 метров и высотой 2,5 метра. Формат кирпича стандартный (250 × 120 × 65 мм), швы принять равными 1 см. Плотность раствора — 1800 кг/м³.

- Подберите оптимальное соотношение компонентов бетона для устройства дорожного полотна с повышенной износостойкостью. Класс бетона должен быть не менее В30.

### Вариант 3

- Рассчитайте расход утеплителя (пенополистирола толщиной 100 мм) для утепления наружной стены жилого дома общей площадью 120 квадратных метров. Запас предусмотреть +15%.

- Определите вес стальной балки двутавровой длиной 6 метров, шириной полки 150 мм, высотой профиля 200 мм. Средняя плотность стали принять равной 7850 кг/м³.

- Выберите подходящий вид теплоизоляционного материала для крыши производственного цеха в климатической зоне Сибири. Аргументируйте ваш выбор.