Тема: Диэлектрические и магнитные материалы 4 час.

Ход урока:

1. ИЗУЧИТЬ МАТЕРИАЛ:

https://lib.kgeu.ru/irbis64r_15/scan/147эл.pdf

2. ПИСЬМЕННО ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:

1. Что такое диэлектрик?

2. Перечислите основные свойства диэлектриков.

3. На какие группы можно разделить диэлектрические материалы по свойствам?

4. Назовите область применение диэлектрических материалов на железнодорожном транспорте?

5. Какие материалы относятся к магнитным?

6. На какие группы делятся магнитные материалы по их свойствам и назначению?

7. Перечислите основные характеристики магнитных материалов.

8. Что можно определить по петле Гистерезиса?

9. Укажите разницу между магнитнотвердыми и магнитномягкими материалами.

3. Выполнить:

Задача на емкость.

Плоский конденсатор с воздушным зазором (εᵣ = 1) имеет емкость 100 пФ. Какой станет емкость конденсатора, если пространство между обкладками полностью заполнить слюдой (εᵣ ≈ 7)?

Задача на диэлектрические потери.

В конденсаторе с бумажным диэлектриком (εᵣ = 3.5, tg δ = 0.02) при напряжении 1 кВ и частоте 50 Гц выделяется мощность потерь 0.5 Вт. Чему равна емкость этого конденсатора?

Качественный анализ.

Объясните, почему диэлектрик с большим значением tg δ сильнее нагревается в переменном электрическом поле. Где это свойство является вредным, а где может быть полезным?

Выполненная работа предоставляется в формате фотографии или скана тетради на почту zhanna.sergienko.71@mail.ru  с пометкой в теме письма «Конспект. Материаловедение. ФИО».

Отправить конспект нужно не позднее 10 декабря 2025.