Тема: Проводниковые и полупроводниковые материалы (4 час)

Ход урока:

1. ИЗУЧИТЬ МАТЕРИАЛ:

https://studfile.net/preview/7347135/page:9/

2. ПИСЬМЕННО ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:

1. Объясните разницу в механизме электропроводности металлов и полупроводников с позиции зонной теории.

2. Что такое легирование? Опишите механизм образования проводимости n-типа и p-типа.

3. Дайте сравнительную характеристику меди и алюминия как проводниковых материалов.

4. Почему сопротивление металла растет с температурой, а сопротивление собственного полупроводника — падает?

5. Перечислите основные области применения проводниковых и полупроводниковых материалов в электротехнике и электронике.

3. Выполнить

1. Определите тип проводимости полупроводника, если он легирован атомами сурьмы (Sb, 5-я группа) и атомами алюминия (Al, 3-я группа) в равной концентрации. Ответ обоснуйте.

2. Объясните, почему для изготовления мощных выпрямительных диодов используют кремний, а не германий.

3. Задача (упрощенная): Длина медного провода 100 м, площадь поперечного сечения 2.5 мм². Удельное сопротивление меди 1.7 * 10⁻⁸ Ом·м. Найдите сопротивление провода.

Выполненная работа предоставляется в формате фотографии или скана тетради на почту zhanna.sergienko.71@mail.ru  с пометкой в теме письма «Конспект. Материаловедение. ФИО». Отправить конспект нужно не позднее 01.12 2025.

Можно предоставить конспект выполненный на А4 или в тетради зав.ЗО Непомнящих Е.Н.