Дата: 19.01.2026

Тема: Практические занятия № 4 «Обеспечение безопасности электроустановок.»

Цель: Сформировать практические навыки по обеспечению безопасных условий работ в электроустановках путем изучения и применения комплекса организационных и технических мероприятий, а также средств защиты.

Задачи:

- Закрепить знания о причинах поражения электрическим током.

- Освоить порядок выполнения технических мероприятий при подготовке рабочего места.

- Научиться правильно выбирать и применять основные и дополнительные электрозащитные средства.

- Отработать алгоритм действий при условном допуске бригады к работе.

### Основные теоретические положения

Безопасность работ в электроустановках обеспечивается строгим выполнением комплекса мер:

- Организационные мероприятия: оформление работ нарядом-допуском или распоряжением; допуск к работе; надзор во время работы; оформление перерывов, переводов, окончания работ.

- Технические мероприятия: выполняются для подготовки рабочего места. Их последовательность обязательна:

  - Произвести необходимые отключения.

  - Вывесить запрещающие плакаты.

  - Проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях.

  - Наложить заземление (вывесить указательные плакаты «ЗАЗЕМЛЕНО»).

Средства защиты делятся на:

- Основные: изоляция которых длительно выдерживает рабочее напряжение установки (позволяют касаться токоведущих частей).

- Дополнительные: сами по себе не обеспечивают защиту, а усиливают действие основных.

### Порядок выполнения работы

#### Задание 1. Изучение и проверка средств защиты.

- В тетради заполните таблицу  по учебнику из электронной библиотеке по ссылке https://profspo.ru

- Найти учебник Электробезопасность (Дробов А.В., Галушко В.Н.)

- Открыть страницу 84  параграф 2.6. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ и ЗАПОЛНИТЬ ТАБЛИЦУ

| Наименование средства защиты | Назначение (основное/дополнительное) | Для какого напряжения предназначено | Срок следующего испытания (указать дату на бирке) | Внешние признаки неисправности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Указатель напряжения УНН-10 | Основное | до 1000 В |  |  |
| Диэлектрические перчатки |  |  |  |  |

#### Задание 2. Отработка технических мероприятий.

Ситуация: Требуется заменить перегоревший предохранитель в цепи силового шкафа.

Запишите алгоритм действий в тетрадь по данной ситуации

#### Задание 3. Решение ситуационной задачи.

Условие: Электромонтеру Иванову П.С. поручено выполнить чистку осветительной арматуры (светильника), расположенной в металлическом цеху на высоте 4 метра. Питание светильника ~220В. Для работы будет использоваться передвижная механическая лестница. Пол токопроводящий, сырой.

Вопросы (ответить письменно в тетради):

- Какие организационные мероприятия должны быть проведены перед началом работы? (Кто дает распоряжение, оформляется ли наряд, кто допускает?)

- Перечислите последовательность технических мероприятий для подготовки рабочего места.

- Какие основные и дополнительные средства защиты обязан использовать электромонтер Иванов?

- Какие предохранительные плакаты и где необходимо вывесить?

В конце работы сделать вывод