Порядок подъема токоприемника и приведение локомотива в рабочее состояние.

Подъем токоприемника:

Перед тем как поднять токоприемник, убедитесь, что выполнены все предварительные условия:

Проверка состояния контактной сети: Убедитесь, что напряжение в контактной сети соответствует рабочему значению (обычно 25 кВ переменного тока или 3 кВ постоянного). Это делается визуально или с использованием специальных сигнализаторов напряжения.

Подготовка экипажа: Убедитесь, что никто не находится вблизи крыши вагона или рядом с контактной сетью.

Контроль положения ключа управления: Установите ключ контроллера в положение "Выключено" ("OFF").

Выбор режима подачи воздуха: Если предусмотрено автоматическое управление давлением воздуха, выберите соответствующий режим.

Активация системы воздухоснабжения: Включите подачу сжатого воздуха в систему пневматической подвески и вентиляции салона.

Открытие запорного клапана: Откройте клапан, обеспечивающий доступ воздуха к пневмосистеме токоприемника.

Запуск воздушного компрессора: Запустите воздушный компрессор, если давление воздуха недостаточно для подъема токоприемника.

Подъем токоприемника: Нажмите кнопку подъема токоприемника на пульте управления или воспользуйтесь рычагом ручного подъема (если предусмотрена такая опция).

Контроль установки токоприемника: После подъема токоприемника убедитесь, что контактная полоса плотно прилегает к проводнику контактной сети.

Перевод локомотива в рабочий режим: После подтверждения успешной установки токоприемника переведите ключи управления на соответствующие рабочие позиции и включите основное оборудование локомотива.

Приведение локомотива в рабочее состояние:

Следующие этапы включают проверку функционирования основных узлов и агрегатов локомотива:

Инициализация бортового компьютера: Включите питание компьютера и дождитесь загрузки программного обеспечения.

Диагностика электронных систем: Произведите диагностику электронных систем локомотива с помощью встроенной диагностической панели.

Проверка тормозной системы: Протестируйте тормоза и убедитесь, что они функционируют должным образом.

Активация тяговых двигателей: Дайте команду на включение тягового двигателя и проверьте его работоспособность.

Регулировка давления в воздушных резервуарах: Убедитесь, что давление воздуха в резервуарах достигает необходимого значения.

Осмотр механического оборудования: Проведите визуальный осмотр механических частей локомотива, включая колеса, рессорную подвеску и трансмиссию.

Тестирование сигнализации и связи: Убедитесь, что устройства оповещения и связь работают корректно.

Начало пробного запуска: Передвижение на небольшой скорости с целью убедиться в правильной работе всех систем и компонентов локомотива.

Примечания по технике безопасности:

При выполнении вышеуказанных процедур обязательно соблюдайте требования охраны труда и инструкции завода-изготовителя. Всегда используйте защитные перчатки и обувь, обеспечьте освещение рабочей зоны и следите за состоянием здоровья персонала.