19.01.2026 МЛ-208 Учебная практика 6 часов

Инструкционно-технологическая карта

Ключ гаечный 3 (19×22)

| Инструменты | Материалы | Оборудование |
| --- | --- | --- |
| · Слесарные молотки массой 400-500 гр.; · Разметочный циркуль; · Чертилка; · Кернер; · Напильники с разной насечкой; · Измерительные линейки; · Штангенциркуль (0,1 мм); · Сверла разные; · Угловые зенковки с разными углами; · Слесарные ножовки. | · Детали из листовой стали толщиной 3-5 мм; · Плитки; · Плоскогубцы (заготовки); · Детали ручной ножовки; | Оборудование: · Сверлильный станок; · Электрическая дрель; · Верстак слесарный; · Разметочный столик; |

Технические требования

1.      Закалить ключ до твёрдости HRC 48 – 50.

2.      Ось проверить по шаблону (не должно быть перекосов и просветов).

3.      На опиленной плоскости не должно быть надиров.

| № п/п | Наименование и последовательность выполнения операций (Рекомендации по выполнению операций и самоконтролю) | Графическое изображение, эскиз |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверить заготовку по чертежу |  |
| 2 | Опиливание Опилить одну сторону под окраску |  |
| 3 | Разметка Разметить ключ по контуру согласно чертежу и накернить центры |  |
| 4 | Сверление Сверлить отверстия под зев |  |
| 5 | Резка Прорезать ножовкой зев |  |
| 6 | Опиливание Опилить зев по разметке |  |
| 7 | Опиливание Опилить ребро по разметке |  |
| 8 | Разметка Разметить ключ по толщине |  |
| 9 | Опиливание Опилить плоскости в средней части заготовки |  |
| 10 | Опиливание Снять фаски на гранях; проверить размеры |  |
| 11 | Клеймение Клеймить размеры 19 × 22 |  |
| 12 | Опиливание Зачистить поверхность ключа |  |
| 13 | Контроль качества Проверить размеры по чертежу |  |
| 14 | Закалка Закалить ключ до твёрдости HRC 45 – 50 |  |
| 15 | Опиливание Зачистить после закалки |  |

1.Добавить приспособления и инструмент по каждой операции?

2.Перечислить весь инструмент пре опиливании?

3.Перечислить инструменты при разметки?

4.Написать конспект пользование штангенц циркулем?

5. Чтение чертежа

6. Какими способами можно удалить окалины с заготовки гаечного ключа

7. Какими инструментами вы пользуетесь при вырубании поковки

8. Какой брак можно допустить при рубки поковки гаечного ключа

9. ТБ при рубки металла

Мастер ПО Ермакова Е.И.