Дата: 20.01.2026

Тема: Виды оборудования на жд транспорте.

Задания:

1. Сделать конспект

2. Ответить на вопросы после конспекта

3. Выполнить тест.

Железнодорожный транспорт – это сложный электроэнергетический комплекс. Без электричества сегодня невозможны:

- Движение поездов (электровозы, электропоезда, системы управления).

- Управление перевозочным процессом (сигнализация, централизация).

- Обеспечение безопасности (связь, освещение, системы диагностики).

- Работа вспомогательной инфраструктуры (вокзалы, депо, переезды).

Ключевой тезис: Любое электрооборудование, вне зависимости от его назначения, является источником потенциальной опасности. Поражение электрическим током, возникновение дуги, пожары – риски, которые могут привести к травмам, гибели людей, сбоям в движении поездов и крупным материальным потерям. Знание видов оборудования, его особенностей и связанных с ним опасностей – первый и обязательный шаг к обеспечению электробезопасности.

#### Классификация электрооборудования

ЭО на ж/д транспорте можно классифицировать по двум основным признакам:

А) По роли в тяговом процессе:

- Тяговое электрооборудование: Непосредственно обеспечивает движение поездов.

- Нетяговое электрооборудование: Обеспечивает работу всех остальных систем.

Б) По уровню напряжения:

- Электроустановки (и оборудование) высокого напряжения (> 1000 В). Основная опасность – поражение током на расстоянии (через дугу), высокий риск смертельной травмы.

- Электроустановки (и оборудование) низкого напряжения (до 1000 В). Опасность при непосредственном прикосновении. Риск не менее серьёзен, но часто недооценивается.

На практике эти классификации пересекаются.

#### Характеристика основных видов ЭО, опасности и меры безопасности

Система тягового электроснабжения (высоковольтное оборудование, > 25 кВ переменного или 3 кВ постоянного тока)

- Что включает: Внешняя сеть -> Тяговые подстанции -> Контактная сеть (провод, опоры, арматура) -> Рельсовая цепь (обратный провод).

- Назначение: Преобразование и подача электроэнергии для движения электроподвижного состава.

- Характерные опасности:

  - Поражение электрическим током при приближении на недопустимое расстояние к контактной сети или частям подстанции, находящимся под напряжением.

  - Шаговое напряжение в зоне обрыва провода или у заземлённого оборудования на тяговой подстанции.

  - Электрическая дуга (ожоги, ослепление) при коротких замыканиях или ошибочных операциях с разъединителями.

- Ключевые меры безопасности (общие):

  - Работа только по наряду-допуску.

  - Обязательное отключение, заземление и ограждение места работы.

  - Использование основных (изолирующие штанги, клещи) и дополнительных (диэлектрические перчатки, боты, ковры) средств защиты.

  - Соблюдение безопасных расстояний (например, не менее 2 м до частей контактной сети, находящихся под напряжением 25 кВ).

Электрооборудование подвижного состава (смешанное: высокое и низкое напряжение)

- Что включает:

  - На электровозе/электропоезде: Главная схема (тяговые двигатели, преобразователи), вспомогательные машины (компрессоры, вентиляторы), цепи управления (низковольтные, но питающиеся от высоковольтной сети!).

  - На тепловозе/дизель-поезде: Системы запуска, генераторы, цепи управления, освещение.

  - На вагонах: Отопление (электро- или от котла), освещение, кондиционирование, системы пожаротушения и КЛУБ.

- Назначение: Обеспечение движения, управления, жизнедеятельности состава.

- Характерные опасности:

  - Наличие скрытых высоковольтных цепей в кузове локомотива.

  - Опасность при подъёме на крышу для осмотра или ремонта (близость к контактной сети!).

  - Работа с аккумуляторными батареями (риск короткого замыкания, ожоги кислотой, взрыв гремучего газа).

  - Заземление корпусов оборудования (опасность при пробое изоляции).

- Ключевые меры безопасности (общие):

  - Фиксация контроллера машиниста в нулевом положении, снятие личных ключей.

  - Вывешивание табличек «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на пультах управления.

  - Использование переносных заземлений при работе в высоковольтных камерах.

  - Проветривание помещений с АКБ, запрет на использование открытого огня.

Системы автоматики, телемеханики и связи (СЦБ) – преимущественно низковольтные, но с особыми требованиями

- Что включает: Рельсовые цепи, светофоры, стрелочные электроприводы (ЭПС), аппаратура электрической централизации (ЭЦ), системы поездной радиосвязи.

- Назначение: Управление движением поездов, обеспечение безопасности и интервалов.

- Характерные опасности:

  - Наличие нестационарных источников питания (аккумуляторы).

  - Наведённые напряжения от контактной сети в рельсах и кабелях, особенно при работе в зоне.

  - Работа на железнодорожном полотне (опасность от движущегося подвижного состава).

  - Напряжения в цепях питания светофоров и ЭПС (110-220 В) опасны для жизни.

- Ключевые меры безопасности (общие):

  - Работа по технологическим картам с указанием опасных факторов.

  - Обязательное применение диэлектрических ковров, инструмента с изолированными ручками.

  - Контроль наведённого напряжения и применение переносных защитных заземлений (ППЗ) при работе с рельсовыми цепями.

  - Строгое соблюдение правил ограждения места работы на пути.

Нетяговые потребители (объекты инфраструктуры)

- Что включает: Электроснабжение вокзалов, депо, мастерских, переездных устройств, стационарное и переносное освещение, силовые установки.

- Назначение: Обеспечение работы служб и комфорта.

- Характерные опасности: Аналогичны опасностям в промышленных и гражданских электроустановках (поражение током, короткие замыкания, пожары). Часто усугубляются эксплуатацией в сложных условиях (влажность, вибрация, пыль).

- Ключевые меры безопасности: Соблюдение ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей). Регулярные испытания и осмотры. Чёткое разграничение зон ответственности.

#### Общие принципы электробезопасности на ж/д транспорте

Несмотря на разнообразие, все виды электрооборудования объединяют общие принципы обеспечения безопасности:

- Знание: Чёткое понимание, с каким оборудованием и под каким напряжением вы работаете.

- Ограждение: Физическое предотвращение доступа к токоведущим частям.

- Отключение и проверка отсутствия напряжения: Единственная гарантия безопасности.

- Заземление и закорачивание: Защита от ошибочной подачи напряжения и наведённых токов.

- Применение СИЗ: Использование средств индивидуальной защиты как последний рубеж.

- Организационные мероприятия: Наряд-допуск, инструктаж, надзор.

Итог: Электрооборудование ж/д транспорта – это источник энергии и прогресса, но при неумелом или небрежном обращении – источник смертельной опасности. Ваша профессиональная подготовка, начинающаяся с чёткого понимания классификации и особенностей ЭО, – основа безаварийной работы.

Вопросы для самопроверки:

- Назовите 2 основных признака классификации ЭО на ж/д транспорте.

- Чем опасна контактная сеть даже при отсутствии к ней прямого прикосновения?

- Почему при работе с электрооборудованием подвижного состава необходимо фиксировать контроллер?

- Какая специфическая опасность характерна для работы с системами СЦБ?

Тест по теме: «Виды электрооборудования на железнодорожном транспорте. Классификация и общие требования безопасности»

Инструкция: Выберите один или несколько правильных ответов, если не указано иное.

1. Основным признаком, по которому электрооборудование (ЭО) на ж/д транспорте делится на тяговое и нетяговое, является:
а) Уровень напряжения (высокое/низкое).
б) Его роль в процессе движения поезда.
в) Тип используемого тока (постоянный/переменный).
г) Место установки (на подвижном составе или стационарное).

2. Какое из перечисленного оборудования относится к системе тягового электроснабжения? (Выберите ВСЕ верные варианты)
а) Тяговая подстанция.
б) Аккумуляторная батарея тепловоза.
в) Контактный провод.
г) Электропривод стрелочного перевода (ЭПС).
д) Рельсовая цепь (как элемент обратного тока).

3. Установите соответствие между видом электрооборудования и его типичным уровнем напряжения:

- Цепи управления в кабине электровоза

- Контактная сеть магистральных железных дорог России

- Освещение пассажирского вагона

- Тяговый электродвигатель электровоза

А) Высокое напряжение (> 1000 В)
Б) Низкое напряжение (до 1000 В)

4. Специфической опасностью при работе с системами СЦБ (автоматики и телемеханики), в отличие от работы на тяговой подстанции, является:
а) Риск возникновения электрической дуги большой мощности.
б) Наличие наведённого напряжения в рельсах и кабелях от контактной сети.
в) Необходимость использования изолирующих штанг.
г) Опасность шагового напряжения вокруг заземлённого оборудования.

5. Какая последовательность организационных и технических мер электробезопасности является ПРАВИЛЬНОЙ и ПОЛНОЙ перед началом работ в электроустановке?
а) Проверить отсутствие напряжения, применить СИЗ, начать работу.
б) Отключить, вывесить запрещающий плакат, проверить отсутствие напряжения, установить переносное заземление, оградить место работы.
в) Получить наряд-допуск, отключить, оградить, проверить отсутствие напряжения, установить переносное заземление.
г) Отключить, установить заземление, проверить отсутствие напряжения, начать работу.

6. Почему подниматься на крышу электровоза или вагона без согласования и принятия мер безопасности крайне опасно даже при отсутствии контакта с токоведущими частями самого локомотива?
а) На крыше может быть скользко.
б) Существует опасность поражения током от высоковольтных шин внутри кузова.
в) Основная опасность исходит от контактной сети, находящейся на минимальном допустимом расстоянии и находящейся под высоким напряжением.
г) Можно упасть с высоты.

7. Какое оборудование из списка является источником специфической химической и взрывоопасности в дополнение к электрической?
а) Главный выключатель на электровозе.
б) Аккумуляторная батарея в служебном помещении тепловоза или вагона.
в) Трансформатор на тяговой подстанции.
г) Лампа сигнального светофора.

8. К какому виду по классификации (тяговое/нетяговое) и уровню напряжения (высокое/низкое) относится электрооборудование переездной сигнализации?
а) Тяговое, высокого напряжения.
б) Нетяговое, высокого напряжения.
в) Тяговое, низкого напряжения.
г) Нетяговое, низкого напряжения.

9. Какое из перечисленных средств защиты является ОСНОВНЫМ при работе в электроустановках напряжением выше 1000 В?
а) Диэлектрические перчатки.
б) Диэлектрический ковёр.
в) Указатель напряжения.
г) Изолирующая штанга.

10. Верно ли утверждение: «Электрооборудование низкого напряжения (до 1000 В) на ж/д транспорте не представляет серьёзной опасности для жизни, поэтому основные правила электробезопасности касаются только высоковольтных установок».
а) Верно. Опасен только ток высокого напряжения.
б) Неверно. Ток напряжением 220 В и даже ниже при определённых условиях является смертельно опасным, а работа с любым ЭО регламентирована правилами.

РАБОТА ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА И ОТПРАВЛЕНА В РАМКАХ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ!!!!!