Тема: Лабораторная занятие №8

«Определение коэффициента полезного действия электрического чайника»

Ход урока:

- Выполнить лабораторную работу дома, используя чайник

- Ответить на вопросы, сделать вывод и отправить до 10:00.

Цель работы: научиться экспериментально определять КПД электроприборов на примере электрочайника.

Оборудование: Электрический чайник, термометр, часы с секундной стрелкой.

Ход работы

1. Рассмотрел электрочайник. По паспортным данным определил электрическую мощность электроприбора P.

2. Налил в чайник воду объѐмом V, равным 1 л (1 кг)

3. Измерил с помощью термометра начальную температуру воды t1.

4. Включил чайник в электрическую сеть и нагрел воду до кипения.

5. Определил по таблице температуру кипения воды t2.

6. Заметил по часам промежуток времени, в течение которого нагревалась вода Δŧ

7. Используя данные измерений, вычислил:

а) совершѐнную электрическим током работу, зная мощность чайника P и время нагревания воды Δt, по формуле A эл.тока = P∙Δt

б) количество теплоты, полученное водой и равное полезной работе, Q нагр. = c m(t2 - t1)

8. Рассчитайте коэффициент полезного действия электрочайника по формуле η = АQ

9. Результаты измерений и вычислений занес в таблицу

| P, Вт | V, м 3 | t1, 0С | Δt, с | t 2, 0С | Aэл.тока,Дж | Qнагр., Дж | η,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы:

- Как рассчитать количество теплоты, выделяющегося в проводнике при протекании по нему тока, зная сопротивление этого проводника?

- Почему спираль электрочайника изготавливают из проводника большой площади сечения? Дайте развѐрнутый ответ.

- Приведите примеры других электроприборов, в которых нагревательным элементом является спираль. Чем эти приборы отличаются друг от друга?

- Почему маломощные приборы невыгодны?

- Почему при пользовании такими приборами неизбежен перерасход энергии? (Вследствие увеличения времени нагревания воды увеличиваются потери путем конвекции, теплопроводности, излучения)

Вывод.