109-110 Лекция по МДК.03.01

Тема:«Система технологического диагностирования деталей локомотива»

Цели лекции:

1.  Сформировать у студентов понятие о системе технологического диагностирования как основе обеспечения надежности локомотивов.

2.  Изучить цели, задачи, виды и методы диагностирования.

3.  Познакомить с организационной структурой и технологическим процессом диагностирования на ремонтном предприятии.

4.  Осознать роль специалиста по технической эксплуатации в системе диагностирования.

План лекции:

1.  Введение. Роль и место диагностирования в системе технической эксплуатации и ремонта подвижного состава.

2.  Основные понятия и определения: диагностика, диагностирование, техническое состояние, параметр, критерий, неисправность, отказ.

3.  Цели и задачи технологического диагностирования.

4.  Классификация видов диагностирования: встроенное и внешнее, функциональное и тестовое, периодическое и непрерывное.

5.  Методы и средства диагностирования: основные группы и принципы выбора.

6.  Технологический процесс диагностирования: этапы и документальное сопровождение.

7.  Современные тенденции: интеллектуальные диагностические системы и предиктивная аналитика.

8.  Заключение. Ответственность специалиста за качество диагностических работ.

1. Введение

Надежность и безопасность движения поездов напрямую зависят от технического состояния локомотивов. Современный локомотив – это сложный и дорогостоящий комплекс механических, электрических, электронных и пневматических систем. Концепция «ремонтировать то, что «сломалось» безнадежно устарела. Сегодня основа технической эксплуатации – это планово-предупредительная система, главным инструментом которой является технологическое диагностирование.

Диагностирование – это «глаза и уши» системы технического обслуживания и ремонта (ТО и Р). Оно позволяет перейти от ремонта по графику к ремонту по фактическому состоянию, что обеспечивает:

-    Повышение безопасности движения.

-   Снижение затрат на ремонт.

-   Увеличение межремонтных пробегов.

-   Сокращение простоев в неисправном состоянии.

2. Основные понятия и определения.

Четкое понимание терминов – основа профессионального языка.

Техническое диагностирование – процесс определения технического состояния объекта (узла, агрегата, детали) с определенной точностью.

Техническая диагностика – это наука, разрабатывающая методы и средства диагностирования.

Техническое состояние – совокупность свойств объекта, изменяющихся в процессе эксплуатации и характеризующих его работоспособность.

Работоспособность – состояние, при котором объект способен выполнять заданные функции.

Исправность – состояние, при котором объект соответствует всем требованиям НТД (нормативно-технической документации).

Неисправность – состояние, при котором объект не соответствует хотя бы одному требованию НТД(нормативно-технической документации).

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособности.

Диагностический параметр – физическая величина, характеризующая состояние объекта (вибрация, температура, давление, уровень шума, размерный износ).

Предельное значение – граница между исправным и неисправным состоянием по выбранному параметру.

3. Цели и задачи технологического диагностирования.

Основная цель - Обеспечить прогнозирование остаточного ресурса, выявление дефектов на ранней стадии и предотвращение отказов в пути следования.

Задачи:

-   Контроль технического состояния на всех этапах жизненного цикла.

-   Обнаружение и идентификация дефектов (определение места, вида и причины).

-   Прогнозирование остаточного ресурса деталей и узлов.

-   Обеспечение входного и выходного контроля при ремонте.

-   Оценка качества выполнения ремонтных операций.

-   Сбор и анализ статистических данных для совершенствования конструкции и ремонтных технологий.

4. Классификация видов диагностирования.

1.  По месту проведения:

- встроенное (бортовое) - системы, постоянно работающие на локомотиве (БЛОК, КПД-3, системы контроля буксовых узлов, тепловизоры). Передают информацию машинисту и в центр обработки данных;

- внешнее (стендовое) - проводится на специализированных постах в депо или на заводах с помощью переносной или стационарной аппаратуры (виброанализ дизеля, ультразвуковой контроль колесных пар, дефектоскопия тяговых двигателей).

2.  По способу получения информации:

- функциональное - оценка состояния в процессе работы (мощность дизеля, токи тяговых двигателей);

- тестовое (ресурсное) - оценка состояния при искусственном воздействии (испытание изоляции повышенным напряжением, проверка пневмоаппаратуры на герметичность).

3.  По периодичности:

- непрерывное (бортовые системы);

- периодическое (при ТО-3, ТО-4, текущих и капитальных ремонтах).

5. Методы и средства диагностирования.

Группы методов:

1.  Органо-лептические (субъективные): Осмотр, простукивание, прослушивание. Требуют высокой квалификации. (Пример: выявление трещин в раме при осмотре, определение стука в КШМ по звуку).

2.  Измерительные (объективные): Использование контрольно-измерительных приборов (КИП):

- размерный контроль - микрометры, нутромеры, глубиномеры – для измерения износов шеек осей, вкладышей подшипников;

- виброакустический метод - виброметры, шумомеры – для диагностики дизель-генераторной установки, подшипников качения;

- тепловой контроль - пирометры, тепловизоры – контроль нагрева букс, коллекторов тяговых машин;

- дефектоскопия (неразрушающий контроль):

- магнитопорошковая (детали из ферромагнитных сталей);

- ультразвуковая (колесные пары, оси, сварные швы);

- капиллярная (цветная или люминесцентная) – для любых материалов;

- визуально-оптическая (с помощью эндоскопов для осмотра внутренних полостей).

3.  Аппаратно-программные методы - стенды для проверки электронных блоков, диагностические комплексы для испытания электрических машин.

Средства диагностирования - приборы, стенды, установки, ПО, а также нормативно-техническая документация (инструкции, альбомы дефектов, технологические карты).

6. Технологический процесс диагностирования.

Технологический процесс диагностирования - это строго регламентированная последовательность операций:

1.  Подготовительный этап - ознакомление с объектом (история ремонтов, пробег), подготовка НТД, средств диагностики, обеспечение безопасности.

2.  Этап измерения/контроля - проведение измерений диагностических параметров по утвержденной методике. Фиксация результатов.

3.  Этап обработки и анализа - сравнение полученных данных с предельно допустимыми значениями. Выявление отклонений.

4.  Этап принятия решения и оформления - формулировка диагноза. Заполнение диагностической карты (ведомости дефектов) – основного документа. Выдача заключения: «Годен», «Ремонт», «Замена».

Важно! Диагностическая карта является юридическим документом и основанием для планирования ремонтных работ.

7. Современные тенденции.

Мы движемся к «предиктивной» (предсказывающей) эксплуатации – это цифровые двойники узлов локомотива, нейросетевой анализ больших данных от бортовых систем, дистанционный мониторинг технического состояния в реальном времени, интеграция диагностических систем в единую информационную среду предприятия (EAM-системы).

Это требует от будущего специалиста не только знаний механики, но и основ IT и аналитики.

8. Заключение.

Технологическое диагностирование – это критически важное звено, связывающее эксплуатацию и ремонт. Качество диагностики определяет безопасность, экономику и надежность работы железнодорожного транспорта. Ошибка диагноста может привести к отказу в пути, срыву графика движения и, в худшем случае, к происшествию.

Будущие техники,  должны овладеть не только навыками работы с диагностической аппаратурой, но и умением анализировать, принимать ответственные решения и строго соблюдать технологическую дисциплину. Работа техника – это вклад в безаварийную работу стальных магистралей страны.

Контрольные вопросы:

1.  Дайте определение технологическому диагностированию.

2.  Назовите ключевые отличия встроенного и внешнего диагностирования.

3.  Перечислите методы неразрушающего контроля, применяемые для диагностики колесных пар.

4.  Опишите последовательность этапов технологического процесса диагностирования.

5.  Какова роль диагностической ведомости в организации ремонта?