107-108 Лекция по МДК 04.01. «Организация работ по ремонту и обслуживанию подвижного состава»

Тема: «Сборка механизмов передачи вращательного движения»

Введение.

В узлах и агрегатах подвижного состава (трансмиссия, приводы вспомогательных систем, двигатель) зубчатые передачи являются основным способом передачи и преобразования крутящего момента. Качество их сборки напрямую влияет на долговечность, бесшумность работы, КПД и, в конечном счете, на безопасность эксплуатации транспортного средства.

1. Общие принципы сборки механизмов передачи вращательного движения.

Сборка – это заключительная, ответственная стадия ремонта, заключающаяся в соединении деталей в сборочные единицы, узлы и агрегаты в соответствии со сборочными чертежами и техническими условиями.

Основные требования:

- обеспечение заданной точности взаимного положения деталей (соосность, параллельность, перпендикулярность осей);

- обеспечение требуемого характера посадок (с натягом, с зазором, переходные);

- соблюдение моментов затяжки резьбовых соединений;

- правильная установка регулировочных элементов (прокладок, колец);

- тщательная промывка и смазка всех трущихся поверхностей.

2. Основные операции сборки зубчатых передач.

Сборку можно разделить на подготовительную и исполнительную.

А. Подготовительные операции:

Контрольная - проверка комплектности всех деталей, их маркировки, состояния рабочих поверхностей;

Промывочная - обезжиривание и очистка деталей (валов, колес, корпуса) от абразива и стружки.

Пригоночная - кончательная доводка деталей (например, припиловка шпонок, удаление заусенцев).

Б. Исполнительные операции (последовательность и содержание).

1.  Установка валов в корпус (или картер). Чаще всего начинают с установки валов с предварительно насаженными подшипниками качения в корпус. Контролируют легкость вращения, отсутствие заеданий.

2.  Напрессовка зубчатых колес на валы. Выполняется с помощью прессов или съемников с применением нагрева (зубчатое колесопогружают в масло, нагретое до 80-120°С).

Важно: Посадка должна быть строго по чертежу (чаще всего с натягом, например, H7/p6). Ключевая операция – контроль положения колеса по валу (торцевое и радиальное биение).

3.  Установка шпоночных соединений. Шпонка должна входить в паз вала с натягом, а в паз ступицы – с небольшим зазором (плавающее соединение).

4.  Установка и регулировка подшипников. Включает осевую фиксацию подшипников крышками, регулировку теплового зазора (для конических роликоподшипников) с помощью комплекта прокладок или регулировочной гайки.

5.  Сборка зацепления пары зубчатых колес.

Установка бокового зазора (зазора по нерабочей стороне зуба – `j_n`). Зазор необходим для компенсации теплового расширения, размещения смазки и предотвращения заклинивания. Контролируется щупом или индикатором. Величина зазора задана в технических условиях (зависит от модуля и вида передачи).

Контроль пятна контакта. Это главный показатель правильности сборки. На зубья ведомого колеса наносят тонкий слой краски (сурика), проворачивают передачу в обе стороны под нагрузкой. По отпечатку оценивают расположение и площадь контактного пятна (должно быть в середине зуба). Смещение пятна указывает на ошибки (перекосы, несоосность).

3. Технология и порядок установки зубчатых передач в агрегатах ПС.

Технология определяется типом агрегата. Рассмотрим обобщенный алгоритм для редуктора:

1.  Подготовка корпуса: Очистка, проверка плоскостей разъема, установка пробок, маслоуказателей, сапуна.

2.  Установка нижнего вала (или валов) с подшипниками в основание корпуса.

3.  Монтаж зубчатых колес на валы (если не были установлены ранее).

4.  Установка верхнего вала в зацепление с нижним.

5.  Регулировка зацепления:

Цилиндрические передачи: регулировка осуществляется подбором толщины прокладок под фланцы подшипниковых крышек для смещения валов.

Конические и гипоидные передачи: требуют точной регулировки положения обоих колес по осям с помощью регулировочных шайб. Это самая сложная операция.

Червячные передачи: регулировка положения червяка и червячного колеса для обеспечения совпадения средней плоскости колеса с осью червяка.

6.  Окончательная фиксация -  Установка и затяжка с заданным моментом всех крышек, установка стопорных пластин, шплинтовка гаек.

7.  Контрольная обкатка и испытания - После сборки узел подвергают холостой обкатке под нагрузкой для приработки зубьев, контроля шумности, вибраций и нагрева подшипников.

4. Типичные дефекты при сборке и их последствия.

| Дефект сборки | Причина | Последствие |
| --- | --- | --- |
| Недостаточный боковой зазор | Ошибка регулировки, неверные прокладки | Заклинивание, перегрев, поломка зубьев |
| Чрезмерный боковой зазор | Износ, ошибка регулировки | Ударные нагрузки, повышенный шум, износ |
| Неправильное пятно контакта | Несоосность валов, перекосы, ошибки монтажа | Локальный перегрев, выкрашивание, шум |
| Большое биение зубчатого колеса | Деформация вала, неправильная посадка колеса | Вибрация, неравномерный износ |
| Чрезмерная затяжка подшипников | Нарушение технологии | Перегрев, заклинивание подшипника |

Практическое задание: На основании схемы двухступенчатого редуктора опишите последовательность его сборки (интернет источники).

Контрольные вопросы:

1. Какие виды передач вращательного движения вы знаете? (Ответ: фрикционные, ременные, цепные, зубчатые).

2. Каковы основные преимущества зубчатых передач? (Ответ: высокая надежность, КПД, компактность, постоянство передаточного числа, большая передаваемая мощность).

3. Назовите основные элементы зубчатой передачи. (Ответ: ведущее и ведомое зубчатые колеса, валы, подшипники, корпус).

4. С какими дефектами зубчатых колес и валов вы сталкивались при их ремонте?

Задание для самостоятельной работы

1.  Конспект лекции.

2.  Подготовить письменный отчет по практической работе.

3. Ответить на вопросы письменно.