Дата: 21.01.2026

Тема: Синусоидальный электрический ток

Задания:

- Изучите теоретические сведения с учебника взятого из https://profspo.ru/reader/book/81070 (Проф образование)  страница 35-40 (записав кратко (тезисно) основные понятия и формулы)

- Выполнить тест.

1. Что из перечисленного является ОСНОВНЫМ преимуществом синусоидального тока перед постоянным в электроэнергетике?
а) Простота получения.
б) Возможность трансформации напряжения с минимальными потерями.
в) Отсутствие опасности поражения человека.
г) Постоянное значение мощности.

2. Мгновенное значение синусоидального тока задается формулой: i(t) = Iₘ * sin(ωt + ψᵢ). Что обозначает параметр Iₘ?
а) Действующее значение тока.
б) Среднее значение тока за период.
в) Амплитудное (максимальное) значение тока.
г) Начальную фазу тока.

3. Период (T) и частота (f) синусоидального тока связаны соотношением:
а) f = T / 2π
б) f = 1 / T
в) T = 2πf
г) f = ω / T

4. Угловая частота (ω) синусоидального тока вычисляется по формуле:
а) ω = 2π / T
б) ω = 2πf
в) ω = f / 2π
г) Верны а) и б)

5. Действующее значение синусоидального тока (I) – это...
а) Его среднее арифметическое за период.
б) Значение постоянного тока, который выделяет в том же резисторе за период такое же количество тепла.
в) Максимальное значение тока, деленное на √2.
г) Верны б) и в)

6. Если амплитудное значение напряжения Uₘ = 310 В, то его действующее значение U ≈
а) 220 В
б) 310 В
в) 155 В
г) 438 В

7. Фазой колебания называется...
а) Время одного полного колебания.
б) Аргумент синусоидальной функции (ωt + ψ), определяющий состояние колебания в данный момент времени.
в) Начальный угол (ψ) в момент времени t=0.
г) Разность фаз между напряжением и током.

8. Если напряжение опережает по фазе ток на угол φ = π/2 (90°), это означает, что...
а) Максимум напряжения наступает позже максимума тока.
б) Максимум напряжения наступает раньше максимума тока.
в) Напряжение и ток совпадают по фазе.
г) Цепь носит чисто активный характер.

9. Какая из перечисленных величин НЕ является синусоидальной?
а) Мгновенная мощность в цепи переменного тока.
б) Действующее значение тока.
в) Напряжение на зажимах идеальной катушки индуктивности.
г) Ток, протекающий через конденсатор.

10. Векторная диаграмма – это...
а) График зависимости мгновенного значения тока от времени.
б) Совокупность вращающихся с одинаковой угловой скоростью векторов, изображающих синусоидальные величины.
в) Схема электрической цепи.
г) Диаграмма, показывающая сдвиг фаз между гармониками.

11. Полная мощность (S) в цепи синусоидального тока измеряется в...
а) Ваттах (Вт)
б) Вольт-амперах (В·А)
в) Вольт-амперах реактивных (вар)
г) Джоулях (Дж)

12. Коэффициент мощности (cos φ) – это...
а) Отношение активной мощности к полной.
б) Косинус угла сдвига фаз между напряжением и током.
в) Безразмерная величина, характеризующая эффективность использования мощности.
г) Верны все перечисленные ответы.

13. В цепи с чисто активным сопротивлением (R)...
а) Напряжение и ток совпадают по фазе (φ=0).
б) Активная мощность равна полной (P=S).
в) Реактивная мощность равна нулю (Q=0).
г) Верны все перечисленные ответы.

14. В идеальной катушке индуктивности (L)...
а) Ток отстает от напряжения на 90°.
б) Активная мощность равна нулю.
в) Энергия периодически накапливается в магнитном поле и возвращается в источник.
г) Верны все перечисленные ответы.

15. В идеальном конденсаторе (C)...
а) Ток опережает напряжение на 90°.
б) Активная мощность равна нулю.
в) Энергия периодически накапливается в электрическом поле и возвращается в источник.
г) Верны все перечисленные ответы.

16. Резонанс напряжений возникает в последовательном RLC-контуре при условии...
а) Xʟ = Xc
б) ωL = 1/(ωC)
в) Полное сопротивление цепи минимально и равно R.
г) Верны все перечисленные ответы.

17. При резонансе токов в параллельном RLC-контуре...
а) Реактивная составляющая полной проводимости равна нулю.
б) Ток в неразветвленной части цепи минимален (при идеальных элементах).
в) Коэффициент мощности cos φ = 1.
г) Верны все перечисленные ответы.

18. Какое утверждение о мгновенной мощности (p(t)) в цепи переменного тока НЕВЕРНО?
а) Может принимать как положительные, так и отрицательные значения.
б) Постоянная составляющая мгновенной мощности равна активной мощности P.
в) Среднее значение мгновенной мощности за период равно нулю.
г) Частота изменения мгновенной мощности в два раза выше частоты тока.

19. Трехфазная симметричная система ЭДС – это совокупность трех синусоидальных ЭДС...
а) С одинаковой амплитудой и частотой.
б) Сдвинутых по фазе относительно друг друга на 120°.
в) Сумма которых в любой момент времени равна нулю.
г) Верны все перечисленные ответы.

20. Для представления синусоидальных величин (ток, напряжение) в комплексной форме используется...
а) Действующее значение величины.
б) Начальная фаза величины.
в) Комплексная амплитуда или комплекс действующего значения.
г) Верны а) и б)

РАБОТА ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА И ОТПРАВЛЕНА В РАМКАХ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ!!!!!