111-112   Лекция по МДК.03.01

Тема: Средства технической диагностики.

Цель лекции: Сформировать у студентов системное представление о процессе технического обслуживания и ремонта тележек локомотивов, включая диагностику, применяемое оборудование и последовательность технологических операций.

Задачи:

1. Изучить основные и современные средства технической диагностики элементов тележек.

2. Ознакомиться с составом и назначением технологического оснащения тележечного отделения.

3. Освоить последовательность и ключевые операции технологии ремонта тележек.

Введение

Тележка — одна из наиболее ответственных и нагруженных частей локомотива. Она воспринимает вес кузова, динамические и ударные нагрузки от пути, обеспечивает безопасность движения. Надежность тележки напрямую влияет на безотказность локомотива в целом. В условиях сервисного депо (СЛД), где проводятся плановые виды ремонта (ТР-3, ТР-2, ТР-1), особую важность приобретают:

Техническая диагностика – для объективной оценки состояния узлов без разборки.

Современное оснащение – для повышения производительности, качества и безопасности труда.

Стандартизированная технология – для соблюдения сроков и гарантии качества ремонта.

1. Средства технической диагностики элементов тележки.

Цель диагностики: Определение технического состояния узлов без разборки, прогнозирование остаточного ресурса, выявление скрытых дефектов.

Классификация средств диагностики:

1. Средства для диагностики колесных пар:

- автоматические контрольно-измерительные пункты (АКИП) и стационарные установки:

- измерение проката гребней (ползунов); лазерные или механические датчики;

- контроль толщины обода и высоты гребня;

- автоматическое обнаружение сколов, выщербин, наваров на поверхности катания.

- переносные приборы для цеховой диагностики:

- шаблоны и калибры (ШАХ, КВ, КД и др.) – для ручного контроля геометрии обода.

- толщиномеры ультразвуковые – для измерения толщины обода и диска колеса.

- дефектоскопы (ультразвуковые, магнитопорошковые) – для выявления трещин в осях колесных пар, дисках, ступицах.

- вибродиагностические комплексы – для анализа состояния буксовых узлов по спектру вибраций.

2. Средства для диагностики рессорного подвешивания и упругих элементов.

- стенды для испытания пружин – на статическую нагрузку (проверка жесткости) и на наличие трещин.

- визуальный и инструментальный контроль (металлические линейки, щупы) резино-металлических элементов, сайлент-блоков на предмет расслоения, разрывов.

3. Средства для диагностики рам тележек и других элементов:

- визуально-измерительный контроль (ВИК): Лупы, зеркала, эндоскопы для осмотра труднодоступных мест.

- капиллярная дефектоскопия (краска-проявитель): Для обнаружения поверхностных трещин в рамах, кронштейнах.

-ультразвуковая дефектоскопия-для контроля сварных швов и основного металла рамы.

- измерительный инструмент -  уровни, теодолиты, лазерные нивелиры для проверки геометрии рамы (отсутствия перекосов).

4. Диагностика буксового узла

Термометрия (тепловизионный контроль) – ключевой метод. Контроль температуры буксовых крышек в эксплуатации и после обкатки для выявления перегрева из-за неисправных подшипников.

Виброакустический контроль – анализ шума и вибраций.

Внедрение интегрированных диагностических комплексов на входе в депо, которые совмещают контроль габарита, геометрии колесных пар, термометрию букс и видеонаблюдение за ходовыми частями.

2. Технологическое оснащение тележечного отделения сервисного локомотивного депо.

Оснащение обеспечивает механизацию трудоемких операций, соблюдение технологии и безопасность.

Основные группы оборудования:

1. Подъемно-транспортное оборудование:

- Кран-балки или мостовые краны (г/п 10-32 т) – для снятия и установки тележек, колесных пар, рам.

- Тележки для транспортировки колесных пар и тележек (рольганги, самоходные тележки).

- Специальные траверсы и стропы для безопасного подъема узлов.

2. Оборудование для ремонта колесных пар:

- Токарно-карусельные станки (обдирочные) – для обработки бандажей (без снятия колесной пары с тележки или со снятием).

- Прессы гидравлические (съемно-насадочные) – для запрессовки/выпрессовки буксовых узлов, колес на ось.

- Моечные машин для колесных пар.

- Стенды для дефектоскопии и маркировки колесных пар.

3. Оборудование для ремонта элементов тележки:

- Стенды для разборки-сборки тележек (позволяют фиксировать раму, обеспечивать удобный доступ).

- Стенды для испытания и регулировки рессорного подвешивания.

- Гидравлические домкраты (стоечные, телескопические) для разведения/сведения боковин.

- Сварочное оборудование (для наплавки поверхностей, ремонта рам).

- Слесарно-монтажный инструмент (гайковерты, динамометрические ключи).

4. Контрольно-измерительное оборудование (КИП):

- Измерительные стенды для проверки геометрии рам тележек.

- Поверенные шаблоны, калибры, инструмент.

- Стенды для контроля статической жесткости пружин.

Принцип организации: Оснащение размещается в соответствии с технологическим процессом (поточный или тупиковый метод), образуя участки: демонтажный, дефектовки, ремонта колесных пар, ремонта рам и рессор, сборки и обкатки.

3. Технология ремонта тележек локомотивов.

Технология – это строгая последовательность операций, регламентированная технологическими картами, инструкциями завода-изготовителя и нормативными документами (ПТЭ, инструкции РЖД).

Основные этапы технологического процесса:

1. Подготовительный этап:

- Постановка локомотива на экипажную часть.

- Отключение пневмо- и электрических связей тележки с кузовом.

- Подъем кузова локомотива домкратами или на подъемнике.

- Выкатка тележек и транспортировка их в тележечное отделение.

2. Разборка тележки (до элементов):

- Снятие тяговых электродвигателей (если требуется).

- Демонтаж рессорного подвешивания, буксовых узлов, тормозной рычажной передачи.

- Извлечение колесных пар из окон рамы тележки.

- Разборка остальных узлов.

3. Очистка, мойка и дефектация:

- Очистка от загрязнений, дробеструйная обработка.

- Мойка в моечных машинах.

- Детальная дефектация всех узлов с применением средств диагностики.

- Сортировка на годные, требующие ремонта и негодные.

4. Ремонт элементов:

- Колесные пары: обточка бандажей на станках, дефектоскопия оси, замена колес или бандажей при необходимости.

- Буксовые узлы: демонтаж подшипников качения, контроль корпусов и лабиринтов, замена подшипников и уплотнений.

- Рамы тележек - восстановление геометрии (правка), замена/наплавка изношенных поверхностей, заварка трещин, контроль сварных швов.

- Рессорное подвешивание: замена разрушенных пружин, резиновых элементов, сайлент-блоков.

- Прочие элементы: ремонт или замена рычагов, тяг, втулок, шарниров.

5. Сборка и регулировка:

- Напрессовка буксовых узлов на колесные пары с контролем усилия.

- Установка колесных пар в раму тележки.

- Монтаж рессорного подвешивания, тормозной рычажной передачи.

- Важный этап – регулировка: Проверка и регулировка разбега колесных пар, зазоров в буксовых узлах, положения рессор. Все резьбовые соединения стягиваются с нормируемым моментом затяжки.

6. Контроль, испытания, обкатка:

- Проверка размеров по чертежам и ТУ.

- Статическая обкатка: прокатка тележки на рольгангах для проверки легкости хода, отсутствия заеданий.

- Динамическая обкатка (на стенде или под локомотивом): Проверка работы под нагрузкой, контроль вибраций и нагрева буксовых узлов.

7. Сдача и выкатка под локомотив:

- Оформление документации (формуляр тележки).

- Выкатка отремонтированной тележки из отделения и подкатка ее под локомотив.

- Опускание кузова, соединение всех связей.

Заключение и выводы.

1.  Современный ремонт тележек в СЛД — это технологический процесс, основанный на данных диагностики.

2.  Средства диагностики позволяют перейти от планово-предупредительного ремонта к ремонту по фактическому состоянию, экономя ресурсы.

3.  Технологическое оснащение определяет качество, скорость и безопасность ремонта. Его необходимо постоянно модернизировать.

4.  Строгое соблюдение технологии ремонта, закрепленное в инструкциях, — главное условие обеспечения безопасности движения поездов.

5.  Специалист по технической эксплуатации должен не только знать устройство тележек, но и уверенно разбираться в процессах их диагностики, обслуживания и ремонта.

Контрольные вопросы для студентов:

1.  Перечислите три основных метода диагностики колесных пар и укажите, какие дефекты они выявляют.

2.  Почему тепловизионный контроль является ключевым для буксовых узлов?

3.  Назовите основные виды оборудования на участке ремонта колесных пар и их назначение.

4.  В чем заключается важность этапа регулировки при сборке тележки?

5.  Каковы последовательные этапы технологии ремонта тележки после ее выкатки из-под локомотива?