Отчёт-реферат по практической работе

«Исследование особенностей конструкции тягового трансформатора электровоза»

Введение

Актуальность. Тяговый трансформатор — ключевой элемент силовой цепи электровоза переменного тока. От его надёжности и эффективности напрямую зависят тяговые характеристики локомотива, экономичность энергопотребления и безопасность движения. Изучение конструкции позволяет понять принципы работы, выявить слабые места и предложить пути совершенствования.

Цель работы: комплексное исследование конструктивных особенностей тягового трансформатора, его функциональных узлов и принципов взаимодействия элементов.

Задачи:

- изучить назначение и основные функции тягового трансформатора;

- проанализировать состав и назначение конструктивных элементов;

- рассмотреть принцип действия и режимы работы;

- выявить специфические особенности конструкции, обусловленные условиями эксплуатации;

- сформировать практические навыки осмотра и оценки технического состояния.

Объект исследования: тяговый трансформатор типа ОДЦЭ-5000/25Б (или аналогичный, применяемый на электровозах переменного тока).

Методы исследования:

- анализ технической документации и литературных источников;

- визуальный осмотр макета/натурального образца;

- измерение ключевых параметров (сопротивление изоляции, температура масла);

- сравнительный анализ конструктивных решений.

1. Назначение и основные функции

Тяговый трансформатор выполняет следующие ключевые функции:

- понижение напряжения контактной сети (25 кВ) до уровня, необходимого для питания тяговых двигателей (∼1,5–2 кВ);

- обеспечение питания вспомогательных цепей электровоза (обогрев, освещение, управление);

- реализация режима рекуперативного торможения (преобразование энергии движущегося поезда обратно в контактную сеть);

- гальваническая развязка высоковольтных и низковольтных цепей.

2. Конструктивные элементы и их назначение

Основные узлы трансформатора:

- Активная часть

  - Магнитопровод — шихтованный, двухстержневой, из электротехнической стали. Обеспечивает замкнутый путь для магнитного потока.

  - Обмотки — первичная (сетевая) и вторичные (тяговая, собственных нужд). Выполнены из медных шин с изоляцией из кабельной бумаги и текстолитовых планок.

- Бак

  - сварной, восьмигранной формы, толщиной 10 мм;

  - заполнен трансформаторным маслом (функции: охлаждение, изоляция, дугогашение);

  - оснащён кранами для слива/залива масла, пробоотборниками.

- Система охлаждения

  - принудительная масляно-воздушная с электронасосом;

  - радиаторы с принудительным обдувом;

  - направленная циркуляция масла: забор сверху → охлаждение → подача снизу.

- Расширительный бак

  - компенсирует объём масла при температурных изменениях;

  - оснащён масломерным стеклом, термометром, воздухоосушителем.

- Контрольно-измерительные приборы

  - термометр (контроль температуры масла);

  - манометр (давление масла 1,2–1,5 атм);

  - реле температуры (сигнализация при 90∘C, включение насоса при −15∘C).

- Крепежные элементы

  - четыре шпильки М36 для фиксации в высоковольтной камере;

  - резиновые прокладки для виброизоляции.

3. Принцип работы

Работа основана на явлении электромагнитной индукции:

- Переменный ток в первичной обмотке создаёт магнитный поток в магнитопроводе.

- Поток индуцирует ЭДС во вторичных обмотках.

- Коэффициент трансформации k=W2​W1​​ определяет соотношение напряжений:

U2​=U1​⋅W1​W2​​.

- В режиме тяги энергия передаётся от сети к двигателям; в режиме рекуперации — наоборот.

4. Особенности конструкции, обусловленные эксплуатацией

- Механическая прочность

  - прессующие устройства с пружинами компенсируют усадку изоляции;

  - жёсткие крепления защищают от вибраций и ударов.

- Тепловые нагрузки

  - масло с температурой вспышки 135∘C и застывания −40∘C;

  - принудительное охлаждение предотвращает перегрев (макс. 90∘C).

- Электрическая безопасность

  - изоляция обмоток рассчитана на пробивное напряжение 35 кВ/мм;

  - герметичные уплотнения исключают утечку масла.

- Сервисность

  - доступные точки контроля (краны, пробки);

  - съёмные крышки для осмотра активной части.

5. Практические исследования

В ходе работы выполнены:

- Визуальный осмотр

  - проверка целостности бака, изоляторов, креплений;

  - контроль уровня масла по масломерному стеклу;

  - выявление следов течи, коррозии.

- Измерение сопротивления изоляции

  - мегаомметром на 2500 В между обмотками и корпусом;

  - норма: ≥100 МОм при 20∘C.

- Контроль температуры масла

  - термометром с погрешностью ±1∘C;

  - фиксация значений в режимах холостого хода и нагрузки.

- Проверка системы охлаждения

  - работа электронасоса (шум, вибрация);

  - равномерность прогрева радиаторов.

6. Выявленные неисправности и методы их устранения

Типичные проблемы:

- Течь масла — подтяжка фланцев, замена прокладок.

- Перегрев — очистка радиаторов, проверка насоса.

- Снижение сопротивления изоляции — сушка обмоток, замена масла.

- Шумы/вибрации — контроль прессующих устройств, затяжка креплений.

Заключение

В ходе практической работы:

- Изучены назначение и функции тягового трансформатора.

- Проанализированы конструктивные элементы и их взаимодействие.

- Рассмотрен принцип работы в режимах тяги и рекуперации.

- Выявлены особенности, обеспечивающие надёжность в условиях эксплуатации.

- Освоены методы диагностики технического состояния.

Выводы: сделать на основании лекций и практической работы