# На паре мы должны: Законспектировать: ТТХ, основные части и механизмы, требования безопасности. Разбирать и собирать автомат будем когда выйдем с дистанта.

# КОНСПЕКТ УРОКА: Автомат Калашникова. Требования безопасности при обращении с оружием

### ИЗУЧЕНИЕ АВТОМАТА КАЛАШНИКОВА

#### 1. Историческая справка

- Создатель: Михаил Тимофеевич Калашников (1919-2013)

- Год принятия на вооружение: 1949 (АК-47)

- Ключевые модификации:

  - АК-47 (7,62×39 мм)

  - АКМ (модернизированный, 1959 г.)

  - АК-74 (5,45×39 мм, 1974 г.)

  - АК-74М (1991 г.)

  - АК-12 (2018 г.)

#### 2. Тактико-технические характеристики АК-74М

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Калибр | 5,45 мм |
| Масса (без магазина) | 3,3 кг |
| Длина общая | 940 мм |
| Начальная скорость пули | 900 м/с |
| Темп стрельбы | 600 выстр/мин |
| Емкость магазина | 30 патронов |
| Прицельная дальность | 1000 м |
| Эффективная дальность | 500 м |

#### 3. Основные части и механизмы АК

- Ствольная коробка с крышкой

- Ствол со ствольной накладкой

- Прицельные приспособления (мушка и целик)

- Затворная рама с газовым поршнем

- Затвор

- Возвратный механизм

- Газовая трубка со ствольной накладкой

- Ударно-спусковой механизм

- Цевье

- Магазин

- Приклад

#### 4. Принцип работы автоматики

- Основа: Отвод пороховых газов через отверстие в стволе

- Преимущество: Высокая надежность, работа в экстремальных условиях

- Феномен: Сохранение работоспособности при сильном загрязнении

### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

#### 1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

«Четыре заповеди безопасности»:

- ВСЕГДА считай оружие заряженным (даже если только что проверил)

- НИКОГДА не направляй оружие на людей или на то, что не хочешь уничтожить

- ДЕРЖИ палец на спусковой скобе ТОЛЬКО перед непосредственным выстрелом

- УБЕДИСЬ в цели и том, что находится перед ней и за ней

#### 2. БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

При осмотре и передаче:

- Получить разрешение инструктора

- Проверить, нет ли патрона в патроннике

- Отвести затвор, заглянуть в патронник

- Передавать разряженным, стволом вверх или в безопасную сторону

- Принимать двумя руками

Правила ношения:

- На ремне: ствол вверх

- В строю: по команде

- В помещении: только с разрешения

#### 3. ПРАВИЛА РАЗБОРКИ И СБОРКИ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НЕПОЛНОЙ РАЗБОРКИ:

- Отделить магазин

- Проверить отсутствие патрона в патроннике

- Вынуть пенал с принадлежностями

- Отделить шомпол

- Отделить крышку ствольной коробки

- Отделить возвратный механизм

- Отделить затворную раму с затвором

- Отделить затвор от затворной рамы

- Отделить газовую трубку со ствольной накладкой

КРИТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

| Ошибка | Последствие | Меры предупреждения |
| --- | --- | --- |
| Не проверить патронник | Возможен выстрел | Троекратная проверка |
| Сильно бить по деталям | Поломка оружия | Использовать выколотку |
| Терять мелкие детали | Невозможность сборки | Работать на подносе |
| Направлять оружие на людей | Травма | Контроль ствола |

#### Контрольные вопросы:

- В какой последовательности проводится неполная разборка?

- Куда направлять ствол при разборке?

- Как проверить, нет ли патрона в патроннике?

- Какие детали требуют особой осторожности?

#### Итоги урока:

- АК - образец надежности и простоты

- Безопасность - абсолютный приоритет

- Нарушение правил безопасности - преступление