Контрольная проверка тормозов на железнодорожном транспорте

I. Введение

Безопасность передвижения на железнодорожном транспорте обеспечивается эффективностью тормозных систем. От своевременного обнаружения неисправности зависит жизнь пассажиров и сохранность груза. Поэтому контрольная проверка тормозов играет ключевую роль в обеспечении надежной работы железнодорожной инфраструктуры.

II. Теоретический раздел

Типичные неисправности тормозного оборудования:

Утечка воздуха из магистрали:

Причина: Повреждение прокладки, ослабленные соединения, повреждение корпуса компрессора.

Признаки: Медленное падение давления в резервуаре, наличие следов смазки на деталях.

Неполадки распределения воздуха:

Причина: Засоренность фильтров, попадание грязи внутрь клапанов.

Признаки: Нестабильное давление в магистралях, неравномерная реакция тормозов.

Заклинивание поршня главного цилиндра:

Причина: Загрязнение внутренней полости цилиндра маслом или водой.

Признаки: Неэффективное торможение, застревание педали тормоза.

Повреждения рабочей поверхности колодок:

Причина: Естественный износ, перегрев металла.

Признаки: Скрип, стук при торможении, увеличенный путь остановки.

Контрольная проверка тормозов (контрольная проба тормозов) на железнодорожном транспорте — это обязательная процедура, которая выполняется перед отправлением поезда, а также в определённых случаях в пути следования. Её осуществляют совместно работники локомотивного, вагонного или пассажирского хозяйства.

Цель контрольной проверки тормозов — убедиться, что тормоза каждого вагона в составе поезда функционируют должным образом и смогут обеспечить безопасное торможение в различных ситуациях.

Некоторые случаи, когда проводится проверка:

по заявлению машиниста, работников вагонного или пассажирского хозяйства;

на станциях с пунктами технического обслуживания (ПТО) или на промежуточной станции в случаях неудовлетворительного действия тормозов в пути следования.

Некоторые этапы контрольной проверки тормозов:

Подготовительные работы:

осмотр тормозной магистрали вдоль всего состава поезда, отсутствие повреждений рукавов, соединений и кранов;

проверка плотности тормозной сети — измерение падения давления в тормозной магистрали за определённый период времени, чтобы убедиться в отсутствии утечек воздуха;

подготовка к опробованию — установка тормозных башмаков под колёса локомотива (или хвостового вагона в зависимости от инструкций).

Полная проба тормозов (обычно выполняется перед отправлением):

зарядка тормозной магистрали — машинист заряжает её до установленного давления (обычно 5,0–5,5 кгс/см²);

торможение (первое торможение) — машинист снижает давление в тормозной магистрали на определённую величину (например, на 0,5–0,6 кгс/см²);

осмотр вагонов — осмотрщики вагонов (или другие назначенные работники) обходят состав поезда с обеих сторон и проверяют прижатие тормозных колодок к колёсам каждого вагона, выход штока тормозного цилиндра (должен соответствовать установленным нормам).

Сокращённая проба тормозов (может выполняться в пути следования) — проводится в случае отцепки или прицепки вагонов в пути следования, смены локомотива, после стоянки более 20 минут и в других случаях, предусмотренных инструкциями.

Результаты контрольной проверки фиксируются в специальном журнале (форма ТУ-152) и в справке об обеспечении поезда тормозами и их исправном действии (форма ВУ-45).

Нарушение порядка проведения контрольной проверки тормозов может привести к нарушению правил безопасности движения поездов. Например, не допускается постановка в поезда и отправление со станций формирования и оборота вагонов с неисправным тормозным оборудованием.

Контрольная проверка тормозов поезда

Общие положения

Контрольную проверку тормозов в поезде по заявлению машиниста, работников вагонного или пассажирского хозяйства выполняют на станциях с ПТО или на промежуточной станции в случаях неудовлетворительного действия тормозов в пути следования. Очередность и объем контрольной проверки тормозов проводящие ее работники определяют, исходя из причин, вызвавших необходимость проверки.

Контрольную проверку тормозов осуществляют совместно работники локомотивного, вагонного или пассажирского хозяйства на станциях и в пути следования поезда. При этом на станции проверяется техническое состояние тормозного оборудования поезда, в пути следования – эффективность действия автотормозов, плавность торможения и правильность управления тормозами машинистом в соответствии с данными кассеты регистрации (скоростемерной ленты).

По результатам контрольной проверки составляется акт.

О необходимости проведения контрольной проверки тормозов машинист поездного локомотива обязан заявить непосредственно поездному диспетчеру или через дежурного по станции.

Требование о проведении контрольной проверки тормозов записывается поездным диспетчером в журнал движения поездов с указанием времени поступления требования, номера поезда и фамилии машиниста.

С учетом профиля пути и обеспечения безопасности движения машинист и поездной диспетчер совместно определяют станцию, на которой будет проводиться контрольная проверка. Следование поезда до этой станции осуществляется на основе приказа поездного диспетчера, передаваемого машинисту по поездной радиосвязи.

Если до пункта проведения контрольной проверки тормозов поезду необходимо проследовать более одного перегона, то поездной диспетчер обязан передать всем попутным дежурным по станции регистрируемый приказ об особом режиме следования этого поезда.

Для организации проведения контрольной проверки тормозов поездной диспетчер вызывает причастных работников локомотивного, вагонного и пассажирского хозяйств, ревизорского аппарата.

Контрольная проверка тормозов поезда на станции

При контрольной проверке тормозов на станции необходимо проверить:

1) зарядное давление ТМ;

2) плотность тормозной сети поезда;

3) правильность включения режимов воздухораспределителей на грузовых вагонах, режимов торможения в соответствии с загрузкой вагона, горного и равнинного режимов – в соответствии с условиями профиля пути.

В пассажирском поезде следует проверить правильность включения длинносоставного и короткосоставного режимов в соответствии с количеством вагонов в составе, а также при пересылке пассажирских вагонов в грузовом поезде;

4) на вагонах в соответствии с действующими инструкциями исправность автоматических регуляторов грузовых режимов (авторежимов) и авторегуляторов рычажных передач, правильность установки композиционных и чугунных тормозных колодок в соответствии с положением валиков в отверстиях затяжек горизонтальных рычагов, величины выхода штоков ТЦ при полном служебном торможении, правильность регулировки рычажной передачи и состояние ручных тормозов.

Выполнить полное опробование тормозов, фиксируя при этом число тормозов, не пришедших в действие, или самопроизвольно отпустивших тормозов.

Воздухораспределитель пассажирского типа не должен самопроизвольно отпускать тормоза в течение не менее 5 минут. Воздухораспределитель грузового типа не должен самопроизвольно отпускать тормоза на равнинном режиме в течение не менее 5 минут, на горном режиме – не менее 10 минут.

На ТЦ вагона, имевшего заклинивание колесных пар, установить манометр и зарядить тормозную сеть грузового поезда до максимального давления, зафиксированного в пути следования, плюс 0,3 кгс/см2, если нет информации о величине завышения давления в ТМ в пути следования – до 6,5 кгс/см2, а пассажирского поезда – до 5,2 кгс/см2. Затем выполнить служебное торможение путем снижения давления в магистрали до 3,5 кгс/см2 и проверить у этого вагона давление в ТЦ по манометру, выход штока и прилегание колодок к колесам.

Давление в ТЦ грузовых вагонов при груженом режиме торможения должно быть не более 4,5 кгс/см2, на среднем – не более 3,5 кгс/см2, на порожнем – не более 2,0 кгс/см2, а в цилиндрах пассажирских вагонов – не более 4,3 кгс/см2.

Давление в ТЦ необходимо проверять по манометру также в случаях предположения неисправности авторежима на вагоне и пониженной эффективности автоматических тормозов поезда, если нет других явных причин снижения тормозной эффективности (например, по причине установки чугунных колодок вместо композиционных или несоответствия затяжки горизонтальных рычагов установленному типу колодок и положения валиков в отверстиях затяжек горизонтальных рычагов).

Замерить плотность питательной сети и ТМ локомотива, пределы давления в ГР, проверить темп перехода с повышенного на нормальное зарядное давление, стабильность поддержания давления в ТМ при поездном положении рукоятки управления поездным тормозом и в положении перекрыши после ступени торможения, действие автоматического тормоза локомотива.

После перевода рукоятки управления поездным тормозом из поездного положения в положение перекрыши с питанием ТМ завышение давления в ней не допускается.

После снижения давления в УР на 1,5 кгс/см2 служебным торможением и перевода рукоятки управления поездным тормозом в положение перекрыши, допускается завышение давления в ТМ не более чем на 0,3 кгс/см2 в течение 40 секунд (тормоза в поезде при этом не должны отпускать).

Проверить проходимость воздуха через блокировочные устройства усл.№ 367. Проходимость считается нормальной, если при нахождении рукоятки управления поездным тормозом в I (отпускном) положении и открытии концевого крана ТМ со стороны проверяемого блокировочного устройства и при начальном зарядном давлении не менее 8 кгс/см2, падение давления с 6 до 5 кгс/см2 в ГР объемом 1000 литров происходит за время не более 12 секунд.

При большем объеме ГР время должно быть пропорционально увеличено.

Выполнить первую ступень торможения с разрядкой УР на 0,5-0,6 кгс/см2, а затем отпуск автотормозов переводом рукоятки управления поездным тормозом в I положение: в пассажирском поезде – до зарядки УР установленным давлением, в грузовом поезде – до момента завышения давления на 0,3-0,5 кгс/см2 выше зарядного давления, с последующим переводом рукоятки в поездное положение. При этом время отпуска тормозов у контролируемых вагонов с заклиниванием колесных пар на равнинном режиме должно быть не более:

50 секунд – в грузовом поезде с числом осей до 200;

80 секунд – в грузовом поезде с числом осей более 200;

25 секунд – в пассажирском поезде с числом осей до 80;

40 секунд – в пассажирском поезде с числом осей более 80.

У вагонов с воздухораспределителями, включенными на горный режим, указанное время необходимо увеличить в 1,5 раза. Увеличенное время отпуска тормоза принимается во внимание как возможная причина заклинивания колесных пар, если приведение вагона в движение могло происходить до окончания отпуска тормозов.

Если после проверки воздухораспределителя на вагоне в поезде не выявлена неисправность, воздухораспределитель необходимо снять и определить неисправность на стенде в контрольном пункте тормозов. При снятии воздухораспределителя следует проверить чистоту сетки и фильтра на магистральном отводе воздухопровода.

Контрольная проверка тормозов поезда в пути следования

При контрольной проверке автотормозов и ЭПТ поезда в пути следования необходимо проверить действие тормозов при установленной ступени торможения с замером расстояния, проходимого поездом в тормозном режиме (со снижением скорости с 60 до 50 км/ч на площадке) или на спуске небольшой крутизны – до 0,004 ‰.

Для проверки фактического обеспечения поезда тормозным нажатием на 100 тонн веса состава, после повышения скорости до 60-80 км/ч необходимо выполнить экстренное торможение и по расстоянию пройденного пути от момента перемещения рукоятки управления поездным тормозом до полной остановки поезда необходимо определить реализуемое нажатие тормозных колодок на 100 тонн веса поезда.

До проверки реализуемого нажатия по пройденному тормозному пути при экстренном торможении с помощью номограмм следует выполнить предварительный подсчет расчетного нажатия колодок с учетом фактического состояния тормозного оборудования.

Грузовые вагоны с выходом штока ТЦ более 230 мм в расчетном нажатии не учитываются, при выходе штока более 180 до 230 мм расчетное нажатие принимается за 70% от нормативного нажатия.

Для чугунных колодок, установленных вместо композиционных колодок в грузовых вагонах, расчетное нажатие также принимается за 70% от нормативного нажатия.

При наличии авторежима расчетное нажатие принимается с учетом положения его вилки относительно корпуса.

Вопросы для закрепления материала:

Какие признаки указывают на возможное заклинивание поршня главного цилиндра?

Какой инструмент используется для диагностики состояния тормозной магистрали?

Что входит в перечень организационных моментов перед проведением испытаний?