Особенности управления тормозами зимой.

I. Введение

Зима предъявляет особые требования к управлению железнодорожным транспортом. Значительные колебания температуры окружающей среды влияют на состояние пути, ходовые части локомотива и тормозную систему. Важно учитывать особенности эксплуатации тормозов именно в этот сезон, чтобы обеспечить стабильное движение и минимизировать риски аварийных ситуаций.

II. Теоретический раздел

1. Характеристики зимнего периода, влияющие на эффективность торможения:

Низкие температуры: Приводят к снижению эластичности резины, замедлению реакций механизмов и ухудшению адгезии колес с поверхностью рельса.

Скользкость путей: Образование снежного покрова и гололеда увеличивает коэффициент скольжения колес, снижая эффективность тормозов.

Образование коррозии: Из-за повышенной влажности повышается коррозия деталей тормозной системы, особенно тех, что контактируют с атмосферой.

2. Особенности управления тормозами зимой:

Повышение числа контрольных проверок состояния тормозной магистрали и воздушного распределителя.

Использование вспомогательных устройств (например, песка), улучшающих сцепление колеса с рельсом.

Корректировка режимов отпускания и нагнетания воздуха в зависимости от погодных условий.

III. Практический раздел

Методы оптимизации процесса торможения зимой:

Контроль воздушной магистрали:

Постоянный мониторинг уровня давления в тормозной сети помогает избежать внезапных отказов.

Проведение тестового нажатия педали тормоза перед началом движения.

Повышение эффективности сцепления колес с рельсами:

Применение специального песочного раствора для улучшения сцепления колес.

Постепенное увеличение силы нажатия на тормозную педаль для снижения риска блокировки колес.

Правильная оценка ситуации на дороге:

Тщательное изучение маршрута и погодных условий перед поездкой.

Увеличение дистанции следования от впереди идущего состава.

Подготовка экипажа и техника:

Оперативное реагирование на изменения погодных условий.

Обучение персонала правилам действий в нестандартных ситуациях.

В зимний период торможение при проверке действия автотормозов выполнять путем снижения давления в УР в груженых грузовых поездах на 0,8-0,9 кгс/см2, в порожних - на 0,6-0,7 кгс/см2.

В пассажирских и моторвагонных поездах при проверке действия автотормозов в пути следования необходимо снижать давление в УР на 0,5-0,6 кгс/см2, а при проверке действия ЭПТ давление в ТЦ локомотива и головного вагона моторвагонного поезда должно быть 1,5-2,0 кгс/см2.

В пассажирских и моторвагонных поездах с композиционными тормозными колодками или дисковыми тормозами проверку действия автотормозов выполнять путем снижения давления в УР на 0,6-0,7 кгс/см2, а ЭПТ – при давлении в ТЦ локомотива или головного вагона моторвагонного поезда 2,0-2,5 кгс/см2.

При снегопадах, снежных заносах перед проверкой действия автотормозов поездов с композиционными тормозными колодками или дисковыми тормозами необходимо выполнять торможение для удаления снега и льда с поверхности трения колодок или накладок. Если такое торможение до проверки действия невозможно, то отсчет расстояния, проходимого поездом в процессе снижения скорости на 10 км/ч, или времени этого снижения следует выполнять с начала снижения скорости, но не позже проследования поездом расстояния 300 метров после начала торможения.

Время с момента перевода рукоятки поездного тормоза в положение отпуска до приведения грузового поезда в движение после его остановки должно быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с величинами, указанными в пункте 251 настоящей Инструкции.

При опробовании автотормозов первую ступень торможения необходимо выполнять путем снижения давления в УР в соответствии с пунктами 143, 148 настоящей Инструкции, а при температуре воздуха ниже минус 30оС на 0,8-0,9 кгс/см2 в грузовых поездах и на 0,5-0,6 кгс/см2 в пассажирских поездах нормальной длины.

При температуре воздуха ниже минус 40оС, а также при более высоких температурах, в условиях снегопадов, снежных заносов первую ступень торможения необходимо выполнять путем снижения давления в порожних грузовых поездах на 0,6-0,7 кгс/см2, а в остальных случаях – в соответствии с пунктом 376 настоящей Инструкции. Усиление торможения грузового поезда следует осуществлять ступенью торможения 0,5-1,0 кгс/см2.

На крутых затяжных спусках при снегопадах, снежных заносах первую ступень торможения в начале спуска в грузовых поездах следует выполнять путем снижения давления в ТМ на 1,0-1,2 кгс/см2, а в случае необходимости увеличить разрядку тормозной сети до полного служебного торможения.

В зимний период на участках с затяжными спусками, подверженных снежным заносам, разрешается с учетом опыта эксплуатации тормозов включать воздухораспределители грузовых вагонов, оборудованных композиционными колодками, на груженый режим при загрузке нетто более 10 тонн на ось. Такой порядок включения отражается в местной инструкции. Более того, должно быть предусмотрено включение режимов торможения воздухораспределителей после проследования участка с крутыми затяжными спусками до передачи вагонов на другой участок железной дороги.

Необходимо чаще проверять работу автотормозов в пути следования поезда и на станциях, производя ступень торможения. Такой же проверке следует подвергать и ЭПТ при ведении пассажирских и моторвагонных поездов. Время, по истечении которого должна выполняться проверка тормозов, указывается в местной инструкции.

При снегопаде, свежевыпавшем снеге, уровень которого превышает уровень головок рельсов, пурге, снежных заносах до торможения перед входом на станцию или перед следованием по спуску необходимо выполнять торможение для проверки работы автотормозов, если время следования поезда без торможения до этого превысило 20 минут.

При инее, гололеде, когда сила сцепления колесной пары с рельсами снижается, необходимо перед ступенью торможения более 1,0 кгс/см2 за 50-100 метров до начала торможения подать на рельсы песок до остановки поезда или окончания торможения.

Если при подходе к станциям и запрещающим сигналам после первой ступени торможения не получен достаточный тормозной эффект в поезде, то необходимо выполнить экстренное торможение.

IV. Закрепление материала

Таким образом, грамотное управление тормозами в зимний период требует учета всех перечисленных факторов и тщательной подготовки техники и персонала. Данный урок направлен на формирование необходимых компетенций у будущих сотрудников железнодорожного транспорта, обеспечивающих повышение безопасности пассажиров и грузов.

Вопросы для повторения и контроля усвоенных знаний:

- Перечислите основные трудности управления тормозами зимой.

- Чем вызвана необходимость регулярного мониторинга состояния тормозной магистрали?

- Зачем применяется песок при движении поезда в зимний период?

- Что включает в себя подготовка машиниста к движению зимой?

- Назовите способы повышения эффективности сцепления колес с рельсами.