Меры по обеспечению исправной работы тормозного оборудования в зимних условиях.

I. Теоретический раздел

Особенности эксплуатации тормозного оборудования зимой

Зимой эксплуатация железнодорожного транспорта сопровождается особыми условиями, обусловленными низкой температурой воздуха, наличием снега и льда на поверхности рельсов и элементов конструкции вагонов. Эти факторы оказывают влияние на работу тормозного оборудования и требуют специальных мер по поддержанию его исправности.

Основные проблемы зимнего периода:

Замерзание воздухораспределителей: Возникает вследствие конденсации влаги внутри воздушных магистралей и клапанов, приводящей к замерзанию механизмов.

Обледенение пневматической системы: Замораживание воды в трубопроводах вызывает образование ледяных пробок, препятствуя нормальной работе пневмосистемы.

Износ трущихся поверхностей: Мороз способствует увеличению коэффициента трения, что ускоряет износ деталей и повышает риск отказов.

Нарушение герметичности соединений: Низкая температура снижает эластичность резиновых уплотнений, увеличивая вероятность утечек сжатого воздуха.

II. Практический раздел

Основные меры профилактики

Для предотвращения проблем с тормозным оборудованием необходимо регулярно проводить профилактику и соблюдать ряд мероприятий:

Регулярная проверка состояния воздухораспределителя:

Контроль давления в магистральных линиях.

Проверка правильности срабатывания клапана экстренного торможения.

Удаление скопившейся влаги из ресивера:

Освобождение накопительных емкостей перед наступлением морозов предотвращает образование льда.

Использование противообледенительной жидкости:

Обработка металлических частей специальной жидкостью уменьшает вероятность образования ледяной корки.

Проведение визуального осмотра трубопроводов и соединительных узлов:

Регулярный осмотр позволяет выявить трещины, повреждения прокладок и уплотнителей.

Проверка работоспособности предохранительного устройства тормоза вагона:

Периодическое тестирование механизма предотвращает неожиданный выход из строя.

Для обеспечения исправной работы тормозного оборудования тепловоза в зимних условиях необходимо заблаговременно подготовить его к работе в этих условиях и обеспечить надлежащий уход в процессе эксплуатации. Это включает меры по техническому обслуживанию и правила эксплуатации, а также меры безопасности.

## Техническое обслуживание

Некоторые меры по техническому обслуживанию тормозного оборудования тепловоза в зимних условиях:

- На локомотивах в отстое при температуре воздуха ниже минус 30°С не допускать пуска компрессоров без предварительного разогрева масла в картерах.

- Периодически продувать влагосборники главных резервуаров при приёмке локомотива, после полного или сокращённого опробования тормозов, в пассажирском поезде — после отправления со станции, на первом перегоне, во время стоянки локомотива на промежуточных станциях.

- При заходе локомотива в депо и постановке его на ремонт или на прогрев удалять конденсат из главных резервуаров и влагосборников, продувать тормозную магистраль при I положении ручки крана машиниста путём последовательного открытия с двух сторон концевых кранов.

- Каждые 20 дней заправлять техническим глицерином питательную сеть локомотива из расчёта 200 грамм на секцию.

- При выявлении признаков замедленного отпуска тормозов локомотива, неисправности сигнализации отпуска тормозов эксплуатация локомотива до устранения замечаний запрещается.

## Эксплуатация

Некоторые правила эксплуатации тормозного оборудования тепловоза в зимних условиях:

- Не допускать обледенения деталей тормоза. Образовавшийся лёд на деталях автотормозов и рычажной передачи локомотива должен удаляться при первой возможности (стоянка на станции, на ПТО, в тупике и т. д.).

- При длительных стоянках поезда компрессоры не останавливать и не допускать снижения давления в главных резервуарах менее 6,8 кгс/см².

- При опробовании автотормозов в составе от станционной сети при температуре минус 35°С и ниже, если после полной зарядки тормозной магистрали и ступени торможения тормоза не пришли в действие, необходимо произвести несколько раз полное торможение и отпуск.

## Меры безопасности

Некоторые меры безопасности при обслуживании тормозного оборудования тепловоза в зимних условиях:

- Запрещено отогревать открытым огнём замёрзшие тормозные приборы и их узлы.

- На тепловозах, работающих на жидком топливе, применение открытого огня допускается только для отогревания в тормозной системе тех замёрзших мест, которые удалены не менее 2 метров от баков топлива, топливо- и маслоподающей арматуры, масло- и топливопроводов.

- Во всех случаях обнаружения неисправности тормоза на локомотиве и при невозможности её устранения машинист лично должен выключить тормоз, полностью выпустить воздух выпускными клапанами и проверить отход тормозных колодок от колёс. Неисправность тормозного оборудования должна быть устранена на ближайших станциях, где имеется депо или пункт технического обслуживания.

III. Заключение

Освоение методов профилактики и своевременное устранение дефектов позволяют значительно повысить надежность тормозного оборудования железнодорожных составов в сложных климатических условиях зимы. Это обеспечивает безопасность движения и предотвращение аварийных ситуаций.

IV. Вопросы для закрепления материала

- Какие основные проблемы возникают с тормозным оборудованием в зимнее время?

- Как предотвратить замерзание воздуха в магистралях?

5. Для чего необходима регулярная проверка состояния воздухораспределителя?

6. Почему важно удаление скопившейся влаги из ресивера?

7. Какие мероприятия проводятся для проверки работоспособности предохранительного устройства тормоза вагона?