Группа: ПМ-25-107

Дата: 22.01.2026

Тема: Лабораторное занятие №7. Определение электрической емкости конденсаторов

ЗАДАНИЕ

#### 1. Изучить теоретическое введение

#### 2. Оформить лабораторную работу (Дата, лабораторная работа № 7, тема, цель и оборудование)

#### 3. Заполнить таблицу через расчеты. Расчеты все записать под таблицу.

#### 4. Ответить на контрольные вопросы.

#### 5. Сделать вывод.

#### Лабораторное занятие №7.

#### Тема: Определение электрической емкости конденсаторов

Цель работы: Экспериментально изучить методы определения электрической емкости конденсаторов, закрепить понимание процессов заряда и разряда в RC-цепи.

Оборудование и материалы:

- Источник постоянного напряжения (БП) 0-12 В.

- Конденсаторы исследуемые (электролитический 100 мкФ, керамический 100 нФ) – 2 шт.

- Конденсатор образцовый (например, 47 мкФ ±5%) – 1 шт.

- Резисторы (постоянные, различные номиналы: 10 кОм, 100 кОм) – 2 шт.

- Магазин сопротивлений или набор резисторов (для моста).

- Мультиметр цифровой – 2 шт.

- Переключатель (ключ) – 1 шт.

- Секундомер (или ПК/смартфон с таймером).

- Соединительные провода, макетная плата.

- Для метода моста: Звуковой генератор, вольтметр переменного тока (или осциллограф).

1. Теоретическое введение

Электрическая ёмкость конденсатора – физическая величина, определяемая отношением заряда q на одной из обкладок к напряжению U между обкладками:

C=Uq​

Единица измерения – Фарад (Ф). 1 Ф – очень большая единица, на практике используют мкФ (10⁻⁶ Ф), нФ (10⁻⁹ Ф), пФ (10⁻¹² Ф).

В данной работе рассматриваются два практических метода измерения неизвестной емкости.

1.1. Метод разряда конденсатора через резистор (определение постоянной времени RC-цепи)

При разряде конденсатора емкостью CC, заряженного до напряжения U0U0​, через резистор сопротивлением RR, напряжение на нем убывает по экспоненциальному закону:

U(t)=U0​⋅e−τt​

где τ=R⋅C – постоянная времени RC-цепи.

Из этого закона следует, что за время t=τ напряжение убывает в e≈2.718 раз. Особенно удобно измерять время полуразряда t1/2​, за которое напряжение падает вдвое: U(t1/2​)=U0​/2.

Подставляя в формулу, получаем:

U0​​=U0​⋅e−τt1/2​​⇒

21​=e−τt1/2​​⇒

ln2=τt1/2​​

Следовательно,

τ=t1/2ln⁡2≈1.44⋅t1/2

Зная ττ и точно измеренное сопротивление RR, вычисляем емкость:

C=Rτ​

1.2. Метод мостовой схемы (сравнение с образцовой ёмкостью)

Для более точного измерения можно собрать емкостной мост переменного тока (мост Вина). В равновесии моста (при нулевой индикации на вольтметре переменного тока) отношение емкостей равно отношению сопротивлений:

​Cx​​=R1​R2​​

где C0– образцовая емкость, R1,R2– магазины сопротивлений. Отсюда:

Cx​=C0​⋅R1​R2​​

Этот метод более точен, но требует источника переменного напряжения (звукового генератора).

Заполнить таблицу

Таблица 1. Результаты измерений по методу разряда.

| № опыта | Исследуемый конденсатор | R, кОм | U0​, В | t1/2​, с (ср.) | τ≈1.44⋅t1/2​, с | C=τ/R, мкФ | Cном​, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 (электролит.) | 11 | 10.0 | 7 |  |  | 100 |
| 2 | C2 (керамический) | 16 | 10.0 | 9 |  |  | 0.1 (100 нФ) |
| 3 | С3 (бумажный) | 5 | 10.0 | 4 |  |  | 100 |

Контрольные вопросы

- Почему в методе разряда удобнее измерять время полуразряда, а не полного разряда?

- Как изменится график разряда конденсатора, если увеличить сопротивление резистора R в 2 раза? Если увеличить емкость C в 2 раза?

- Каковы основные источники погрешности в методе разряда? (Рассмотрите инструментальные и методические).

- Объясните принцип работы емкостного моста. Почему для его питания необходим источник переменного тока?

- Сравните результаты, полученные разными методами, с номинальными значениями емкостей. Объясните возможные расхождения.