Практическое занятие №11 Тема: Составление карты технологического процесса ремонта колесной пары

Цель занятия:

1.  Сформировать практические навыки разработки и оформления технологической документации (на примере технологической карты на ремонт колесной пары) в соответствии с требованиями ЕСТД (Единой системы технологической документации).

Теоретическая часть (краткое введение для студентов)

Технологическая карта (ТК) – это документ, содержащий описание последовательности операций, переходов, применяемых средств технологического оснащения, режимов работы, квалификации исполнителей и норм времени.

Основные виды ТК на ремонте:

Операционная – детально описывает одну операцию.

Маршрутная – описывает последовательность операций по всему технологическому маршруту (чаще используется для ремонта сложных узлов, включая колесную пару).

Исходные данные для составления ТК:

- Дефектовочная ведомость – перечень выявленных неисправностей конкретной колесной пары.

- Технические условия (ТУ) на ремонт – нормативный документ, определяющий допуски, методы восстановления, требования к качеству.

- Чертежи и спецификации колесной пары и ее компонентов.

- Оборудование и оснастка, имеющиеся в ремонтном депо.

Типовая последовательность ремонта колесной пары (основные этапы):

- Подготовительный этап: Очистка, мойка, дефектация.

- Разборка (если требуется): Снятие зубчатого колеса (редуктора), подшипников, элементов тормозной системы.

- Восстановление и ремонт:

  - Обточка и протяжка шеек оси.

  - Обточка катающихся поверхностей колес (без снятия с оси или на колесотокарном станке).

  - Наплавка и последующая обработка изношенных поверхностей.

  - Замена бандажа (напрессовка нового).

  - Ремонт или замена элементов.

- Сборка: Напрессовка подшипников, установка зубчатого колеса и т.д.

- Контроль и испытания: Измерение всех геометрических параметров, проверка на стенде, ультразвуковая дефектоскопия оси.

- Окраска и маркировка.

Практическая часть. Задание на занятие

Задача: Разработать фрагмент операционной технологической карты на операцию «Обточить катающиеся поверхности колес по кругу катания и гребню без выкатки колесной пары из-под тележки».

Исходные данные:

- Оборудование: Станок колесотокарный модели 1А983.

- Колесная пара: Грузового вагона, тип ЦНИИ-Х3-0.

- Дефект: Износ поверхности катания и гребня в пределах допустимого для обточки.

- Цель операции: Восстановить геометрический профиль поверхности катания и гребня до номинальных размеров, обеспечить требуемую шероховатость.

Пример фрагмента технологической карты (для раздачи студентам) для операции 10:

| № операции | Наименование и содержание операции, перехода | Оборудование, инструмент, оснастка | Режимы обработки | Норма времени, мин | Примечание, эскиз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | Обточить катающиеся поверхности колес | Станок колесотокарный 1А983. Резец проходной токарный, резец фасонный для гребня, шаблон профиля колеса, штангенциркуль. | Частота вращения: 10-12 об/мин. Подача: 0.3-0.5 мм/об. Глубина резания: черновое – до 3 мм, чистовое – 0.5 мм. | 180 | Приспособление: Центры станка. Контроль: Шаблоном профиля, штангенциркулем. |
|  | Установить и закрепить колесную пару в центрах станка. | Комплект ключей, устройство для выкатки. | – | (вкл. в 180) | Проверить надежность закрепления. |
|  | 1. Обточить поверхность катания черновым проходом. | Резец проходной, пластина Т5К10. | Глубина резания: 2-3 мм. | (вкл. в 180) | Снять основной припуск. |
|  | 2. Обточить поверхность катания чистовым проходом. | Резец проходной, пластина Т15К6. | Глубина резания: 0.5 мм. | (вкл. в 180) | Довести размер до чертежного. |
|  | 3. Обточить гребень колеса по профилю. | Резец фасонный для гребня. | Подача уменьшенная. | (вкл. в 180) | Обеспечить плавный переход к поверхности катания. |
|  | 4. Проверить профиль шаблоном, размеры – штангенциркулем. | Шаблон УК-1, штангенциркуль ШЦ-250. | – | (вкл. в 180) | Профиль должен плотно прилегать по всей длине контакта. |

Примечание: Норма времени 180 мин – примерная и должна быть взята из нормативных справочников (например, «Единые нормы времени на ремонт колесных пар»).

Индивидуальное задание для самостоятельной работы студентов

разработать ТК на одну из операций:

Вариант 1: Операция «Выполнить ультразвуковую дефектоскопию оси колесной пары».

Что нужно определить: Оборудование (дефектоскоп), методы контроля (П-образный, наклонный преобразователь), места установки датчиков, критерии браковки (наличие трещин), эскиз.

Вариант 2: Операция «Напрессовать буксовые подшипники на шейки оси».

Что нужно определить: Пресс (гидравлический), оправки, контрольный инструмент (индикатор часового типа), усилие запрессовки, температуру подогрева подшипника (если требуется), эскиз.

Вариант 3: Операция «Промыть и очистить колесную пару перед дефектацией».

Что нужно определить: Моечная машина или ручной инструмент (скребки, щетки), моющий раствор, режимы мойки (давление, температура), средства защиты.

Требования к выполнению:

- Оформить задание в виде таблицы (аналогично примеру).

- Указать не менее 3-х переходов внутри операции.

- Сделать условный эскиз или описать ключевые моменты в графе «Примечание».

Подведение итогов и контроль.

1.  Защита работ: Студент представляет разработанный фрагмент техкарты, обосновывает выбор операций и инструмента.

2.  Обсуждение и сравнение решений, выявление оптимальных вариантов.

Контрольные вопросы:

1. Какова роль технологической карты в процессе ремонта?

2. Чем отличается маршрутная карта от операционной?

3. Какие исходные данные необходимы технологу для разработки ТК?

4. Почему операцию обточки колес часто выполняют без выкатки из-под тележки?

5. Какие основные параметры контролируют у колесной пары после ремонта?