Практическое занятие №10 Тема: Составление карты технологического процесса ремонта экипажной части локомотива.

Цель занятия:

1.  Закрепить теоретические знания об устройстве и основных неисправностях экипажной части грузового (или пассажирского) локомотива (на примере тележек 2х- или 3х-осных локомотивов, например, ВЛ-80, 2ТЭ10, или современных серий).

2.  Сформировать практические навыки по разработке и оформлению основного технологического документа – операционной карты (карты технологического процесса) на ремонт узла.

3.  Научиться анализировать последовательность операций, подбирать необходимое оборудование, инструмент и оснастку, нормировать трудозатраты.

Материалы для студентов:

*   Бланки технологических карт (бумажные или электронные шаблоны).

*   Тетради для практических работ, ручки, карандаши.

*   Компьютеры с текстовым редактором (опционально, для продвинутого уровня).

Ход занятия

Ответить на вопросы письменно:

1.  Назовите основные узлы и детали экипажной части локомотива.

2.  Какие типовые неисправности возникают в экипажной части?

3.  Что такое технологический процесс ремонта? Из каких элементов он состоит?

4.  Какие виды технологической документации вы знаете?

5.  Какова роль технолога в организации ремонта?

Краткие пояснения:

Карта технологического процесса (операционная карта) – это документ, содержащий подробное описание всех операций по ремонту конкретной единицы (узла, детали) с указанием оборудования, инструмента, материалов, норм времени и квалификации исполнителя.

Структура карты: номер операции, ее наименование и содержание, технические требования и указания, оборудование и оснастка, норма времени, разряд работы, исполнитель.

Этапы разработки техпроцесса: разборка → дефектация → восстановление/замена деталей → сборка → испытание/регулировка.

Практическая часть

Составить фрагмент операционной карты технологического процесса ремонта экипажной части грузового электровоза.

Этапы выполнения задания:

1. Понятие и цель технологической карты (ТК).

ТК – это документ, содержащий полное и детальное описание процесса ремонта конкретной единицы или узла.

Цель: Обеспечение единого, качественного и безопасного выполнения работ.

2. Структура технологической карты.

Шапка: Наименование депо, участка, название карты, номер, дата, ФИО разработчика.

Основная часть (таблица):

№ операции: Последовательный номер.

Наименование операции и перехода: Подробное описание действий («Снять колпак буксы», «Проверить диаметр колеса по кругу катания»).

Оборудование, приспособления, инструмент: Специфичный перечень (тельфер, съемник, динамометрический ключ, штангенциркуль ШЦ-300).

Технические требования, указания и режимы: Нормативные параметры (момент затяжки, допустимый износ, зазор, марка смазки). Ссылки на чертежи.

Заключительная часть: Подписи ответственных лиц, дата введения.

Алгоритм составления ТК:

Шаг 1: Выбор объекта ремонта (узла).

Шаг 2: Анализ возможных дефектов и объемов работ.

Шаг 3: Определение последовательности операций (разборка, дефектация, восстановление/замена, сборка, контроль).

Шаг 4: Подбор необходимого оборудования и инструмента для каждой операции.

Шаг 5: Указание точных технических требований (размеры, моменты, допуски).

#### IV. Практическая часть

«Составить технологическую карту на операцию «Дефектация и ремонт колесной пары грузового электровоза» (или «Ремонт буксового узла», «Замена элементов рессорного подвешивания» – по выбору преподавателя)».

Этапы работы студентов:

1. Разбить общий процесс на логические операции (5-8 операций). Пример:

- Очистка и наружный осмотр.

- Измерение толщины обода и высоты гребня.

- Проверка размеров по кругу катания.

- Контроль состояния буксовых шеек (штаммов, биение).

- Оформление документации (браковочный акт).

- (Для ремонта) Наплавка гребня/обточка.

2. Для каждой операции подобрать инструмент (молоток, зубило, штангенциркуль, шаблон, микрометр, обдирочный станок).

3. Занести технические требования из предоставленных нормативных данных (напр., «Высота гребня не менее 28 мм», «Толщина обода не менее 33 мм»).

4. Начертить бланк карты.

5. Заполнение формы технологической карты,

Пример фрагмента технологической карты (для раздачи студентам) для операции 05:

| № операции | Наименование операции и перехода | Оборудование, приспособления, инструмент | Технические требования, указания и режимы |
| --- | --- | --- | --- |
| 05 | Измерение параметров колесной пары | Штангенциркуль ШЦ-III-300-0.1, шаблон колесный, микрометр МК-50 | Внимание! Замеры проводить в 4-х сечениях по кругу, с записью минимального значения. |
|  | 5.1. Измерение толщины обода | Штангенциркуль ШЦ-III-300-0.1 | Толщина не менее: 33 мм (для нового 45 мм) |
|  | 5.2. Измерение высоты гребня | Штангенциркуль, шаблон | Высота не менее: 28 мм, не более: 34 мм |
|  | 5.3. Проверка проката по кругу катания | Шаблон колесный | Предельный прокат: 8 мм |
|  | 5.4. Контроль состояния буксовой шейки | Микрометр МК-50, индикаторная стойка | Диаметр шейки: 180 (+0,052; -0,025) мм. Биение не более 0.05 мм. Отсутствие задиров, наклепов. |
| ... | ... | ... | ... |

Подведение итогов и контроль.

1.  Защита работ: Студент представляет разработанный фрагмент техкарты, обосновывает выбор операций и инструмента.

2.  Обсуждение и сравнение решений, выявление оптимальных вариантов.

3.  Контрольные вопросы:

- Почему важна строгая последовательность операций?

- К чему может привести отсутствие в карте информации о моменте затяжки болтов?

- Как технологическая карта влияет на безопасность труда?

Домашнее задание:

1. Усовершенствовать составленную карту, добавив 1-2 операции по контролю качества после ремонта.

2. Подготовиться к контрольному опросу по терминам.