## 111-112

## Лекция: «Сборка механизмов преобразования движения»

### 1. Введение

Механизмы преобразования движения — это устройства, преобразующие один вид движения в другой: вращательное в поступательное или наоборот. Они — ключевые элементы большинства машин и агрегатов.

Основные задачи сборки:

- обеспечение кинематической точности;

- достижение требуемой нагрузочной способности;

- минимизация потерь на трение;

- гарантия долговечности и надёжности работы.

### 2. Содержание учебного материала

#### 2.1. Классификация механизмов преобразования движения

По принципу передачи движения различают:

- передачи зацеплением (червячные, зубчатые, цепные, «винт — гайка»);

- передачи трением (фрикционные, ременные).

По характеру изменения скорости:

- с постоянным передаточным отношением;

- с переменным (регулируемым) передаточным отношением (вариаторы).

#### 2.2. Технология сборки червячных передач

Червячная передача состоит из червяка (винта) и червячного колеса. Обеспечивает большое передаточное отношение при компактных размерах.

Последовательность сборки:

- Установка и фиксация червяка на валу (контроль соосности).

- Монтаж подшипников червяка, регулировка осевого зазора.

- Установка червячного колеса на вал, проверка радиального биения.

- Совместная установка червяка и колеса в корпус, выверка межосевого расстояния.

- Регулировка зацепления (бокового зазора, пятна контакта).

- Фиксация положений, затяжка крепёжных элементов.

- Контроль качества сборки.

Контроль качества:

- пятно контакта (60 % по высоте зуба, 50–65 % по длине зуба);

- боковой зазор (измеряется щупом или свинцовой проволокой);

- радиальное биение (контролируется индикатором);

- плавность вращения (проверка от руки).

#### 2.3. Технология сборки фрикционных передач

Фрикционная передача работает за счёт сил трения между катками. Применяется для бесступенчатого регулирования скорости.

Особенности сборки:

- точная выверка параллельности осей валов;

- обеспечение заданного усилия прижатия катков;

- контроль соосности и отсутствия перекосов;

- проверка равномерности прилегания рабочих поверхностей.

Способы создания усилия прижатия:

- пружинные механизмы;

- гидравлические/пневматические цилиндры;

- регулировочные винты.

### 3. Оборудование, инструмент и приспособления

Основное оборудование:

- сборочные стенды и верстаки;

- прессы (гидравлические, пневматические);

- подъёмно-транспортные средства (тали, тельферы);

- станки для пригонки деталей (шлифовальные, притирочные).

Измерительный инструмент:

- индикаторы часового типа (0,01 мм);

- микрометры (0,01 мм);

- штангенциркули (0,1 мм);

- щупы для замеров зазоров;

- угольники, уровни;

- калибры-пробки и калибры-скобы.

Специальный инструмент:

- динамометрические ключи (контроль момента затяжки);

- съёмники для подшипников и шестерён;

- оправки для центровки валов;

- притирочные пасты (например, паста ГОИ);

- краски для проверки контакта зубьев.

Приспособления:

- установочные призмы;

- регулировочные прокладки и шайбы;

- компенсаторы (клинья, втулки);

- кондукторы для сверления и развёртывания.

### 4. Дефекты сборки и их устранение

#### 4.1. Дефекты червячных передач

- Износ зубьев червячного колеса/витков червяка:

  - причина: недостаточная смазка, перегрузка, загрязнение;

  - устранение: замена изношенных деталей, контроль смазки.

- Выкрашивание зубьев:

  - причина: ударные нагрузки, перегрев, некачественный материал;

  - устранение: замена колеса, оптимизация режимов работы.

- Задиры на поверхности зубьев:

  - причина: недостаток смазки, попадание абразивных частиц;

  - устранение: притирка, замена масла, очистка системы.

- Повышенный люфт червяка/колеса:

  - причина: износ подшипников, ослабление креплений;

  - устранение: замена подшипников, подтяжка крепежа.

- Неправильное пятно контакта:

  - причина: перекос осей, неверная регулировка;

  - устранение: выверка межосевого расстояния, приработка с пастой.

#### 4.2. Дефекты фрикционных передач

- Проскальзывание катков:

  - причина: недостаточное усилие прижатия, загрязнение поверхностей;

  - устранение: регулировка прижима, очистка рабочих поверхностей.

- Неравномерный износ катков:

  - причина: перекос валов, неравномерное прижатие;

  - устранение: выверка соосности, регулировка усилия.

- Перегрев передачи:

  - причина: избыточное трение, недостаточная смазка;

  - устранение: контроль смазки, снижение нагрузки.

- Вибрации и шумы:

  - причина: дисбаланс катков, люфт в подшипниках;

  - устранение: балансировка, замена подшипников.

#### 4.3. Общие методы устранения дефектов

- пригонка и притирка — для достижения точного контакта;

- регулировка зазоров — с помощью прокладок, шайб, винтов;

- замена изношенных деталей — подшипники, шестерни, уплотнители;

- контроль смазки — использование рекомендованных масел, очистка систем;

- выверка геометрии — проверка соосности, параллельности, перпендикулярности.

### 5. Заключение:

### Качественная сборка механизмов преобразования движения требует:

- строгого соблюдения технологической последовательности;

- применения точного измерительного инструмента;

- контроля ключевых параметров (зазоры, биения, контакт);

- своевременного выявления и устранения дефектов.

Контрольные вопросы:

- Перечислите основные этапы сборки червячной передачи.

- Какие инструменты применяются для контроля качества сборки?

- Назовите типичные дефекты фрикционных передач и способы их устранения.

- Почему важно контролировать пятно контакта в червячной передаче?

- Какие меры предотвращают перегрев фрикционной передачи?