## 109-110 Лекция: «Технология сборки червячных и фрикционных передач»

### 1. Введение

Передача вращения — ключевой элемент большинства механических систем. Червячные и фрикционные передачи широко применяются в машиностроении благодаря уникальным свойствам: возможности получения больших передаточных чисел, плавности хода, самоторможению и др. Грамотная сборка таких механизмов — залог их надёжной и долговечной работы.

### 2. Содержание учебного материала

#### 2.1. Червячные передачи: основы

- Определение. Червячная передача — механизм для передачи вращения между валами посредством винта (червяка) и сопряжённого с ним червячного колеса. Оси валов скрещиваются под углом 90∘.

- Типы:

  - по форме червяка: цилиндрические (с цилиндрическими червяками), глобоидные (с глобоидными червяками);

  - по направлению линии витка: с правым (предпочтительнее) и левым направлением;

  - по расположению червяка относительно колеса: с нижним, верхним и боковым червяками;

  - по профилю витка: архимедовы (ZA), эвольвентные (ZI), конволютные (ZN);

  - по числу витков: однозаходные и многозаходные.

- Материалы:

  - червяки: высокоуглеродистые или малоуглеродистые цементированные стали (У7, У8, Ст.50, 20Х, 18ХГТ, 20ХНЗА и др.);

  - червячные колёса (венцы): антифрикционные сплавы — бронзы (БрА9Ж4, БрОЮФ, БрОНФ), при малых скоростях — чугуны (СЧ15, СЧ20, СЧ25).

#### 2.2. Фрикционные передачи: основы

- Определение. Фрикционная передача — механизм, передающий движение за счёт сил трения между прижатыми друг к другу катками (колёсами).

- Типы:

  - по взаимному расположению валов: цилиндрические, конические, лобовые;

  - по условиям работы: открытые (без смазки), закрытые (в масляной ванне);

  - по возможности регулирования: нерегулируемые, регулируемые (вариаторы).

- Материалы катков: сталь, чугун, бронза, текстолит, резина, пластмассы. Важны сочетание материалов с разным коэффициентом трения и износостойкостью.

#### 2.3. Технология сборки червячных передач

Основные этапы:

- Подготовка деталей:

  - очистка и промывка (керосин, моющие растворы);

  - контроль геометрических параметров (диаметры, шаги, углы);

  - проверка твёрдости и качества поверхностей.

- Установка червяка:

  - монтаж на вал (прессовая посадка, шпоночное/шлицевое соединение);

  - установка в корпус с подшипниками;

  - выверка положения (горизонтальность, соосность).

- Установка червячного колеса:

  - посадка на вал (аналогично червяку);

  - регулировка осевого положения;

  - обеспечение необходимого зазора в зацеплении.

- Регулировка зацепления:

  - контроль межцентрового расстояния (калибровочные скалки, шаблоны);

  - проверка перпендикулярности осей (индикаторы, угольники);

  - регулировка бокового зазора («мёртвого хода») по углу поворота червяка;

  - контроль пятна контакта (окраска зубьев, пробное вращение).

- Фиксация и герметизация:

  - затяжка крепёжных элементов с заданным моментом;

  - установка уплотнений;

  - заливка смазки в корпус.

#### 2.4. Технология сборки фрикционных передач

Основные этапы:

- Подготовка катков:

  - очистка, обезжиривание;

  - контроль геометрии (диаметры, шероховатость);

  - проверка материала и твёрдости.

- Монтаж валов и подшипников:

  - установка валов в корпус;

  - монтаж подшипников, обеспечение свободного вращения.

- Установка катков:

  - посадка на валы (прессовая, шпоночная, шлицевая);

  - выверка параллельности/пересечения осей.

- Создание усилия прижатия:

  - для нерегулируемых передач: пружины, грузы, эксцентриковые механизмы;

  - для вариаторов: регулируемые приводы (гидравлика, механика).

- Регулировка и обкатка:

  - настройка усилия прижатия (контроль по моменту трения);

  - пробная обкатка на малых оборотах;

  - контроль нагрева и шума.

### 3. Оборудование, инструмент и приспособления

#### 3.1. Для червячных передач:

- Измерительный инструмент: микрометры, штангенциркули, индикаторы часового типа, калибровочные скалки, шаблоны, угломеры.

- Режущий инструмент: шаберы (плоские, трёхгранные) для пригонки, напильники, надфили.

- Монтажный инструмент: гаечные ключи, динамометрические ключи, молотки, выколотки, прессы.

- Приспособления: призмы, стойки, уровни, угольники, индикаторы с державками.

- Оборудование: прессы для посадки деталей, станки для шлифовки/полировки червяков, моечные машины.

### 4. Дефекты сборки и их устранение

#### 4.1. Червячные передачи:

- Неправильный боковой зазор:

  - Признаки: повышенный шум, нагрев, заклинивание.

  - Причины: ошибка при регулировке, износ подшипников.

  - Устранение: повторная регулировка зазора, замена подшипников.

- Несоосность осей:

  - Признаки: неравномерный износ зубьев, вибрация.

  - Причины: погрешность монтажа корпуса, деформация валов.

  - Устранение: выверка положения червяка/колеса, правка корпуса.

- Неправильное пятно контакта:

  - Признаки: локальный износ, перегрев.

  - Причины: перекос осей, дефект профиля зубьев.

  - Устранение: регулировка положения колеса, шабрение зубьев.

- Недостаточная смазка:

  - Признаки: перегрев, задиры.

  - Причины: низкий уровень масла, забиты каналы.

  - Устранение: долив/замена масла, прочистка системы смазки.

#### 4.2. Фрикционные передачи:

- Проскальзывание:

  - Признаки: потеря мощности, нагрев, износ катков.

  - Причины: недостаточное усилие прижатия, загрязнение поверхностей.

  - Устранение: увеличение усилия прижатия, очистка катков.

- Неравномерный износ:

  - Признаки: биение, шум.

  - Причины: перекосы валов, неоднородность материала.

  - Устранение: выверка валов, замена катков.

- Перегрев:

  - Признаки: запах гари, изменение цвета поверхностей.

  - Причины: избыточное усилие прижатия, отсутствие смазки (для закрытых передач).

  - Устранение: регулировка усилия, контроль смазки.

- Вибрация:

  - Признаки: дрожание, шум.

  - Причины: дисбаланс катков, люфт в подшипниках.

  - Устранение: балансировка катков, замена подшипников.

### 5. Заключение

Грамотная сборка червячных и фрикционных передач требует:

- точного соблюдения технологических карт;

- использования калиброванного инструмента;

- контроля геометрических параметров и усилий;

- тщательной регулировки зацепления/прижатия;

- обкатки и проверки работоспособности.

Ключевые принципы:

- чистота рабочих поверхностей;

- соответствие материалов и допусков;

- поэтапная проверка качества на всех этапах сборки.

Рекомендации:

- строго следовать инструкциям производителя;

- использовать только исправный инструмент;

- документировать результаты контроля.

### Тест «Технология сборки червячных и фрикционных передач»

### https://onlinetestpad.com/twjawfruhwaae