### Практическое занятие № 14

Тема: Составление карты технологического процесса ремонта тягового электродвигателя (ТЭД)

Цель занятия:
Сформировать у студентов навыки разработки технологической документации на ремонт ТЭД, закрепить знания о последовательности операций, применяемых методах и средствах ремонта, требованиях к качеству выполнения работ.

Задачи:

- Изучить структуру и правила оформления карты технологического процесса.

- Освоить методику разбивки ремонта ТЭД на операции и переходы.

- Научиться указывать в карте: оборудование, инструменты, материалы, нормы времени, технические требования и контролируемые параметры.

- Отработать навыки работы с нормативно-технической документацией (ПТЭ, руководствами по ремонту, ГОСТами).

Порядок проведения:

#### 1. Вводный инструктаж (15 мин)

- Проверка готовности группы, объявление темы и цели.

- Краткий опрос по теории:

  - основные узлы ТЭД и их функции;

  - виды ремонтов ТЭД (ТР-1, ТР-2, ТР-3, капитальный);

  - типичные неисправности и методы их устранения.

- Разбор структуры карты технологического процесса:

  - шапка (наименование операции, цех, код операции);

  - перечень переходов;

  - оборудование, оснастка, инструмент;

  - материалы и заготовки;

  - нормы времени (подготовительно-заключительное, оперативное, штучное);

  - технические требования и контроль качества;

  - подписи ответственных.

- Демонстрация образца заполненной карты (на примере одной операции ремонта ТЭД).

#### 2. Самостоятельная работа студентов (60 мин)

Задание: Составить карту технологического процесса для одной из операций ремонта ТЭД (по вариантам):

- Вариант 1: Разборка ТЭД (снятие подшипниковых щитов, выемка якоря).

- Вариант 2: Ремонт якоря (продорожка коллектора, пайка петушков, балансировка).

- Вариант 3: Ремонт остова (зачистка трещин, наплавка, проверка геометрии).

- Вариант 4: Сборка ТЭД (установка подшипниковых щитов, регулировка зазоров).

- Вариант 5: Испытания ТЭД после ремонта (проверка сопротивления изоляции, обкатка).

Этапы выполнения:

- Выбрать операцию по варианту.

- Определить последовательность переходов (не менее 5 переходов).

- Указать оборудование и инструмент (например: кран-балка, пресс, микрометр, мегомметр).

- Перечислить материалы (смазки, припои, изоляционные ленты и т. п.).

- Назначить нормы времени (ориентировочно, на основе аналогов).

- Записать технические требования (допуски, моменты затяжки, критерии приёмки).

- Указать методы контроля (визуальный, измерительный, испытательный).

- Оформить карту по стандарту (шапка, таблицы, подписи).

Рекомендации:

- Использовать руководства по ремонту ТЭД и ГОСТы для уточнения параметров.

- Для норм времени ориентироваться на типовые нормативы (при отсутствии точных данных — указать «по нормативам предприятия»).

- Технические требования оформлять чётко и однозначно (например: «Зазор между щёткой и обоймой щеткодержателя — 0,1–0,3 мм»).

#### 3. Заключительный инструктаж

- Проверка заполненных карт (выборочно).

- Разбор типичных ошибок.

- Обсуждение вопросов:

  - Как влияет качество заполнения карты на безопасность и надёжность ремонта?

  - Какие документы служат основанием для разработки карты?

- Подведение итогов, выставление оценок.

- Домашнее задание: Доработать карту с учётом замечаний, подготовить краткий отчёт (1–2 стр.) с обоснованием выбранных параметров.

Контрольные вопросы:

- Какие разделы обязательно включаются в карту технологического процесса?

- Как определяются нормы времени на операцию?

- Какие технические требования предъявляются к сборке подшипниковых щитов ТЭД?

- Какой документ является основным для разработки карты ремонта ТЭД?

- Каковы критерии приёмки ТЭД после капитального ремонта?