Практическое занятие №13. Составление карты технологического процесса ремонта автосцепки**

Тема занятия: Разработка технологической документации на ремонт узла. Составление карты технологического процесса (КТП) ремонта автосцепки.

Тип занятия: Практическое занятие (комбинированное: изучение технологии и разработка документации).

Материально-техническое оснащение

Для студентов:

- Рабочая тетрадь для практических занятий.

- Инструкция по ремонту автосцепного устройства (например, ИИ-В-6).

- Чертёж автосцепки СА-3 (сборочный и деталировка).

- Лист формата А3, карандаши, линейки, ластики (или шаблон карты в электронном виде на компьютере).

- Технические условия на ремонт (выдержки).

- Образцы инструментов: дефектоскопическая лупа, щупы, штангенциркуль, шаблоны для замера зева, износа гребня и т.д. (на демонстрационном столе).

Ход занятия:

1. Организационный момент

- Приветствие, проверка присутствующих.

- Объявление темы, целей и плана занятия.

Ответить письменно на вопросы:

1.  Назовите основные элементы автосцепки СА-3 (корпус, замок, замкодержатель, предохранитель, тяговый хомут и т.д.).

2.  Перечислите типичные неисправности автосцепки (износ зева, захватных гребней, трещины в корпусе, износ и поломка деталей замкового механизма, ослабление заклёпочных соединений).

3.  Какие способы ремонта применяются? (Замена, наплавка с последующей механической обработкой, клёпка, дефектоскопия).

4.  Что такое технологический процесс? Какие документы его описывают? (Операционные карты, карты технологического процесса, маршрутные карты).

3. Практическая работа:

Задание: Составить карту технологического процесса на ремонт корпуса автосцепки СА-3 при выявленном дефекте: «Износ захватных поверхностей зева (гребней) сверх допустимых размеров».

Этапы выполнения работы:

1.  Анализ исходных данных :

Изучить инструкцию по ремонту https://rostransnadzor.gov.ru/storage/МТУ%20ПО%20ДФО/ОАО%20РОССИЙСКИЕ%20ЖЕЛЕЗНЫЕ%20ДОРОГИ%20РАСПОРЯЖЕНИЕ.pdf  технические условия на допустимый износ и методы восстановления (наплавка, механическая обработка).

Изучить чертёж ( https://vmasshtabe.ru/transport/rzd/chertezh-avtostsepki-sa-3.html

Определить последовательность действий.

2.  Разработка содержания операций: Заполнить разделы КТП. Примерный план операций:

Операция 010. Дефектовка. Очистка, наружный осмотр, измерение износа зева шаблоном.

Операция 020. Подготовка к наплавке. Зачистка поверхностей, установка в наплавочное приспособление.

Операция 030. Наплавочная. Наплавка изношенных гребней (указать режимы условно).

Операция 040. Термическая. Отпуск для снятия напряжений (при необходимости).

Операция 050. Слесарно-механическая. Обдирка наплавленного металла, приближение к размерам.

Операция 060. Фрезерная. Обработка захватных поверхностей на горизонтально-фрезерном станке по шаблону до заданных размеров.

Операция 070. Контрольная. Проверка размеров, качества поверхности, дефектоскопия.

3.  Оформление карты: Аккуратно заполнить все графы шаблона, внести необходимые примечания, ссылки на чертёж и ТУ.

4. Подведение итогов.

Студент кратко представляет свою карту ТП (называет ключевые операции и применяемое оборудование).

Домашнее задание:

1.  Оформить карту технологического процесса в чистовом варианте в тетради для практических работ.

2.  Подготовить ответ на вопрос: «Какие особенности составления КТП для ремонта замкового механизма автосцепки по сравнению с ремонтом корпуса?».

Приложения к занятию:

Приложение 1. Шаблон Карты Технологического Процесса (фрагмент)

| № операции | Наименование и содержание операции | Оборудование, приспособления, инструмент | Норма времени, мин. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | Дефектовка корпуса автосцепки. 1. Очистить корпус от загрязнений. 2. Произвести наружный осмотр для выявления трещин, вмятин. 3. Измерить шаблоном №ХХХ размер «А» зева (расстояние между гребнями). 4. Измерить шаблоном №УУУ износ захватного гребня по радиусу «R». 5. Результаты измерений занести в дефектовочную ведомость. | Моечная машина, стеллаж, дефектоскопическая лупа, набор мерительных шаблонов, щупы. | 15 | Сравнить размеры с требованиями ТУ ХХ-ХХ-ХХ. При износе сверх нормы – направить на восстановление. |
| 020 | Подготовка к наплавке. 1. Зачистить изношенные поверхности гребней до металлического блеска. 2. Установить корпус в поворотное приспособление для наплавки. 3. Отрегулировать положение для обеспечения доступа к зеву. | Дробеструйный аппарат или шлифмашина, приспособление для наплавки ПН-1, грузоподъёмное устройство. | 20 | Обеспечить защиту не наплавляемых поверхностей. |
| ... | ... | ... | ... | ... |