# 23.01.2026									ТЭПС-24-203

Тема занятия: Ремонтное локомотивное депо

# Содержание

- Локомотиворемонтные предприятия

- Управление ремонтной работой СЛД

- Управление ремонтной работой ТЧР

- Система планово-предупредительных ремонтов

- Виды технического обслуживания и ремонта локомотивов

- Локомотиворемонтные предприятия

Локомотиворемонтные предприятия подразделяются на два вида: депо и заводы.

Локомотиворемонтные заводы входят в состав ОАО «Желдорреммаш» дочерней компании ОАО «РЖД» и размещаются на сети железных дорог с таким расчетом, чтобы обеспечивался минимальный пробег локомотивов из депо приписки в ремонт на завод.

ОАО «Желдорерммаш» образовано в 2009г на базе Дирекции по ремонту ТПС, в рамках структурной реформы на железнодорожном транспорте. 75% акций – две акции приобретены ООО «ТМХ-Сервис». В настоящее время ОАО «Желдорреммаш» входит в группу компании «ТМХ-Сервис» под управлением ООО «Локомотивные технологии».

Компания осуществляет следующие виды деятельности:

- ремонт локомотивов в объеме СР и КР;

- сервисное обслуживание от КР до КР;

- модернизация локомотивов с продлением срока службы (МЛП);

- ремонт узлов и агрегатов;

- разработка новых технологий ремонта;

- реализация комплексных проектов реконструкции и технического перевооружения;

- производство запасных частей.

Ремонтные локомотивные депо предоставляют услуги по ремонту и техническому обслуживанию локомотивов и подразделяются на:

- локомотиворемонтные депо (ТЧР);

- сервисные локомотивные депо (СЛД).

Локомотиворемонтные депо (ТЧР) предназначены для текущего и среднего ремонта тепловозов; локомотиворемонтные заводы для выполнения капитального ремонта локомотивов, их модернизации и изготовления запасных частей.

Локомотиворемонтные депо (ТЧР) находятся в подчинении дорожной Дирекции по ремонту тягового подвижного (ТПС). Дорожные Дирекции подчиняются Центральной дирекции по ремонту ТПС – филиала ОАО «РЖД».

Дирекция по ремонту ТПС контролирует:

- обслуживание и ремонт основных и дополнительных приборов безопасности, средств поездной и манёвровой радиосвязи;

- содержание зданий ТЧР, сооружений, технологического оборудования;

- соблюдение противопожарного режима, требований промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

Компания ООО «ТМХ-Сервис» создана в июне 2010г. и осуществляет полное сервисное обслуживание локомотивов ОАО «РЖД»: техническое обслуживание и ремонт.

Главная цель работы сервисной компании – обеспечение своевременного, качественного технического обслуживания, обеспечение надежности тягового подвижного состава в пути.

Для обеспечения производственного процесса ремонтные локомотивные депо располагают материально-технической (ремонтной) базой. Ремонтная база состоит из здания депо, специализированных мастерских с необходимым оборудованием, служебно-технических и бытовых помещений.

- Управление ремонтной работой СЛД

Задачами управления депо являются:

- обеспечение выполнения плана производства продукции по всем показателям;

- создание условий для непрерывного роста и технического совершенствования производства;

- снижение себестоимости и повышение качества продукции;

- воспитание и подготовка кадров.

Начальник локомотивного депо осуществляет руководство, ему в свою очередь подчинены заместители начальника депо по качеству и по ремонту, заместитель начальника по управлению персоналом и социальным вопросам, главный инженер, главный технолог, начальник технического отдела, начальник финансово-экономического отдела.

Заместитель начальника депо по качеству руководит группой по качеству ремонта, в которую входят ведущий инженер по качеству ремонта и инженеры групп.

Заместитель начальника депо по ремонту имеет в своем распоряжении цех ТР2, ТР1, ТО3, заготовительный цех. Каждый из этих цехов возглавляют старшие мастера и мастера, которым подчинены комплексные и специализированные бригады. В состав производственно-диспетчерской группы входят диспетчеры локомотивного депо.

Заместитель начальника по управлению персоналом и социальным вопросам отвечает за кадровое обеспечение работы депо и социальные вопросы.

Главный инженер имеет в своем распоряжении главного механика, главного техника, лабораторию, производственно- технический отдел. Главному механику починяются ремонтно-строительная группа, ремонтники оборудования, инструментальная группа.

Главный технолог осуществляет руководство технологами, контролирует их расстановку.

Начальник технического отдела

Начальник финансово-экономического отдела.

- Управление ремонтной работой ТЧР

Начальник депо осуществляет непосредственное руководство, ему в свою очередь подчинены инженер по зданиям и сооружениям, инженер по экологии, инженер по кадрам, инженер по метрологии, инженер по нормированию труда, экономист, а также производственные участки.

Производственная структура ТЧР:

участок по ремонту средств автоматики и приборов безопасности;

- участок по ремонту контрольно-измерительных приборов (КИП);

В работе цехов эксплуатации и ремонта существует взаимная связь. От качества ремонта зависит продолжительность пробега до следующего ремонта, а от эксплуатации локомотивов зависит, как скоро он встанет на ремонт. Все обнаруженные неисправности в ходе эксплуатации записываются в бортовой журнал форму ТУ-152, а при ремонте эти неисправности прочитывают и устраняют.

В цехах производственными процессами руководит мастер. На роль мастера назначаются лица, имеющие среднее специальное образование. От мастера зависит выполнение задач, стоящих перед трудовым коллективом. Также в цехе бригаду работников возглавляет бригадир, который, как правило, назначается из числа более опытных работников.

По ремонту локомотивов ведется учетно-отчетная документация:

- книга регистрации ремонтов;

- книга повреждений и неисправностей;

- журнал технического состояния локомотива;

- книга записи всех работ, выполненных на локомотиве;

- книга учета тормозного оборудования; книга учета бандажей КП;

- акт проверки технического состояния локомотива;

- акт приемки локомотива;

- квартальный отчет о наличии запаса и оборота важнейшего оборудования локомотива

Производственно-финансовый план депо состоит из следующих показателей:

- производственная программа, включающая объем эксплуатационной работы и программу деповского ремонта локомотивов;

- технико-производственные показатели и нормы - качественные показатели по использованию и ремонту локомотивов и нормы расхода топлива, электроэнергии, материальных и денежных затрат на единицу ремонта;

- план по труду, включающий показатели: производительность труда, численность работающих, фонд и среднюю месячную заработную плату работающих;

- план эксплуатационных расходов и себестоимость перевозов; расходы, размер ассигнований и взноса в бюджет, которые осуществляются через отделение дороги, размер нормируемых оборотных средств;

- план повышение эффективности производства, включающий организационно-технические мероприятия по научной организации труда и социальному развитию коллектива.

- Система планово-предупредительных ремонтов

В долголетней практике эксплуатации ТПС получила широкое распространение планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонтов локомотивов.

Планово-предупредительная система обеспечивает:

–	высокую безопасность движения поездов;

–	уменьшение числа случайных отказов и неисправностей;

–	фиксированный объем ремонтных работ;

–	плановость постановки в ремонт и прогнозирование их количества на любой эксплуатационный период;

–	возможность расчета рабочей силы для ремонтных работ;

–	возможность финансового планирования и т. д.

Проводимые научно-технические и практические работы все шире предлагают методы технической диагностики локомотивов.

Методы диагностики состояния основных узлов и агрегатов локомотивов позволяют определить как уже «больные» узлы, так и помогают предупредить о приближающемся аварийном состоянии узлов, что дает возможность осуществлять частичный, выборочный ремонт, а не обязательный вид ремонта в соответствии с Руководствами по ремонту локомотивов.

Диагностирование – это особый технологический процесс контроля, при котором находится уровень технического состояния и работоспособности оборудования локомотива без разборки и снятия агрегата.

При обычных методах ремонта большая часть времени затрачивается, как правило, на определение и поиск дефекта. Диагностические методы позволяют выяснить и сократить это время, следовательно, и время простоя локомотива в ремонте.

Отдельные диагностические работы (пост, позиция) могут включаться в обычные технологические процессы ремонта локомотивов.

- Виды технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО «РЖД»

В соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» №3р от 17 января 2005г. устанавливаются следующие виды планового технического обслуживания и ремонта локомотивов:

–	технические обслуживания ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5а, ТО-5б, ТО-5в; ТО-5г.

–	текущие ремонты ТР-1, ТР-2, ТР-3;

–	средний ремонт СР;

–	капитальный ремонт КР или капитальный ремонт по модернизации локомотивного парка МЛП.

Технические обслуживания ТО-1, ТО-2 и ТО-3 являются периодическими  и  предназначены для контроля технического состояния узлов и систем локомотива в целях предупреждения отказов в эксплуатации.

Постановка локомотивов на техническое обслуживание ТО-4, ТО-5а, ТО-5б, TO-5в, ТО-5г планируется по необходимости.

При производстве технического обслуживания ТО-1, ТО-2 (в пределах установленных норм продолжительности) локомотивы учитываются в эксплуатируемом парке. Локомотивы, поставленные на остальные виды технического обслуживания и ремонт, исключаются из эксплуатируемого парка и учитываются как неисправные.

Техническое обслуживание ТО-1 выполняется локомотивной бригадой при приемке-сдаче и экипировке локомотива, при остановках на железнодорожных станциях.

Техническое обслуживание ТО-2 выполняется, как правило, работниками пунктов технического обслуживания локомотивов (ПТОЛ).

Техническое обслуживание ТО-4 выполняется с целью поддержания профиля бандажей колесных пар в установленных пределах, а также выполняется обточка бандажей колесных пар без выкатки из-под локомотива.

Если обточка бандажей колесных пар совмещается с операциями по техническому обслуживанию ТО-3, текущему ремонту ТР-1 или ТР-2, локомотив на техническое обслуживание ТО-4 не зачисляется, а учитывается как находящийся на техническом обслуживании ТО-3 (текущем ремонте ТР-1, ТР-2) с обточкой.

Техническое обслуживание ТО-5а проводится с целью подготовки локомотива к постановке в запас или резерв железной дороги.

Техническое обслуживание ТО-5б проводится с целью подготовки локомотива к отправке в недействующем состоянии.

Техническое обслуживание ТО-5в проводится с целью подготовки к эксплуатации локомотива, прибывшего в недействующем состоянии, после постройки, после ремонта вне локомотивного депо приписки или после передислокации.

Техническое обслуживание ТО-5г проводится с целью подготовки локомотива к эксплуатации после содержания в запасе (резерве железной дороги). Технические обслуживания ТО-2–ТО-5, текущие и средние ремонты выполняются в ремонтных локомотивных депо (ТЧР).

Капитальный ремонт КР и модернизация локомотивного парка (МЛП) локомотивов выполняется на локомотиворемонтных заводах ОАО «РЖД» или в сторонних организациях, осуществляющих ремонт локомотивов.

Нормы периодичности технического обслуживания и ремонта локомотивов

Средние для ОАО «РЖД» нормы периодичности технического обслуживания и ремонта локомотивов приведены в таблицах.

Дифференцированные нормы периодичности ремонта для отдельных локомотивных депо или групп локомотивов с учетом местных условий профиля и плана пути, веса поездов и скоростей движения на участке обращения, протяжённости участка обращения, среднесуточного пробега локомотивов и др. – устанавливаются с отклонением не более 20 % от средних для ОАО «РЖД» норм.

Для локомотивов, использующихся для вождения пассажирских (в том числе пригородных) поездов, периодичность ТО-2 не должна превышать 48 ч.

Локомотивам, использующимся для вождения скоростных пассажирских поездов, техническое обслуживание ТО-2 необходимо производить каждый раз перед выдачей под поезд.

Текущий ремонт ТР-1 магистральных локомотивов, использующихся в грузовом и пассажирском движении, необходимо производить не реже одного раза в шесть месяцев (если техническое обслуживание ТО-3 не производится – не реже одного раза в три месяца), текущий ремонт ТР-2 – не реже одного раза в два года, текущий ремонт ТР-3 – не реже одного раза в четыре года, средний  ремонт – не реже одного раза в 8 лет, капитальный ремонт – не реже одного раза в 16 лет.

Техническое обслуживание и ремонт магистральных локомотивов, использующихся в грузовом и пассажирском движении со среднесуточным пробегом менее 300 км, допускается производить в соответствии с нормами периодичности, указанными в табл. 1.3 для магистральных локомотивов, использующихся на маневровой работе, в хозяйственном, вывозном и передаточном движении.

Независимо от периодичности технического обслуживания и ремонта параметры бандажей колесных пар должны измеряться не реже одного раза в 30 суток.

Нормы продолжительности и трудоёмкости технического обслуживания и ремонта локомотивов в локомотивных депо

Нормы продолжительности и трудоёмкости технического обслуживания и ремонта локомотивов устанавливаются начальником железной дороги дифференцированно по каждому локомотивному депо с учетом фактического уровня технологической оснащенности и других особенностей конкретного локомотивного депо на основании средних для ОАО «РЖД» норм продолжительности технического обслуживания и ремонта локомотивов, а также средних для ОАО «РЖД» норм трудоёмкости технического обслуживания и ремонта локомотивов и технически обоснованных норм времени, утверждаемых Дирекцией по ремонту тягового подвижного состава.

Для локомотивов с истекшим сроком службы устанавливается коэффициент увеличения норм трудоёмкости – 1,10.

Для локомотивов, эксплуатирующихся на увеличенных участках обращения в пределах нескольких железных дорог, устанавливается коэффициент увеличения норм трудоёмкости – 1,15.

Нормы продолжительности технического обслуживания ТО-2 локомотивов устанавливаются в следующих пределах:

–	для пассажирских локомотивов – не более 2 ч;

–	двухсекционных грузовых тепловозов – не более 1,2 ч;

–	трехсекционных локомотивов, а также электровозов ВЛ85 и ВЛ15 не более 1,5 ч;

–	четырехсекционных локомотивов – не более 2 ч;

–	остальных локомотивов – не более 1 ч.

Средние для ОАО «РЖД» нормы продолжительности технического обслуживания ТО-3 и планового ремонта локомотивов в условиях локомотивных депо приведены в таблице.

Средняя для ОАО «РЖД» норма продолжительности технического обслуживания ТО-4 для станков типа А-41 составляет 1,2 ч на каждую обтачиваемую колесную пару, для станков типа КЖ-20 – 2,0 ч на каждую колесную пару. Для станков других типов норма продолжительности технического обслуживания ТО-4 устанавливается в соответствии с документацией на станок.

Дифференцированные нормы продолжительности технического обслуживания и ремонта локомотивов для локомотивных депо устанавливаются по согласованию с  Дирекцией  по ремонту тягового подвижного состава с отклонением не более 30% от средних для ОАО «РЖД» норм, указанных в таблице.

Если с техническим обслуживанием  ТО-3, текущим ремонтом ТР-1 или ТР-2 совмещается обточка бандажей колесных пар, необходимо норму продолжительности технического обслуживания (текущего ремонта) увеличивать с учетом нормы продолжительности технического обслуживания ТО-4.

При проведении вибродиагностики подшипников качения колёсномоторных блоков норма продолжительности технического обслуживания или ремонта увеличивается до 0,5 ч на каждый колёсно-моторный блок.

При проведении операций по диагностике других узлов норма продолжительности технического обслуживания или ремонта локомотивов увеличивается в соответствии с документацией на применяемое диагностическое оборудование.

Контрольные вопросы

- Перечислите виды депо и их основные функции.

- Опишите структуру управления ТЧР и СЛД.

- Перечислите функции ООО «ТМХ-Сервис.

- Перечислите направления деятельности Дирекции по ремонту ТПС.

- Какая система технического обслуживания и ремонта локомотивов применяется на Российских железных дорогах?

- Какие виды технического обслуживания и ремонта локомотивов применяется на Российских железных дорогах?

- Какие нормы периодичности технического обслуживания и ремонта отечественных электровозов?

- Какие нормы периодичности технического обслуживания и ремонта магистральных тепловозов, использующихся в грузовом и пассажирском движении?

- Какие нормы периодичности технического обслуживания и ремонта маневровых локомотивов?

- Какие нормы продолжительности технического обслуживания и ремонта отечественных локомотивов?

- Какие нормы продолжительности на обточку одной колесной пары установлены для станков А-41 и КЖ-20 при проведении технического обслуживания ТО-4?

- На сколько часов увеличивается продолжительность технического обслуживания и ремонта локомотивов при проведении вибродиагностики подшипников качения колёсно-моторных блоков?

Литература

  - Хасин Л.Ф., Матвеев В.Н. Экономика, организация и управление локомотивным хозяйством: Учебник. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2002. – стр. 136 – 168

  - Зубович О.А., Липина О.Ю., Петухов И.В. Организация работы и управление подразделением организации: учебник. – М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2017. – стр.132 - 141