Отчёт-реферат по практической работе

«Диагностика технического состояния электромашинного преобразователя: выявление неисправностей, определение условий дальнейшей эксплуатации»
(с ориентацией на самостоятельное формулирование выводов студентами)

1. Введение

Цель работы: сформировать у студентов практические навыки комплексной диагностики электромашинных преобразователей (ЭМП) — от сбора исходных данных до выработки обоснованных решений о дальнейшей эксплуатации.

Задачи для студентов:

- изучить типовые неисправности ЭМП и их внешние проявления;

- освоить методы инструментальной диагностики (электрические, тепловые, вибрационные);

- научиться анализировать диагностические данные и выявлять скрытые дефекты;

- оценить остаточный ресурс и условия безопасной эксплуатации;

- сформулировать рекомендации по ремонту/замене/продолжению эксплуатации.

Объект исследования: электромашинные преобразователи тягового подвижного состава (на примере ВИП-4000, М-ОПП-4000, фазорасщепителей).

Методы исследования (для самостоятельного освоения):

- визуальный осмотр и проверка состояния узлов;

- измерение электрических параметров (токи, напряжения, сопротивления);

- тепловизионный контроль;

- вибрационная диагностика;

- анализ осциллограмм и логов систем управления;

- расчётные оценки остаточного ресурса.

2. Теоретическая часть (для самостоятельного изучения)

2.1. Типовые неисправности ЭМП

Студентам предлагается самостоятельно систематизировать неисправности по группам:

- Электрические:

  - пробой изоляции обмоток;

  - межвитковые замыкания;

  - обрыв цепей;

  - искрение и подгары контактов;

  - перегрев полупроводниковых элементов.

- Механические:

  - износ подшипников;

  - дисбаланс ротора;

  - ослабление креплений;

  - трещины в корпусах.

- Тепловые:

  - локальные перегревы;

  - нарушение охлаждения (засорение радиаторов, отказ вентиляторов);

  - термическая деградация изоляции.

- Электронные:

  - сбои в системах управления;

  - отказы датчиков;

  - помехи в цепях обратной связи.

Задание: составить таблицу «Неисправность → Признак → Метод выявления» для 5–7 типовых случаев.

2.2. Методы диагностики

Ключевые методы:

- Визуальный осмотр — выявление следов перегрева, коррозии, механических повреждений.

- Измерение сопротивления изоляции (мегаомметром) — оценка состояния диэлектриков.

- Контроль токов и напряжений (токовые клещи, мультиметры) — выявление асимметрии, перегрузок.

- Тепловизионная съёмка — обнаружение локальных перегревов.

- Вибрационный анализ — диагностика подшипников, дисбаланса.

- Осциллографирование — анализ формы сигналов, гармоник, коммутационных процессов.

- Логирование параметров — отслеживание динамики изменений (температура, ток, частота).

Задание: для каждого метода указать:

- оборудование, необходимое для проведения;

- измеряемые параметры;

- критерии оценки (нормы, допуски).

4. Методические указания по анализу и выводам

Студентам рекомендуется:

- Проанализировать влияние неисправностей на безопасность и надёжность электровоза.

- Сформулировать обоснованные выводы по следующим вопросам:

  - Каковы риски дальнейшей эксплуатации без ремонта?

  - Какие методы диагностики наиболее информативны для данного типа ЭМП?

  - Какие меры позволят продлить ресурс ЭМП?

5. Форма отчётности

Отчёт должен содержать:

- Титульный лист с указанием темы, ФИО студента, группы, даты.

- (можно в тетради)

- Цель и задачи работы.

- Заполненные таблицы и схемы

- Самостоятельные выводы (не менее 5 пунктов, отражающих ключевые наблюдения и обобщения).

- Список использованных источников (ГОСТы, техническая документация, статьи).

7. Рекомендуемая литература и ресурсы

- ГОСТ Р 55134–2012, ГОСТ 33727–2016 (нормы диагностики ЭМП).

- Техническая документация на ВИП-4000, М-ОПП-4000, фазорасщепители.

- Руководства по эксплуатации тяговых преобразователей ОАО «Трансмашхолдинг».

- Материалы конференций по диагностике электроподвижного состава (2020–2025 гг.).

- Программные средства для анализа осциллограмм (MATLAB, PSCAD, Excel).

- Электронные базы данных по отказам и ремонтам электровозов (доступ через вуз/предприятие).