Отчёт-реферат по практической работе

«Техническое обслуживание электрической машины постоянного и переменного тока»
(теоретическое выполнение без использования реального оборудования)

1. Цель работы

Изучить:

- типовой перечень операций технического обслуживания (ТО) электрических машин постоянного и переменного тока;

- методику контроля ключевых параметров;

- признаки типовых неисправностей и способы их выявления;

- порядок документирования результатов ТО.

Сформировать навыки анализа состояния машин по расчётным и нормативным данным, а также самостоятельного формулирования выводов о пригодности к эксплуатации.

2. Теоретическая база

2.1. Особенности машин

- Машина постоянного тока (ДПТ): имеет якорь с коллектором, щёточный аппарат, обмотки возбуждения. Характерны проблемы: износ коллектора и щёток, витковые замыкания в обмотках, разбалансировка ротора.

- Асинхронная машина переменного тока (АД): трёхфазная обмотка статора, короткозамкнутый или фазный ротор. Типичные неисправности: перегрев обмоток, износ подшипников, несимметрия фазных токов, ослабление прессовки сердечника.

2.2. Задачи ТО

- предупреждение отказов за счёт своевременного выявления дефектов;

- поддержание параметров в пределах норм ПУЭ и ГОСТ;

- продление ресурса оборудования;

- снижение затрат на внеплановые ремонты.

2.3. Основные нормы и документы

- ПУЭ (Правила устройства электроустановок);

- ГОСТ 183-74 «Машины электрические вращающиеся. Общие технические условия»;

- заводские инструкции по эксплуатации;

- локальные регламенты предприятия (графики ТО, карты проверок).

3. Порядок теоретического выполнения ТО

Шаг 1. Внешний осмотр (виртуально по описанию/схеме)

- Проверить целостность корпуса, крепёжных элементов, защитных кожухов.

- Оценить состояние клеммных коробок, выводов, изоляторов.

- Выявить следы перегрева, подтёков смазки, механических повреждений.

- Зафиксировать наличие маркировки и предупредительных знаков.

Шаг 2. Проверка механической части (по нормативным критериям)

- Люфты ротора: радиальный и осевой (допустимые значения по ГОСТ/паспорту).

- Подшипники: шум, вибрация, температура (нормы по ПУЭ).

- Коллектор (для ДПТ): высота пластин, состояние миканитовых прокладок, отсутствие выгорания.

- Щёточный аппарат (для ДПТ): нажатие щёток, износ, контакт с коллектором.

- Вентиляция: чистота каналов, работа вентиляторов.

Шаг 3. Электрические проверки (по расчётным и паспортным данным)

- Сопротивление обмоток постоянному току: сравнение с номиналом (допустимое отклонение ±5 %).

- Сопротивление изоляции (мегаомметром):

  - между обмотками и корпусом: ≥ 0,5 МОм (для напряжения до 1 кВ);

  - между фазами: равенство значений.

- Прозвонка цепей: отсутствие обрывов, корректность маркировки.

- Ток холостого хода: не более 1,2·I<sub>ном</sub>.

- Частота вращения (для ДПТ и АД): отклонение не более ±3 % от номинала.

Шаг 4. Анализ режимов работы (по типовым характеристикам)

- Нагрев: сравнение с допустимыми температурами по классу изоляции.

- Вибрация: нормы по ГОСТ (мм/с или мкм).

- Шумовой фон: отсутствие стуков, скрежета, неравномерного гудения.

- Симметрия токов (для АД): разность фазных токов не более 5 %.

Шаг 5. Документирование

- Сформулировать предварительные выводы и рекомендации.

4. Исходные данные для анализа (условные примеры)

Машина 1: ДПТ параллельного возбуждения

- Номинальная мощность: 5 кВт.

- Напряжение: 220 В.

- Ток якоря: 25 А.

- Частота вращения: 1500 об/мин.

- Сопротивление изоляции: паспортное ≥ 1 МОм.

Машина 2: АД с короткозамкнутым ротором

- Номинальная мощность: 7,5 кВт.

- Напряжение: 380 В (3ф).

- Номинальный ток: 15 А.

- Частота вращения: 1460 об/мин.

- Сопротивление изоляции: паспортное ≥ 1 МОм.

6. Анализ результатов и предполагаемые дефекты

ДПТ:

- Сопротивление обмотки якоря незначительно превышает номинал (на 2,5 %), что может указывать на нагрев или начало старения изоляции.

- Радиальный люфт близок к пределу (0,18 мм из 0,2 мм), требуется контроль через 1 месяц.

- Температура корпуса в норме, вибрация допустима.

АД:

- Сопротивления обмоток и изоляции в норме.

- Осевой люфт 0,35 мм (из 0,5 мм) — запас достаточный.

- Ток холостого хода в пределах нормы, но близок к верхнему порогу (3,2 А из 3,6 А).

- Вибрация 2,3 мм/с (из 2,8 мм/с) — тенденция к росту, нужен мониторинг.

7. Выводы (шаблоны для самостоятельного заполнения)

При формулировании выводов ответьте на вопросы:

- Соответствие параметров нормам:

  - Какие параметры находятся в допустимых пределах?

  - Какие отклонения выявлены и насколько они критичны?

- Механическая часть:

  - Есть ли признаки износа подшипников, коллектора, щёток?

  - Соответствуют ли люфты ротора нормативам?

- Электрическая часть:

  - Гарантирует ли сопротивление изоляции безопасную эксплуатацию?

  - Есть ли признаки витковых замыканий или обрывов?

- Режимы работы:

  - Как ведут себя ток, частота вращения, температура и вибрация?

  - Требуется ли регулировка (например, положения щёток)?

- Рекомендации:

  - Можно ли эксплуатировать машины без ремонта?

  - Какие дефекты требуют устранения в ближайшее время?

  - Каков предполагаемый срок до следующего ТО?