Изучить лекцию, ответить на контрольные вопросы, пройти тест.

Лекция №1-4 Физические основы полупроводниковых приборов.

Для студентов-заочников специальности: 23.05.05 "Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог".

Введение. Электропроводность полупроводников. P-n-переход.

Цель лекции: Сформировать понимание физических принципов работы полупроводниковых приборов и их ключевой роли в системах современного подвижного состава (электровозов, тепловозов, электропоездов, систем управления и безопасности).

Введение.

Полупроводниковые приборы — это "мозг" и "нервная система" современного подвижного состава. Без них невозможна работа:

- Силовых преобразователей: Выпрямители и инверторы на электровозах переменного тока, системы управления тяговыми двигателями.

- Систем автоматики и безопасности Устройства автоматической локомотивной сигнализации (АЛС), системы автоведения, контроля бдительности машиниста.

- Цепей управления: Блоки реле и контроллеры, построенные на полупроводниковых ключах.

- Источников вторичного электропитания: Бортовые преобразователи (+5В, +24В) для питания микропроцессорной и релейной аппаратуры.

- Датчиковой аппаратуры: Датчики скорости, давления, температуры, построенные на полупроводниковых элементах.

Знать физические основы — значит уметь:

1.  Понимать принципиальные схемы оборудования.

2.  Правильно диагностировать неисправности (например, отличить пробой диода от обрыва).

3.  Выбирать аналоги для замены.

4.  Осознанно соблюдать правила ТБ при работе с полупроводниковыми устройствами (чувствительность к перегреву, статическому электричеству).

2. Электропроводность полупроводников. От кристалла к прибору.

Полупроводники (кремний Si, германий Ge) — материалы, чья электропроводность находится между проводниками и диэлектриками и управляемо зависит от внешних факторов (температура, освещение, примеси).

2.1. Собственная проводимость.

- При температуре абсолютного нуля — диэлектрик. Все валентные электроны связаны.

- При нагреве возникают пары носителей заряда: свободный электрон (n-носитель) и дырка (p-носитель) — вакантное место, куда может перейти соседний электрон. Дырка ведет себя как положительный заряд.

2.2. Примесная проводимость — основа электроники.

Мы можем кардинально изменить свойства, вводя примеси.

- Донорная примесь (фосфор P, мышьяк As). Лишний электрон слабо связан с атомом. При нагреве он легко отрывается.

Результат: Преобладают свободные электроны.

Тип проводимости: электронная (n-тип). Основные носители — электроны, неосновные — дырки.

- Акцепторная примесь (бор B, индий In). Не хватает электрона, образуется "вакансия" — дырка.

Результат: Преобладают «дырки».

Тип проводимости: дырочная (p-тип). Основные носители — дырки, неосновные — электроны.

В чистом виде полупроводники почти не применяются. Вся электроника построена на управляемом соединении областей n- и p-типа

3. P-n-переход. Главный "строительный блок" полупроводниковой техники.

P-n-переход — это область контакта двух полупроводников с разным типом проводимости. Это нелинейный элемент, обладающий вентильным (односторонним) свойством.

3.1. Образование запирающего слоя (без внешнего напряжения).

- Из-за разной концентрации носители диффундируют: электроны из n-области → в p-область, дырки из p-области → в n-область.

- На границе они рекомбинируют (встречаются и нейтрализуются).

- Образуется область, обедненная свободными носителями — запирающий слой или слой пространственного заряда. В нем возникает контактная разность потенциалов (барьер), которая препятствует дальнейшей диффузии.

Равновесие установлено.

3.2. Свойства p-n-перехода при подаче внешнего напряжения.

- Прямое включение (+ на p-область, - на n-область).

- Внешнее поле направлено против контактного поля.

- Барьер снижается, толщина запирающего слоя уменьшается.

- Основные носители (дырки из p-области и электроны из n-области) инжектируются через переход, создавая большой прямой ток (Iпр).

Состояние: ПРОВОДИТ.Падение напряжения мало (0.3-1.2 В).

Обратное включение (+ на n-область, - на p-область).

Внешнее поле совпадает с контактным полем.

Барьер увеличивается, толщина запирающего слоя растет.

Основные носители оттягиваются от перехода. Через переход протекает лишь малый ток неосновных носителей — обратный ток (Iобр).

Состояние: ЗАКРЫТ (заперт). Сопротивление велико.

Вольт-амперная характеристика (ВАХ) p-n-перехода — наглядно демонстрирует его нелинейность.

Место для схемы ВАХ p-n-перехода с обозначением областей прямого, обратного тока и пробоя)

4. Прямая связь с подвижным составом: Диод — прибор на основе одного p-n-перехода.

Самый простой прибор. Устройство: анод (p-область), катод (n-область).Принцип действия: вентильное свойство p-n-перехода.

Где встречается в вашей профессии:

1.  Силовые выпрямительные диоды: Преобразование переменного тока контактной сети (~25 кВ) в постоянный для тяговых двигателей электровозов ВЛ10, ВЛ80.

2.  Выпрямительные мосты бортовых генераторов тепловозов для зарядки аккумуляторных батарей.

3.  Защитные диоды (супрессоры, TVS-диоды): Защита микропроцессорной аппаратуры (например, систем АЛС, КЛУБ) от всплесков напряжения в бортовой сети.

4.  Диоды в схемах возбуждения тяговых генераторов для управления током.

Практический вывод: Прямое включение диода — низкое сопротивление, обратное — высокое сопротивление (на шкале мультиметра "прозвонка"). Это основа быстрой проверки в депо.

5. Заключение и задание для самостоятельной работы

P-n-переход — это фундаментальный физический принцип, лежащий в основе работы диодов, транзисторов, тиристоров, которые, в свою очередь, являются базой для силовой и управляющей электроники локомотива.

Ответить на вопросы

1.  Объясните, почему полупроводниковый диод нельзя просто заменить медным перемычкой в выпрямительном блоке генератора тепловоза?

2.  Представьте, что в силовом выпрямительном блоке электровоза "пробит" один диод (короткое замыкание). К каким последствиям для работы выпрямителя это может привести?

3.  Найдите в интернете принципиальную схему цепи заряда аккумуляторной батареи любого тепловоза (например, ТЭМ2, ЧМЭ3). Обозначьте на ней диоды и определите их роль.

Пройти тест по ссылке: https://onlinetestpad.com/k6c7uzzykrcrk

Литература для студентов:

1.  Г.И. Петров. Электрооборудование локомотивов. – М., Транспорт.

2.  Е.А. Киреев. Электроника и микропроцессорная техника. – М., Академия.

3.  Справочник по полупроводниковым приборам (например, издательство "Додэка").