Отчёт-реферат по практической работе

«Исследование схемы расположения тормозного оборудования на подвижном составе (грузовом электровозе)»

1. Введение

Актуальность работы. Тормозная система — ключевой элемент безопасности железнодорожного подвижного состава. Понимание её устройства и принципов работы необходимо для будущих специалистов в области эксплуатации и ремонта локомотивов.

Цель работы: изучить схему расположения и взаимодействие элементов тормозного оборудования грузового электровоза, сформировать целостное представление о функционировании пневматической тормозной системы.

Задачи исследования:

- проанализировать структурную схему тормозного оборудования;

- определить назначение и пространственное расположение основных узлов;

- изучить принципы работы системы в различных эксплуатационных режимах;

- отработать навыки чтения технических схем и документации.

Объект исследования: пневматическая тормозная система грузового электровоза (на примере модели ВЛ-10).

Методы исследования:

- анализ технической документации и принципиальных схем;

- систематизация информации по функциональным группам оборудования;

- моделирование рабочих процессов на основе описательных данных;

- сравнительный анализ режимов работы системы.

2. Общая характеристика тормозной системы

Тормозная система электровоза ВЛ10 — автоматическая, пневматическая, с возможностью вспомогательного и ручного торможения.

Основные параметры:

- рабочее давление в системе: 0,75–0,90 МПа (7,5–9,0 кгс/см2);

- объём главных резервуаров: 3×250 л;

- диаметр тормозных цилиндров: 356 мм (14′′);

- ход поршня ТЦ: 100–125 мм.

Ключевые функции:

- контролируемое снижение скорости и остановка поезда;

- поддержание заданного тормозного усилия;

- аварийное торможение при разрыве поезда или падении давления;

- удержание состава на уклоне (ручной тормоз).

3. Структурные группы тормозного оборудования

Тормозное оборудование классифицируется по функциональному назначению:

- Приборы питания (генерация и накопление воздуха):

  - компрессор КТ-6Эл;

  - главные резервуары;

  - регулятор давления АК-11Б;

  - предохранительные клапаны Э-216;

  - обратный клапан Э-155;

  - маслоотделитель;

  - клапаны продувки.

- Приборы управления (регулирование давления):

  - кран машиниста № 394;

  - кран вспомогательного тормоза № 254;

  - контроллер электропневматического тормоза (при наличии).

- Приборы торможения (преобразование сигнала в усилие):

  - воздухораспределитель № 483;

  - тормозные цилиндры (по 2 на тележку);

  - запасной резервуар (100 л);

- Вспомогательное оборудование (обеспечение герметичности):

  - соединительные рукава Р17;

  - концевые краны № 190;

  - тройники, муфты, переходы.

- Приборы контроля (мониторинг параметров):

  - манометры давления (ГР, ТМ, ТЦ);

  - датчики давления;

  - сигнальные лампы.

4. Расположение и принцип работы ключевых узлов

4.1. Компрессор КТ-6Эл

- Место установки: машинное отделение,

- Принцип работы: двухступенчатый, с промежуточным охлаждением. Включается при падении давления в ГР ниже 0,75 МПа, отключается при достижении 0,90 МПа.

- Производительность: до 5,3 м3/мин.

4.2. Главные резервуары (ГР)

- Количество: 3 × 250 л.

- Функция: накопление запаса воздуха.

4.3. Кран машиниста № 394

- Место установки: кабина машиниста.

- Позиции ручки:

  - I — зарядка и отпуск;

  - II — поездное (поддержание давления);

  - III–перекрыша без питания;

  - IV- перекрыша с питанием;

  - VIа- служебное торможение;

  - VI — служебное торможение;

  - VII — экстренное торможение.

- Функция: управление давлением в тормозной магистрали (ТМ).

4.4. Воздухораспределитель № 483

- Место установки: под кузовом, у каждой тележки.

- Принцип работы: при снижении давления в ТМ переводит воздух из запасного резервуара в тормозные цилиндры. При повышении давления — выпускает воздух из ТЦ в атмосферу (отпуск).

4.5. Тормозные цилиндры (ТЦ)

- Количество: 4 шт. (по 2 на тележку).

- Функция: преобразование давления воздуха в усилие на тормозных колодках через рычажную передачу.

5. Пневматические магистрали и их взаимодействие

- Питательная магистраль (ПМ):

  - соединяет компрессор с ГР;

  - рабочее давление: 0,75–0,90 МПа.

- Тормозная магистраль (ТМ):

  - проходит вдоль поезда;

  - соединяется с вагонами через рукава Р17 и краны № 190;

  - контролирует работу воздухораспределителей.

- Импульсная магистраль (ИМ):

  - связывает кран машиниста с воздухораспределителем;

  - передаёт сигнал на торможение/отпуск.

- Магистраль тормозных цилиндров (МТЦ):

  - подаёт воздух из воздухораспределителя в ТЦ;

6. Работа системы в основных режимах

- Зарядка и отпуск:

  - Кран машиниста в положении I.

  - Воздух из ГР поступает в ТМ, заряжая запасные резервуары.

  - ТЦ соединены с атмосферой — колодки отходят от колёс.

- Служебное торможение:

  - Кран машиниста в положении VI.

  - Снижение давления в ТМ активирует воздухораспределитель.

  - Воздух из запасного резервуара поступает в ТЦ, прижимая колодки.

- Экстренное торможение:

  - Кран машиниста в положении VII.

  - Резкий сброс давления в ТМ.

  - Воздухораспределитель максимально быстро наполняет ТЦ.

- Вспомогательное торможение:

  - Используется кран № 254.

  - Воздух из ГР напрямую подаётся в ТЦ.

  - Применяется для манёвров и удержания на месте.

7. Эскизы (рекомендуемое содержание)

В отчёт рекомендуется включить схематические рисунки:

- Общая схема расположения оборудования на электровозе (вид сбоку).

- Схема компрессора КТ-6Эл (ЦНД, ЦВД, холодильник, клапаны).

- Схема крана машиниста № 394 (золотник, редуктор, стабилизатор).

- Схема воздухораспределителя № 483 (главная и магистральная части).

8. Самостоятельные выводы студента

(Ниже приведены направляющие вопросы для формулирования выводов. Ответьте на них, опираясь на изученный материал.)

- Какую роль играет компрессор в общей схеме тормозного оборудования? Как его работа синхронизируется с давлением в главных резервуарах?

- Почему кран машиниста имеет несколько фиксированных положений?

- Каким образом воздухораспределитель обеспечивает автоматическое торможение при падении давления в ТМ?

- Как взаимосвязаны питательная и тормозная магистрали? Какова их роль в обеспечении безопасности движения?

- Какие приборы контроля установлены в системе? Как они помогают машинисту отслеживать состояние тормозов?

- Какие меры предусмотрены для предотвращения истощения тормозной системы при длительных торможениях?

- Какие узлы системы наиболее критичны с точки зрения безопасности? Почему?