Приложение №2

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Выполнение учебно-тренировочных  упражнения по формированию практических  навыков процесса рубки металла.

| № п/п | Наименование операции | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Процесс рубки. | Установить тиски на определенную высоту соответственно своему росту. Встать прямо так, чтобы корпус был слева от оси тисков (под углом 45°). Левая нога должна быть впереди на полшага. Взять молоток правой рукой за рукоятку на расстоянии 15-30 мм от ее конца так, чтобы четыре пальца охватывали рукоятку, а большой палец был наложен на указательный. |
| 2. | Приемы нанесения ударов молотком (кистевых, локтевых, плечевых) |  |
|  | 1. Нанесение кистевого удара | При замахе и ударе молотком пальцы не разжимать. Удар молотком происходит в результате только движения кисти. Темп: 40—60 ударов в минуту. |
|  | 2. Нанесение локтевого удара | Правую руку согнуть в локте до отказа, кисть отогнуть назад, пальцы, кроме большого и указательного, слегка разжать, но так, чтобы мизинец не сходил с рукоятки молотка. Удар происходит в результате разгибания руки, движения кисти и сжатия пальцев. Темп:40—50 ударов в минуту |
|  | 3. Нанесение плечевого удара | Руку согнуть в локте до отказа, кисть отогнуть назад и поднять до уровня уха, пальцы расслабить. Удар происходит в результате резкого опускания предплечья, разгибания руки в локте, движения кисти и сжатия пальцев. Темп: 30 – 40 ударов в минуту |
| 3. | Правила захвата инструмента (зубила) |  |
|  | 1. Захват зубила | Взять зубило четырьмя пальцами левой руки на расстоянии 20—25 мм от ударной части его бойка, большой палец наложить на указательный. Зубило держать свободно, слегка расслабив пальцы. |
|  | 2. Рубка полосового металла по уровню губок тисков | Принять правильное рабочее положение. Взять молоток и зубило, установить зубило на выступающий из тисков край заготовки с правой стороны так, чтобы рубку выполнять серединой лезвия (угол между заготовкой и осью зубила 45°); угол наклона зубила 30 – 35° в зависимости от угла заострения режущей части Рубку выполнять локтевыми ударами, соблюдая следующие правила: Смотреть не на головку, а на режущую кромку зубила, после каждого удара переставлять зубило справа налево; заканчивать рубку кистевыми ударами |
| 4. | Приемы рубки |  |
|  | - Срубание слоев металла на широкой плоской поверхности | Отметить мелом места разрубания (риски) с обеих сторон; Положить полосу на плиту (наковальню), установить зубило вертикально на риску и надрубить полосу сначала с одной стороны примерно на половину толщины; Рубить, применяя локтевые или плечевые удары в зависимости от толщины полосы; Надрубить полосу по риске с обратной стороны; Надрубленную полосу осторожно переломить в тисках или на ребре плиты. |
|  | - Разрубить листовой металл | Разрубить лист за несколько проходов в зависимости от его толщины. Заканчивать разрубание легкими ударами. |