Технологическая карта занятия  по учебной практике

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт локомотива (по видам)

Дата: 13.01.2025 года

Мастер производственного обучения: Ермакова Елена Ивановна

Тема занятия №2: Рубка металла.

Вид учебного занятия: учебная практика.

Тип занятия: практическое занятие по  формированию трудовых приемов и операций.

Методы обучения: словесный (рассказ, беседа), показ трудовых приемов и упражнений, самостоятельная работа обучающихся с применением ИКТ и практически наглядного показа.

Образовательные технологии: практико-ориентированная, здоровьесберегающая (проведение физминуток каждые 50-60 минут)

Используемые формы организации познавательной деятельности студентов: фронтальная, групповая.

Цель: сформировать на основе теоретических знаний навыки выполнения слесарной операции рубка и  обучить приемам рубки металла с использованием режущего и ударного инструмента и приспособлений.

Задачи:

- Обучающая: формирование практических навыков при рубке металла  с  соблюдением  охраны труда и техники безопасности.

- Развивающая: развитие умений воспринимать и осмысливать знания, выделять главное, планировать свою деятельность на результат; умений работать в должном темпе; развитие внимания, наблюдательности, настойчивости в достижении целей; формирование и развитие культуры труда.

- Воспитательная: воспитание уважения к своей профессии, уважительное отношение к своим трудовым обязанностям, бережного отношения  к материалам, инструментам, оборудованию при работе.

Приобретаемые умения:

- выполнять слесарную операцию рубка металла;

- использовать слесарный инструмент и приспособления;

- обнаруживать и устранять дефекты при выполнении слесарных работ.

Приобретаемые знания:

- назначение, приемы и правила  выполнения слесарной операции рубка;

- рабочий слесарный инструмент и приспособления;

- требования безопасности при выполнении слесарной операции «Рубка металла».

В ходе занятия учебной практики у обучающихся формируются общие  и  профессиональные  компетенции:

- ОК01, ОК02, ОК04, ОК05, ОК09;  ПК 1.1, ПК 1.2.

- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

- ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

- ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

- ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

- ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

- ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива.

- ПК 1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей ремонтируемого объекта локомотива.

Материально-техническое и дидактическое оснащение урока:

- мультимедийная презентация занятия по учебной практике;

- инструкционно-технологическая карта по выполнению задания;

- оценочная ведомость занятия по учебной практики;

- слесарные молотки массой 500…600 грамм; зубила, шаблоны, чертилки, кернеры, штангенциркули; масштабные линейки;

- заготовки металла, слесарный верстак, предохранительные очки, тиски, защитные экраны, заточной станок.

Структурные элементы  занятия учебной практики

| Наименование этапов и его структурных элементов | Норма време-ни | Деятельность мастера производственного обучения | Деятельность студентов | Общие компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационный | 5 мин. | Проверить посещаемость (записи в журнал учета учебной практики). Проверить внешний вид (наличие спецодежды, готовность мастерской к проведению занятия). Техника безопасности при работе. (Приложение №3) | Приветствуют мастера, проверяют свою готовность к учебной практике | ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| Вводный инструктаж | 45 мин. |  |  |  |
| Целевая установка на занятие | 3 мин | Применение ИКТ, мультимедийная презентация (Приложение №5) Сообщить тему занятия «Рубка металла» и учебную цель и задачи учебного занятия | Определяют тему и задачи урока, воспринимают и осмысливают информацию | ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| Формирование ориентировочной основы деятельности | 8 мин | Изложение ключевых моментов темы – «Рубка металла» с привязкой к учебному заданию Рубкой называется слесарная операция, при которой с помощью режущего инструмента (зубила, крейцмейселя и др.) и ударного инструмента (слесарного молотка) с поверхности заготовки или детали удаляются лишни слои металла или заготовка разрубается на части Рубка производится в тех случаях, когда по условиям производства станочная обработка трудно выполнима или нерациональна когда не требует высокой точности обработки. Рубка применяется для удаления (срубания) с заготовки больших неровностей (шероховатостей), снятия твердой корки, окалины, заусенцев, острых углов кромок на литых и штампованных деталей, для вырубания шпоночных пазов, смазочных канавок, для разделки трещин в деталях под сварку (разделка кромок).В зависимости от значения обрабатываемой детали рубка может быть чистовой и черновой. В первом случае зубилом за один проход снимают слой металла толщиной от 0,5 до 1 мм, во втором – от 1,5 до 2 мм. Точность обработки, достигаемая при рубке, оставляет 0,4-1,0 мм. На обрабатываемой заготовке различают следующие поверхности: обрабатываемую, обработанную, а также поверхность резания. Обрабатываемой поверхностью называется поверхность, с которой будет сниматься слой материала. Обработанной поверхностью называется поверхность, с которой снят слой металла (стружка). | Обучающиеся воспринимают информацию, задают вопросы, предлагают свои способы деятельности при выполнении учебного задания. | ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| Ознакомление с инструментом и приспособлениями показ трудовых приёмов, и порядок выполнения операций. | 8 мин | Знакомит обучающихся с инструментами и приспособлениями, инструктирует их по вопросам подготовки рабочего места, инструмента и принадлежностей для рубки металла. (Приложение №1) Слесарное зубило представляет собой стальной стержень, изготовленный из инструментальной углеродистой стали У7А, У8А и др. Зубило состоит из трех частей: рабочей, средней и ударной. Рабочая часть зубила представляет собой стержень с клиновидной режущей частью на конце, заточенной под определенным углом. Ударная часть сделана суживающейся кверху, вершина ее закруглена. Угол заострения (угол между боковыми гранями) вырабатывается в зависимости от твердости обрабатываемого металла. Слесарные молотки – инструмент для ударных работ – изготовляют из двух типов: молотки с квадратным бойком и круглым бойком. Основной характеристикой молока является его масса от 200 до 600гр. Молоток состоит из ударника и рукоятки. Изготовляют молотки из стали У7 и У8. Рабочая часть молотка – боек квадратной и круглой формы и носок клинообразной формы. Рукоятка молотка делают из твердых пород дерева. Рукоятка имеет овальное сечение на конец которой насаживается молоток, расклинивается деревянным или металлическим клином. | Слушают объяснение, задают вопросы, производят пробные действия инструментом. | ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| Выдача технической документации. Составление алгоритма последовате-льности операций для выполнения учебного задания. | 8 мин | Выдает техническую документацию (Приложение №2) Разбирает с обучающимися техническую документацию (инструкционные карты и оценочный лист, указывая на типичные ошибки, затруднения при выполнении данного вида работ). | Обучающиеся делятся на бригады (по 2 человека). Знакомятся с технической документацией (инструкционные карты) Обсуждают и решают задачи побригадно. Записывают теоретические аспекты в рабочие тетради. | ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| Освоение нового материала | 18 мин. | Предлагает обучающимся выполнить учебно-тренировочные упражнения по формированию навыков процесса рубки (приемы нанесения ударов молоком, захват инструмента, рубка полосового металла по уровню губок тисков). Процесс рубки. - Установить тиски на определенную высоту соответственно своему росту; - Встать прямо так, чтобы корпус был слева от оси тисков (под углом 45°); - Левая нога должна быть впереди на полшага; - Взять молоток правой рукой за рукоятку на расстоянии 15—30 мм от ее конца так, чтобы четыре пальца охватывали рукоятку, а большой палец был наложен на указательный Приемы нанесения ударов молотком (кистевых, локтевых, плечевых) - Нанесение кистевого удара - При замахе и ударе молотком пальцы не разжимать. - Удар молотком происходит в результате только движения кисти. - Темп: 40—60 ударов в минуту. - Нанесение локтевого удара - Правую руку согнуть в локте до отказа, кисть отогнуть назад, пальцы, кроме "большого и указательного, слегка разжать, но так, чтобы мизинец не сходил с рукоятки молотка. - Удар происходит в результате разгибания руки, движения кисти и сжатия пальцев. - Темп:40—50 ударов в минуту. 3. Нанесение плечевого удара - Руку согнуть в локте до отказа, кисть отогнуть назад и поднять до уровня уха, пальцы расслабить. - Удар происходит в результате резкого опускания предплечья, разгибания руки в локте, движения кисти и сжатия пальцев. - Темп: 30 – 40 ударов в минуту 4. Правила захвата инструмента (зубила) Захват зубила - Взять зубило четырьмя пальцами левой руки на расстоянии 20—25 мм от ударной части его бойка, большой палец наложить на указательный - Зубило держать свободно, слегка расслабив пальцы. 5. Рубка полосового металла по уровню губок тисков - Принять правильное рабочее положение. - Взять молоток и зубило, установить зубило на выступающий из тисков край заготовки с правой стороны так, чтобы рубку выполнять серединой лезвия (угол между заготовкой и осью зубила 45°); угол наклона зубила 30 – 35° в зависимости от угла заострения режущей части - Рубку выполнять локтевыми ударами, соблюдая следующие правила: Смотреть не на головку, а на режущую кромку зубила, после каждого удара переставлять зубило справа налево; заканчивать рубку кистевыми ударами Приемы рубки - Срубание слоев металла на широкой плоской поверхности. 1.1. Отметить мелом места разрубания (риски) с обеих сторон; 1.2. Положить полосу на плиту (наковальню), установить зубило вертикально на риску и надрубить полосу сначала с одной стороны примерно на половину толщины; 1.3. Рубить, применяя локтевые или плечевые удары в зависимости от толщины полосы; 1.4. Надрубить полосу по риске с обратной стороны; 1.5. Надрубленную полосу осторожно переломить в тисках или на ребре плиты. 2. Разрубить листовой металл 2.1. Разрубить лист за несколько проходов в зави-симости от его толщины 2.2. Заканчивать разрубание легкими ударами | Работа с инструкционными картами, по выполнению учебно-тренировочных упражнений процесса рубки металла. | ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива. ПК 1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей ремонтируемого объекта локомотива. |
| Текущий инструктаж | 200 мин | Проверяет организацию рабочих мест, наблюдает за правильностью выполнения трудовых приемов при выполнении тренировочных упражнений по формированию навыков и умений процесса рубки. (приемы нанесения ударов молотком, захвата инструмента, рубка полосового металла по уровню губок тисков). Целевые обходы рабочих мест. Первый обход Проверить организацию рабочего места обучающегося Проверить своевременность начала работы Проверить умение пользоваться чертежами, инструкционными картами Второй обход Проверить правильность выполнения трудовых приемов Проверить соблюдение охраны труда Соблюдение правильных трудовых приемов рубки Третий обход Указать недостатки в работе Помочь в выполнение трудовых приемов Проверить соблюдение технологий изготовления Четвертый обход Проверить правильность соблюдения технических условий в работе Дисциплина Соблюдение охраны труда Индивидуальный инструктаж отдельных обучающихся Правильность ведения самоконтроля Пятый обход Провести оценку и приемку выполненных работ Контролирует технологический процесс. Следит за соблюдением правил охраны труда. | Выполняют учебное задание (подготовка рабочих мест, трудовые приемы при выполнении слесарных операций). Исправляют, допущенные ошибки (если таковые имеются). | ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива. ПК 1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей ремонтируемого объекта локомотива. |
| Закрепление материала, самопроверка | 10 мин. | Применение ИКТ, мультимедийная презентация Вопросы по закреплению: 1. Какие инструменты применяются при рубке металла? 2. Как происходит процесс рубки металла? 3. Какие существуют приемы рубки? 4. Как производится механизация рубки? Указать недостатки в работе. Отметить лучшие работы. | Отвечают на поставленные вопросы преподавателя. | ОК 01. Выбирать спосо-бы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| Итог занятия, рефлексия | 10 мин. | - Как вы думаете, достигли ли мы поставленной цели на уроке? Предлагает студентам оценить свою работу на занятии, поставив себе отметку в виде цветного жетона (красный «5 - отлично», синий «4-хорошо», зеленый «3- удовлетворительно», желтый –«не доволен своей работой»). Объявить оценки за урок (результаты заносятся в «Оценочный лист», (Приложение №4). Уборка рабочих мест. | Оценивают выполненную работу. |  |