### Отчёт-реферат по практической работе

«Проверка работы электропневматического клапана автостопаЭПК150»
(теоретическое выполнение без использования реального оборудования)

#### 1. Цель работы

Изучить устройство, принцип действия и порядок проверки электропневматического клапана автостопа (ЭПК-150); освоить методику контроля его основных параметров; сформировать навыки анализа результатов испытаний и выявления типовых неисправностей.

#### 2. Краткие теоретические сведения

Назначение ЭПК-150
ЭПК-150 — основной исполнительный орган системы контроля бдительности машиниста. Предназначен для:

- автоматической подачи предупредительного звукового сигнала (свистка) при приближении к запрещающему сигналу;

- экстренной разрядки тормозной магистрали (ТМ) при отсутствии подтверждения бдительности машинистом;

- обеспечения безопасности движения в составе комплексных систем (КЛУБ и др.).

Основные узлы ЭПК-150

- кронштейн с камерой выдержки времени (объём 1 л);

- корпус;

- средняя часть;

- замок с ключом;

- электромагнитный вентиль;

- срывной клапан;

- диафрагма с рычажным механизмом;

- концевой выключатель;

- свисток.

Принцип действия

- При включении (поворот ключа по часовой стрелке) клапан прижимается к седлу, камера выдержки времени заряжается.

- При нарушении режима (превышение скорости, смена сигнала) подаётся свисток.

- Если машинист не нажимает рукоятку бдительности (РБ) в течение 6–8 с, давление в камере выдержки времени падает, диафрагма прогибается, открывается срывной клапан — происходит экстренная разрядка ТМ.

- После срабатывания цепь ЭПК размыкается; для отпуска тормозов требуется повторное включение ключом.

Нормативные параметры

- Время зарядки камеры выдержки времени (от 1,5 до 8,0 кгс/см²): ≤ 10 с.

- Время снижения давления в камере (от 8,0 до 1,5 кгс/см²): 7–8 с.

- Рабочее напряжение электромагнитного вентиля: 50 ± 10 В.

- Напряжение срабатывания вентиля: ≤ 30 В.

- Напряжение отпадания якоря: ≥ 8 В.

- Номинальное остаточное давление в камере: ≤ 0,6 кгс/см².

- Ход якоря: 1,4–1,7 мм.

- Ход диафрагмы (вверх/вниз): 3–4,5 мм / 6,0–7,0 мм.

- Диаметр дроссельного отверстия в поршне срывного клапана: 0,8 ± 0,1 мм.

#### 3. Порядок выполнения работы (теоретический алгоритм)

- Проверка зарядки камеры выдержки времени

  - Замерить время повышения давления в камере с 1,5 до 8,0 кгс/см²

  - Норма: ≤ 10 с.

- Проверка времени снижения давления в камере

  - Измерить время падения давления с 8,0 до 1,5 кгс/см².

  - Норма: 7–8 с.

- Проверка электрических параметров вентиля

  - Напряжение срабатывания: подать напряжение, зафиксировать момент притяжения якоря. Норма: ≤ 30 В.

  - Напряжение отпадания: снижать напряжение, зафиксировать момент отрыва якоря. Норма: ≥ 8 В.

  - Сопротивление изоляции катушки: измерить мегаомметром. Норма: ≥ 2 МОм.

  - Электрическая прочность изоляции: испытать напряжением 1000 В (50 Гц) в течение 1 мин.

- Проверка работы свистка

  - Убедиться в чёткости начала и прекращения звучания.

  - Проверить громкость сигнала (должен быть хорошо слышен в кабине).

- Проверка срабатывания срывного клапана

  - При снижении давления в камере до 1,3–2,0 кгс/см² клапан должен открыться, обеспечив разрядку ТМ.

  - Зафиксировать остаточное давление в камере: ≤ 0,6 кгс/см².

- Проверка механической части

  - Ход якоря: измерить линейкой/штангенциркулем. Норма: 1,4–1,7 мм.

  - Ход диафрагмы: проверить перемещение вверх и вниз. Норма: 3–4,5 мм / 6,0–7,0 мм.

  - Диаметр дроссельных отверстий: промерить калибром. Норма: 0,8 ± 0,1 мм (поршень срывного клапана).

- Проверка блокировки ключа

  - В крайнем правом положении ключа убедиться в невозможности его извлечения из замка.

- Проверка электрической цепи после срабатывания

  - После разрядки ТМ цепь питания электромагнита должна размыкаться.

  - При восстановлении давления в камере цепь должна автоматически замыкаться.

#### 4. Результаты испытаний (заполняется студентом)

| Параметр | Нормативное значение | Результат проверки | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| Время зарядки камеры (1,5 → 8,0 кгс/см²) | ≤ 10 с | … | … |
| Время снижения давления (8,0 → 1,5 кгс/см²) | 7–8 с | … | … |
| Напряжение срабатывания вентиля | ≤ 30 В | … | … |
| Напряжение отпадания якоря | ≥ 8 В | … | … |
| Сопротивление изоляции катушки | ≥ 2 МОм | … | … |
| Электрическая прочность изоляции | 1000 В, 50 Гц, 1 мин | … | … |
| Чёткость работы свистка | Начало/конец чёткие, звук слышен | … | … |
| Срабатывание срывного клапана | При 1,3–2,0 кгс/см² | … | … |
| Остаточное давление в камере | ≤ 0,6 кгс/см² | … | … |
| Ход якоря | 1,4–1,7 мм | … | … |
| Ход диафрагмы (вверх/вниз) | 3–4,5 мм / 6,0–7,0 мм | … | … |
| Диаметр дроссельного отверстия | 0,8 ± 0,1 мм | … | … |
| Блокировка ключа | Неизвлекаемость в крайнем правом положении | … | … |
| Размыкание цепи после срабатывания | Да/Нет | … | … |

#### 5. Выводы (заполняется студентом)

- В ходе работы я изучил конструкцию и принцип действия ЭПК-150, а также порядок его проверки.

- Основные параметры работы клапана (время зарядки/разрядки, электрические характеристики, механические зазоры)

- При проверке времени зарядки камеры выявлено: … (описать результат).

- Электрические параметры вентиля (напряжение срабатывания/отпадания, сопротивление изоляции)

- Срывной клапан срабатывает при давлении … кгс/см², что соответствует норме 1,3–2,0 кгс/см².

- Остаточное давление в камере составило … кгс/см², что находится в пределах нормы ≤ 0,6 кгс/см².

- Механические параметры (ход якоря, диафрагмы, диаметр отверстий)

- Блокировка ключа работает корректно (описать).

- В процессе работы я отработал навыки:

  - замера временных параметров зарядки и разрядки;

  - проверки электрических характеристик вентиля;

  - контроля механических зазоров и диаметров;

  - анализа работы свистка и срывного клапана.

- Типичные неисправности ЭПК-150 и их признаки: