### Отчёт-реферат по практической работе

«Испытание и регулировка крана машиниста усл. № 394 (395)»
(теоретическое выполнение без использования реального оборудования)

#### 1. Цель работы

Освоить порядок испытания и регулировки крана машиниста усл. № 394 (395), изучить ключевые параметры его работы и методы контроля, отработать навыки анализа результатов проверок.

#### 2. Краткие теоретические сведения

Кран машиниста усл. № 394 (395) — основной прибор управления пневматическими тормозами подвижного состава. Он обеспечивает:

- зарядку и отпуск тормозов (II положение);

- служебное торможение (V положение);

- экстренное торможение (VI положение);

- поддержание зарядного давления в тормозной магистрали (ТМ);

- ликвидацию сверхзарядного давления;

- перекрышу с питанием и без питания утечек.

Основные узлы крана:

- нижняя часть (корпус);

- редуктор зарядного давления;

- средняя часть с золотником;

- крышка;

- стабилизатор темпа ликвидации сверхзарядного давления;

- электрический контроллер (для № 395).

Ключевые параметры работы (нормативы):

- темп служебной разрядки ТМ (с 5 до 4 кгс/см²): 4–6 с;

- темп экстренной разрядки ТМ (с 5 до 1 кгс/см²): не более 3 с;

- плотность уравнительного резервуара (УР) в IV положении: падение не более 0,1 кгс/см² за 3 мин;

- темп ликвидации сверхзарядного давления (с 6,0 до 5,8 кгс/см²): 80–12 ;

- чувствительность уравнительного поршня: срабатывание при снижении давления на 0,15 кгс/см².

#### 3. Порядок выполнения работы (теоретический алгоритм)

- Проверка плотности магистрали стенда

  - Перекрыть разобщительные краны.

  - Контролировать давление: допускается падение с 6,0 до 5,8 кгс/см² не менее чем за 5 мин.

  - Обмылить соединения: пузыри не допускаются.

- Проверка усилия перемещения ручки

  - При давлении на золотник 8,0 кгс/см² усилие не должно превышать 6 кгс (в положениях), 8 кгс — при переходе через фиксаторы.

  - Точка приложения динамометра: 200 мм от оси стержня золотника.

- Проверка плотности крана

  - Обмылить места соединений.

  - В II, III, IV положениях: мыльный пузырь в атмосферных отверстиях удерживается не менее 5 с.

- Проверка плотности уравнительного резервуара (УР)

  - Зарядить ТМ до зарядного давления, перевести ручку в IV положение.

  - Падение давления в УР: не более 0,1 кгс/см² за 3 мин.

  - Завышение давления в УР не допускается.

- Проверка темпа служебной разрядки

  - Из II положения перевести ручку в V.

  - Замерить время снижения давления в ТМ с 5 до 4 кгс/см²: 4–6 с.

  - Оценивается состояние отверстия Ø2,3 мм.

- Проверка медленного темпа служебной разрядки (VA положение)

  - Снижение давления с 5 до 4,5 кгс/см² за 15–20 с.

  - Проверяется отверстие Ø0,75 мм.

- Проверка темпа экстренной разрядки (VI положение)

  - Давление в ТМ снижается с 5 до 1 кгс/см² за не более 3 с.

- Проверка чувствительности уравнительного поршня

  - Из II положения перевести ручку в V, разрядить УР на 0,2–0,3 кгс/см².

  - Перевести ручку в IV положение: давление в ТМ должно снизиться на ту же величину.

  - Причины плохой чувствительности: набухание манжеты, повреждение латунного кольца, низкая плотность поршня.

- Проверка темпа ликвидации сверхзарядного давления

  - Из II положения перевести ручку в I, зарядить УР до 6,1–6,3 кгс/см².

  - Перевести ручку во II положение, замерить время снижения давления с 6,0 до 5,8 кгс/см²: 80–120 с.

- Регулировка зарядного давления (II положение)

  - Использовать регулировочный стакан редуктора.

  - При избыточном давлении — выворачивать стакан, при недостаточном — вворачивать.

  - Нормы зарядного давления:

    - пассажирские поезда: 5,0–5,2 кгс/см²;

    - грузовые поезда: 5,3–5,5 кгс/см².

#### 4. Результаты испытаний (заполняется студентом)

| Параметр | Нормативное значение | Результат проверки | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность магистрали стенда | Падение с 6,0 до 5,8 кгс/см² ≥ 5 мин | … | … |
| Усилие перемещения ручки | ≤ 6 кгс (в положениях), ≤ 8 кгс (фиксаторы) | … | … |
| Плотность крана | Пузыри не допускаются; в II, III, IV — удержание пузыря ≥ 5 с | … | … |
| Плотность УР (IV положение) | Падение ≤ 0,1 кгс/см² за 3 мин | … | … |
| Темп служебной разрядки (V положение) | 4–6 с (с 5 до 4 кгс/см²) | … | … |
| Темп медленной разрядки (VA положение) | 15–20 с (с 5 до 4,5 кгс/см²) | … | … |
| Темп экстренной разрядки (VI положение) | ≤ 3 с (с 5 до 1 кгс/см²) | … | … |
| Чувствительность уравнительного поршня | Срабатывание при снижении на 0,15 кгс/см² | … | … |
| Темп ликвидации сверхзарядного давления | 80–120 с (с 6,0 до 5,8 кгс/см²) | … | … |
| Зарядное давление (II положение) | 5,0–5,2 кгс/см² (пассаж.), 5,3–5,5 кгс/см² (груз.) | … | … |

#### 5. Выводы (заполняется студентом)

- В процессе работы я отработал навыки:

  - замера времени разрядки ТМ;

  - оценки плотности соединений;

  - регулировки зарядного давления;

  - анализа результатов испытаний.

- Для повышения надёжности работы крана необходимо: … (указать рекомендации, например, регулярная проверка плотности, своевременная замена манжет и т. п.).