### Отчёт-реферат по практической работе

«Испытание и регулировка крана вспомогательного тормоза усл. № 254»
(теоретическое выполнение без использования реального оборудования)

#### 1. Цель работы

Изучить устройство, принцип действия и порядок испытания крана вспомогательного тормоза (КВТ) усл. № 254; освоить методику проверки его основных параметров и регулировки; сформировать навыки анализа результатов испытаний и выявления типовых неисправностей.

#### 2. Краткие теоретические сведения

Назначение КВТ усл. № 254
Кран предназначен для независимого управления тормозами локомотива (без воздействия на тормозную систему состава). Обеспечивает:

- ступенчатое торможение и отпуск;

- поддержание заданного давления в тормозных цилиндрах (ТЦ);

- восполнение утечек воздуха из ТЦ в тормозных положениях;

- автоматическое перекрытие при достижении заданного давления.

Конструктивные особенности
КВТ № 254 . Основные узлы:

- корпус;

- регулирующий стакан с пружиной;

- поршни (верхний и нижний);

- впускной и выпускной клапаны;

- ручка управления с фиксаторами положений.

Основные положения ручки

- I (отпускное) — отпуск тормозов, связь ТЦ с атмосферой;

- II (поездное)

- III-VI (тормозные ступени) -постепенное повышение давления в ТЦ (от 1,0–1,3 до 3,8–4,0 кгс/см²).

Нормативные параметры работы

- Давление в ТЦ по ступеням:

  - I ступень: 1,0–1,3 кгс/см2;

  - II ступень: 1,7–2,0 кгс/см2;

  - III ступень: 2,7–3,0 кгс/см2;

  - IV ступень: 3,8–4,0 кгс/см2.

- Время наполнения ТЦ от 0 до 3,5 кгс/см2 (из II в VI положение): ≤ 4 с.

- Время отпуска от 3,5 до 0,5 кгс/см2 (из VI в II положение): ≥ 13 с.

#### 3. Порядок выполнения работы (теоретический алгоритм)

- Проверка величин открытия клапанов

  - Впускной клапан: открытие ≥ 2 мм.

  - Выпускной клапан: открытие ≥ 3 мм.

- Проверка выхода стержня переключательного поршня

  - Норма: 4,0–4,4 мм.

- Проверка плотности соединений

  - Обмылить все узлы крана. Образование мыльных пузырей не допускается.

  - На нижнем атмосферном отверстии (в I и II положениях): пузырь удерживается ≥ 5 с.

  - На верхнем атмосферном отверстии и отверстиях упора: пузырь удерживается ≥ 10 с.

- Проверка давления в ТЦ по ступеням торможения

  - Установить ручку в положение III. Вращением стакана отрегулировать давление в ТЦ до 1,0–1,3 кгс/см2.

  - Перевести ручку в положение VI. Регулировочным винтом установить давление 3,8–4,0 кгс/см2.

- Проверка работы на торможение и отпуск

  - При переводе ручки из любого тормозного положения в отпускное (I) она должна автоматически возвращаться в поездное (II).

  - При повороте ручки из II положения на 15–20° в сторону I ступени давление в ТЦ не должно расти.

- Проверка времени наполнения и отпуска ТЦ

  - Наполнение (II → VI): от 0 до 3,5 кгс/см2 за ≤ 4 с.

  - Отпуск (VI → II): от 3,5 до 0,5 кгс/см2 за ≥ 13 с.

- Проверка взаимодействия с воздухораспределителем

  - После полного служебного торможения автотормозом перевести ручку КВТ в II положение.

  - Давление в ТЦ должно изменяться синхронно с воздухораспределителем (с задержкой ≤ 5 с).

#### 4. Результаты испытаний (заполняется студентом)

| Параметр | Нормативное значение | Результат проверки | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытие впускного клапана | ≥ 2 мм | … | … |
| Открытие выпускного клапана | ≥ 3 мм | … | … |
| Выход стержня поршня | 4,0–4,4 мм | … | … |
| Плотность соединений (обмыливание) | Пузыри не допускаются; на атм. отверстиях: ≥ 5 с (низ), ≥ 10 с (верх) | … | … |
| Давление в ТЦ (I ступень) | 1,0–1,3 кгс/см² | … | … |
| Давление в ТЦ (II ступень) | 1,7–2,0 кгс/см² | … | … |
| Давление в ТЦ (III ступень) | 2,7–3,0 кгс/см² | … | … |
| Давление в ТЦ (IV ступень) | 3,8–4,0 кгс/см² | … | … |
| Время наполнения ТЦ (II → VI) | ≤ 4 с (0 → 3,5 кгс/см²) | … | … |
| Время отпуска ТЦ (VI → II) | ≥ 13 с (3,5 → 0,5 кгс/см²) | … | … |
| Взаимодействие с воздухораспределителем | Синхронное изменение давления (задержка ≤ 5 с) | … | … |

#### 5. Выводы (заполняется студентом)

- В ходе работы я изучил конструкцию и принцип действия КВТ усл. № 254, а также порядок его испытания и регулировки.

- Основные параметры работы крана (давление по ступеням, время наполнения/отпуска, плотность) нормативам (указать, какие параметры в норме, какие — с отклонениями).

- Время наполнения ТЦ от 0 до 3,5 кгс/см2 составляет

- Взаимодействие КВТ с воздухораспределителем:

- В процессе работы я отработал навыки:

  - замера времени наполнения и отпуска ТЦ;

  - оценки плотности соединений обмыливанием;

  - регулировки давления по ступеням;

  - анализа результатов испытаний.

- Типичные неисправности КВТ и их признаки: